SAMSUN MERKEZ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI TEKNİK SERVİS DALI

ELEKTRONİK UYGULAMALAR DERSİ 3. SINAVI

Adı – Soyadı:

Öğrenci No  :

1.  Aşağıda renk kodları verilmiş dirençlerin değerlerini ve toleranslarını yazınız.

A) Mavi – Gri – Turuncu – Altın

B) Kırmızı – Kırmızı – Siyah – Altın

C) Turuncu – Beyaz – Siyah – Gümüş

D) Turuncu – Turuncu – Kırmızı – Gümüş

2. A) 0.1 mF___________  μF      B) 4700pF____________ nF          C) 2μF________ nF

D) 4700 KΩ___________MΩ      E) 22MΩ____________Ω          F)47000 V _________ mV

G) 0,1 F______________μF       H)6800000Ω__________MΩ      I) 0.68 V_______mV

J) 470000Ω____________KΩ

3. Diyot nedir? Açıklayarak diyotun DC elektrik devre şemasını çiziniz?

4. Çift kutup yüzeyli transistor ler hakkında bilgi vererek NPN tipi transistor ün yapısı ve devre sembolünü çiziniz.

5.  Aşağıdaki diyot çeşitlerinin sembolleri isimlerini yazınız.

6. Transistorun dijital  ölçü aletiyle sağlamlık kontrolünü yazınız.

7. Diyotun dijital  ölçü aletiyle sağlamlık kontrolünü yazınız

8. Kondansatörün ölçü aletiyle sağlamlık kontrolünü yazınız.

9. Direnç ölçerken dikkat edilecek hususları yazınız.

10. Ampermetre ve voltmetre devreye nasıl bağlanır. Şekil çizerek yazınız.