Sorular ve Cevaplar [Kaynak 10]

- Hangi External Modemleri Kullanabilirim ?

Linux, standart seri port sürücüleri aracılığıyla ekstra bir sürücüye ihtiyaç duyulmaksızın seri portlara takılan hertürlü modemi kullanabilir. Tüm external modemler, yapıları gereği bilgisayarın seri portuna takıldıkları için kesinlikle Linux ta çalışırlar.

- Hangi Internal Modemleri Kullanabilirim ?

Üzerindeki jumper lar yada (varsa) konfigürayon programı aracılığıyla bir seri port olarak ayarlanabilen tüm internal modemler ile, diğer internal modemler bölümünde yeralan modemler kullanılabilirler. Eğer internal modeminizi konfigüre etmek isterseniz, en basit olarak bilgisayarın CMOS bilgileri içinden COM2 portunu disable ediniz ve internal modemi COM2 ye ayarlayınız. Bu sanki COM2 portuna bir external modem takilmış gibi bir etki yaratacaktır. (Tabii ki başka COM3-COM4 gibi portlara da ayarlanabilir ama COM2 daha akılda kalıcı bir değer olarak benim kendi tercihimdir. /dev/ttyS1 cihaz dosyası aracılığıyla erişim yapılabilir.)

Internal modemler üzerinde bulunan jumper setileri eğer port olarak değil I/O base adresi ve IRQ için verilmişşse standart portlar için bu değerler:

| Seri Port | I/O Base | IRQ |
| --- | --- | --- |
| COM1 | 0x3F8 | 4 |
| COM2 | 0x2F8 | 3 |
| COM3 | 0x3E8 | 4 |
| COM4 | 0x2E8 | 3 |

şeklindedir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir durum, diğer bir cihazin bu adres yada irq ları kullanmamasıdır. Genellikle eski ISA ethernet kartlarında ne hikmetse IRQ 3 olarak set edilmişlerdir. Böyle bir durumda ya ethernet kartını değiştirin yada IRQ değerini.

Internal modem in bu özellikleri taşıyıp taşımadığını anlamak için kartın üzerine bakıp, I/O adres ve IRQ değiştirmek için bir jumper seti bulundurup bulundurmadığına bakmak yeterlidir. Yada (varsa) setup programından bunun yapılıp yapılamadığı kontrol edilebilir.

- Usb Modemler Ne Olacak ?

Usb modemler için linux sürücüleri üretici firmalar tarafından henüz sağlanmamaktadır. (Yada en azından ben öyle biliyorum) Bu nedenle bu modemler henüz kullanılamamaktadır.

- WinModem'leri Kullanabilirmiyim  ?

Diğer internal modemler kısmına bakınız.

- Modemin Hangi Protokolleri Desteklediğini Nasıl Anlarım ?

Hayes komut setleri olan AT komut kümesini desteklemeyen modemler linux ta kullanılamazlar. Günümüzdeki modemlerin büyük bir bölümü Hayes komut setini desteklemektedir. Bir modem sisteme takıldıktan sonra temel özelliklerini anlamak için ATI1-7 arası komutları modeme göndermek yeterlidir. Genellikle K56flex yada V90 kelimeleri modemden dönen cevapların içinde yeralacaktır. Eğer bu kelimeler yoksa diğer sıkıştırma protokolleri ile ilgili anahtar bilgiler elde edilebilir. En kolay yontem minicom seri port aracını kullanmaktır. Sırasıyla,

ATZ

ATI1

ATI2

ATI3…

şeklinde komutları modeme gonderdiğinizde aldığınız cevaplar modeminizle ilgili daha detaylı bilgiler edinmenizi sağlayacaktır.

- Diğer Internal Modemler

Aşağıdaki tabloda verilen modemler kendi üzerlerinde DAC devresi barındırmayan modemlerdir ve standart bir seri port olarak konfigüre edilemezler. Winmodem olarak ta bilinen bu modem türlerinden aşağıdakilerin linux sürücüleri geliştirilmiştir. Kernel module olarak dağıtılanlar ve GPL lisansi ile dağitilanlar olarak iki kategoridedirler. Eğer modeminiz aşağıdakilerden birisi ise, ilgili driver ı kullanarak modeminizi kullanabilirsiniz.

| Modem Tipi | Sürücü Tipi | Dosya | Geliştiren |
| --- | --- | --- | --- |
| Lucent LT Winmodem, PCI | Kernel module | linx565a.zip | Lucent |
| Lucent LT Winmodem, PCI or ISA PnP | Kernel module | linux568.zip | Lucent |
| Lucent LT Winmodem, PCI | Kernel module | LucentPCI-1.1-1.i386.rpm | Lucent |
| Lucent LT Winmodem, PCI | GPL lisanslı kaynak kodu | ltmodem 0.x.x | Richard Close et al. |
| Cirrus Logic CL-MD5620DT, PCI | GPL lisanslı kaynak kodu source | CLModem-0.1.0.tar.gz | Mikhail Moreyra |
| PCTel Micromodem, AMR | Kernel 2.2.x için module | MODEM.zip [4.27.100] | william_hsu@pctel.com |
| PCTel Micromodem, PCI | Kernel 2.2.x için module | pctel.zip [4.27.100] |  |
| PCTel Micromodem, AMR, PCI | Kernel 2.2.x için module | hsp56-linux-1.tar.gz [4.27.123] | william_hsu@pctel.com |