Linux Altında TV kartı kullanımı

Kendinize yeni ve güzel bir tv kartı aldınız ancak zevkli bir

şekilde kullanamıyorsunuz. Ya sırf TV kartınızı kullanmak için Windows

kurdunuz, TV izlemek için sık sık Linux-Windows değişimi yapıyorsunuz

yada artık windows kullanmaya başladınız ve bu iş sizin sinirlerinizi

bozuyor.

Tv kartınızı linux altında kullanamıyorsanız ilk olarak yapmanız

gereken Tv kartınızın markasını ve modelini öğrenmek. Aslen bu konuda ne

kadar fazla detay bilirseniz o kadar iyi olur. Mesela TV kartınızın

üzerindeki Tuner'ın markasını ve modelini biliyorsanız kesinlikle büyük

zaman kazanırsınız.

[Kaynak 10]

TV kartınızı kullanmak için gerekenler:

En az 2.0.36 olmak üzere 2.0.x veya 2.1.x çekirdek. 2.2.x ve

2.3.x çekirdeklerde modul sisteminde kökten değişiklikler yapıldığı için

bu yazıda anlatılanlar çalışmayabilir. (Aslen 2.2-3.x çekirdeklerle daha

denenmedi)

href=bttv-0.6.4.tgz>bttv sürücüsü</a>. Ve

yeniden düzenlenmiş <a href=bttvdrv.tgz>kaynak kodları, başlık dosyaları

Şimdilik linux altında çalışan en güzel TV programlarından biri

olan <a href=xawtv-2_46.tgz>XawTV</a>

bttv sürücüsünü derlerken pek çok ayrıntı ile uğraşmanız

gerekmektedir. Ilk olarak bttvdrv.tgz dosyasındaki yeniden düzenlenmiş

dosyaların bttv/driver dizinine kopyalamanız. Kopyalama işleminden sonra

bttv/driver/dizininde ister makefile içinden düzenleyin (deneyimli

kullanıcılar için) istersenizde o dosyayı ellemeden aynı dizindeki update

dosyasını düzenleyin. Update dosyası içinde:

"xinsmod bttv radio=0 card=1 #vidmem=0xf00"

satırı bulunmaktadır. Bu satırda;

Eğer radyo kartınız varsa radio=0 yazısını radio=1 yapmalısınız.

card= ibaresini Makefile'da listelenen kartlar içinden ve

kullandığı PLL cinsine göre PLL=0,1,2 yapmalısınız.

Ayrıca Tv kartınızın tuner'ına göre "xinsmod tuner debug=0 type=5"

satırının da düzenlemeniz gerekmektedir.

Şimdi bttv'yi derleyebilirsiniz. bttv dizinine gidin:

# make ; make install

komutunu verin(tırnaklar yok).

Bu komuttan sonra ise bttv/driver dizinindeki MAKEDEV dosyasını

çalıştırmalısınız. Bu komut ile /dev dizini altında aygıtlarınız

oluşturulacaktır.

<p>

Artık bttv derlendiğine göre tv kartınızı kullanmak istediğiniz

zaman bttv/driver dizinindeki update dosyasını kullanarak tv kartınızı

linux altında kullanılabilir duruma getirebilirsiniz.

Şimdi sıra Tv izleme programında. XawTV bu işin çok güzel bir

şekilde üstesinden geliyor. XawTV'yi derlerken tek bir yerde sorunla

karşılaşabilirsiniz, o sorun ise KDE'nizin kütüphane dosyaları ile

olabiliyor, kradio isimli radyo programı ile ilgili derleme işleminde

çıkıyor. Eğer bu sorun ile karşılaşırsanız

./configure --disable-kradio ; make

komutu ile sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

XawTV derlenirken v4l-conf isimli bir program oluşuyor. Bu program

ile bttv sürücüsü ekran kartınızın Linear Frame Buffer'ına doğrudan erişim

kazanmaktadır. Ancak bunun için root olmanız gerekmektedir. Ayrıca Tv

izlemek için X'i her açışınızda bu programı çalıştırmanız gerekmektedir.

[Kaynak 10]