# Proxy Server

Ülkemizde de bütün dünyada olduğu gibi her geçen gün Internet kullanımına olan talep artmaktadır. Bu ise gerek omurga operatörleri gerekse servis sağlayıcı ve kurumsal kullanıcılar için varolan Internet bağlantısının, band genişliği açısından sürekli yetersizlik göstermesi ile sonuçlanmaktadır.

Kullanılmakta olan band genişliğinin fiziki anlamda artırılması çoğunlukla her tür kurum açısından ciddi bir mali yük oluşturmakta, bu yapılamadığı durumlarda ise son kullanıcı açısından farkedilir bir performans düşüklüğü ortaya çıkmaktadır.

Bu durumda, yetersiz olan Internet band genişliğini ilk aşamada yükseltmek yerine verimliliği artırıcı bazı önlemlerin uygulanması hem daha ekonomik olması hem de kullanılan band genişliğinin kısmen de olsa ziyan edilmesinin önlenmesi açılarından değerlendirilmelidir.

Yukarıdaki  şekilde göre  gerçekleşen internet kullanımı , her kişinin internetten istediği bilgiyi kaynağından alması esasına dayanır. Özellikle uzak kaynaklar söz konusu olduğunda ise bu durum daha fazla bekleme , gerek kendi telefon hattınızın , gerek Türkiye'deki internet altyapısının gerek de dünya üzerindeki internet altyapısının verimsiz kullanımı demektir.

## Proxy Server Nedir?

Proxy servisi, internet üzerindeki yerel bir ağ (ya da internete bağlı bir bilgisayar) ile, dış dünya arasındaki ilişkiyi sağlayan bir yardımcı geçiş (gateway) sistemidir.

Bir proxy, yerel ağla dış dünya arasında yer alan ve başta bilginin güvenli bir şekilde temini ve paketlerin depolanmasını sağlayan bir programdır. WAN'ın kullanıma başlamasından itibaren bulunan ve geliştirilen ağ teknolojisidir. Proxy server bağlanılan sunucuyla kendi sunucu programı arasında köprü görevi görür.

## Proxy Server'ın Görevleri:

- İsteklerin Filtrelenmesi: Proxy server kullanımın temel amacı güvenlik fonksiyonudur. İnternet bağlantı trafiğini kontrol altına alır.

Proxy sunucu ile yerel ağdaki PC'lere real IP adresi vermeden, tek bir IP adresi ile ve tek bir hat üzerinden Internet erişimi sağlamak mümkündür. Ayrıca proxy sunucu iç ağdaki kullanıcıların Internet'e erişimlerini ve Internet'ten iç ağa erişimleri kontrol etmede ve sınırlamada kullanılarak güvenlik mekanizması sağlar.

Tüm Web sunucular, SMTP, e-posta, DNS ve FTP gibi internet ile ilgili tüm işlerle baş edemezler. Birçok durumda, bu uygulamaları aynı anda koşturabilmek için sadece bu işlere özgü ek sunucular gerekecektir. Fakat, işin içine ilave sunucular katılması sistemin başarım seviyesini kendi başına çalıştırmaya göre aşağılara düşürecektir.

Bir proxy sunucu temel OS ile birlikte çalışarak, temel Web sunucuyu belirli görevlerden kurtararak, iş yükünü hafifletir. İstemcilerden gelen tarayıcı istekleri temel Web sunucu tarafından alınır, fakat, asıl Web sayfa dosyası bir proxy sunucudan alınır. Diğer durumlarda, örneğin bir CGI betiği koşturması istenen Web sunucu, isteği alıp isteği yürütmek üzere bir proxy sunucuya havale eder. Uygun bir biçimde akord edildikleri takdirde (ahenkli çalışma kastediliyor), bu şekildeki çok işlemcili Web sunucu mimarisi yüksek başarımlı bir çözüm sunar. Bu mimari, tek bir mantıksal Web sitesi gibi çalışan Web sunucu düğümlerinden oluşan kümelere (cluster) de uygulanabilir.

- Performansın Arttırılması: Bilgileri ön belleğine yerleştirdiğinden dolayı ağdaki bilgisayarların bilgiye hızlı ulaşımını sağlar.

Proxy servisi kullanmanın avantajı çoktur. Herhangi bir siteden istediğiniz bir bilgi (web sayfası, ftp dökumanı vb) eğer kullandığınız proxy servisinde henüz depolanmamışsa, bu bilginin olduğu siteden alınır ve size iletilir. Ancak, daha sonra başka bir kullanıcı (ya da siz) aynı dökümanı/bilgiyi istediğinizde, ilgili döküman/bilgi proxy servisinde depolandığı (cache) için, doğrudan oradan size iletilir ve erişiminiz de çok daha hızlı olur.

- Bağlantının Paylaştırılması: Bir internet bağlantısıyla ağdaki tüm bilgisayarların kendi başına internete bağlanıyormuş gibi bağlantı sağlar.

### Web sunucu erişiminin hızlandırılmasında; merkezi sunucu sitesine erişim hızı düşük olan iş grupları veya bölümlerin kolay ve hızlı erişimini mümkün kılmak üzere, Web sitelerini proxy Web sunucular üzerine kopyalayıp saklayan Web yazılımları geliştirilmiştir. Amaç, Web sitelerini yüksek hızlı bağlantılara yakınlaştırarak, erişim sürelerini kısaltmaktır. Bu tür bir yaklaşımda, Web sunucu üzerinde en sık erişilen dosyalar proxy sunucu üzerine kopyalanır. Bu yaklaşım, "önbellek(cache)" ilkesine göre çalışır ve daha iyi performans sağlarken, band genişliğinden tasarruf edilmesine yol açar.

Böylelikle Proxy kullanımı ile, son kullanıcı profiline de bağlı olarak hat kapasitesinde %30’a varan bir iyileştirme sağlanması mümkün olabilmektedir.

## Proxy Server Nasıl Çalışır?

Proxy ön belliği yardımıyla yerel ağdaki istemci, dışarıdaki bir sunucuya doğrudan bağlanmadan yine yerel ağdaki sunucu üzerinden servis alır. Proxy sunucu bir istek aldığı anda, eğer bu isteği kendi disk alanından karşılayabiliyor ise istemciye doğrudan gönderir, aksi halde asıl sunucuya bağlanır ve bu sunucudan aldığı bilgileri istemciye yollar. Bu sırada yolladığı paketleri, ileride gelebilecek istekleri karşılayabilmek amacıyla depolar. Yani proxy sunucuları kullanıcıların eriştiği web sayfalarının bir kopyasını kendi belleklerinde tutmakta; aynı sayfayı çağıran diğer kullanıcılara bu kopyaları göndererek çok daha kısa sürelerde cevap verebilmektedir.

Yani uzak kaynaklardaki bilgilerin kaynağından bir kez getirilip , yakın bir kaynak üzerinde kopyalanması ve aynı bilgilere yönelik daha sonraki isteklerin bu yakın kaynaktan sağlaması prensibi üzerine oturur.

Böylelikle birkaç bilgisayarın aynı anda aynı bilgileri almak için mevcut band genişliğini kullanmaları önlenmiş olur. Ayrıca yerel ağdan daha hızlı bilgi transferi gerçekleştirilebilir.İstatistikler, proxy kullanan ağlarda performans artışının %40'lara kadar ulaştığını göstermiştir. Özellikle kısıtlı band genişliğine sahip organizasyonlarda bir proxy sisteminin kurulumu büyük önem taşır.

Proxy Bağlantılısının Şematik Olarak Açıklanması

Örneğin biz 3 bilgisayardan oluşan bir ağla internete proxy üzerinde bağlanıyorsak bizim semamız şöyle olur.

1 -> 2 -> 3 -> Proxy Server -> Web Sitesi

Diyelim ki sizde internete evinizden bağlanıyorsunuz sizin semanız ise söyle olur.

Bilgisayarınız -> ISS'niz -> Web Sitesi

Eğer siz bir proxy server umuzun üzerinden internete bağlanırsanız semamız şöyle olur

1 -> 2 -> 3 -> Proxy Server -> Web Sitesi

|

|

|

Bilgisayarınız -> ISS'niz.

Proxy Sunucuları

Proxy servisleri, uluslararası internet bağlantılarındaki yoğunluğu azaltmak, erişimleri hızlandırmak ve ağı daha etkin kullanmak için çok yararlı araçlardır.

Bugün Türkiye'deki internet omurgasının verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla , yurtdışından istenen bilgilerin kopyalandığı proxy sunucular vardır.

Türkiye'deki bazı  Proxy servisleri ve (Temmuz 1997 itibarıyla) ilgili port numaraları şunlardır :

•Turnet Ankara : http://proxy1.turnet.net.tr:8080

•Turnet İstanbul : http://proxy2.turnet.net.tr:8080

•Turnet İzmir : http://proxy3.turnet.net.tr:8080

•ODTÜ : http://www-proxy-for-tr.metu.edu.tr:5580

•Ege Üniv. : http://proxy.ege.edu.tr:8080

•İTÜ : http://proxy.itu.edu.tr:8080

İstanbul'daki Turnet'e bağlı servis sağlayıcılarından hizmet alanların Turnet İstanbul, Ankara Turnet üzerinden çıkan Internet Servis sağlayılarından hizmet alanların Turnet Ankara; İzmir' bölgesindeki Turnet'e bağlı İnternet Servis Sağlayıcılarından hizmet alanların Turnet İzmir Proxy servislerini kullanmaları en iyi performansı verecektir. Ulusal Akademik Ağ kullanıcıları ise, kendi durumlarına göre, ODTÜ ve Ege servislerini kullanmalıdırlar.

Yukarıdakilerin dışında, birçok kuruluşun kendi özel proxy servisleri vardır. Size en yakın proxy servisini kullanmanız çoğunlukla en iyi sonucu verir.

## Proxy Server Çeşitleri:

- Tam Gizli(Full Anonymous) Proxy: Bu proxy çeşidinde istenilen çalışma alanını değiştirmez. Gerçek bir browser a benzer. Gerçek IP numarası saklıdır.

- Gizli (Anonymous) Proxy: Gerçek IP numaranızı göstermez. Fakat istenilen alanları kısmen değiştirir.

- Yarı Saydam(Half Transparent) Proxy: Gerçek IP adresini bu proxy çeşidi de göstermez. Fakat istenilen alanları çok kolayca değiştirir. Bazı sunucu yöneticileri proxy bağlantı taleplerini sınırlandırmaktadır.

- Saydam( Transparent) Proxy: Gizli değillerdir. Gerçek IP numaranız dahil olmak üzere İstenilen alanları kolayca değiştirirsiniz. Bu çeşit proxyler internette sörf yapmak için hiç uygun ve güvenli değillerdir.Bunları sadece ağ hızınızı arttırmak için kullanılabilirler.

IP leri Gizlemeyen Proxyler:

Intrenete eğer proxy üzerinden bağlanırsak IP miz kesinlikle görülmez diyemeyiz çünkü bazı proxyler sizin IP nizi gösterebiliyorlar.Bunun anlamanın yolu ise bir deneme yapmaktan geçiyor. Örneğin tarayıcınıza

http://www.tamos.com/bin/proxy.cgi

yazarsanız ve ip numaranızı tarayıcınızda görürseniz bininki proxy server unuz ip nizi gizlemiyor o zaman hemen farklı bir proxy server kullanıyoruz

Proxy Ayarları:

Proxy  ayarlarını bir kez yapsalar, veya kurum tarafından temin edilen tarayıcı yazılımlar kendiliklerinden bu araları içerseler bile genellikle bir şekilde tanımlamanın silinmesi ve yeniden yazılmasının unutulması veya tarayıcı yazılımlarının kullanıcı tarafından değiştirilmesi sonucunda bir süre sonra kullanıcıların çoğundaki tanımlamalar geçersiz hale gelir, beklenen sonuç alınamaz. Bu yüzden Dikkatli olmak lazım.

Proxy ayarlamalarının doğru olarak yapılması ile, kullanıcıların web sayfalarının her zaman en güncel haline ulaşmalarının sağlanmasıdır. Bir haber sayfasına bağlanan kullanıcının bir gün önceki içerik ile karşılaşması ister istemez proxy kullanımına karşı bir tepki oluşturacaktır.

Eğer Internet Explorer Kullanıyorsanız yapmanız gereken ayarlar şöyle:

Görünüm (view) ->Intrenet Seçenekleri (internet options) -> Bağlantı (connection) bölümüne gelin ve "Bir Yetkili sunucu kullanarak Internet'e Eriş" kutusunu işaretleyin ve "Adres" kısmına proxy server un adını , bağlantı noktasına da portonu yazın.

Netscape kullanıyorsanız ayarlar şöyle olacak:

Preferens -> Network -> Proxy Tab  daha sonra Internet Explorer  deki ayarları aynen yapın.

Ftp Nedir ?

Açılımı ; FILE TRANSFER PROTOKOL olan internete bağlı bir  bilgisayardan diğerine (her iki yönde de)dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. İlk geliştirilen internet protokollerinden biridir. FTP protokolü ile ; 
1)Bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimi aynı anda bağlantı kurulur 
2)Protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır. 
                                           Ftp'nin Kullanımı

Genel kullanımı FTP < FTP yapılacak makinenin adresi> seklindedir. İlgili bilgisayara bağlanıldığında, kullanıcı adı ve parola (password) sorulur. Bunları girdikten sonra kullanıcının makinesine bağlanılmış olunur.

Bazı FTP komutları kullanılarak iki makine arasında dosya işlemleri, ayrıca bağlanılan makinede bazı temel dosya/disk işlemleri (dosya açma/silme vb. ) işlemler yapılır.

BUNLARI YAPABİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN FTP KOMUTLARI:

CD: Dizin değiştirme. Kullanımı: cd< dizin adı > not: bir önceki dizine geçmek için CD.. yapılır.

PWD: Bu komut yazıldığında bulunulan dizininin ismini görürüz. İçinde bulunulan dizindeki dosyaları listeler.

DIR: İçinde bulunduğunuz dizindeki dosyaları listeler.

IS: Dizin içindeki çok fazla sayıda dosya varsa sayfa sayfa listeleme ve dosyaları kısa olarak göstermeye yarayan komuttur. Kullanımı : IS- IR : ayrıntılı tersten alfabetik listeleme

GET: Dosya alma komutudur. Kullanımı: get <dosya - adı>(<alındıktan sonraki adı>) alındıktan sonraki adı aynıda kalabilir.

MGET: Birden fazla dosya alma komutudur. Örn: mget *.zip mget a*.* gibi

PUT:Dosya gönderme komutudur. Kullanımı:PUT<dosya- adı> (<göndereceğimiz-yerdeki- adı>)

MPUT:Birden çok dosyayı gönderme komutudur.

ASCII: Dosya aktarımlarında aktarım modu olarak ASCII kullanacağını belirtme

BINARY: Dosya aktarımlarında Binary modun kullanılacağını belirtmek için kullanılır.Yani: 
arşiv dosyaları (zip,arj,z,zoo vb. gibi), çalıştırılabilir programlar(.exe,com gibi), resim formatlı programlar, (gif,jpeg,wb gibi), FTP ile alınmadan/yada gönderilmeden önce bu komut kullanılır.

DELETE: FTP yapılan bir yerde istenilen dosyayı silme komutudur. Kullanımı:delete<dosya - adı > seklindedir.

MK: FTP yapılan yerde yeni bir dizin oluşturma komutu MK dır. Kullanımı:mkdir < dizin -adı> seklindedir.

RMDIR: FTP yapılan yerde bos bir dizini silme komutudur. Kullanımı: rmdir <dizin- adı> seklindedir.

Icd: FTP ortamından çıkmadan, kendi makinenizde dizin değiştirmenizi sağlar.

CLOSE: FTP ortamından çıkmadan sadece ilgili bağlantıyı kapatır.

QUIT: FTP ortamından çıkmak ve bağlantıyı kapatmak için kullanılan komuttur.

Ftp yardımıyla internete bağlı olan makinalar arasında saniyeler içinde onlarca dosya, yüzlerce kilobayt bilgi transfer edilebilir. Ftp’ye başlamak için kullanabileceğiniz iki komut var. Birisi, standart ftp paketinden çıkan ‘ftp’ komutu, diğeri de ‘ncftp’ komutu. İkisinin de avantajları olmasına rağmen ‘ncftp’ nin kullanıcıya yönelik kullanım kolaylığı vardır. siz de ’ncftp’ kullanın.

Bir ftp adresine bağlanmak için o adresin IP numarasını veya ismini bilmeniz yeterli. Çok geniş bir linux arşivi olan linux.org.tr adresine bağlanmak için:

# ftp linux.org.tr

yazın. Ekranda aşağıdaki gibi bir görüntü gelecektir. Ncftp, ftp yapmak için gerekli olan kullanıcı kodunu ve şifreyi kendisi gönderir ve otomatik olarak karşıdaki adrese bağlanır. Eğer ftp kullanıyor olsaydınız, kullanıcı kodu için anonymous veya ftp, şifre için de e-posta adresini girmeniz gerekecekti.

$ ftp linux.org.tr

Connected to linux.orgçtr

220 metu FTP server (Version wu-2.4(1) tue aug 8 15:50:43  CDT 1996) ready.

Name  (linux.org.tr:root): ftp

331 Guest  login ok, sent your complete e-mail addres as password.

Password:

230- Welcome , arshive user! This is an experimental FTP server. If have any

230- unusual problems, please report them via e-mail to root@metu

230- if you do have problems, please try using a dash (-) as the first character

230- of your password – this will turn  off the continuation messages that may

230- be confusing your ftp client.

230-

230- Guest login ok, access restrictions apply.

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer  files.

ftp>

karşıdaki makineye bağlandık ve önümüze bir komut satırı çıktı. Bu komut satırında kullanılabilecek ftp komutlarının listesini görebilmek için

ftp> help

yazın. Bir komut hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak için ise ‘help’ komutunun hemen ardından ftp komutunu getirebilirsiniz. Şimdi patika ismini bildiğimiz bir dosyayı kendi hesabımıza çekelim. Öncelikle nerede olduğumuzu görelim. Bunun için Linux komutunun benzeri olan ls veya dir komutunu kullanın.

ftp> dir

200  PORT command successful.

150 Openinng ASCII mode data connection for /bin/ls.

total

drwxrwxr-x      8 root    wheel          1024  Jan    7    1980  .

drwxrwxr-x      8 root    wheel          1024  Jan    7    1980  ..

drwxrwxr-x      2 root    wheel          1024  Jan    7    1980   bin

drwxrwxr-x      2 root    wheel          1024  Jan    7    1980   etc

drwxrwxr-x      2 root    wheel          1024  Dec   3    1993   incoming

drwxrwxr-x      2 root    wheel          1024  Nov  17   1993   lib

drwxrwxr-x    12 root    wheel          1024  Feb   14   08:08  pub

drwxrwxr-x      3 root    wheel          1024  Jan    7     1980   usr

drwxrwxr-x      1 root    root               312  Aug   1     1994   welcome.msg

Bir ftp adresine bağlandıktan sonra genelde her adreste yer alan pub, incoming, bin gibi dizinler göreceksiniz. Bunlardan şu an için işimize yarayan pub dizini olacaktır. Bir dizine girmek için yine bir UNIX komutu olan ‘cd’ ve ardından ‘pub’ yazın.

ftp>  cd pub

şimdi ‘pub’ dizini altındayız. Genellikle her tülü program, uygulama yazılımı, ağ uygulamaları ve çeşitli dosyalar bu dizin altında bulunur. Burada hangi dosya ve dizinler olduğunu görelim.

ftp>  dir

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.

Total 12

drwxrwxr-x      12 root    wheel          1024  Feb    14   08:08    .

drwxrwxr-x      8   root    wheel          1024  Jan      7   1980     ..

drwxrwxr-x      2   root    root             1024  Feb    14   08:07   x

drwxrwxr-x      2   root    root             1024  Feb    14   08:07   applications

drwxrwxr-x      2   root    root             1024  Feb    14   08:07   development

drwxrwxr-x      2   root    root             1024  Feb    14   08:08   distributions

drwxrwxr-x      2   root    root             1024  Feb    14   08:07   docs

drwxrwxr-x      2   root    root             1024  Feb    14   08:07   games

drwxrwxr-x      2   root    root             1024  Feb    14   08:07   graphics

drwxrwxr-x      2   root    root             1024  Feb    14   08:09   kernel

drwxrwxr-x      2   root    root             1024  Feb    14   08:07   network

drwxrwxr-x      2   root    root             1024  Feb    14   08:08   sunsite

226  Transfer complete.

ftp>

Örneğin  ‘kernel’ dizini altında yer alan bir çekirdek dosyasını kendi makinemize alalım.

ftp>   cd  kernel

250 CWD command successful.

Ftp protokolünde, dosyaların makineden diğerine taşınması esnasında dosyanın çalıştırılabilir (arşivler, sıkıştırılmış dosyalar ve diğerleri) veya metin dosyası olması hayati önem taşır. Çalıştırılabilir dosyalar 8 bitlik karakterlerden oluştuğu için bunları indirebilmek için taşıma işleminin 8 bit halinde yapılması gerekir. ‘ftp’ komutunu kullanıyorsanız bu tip çalıştırılabilir ya da genel olarak tüm ikili dosyaları  çekmeden önce

ftp>   binary

yazın. Dosyanın türünü bilmediğiniz durumlarda yine ‘binary’ komutunu kullanın. Siz en iyisi ftp yaparken karşıdaki makineye girdikten hemen sonra ‘binary’ yazın. Ncftp kullanırken program bunu sizin için otomatik olarak yapacaktır.

ftp>   lcd  / root / kernel

Local directory now / root / kernel

Artık istediğimiz dosyayı indirebiliriz. Dosyaları almak için get komutu kullanılır.

ftp>   dir

PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for / bin / ls.

Total 5838

drwxr-xr-x      2   root    root             1024        Feb    14   08:09

drwxr-xr-x      2   root    wheel          1024        Feb    14   08:08

-rw-r--r--        1   root    root             5951488  Feb     14   08:10  linux-1.3.56.tar.gz

Transfer complete.

ftp>  get  linux-1.3.56.tar.gz

PORT command successful.

Opening BINARY mode data connection  for linux-1.3.56.tar.gz (5951488 byte).

Transfer complete.

5051488 bytes received, in 26 secs  (2.2e+02 Kbytes/sec)

saniye içinde yaklaşık 6 mb büyüklüğündeki dosyayı çektik. Sizin internete bağlanyı hızınıza bağlı olarak  dosyayı yerel diske yazma süresinde değişiklikler olabilir. Yukarıdaki işlemleri istediğiniz kadar tekrar edip gereken dosyaları çektikten sonra ftp’den çıkmak için

ftp>   quit

Goodbye.

Komutunu kullanın. Sunucu makineyle bağlantınız kesilecek kabuk komut satırına geri döneceksiniz.

FTP YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

•EXE, .ZIP vb gibi dosyaları BINARY modda transfer edin. FTP'de (genellikle) varsayılan

•Anonymous FTP’ de, bir directory içine girdiğinizde, genellikle, oradaki dosyaların aktarım biçimi ASCII dir.isim,byte olarak büyüklük, tarih ve içeriğini belirten kısa açıklama satırlarının olduğu

'readme' dosyaları (bazen de INDEX dosyaları) vardır. Öncelikle bu ASCII dosyaları alıp okumak size çok yardımcı olacaktır.

•Anonymous FTP’ de, şifre olarak LÜTFEN e-mail adresinizi doğru olarak girin. Bazı FTP merkezleri, e-mail adresinin uygunsuz girilmesi (ya da girilmeyip boş geçilmesi) durumunda FTP yapmanıza izin vermemektedir.

•Unix'te küçük/büyük harf ayrımı olduğunu her zaman akılda bulundurun. Özellikle, aktaracağınız dosyaların isimlerini tam yazın ve küçük/büyük harf ayrımlarına dikkat edip aynısını yazın.

•Kullandığınız bilgisayarın işletim sistemine özgü kısıtlı özellikleri de bilmekte fayda var. (yerel dosya adı vermeler, dosya içeriği görme vb gibi özellikleri kullanabilmeniz için -sözgelimi, DOS işletim sisteminde, dosya adı ve uzantısı için birtakım kısıtlamalar var).

FTP YAPMA YOLLARI

Başlat Menüsünden FTP

1) Start 'dan run u seçeriz: ftp ftp.itu.edu.tr yazıp enter'a bastığımızda bir DOS penceresi açılır:

Burada arşivi görebilmek için User(none) yazan yere: FTP(veya Anonymous)yazarız. 
passworde : mail adresimizi yazmalıyız. 
karsımıza "ftp>" çıkar. Cd pub yazınca karsımıza dizinler çıkar istediğimiz dizinin içine girip gerekli işlemleri yapıp quit ile ftp programını close ile Ftp bağlantısını keseriz

Web Üzerinden FTP Nasıl Yapılır?

Son zamanlarda genel eğilim tüm internet servislerine daha becerikli ve etkileşimli ortamlardan erişilmesi ve farklı servislerin etkileşimli olarak kullanılması seklinde kendini 
göstermiştir. Bunlardan en önemli olanlarından bir tanesi de WEB'dir. FTP'de dahil olmak üzere pek çok internet servisi ve ilave pek çok özellik bu ortamlar üzerinden kurulabilir. Dolayısıyla FTP yapmanın bir diğer yolu da WEB üzerinden FTP yapmaktır. Bu yöntem kullanım açısından daha kolaydır. 
Binary bir dosyayı, yanlışlıkla, standart FTP programları ile kolayca ASCII modda almanız mümkün, bu sakıncalar WEB üzerinden yapılan FTP' lerde ortadan kalkmaktadır. Sözgelimi standart resim formatlarında olan bir resim dosyasını aldığınız anda görüntüyü ekrana da gönderebilirsiniz. FTP yapmanın bu "farklı,kolay ve güzel" yolunu WEB kısmında bulabilirsiniz.

ANONYMOUS FTP' lerde şifre olarak kendi e-mail adresimi veremiyorsanız : 
Problem, e-mail adreslerinde görülen "@" karakterinin varsayılmış olarak VM sistemlerinde satır sonu karakteri olarak tanımlanmasından kaynaklanıyor. FTP yapmadan önce,"TERM LINEND OFF" komutunu verirseniz problem ortadan kalkacaktır. Bu komutu PROFILE EXEC dosyanızın içine ayrı bir satır olarak koyarsanız (bu durumda, tırnak içinde ('TERM LINEND OFF' olarak) 
vermeniz gerekebilir). Böylece makinanızı her açışınızda bu komutu yazmaktan kurtulursunuz. 
Programda, queue "anonymous "userid()"@vm.cc.itu.edu.tr" satırında @ işaretinden sonra gelen 
vm.cc.itu.edu.tr yerine kendi domain adresinizi yazın.

MYFTP <ftp yapılacak makinenın adresi> şeklinde daha rahat anonymous ftp 
yapacaksınız. (Username ve password girmek zorunda kalmayacaksınız).

Kaynaklar :

[Kaynak 1]

[Kaynak 19] [Kaynak 20] [Kaynak 21] [Kaynak 22] [Kaynak 23] [Kaynak 24]

[Kaynak 25] [Kaynak 26] [Kaynak 27] [Kaynak 28] [Kaynak 29] [Kaynak 30]