T.C

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi

Bilgisayarda  Aritmetiksel Hatalar

Hazırlayan;

Devrim SERAL

Kontrol:

Dr. Nurettin DOĞAN

Ankara

2000©

Bilgisayarda Aritmetiksel Hatalar

Günümüzde artık her yanda kullanılmaya başlayan bilgisayar ve mikroişlemci sistemleri hatasız olarak görülmektedir. Fakat bu aslında yanlış bir öngörüdür. Bilgisayar yada mikroişlemcili sistemleri belirli sınırlar içinde çalışmaktadır. Bu sınırlamalar mimariden kaynaklanabileceği gibi , programcının yada tasarımcının dizayına da bağlıdır. Bu sınırlamalardan en dikkat çekeni kayan nokta aritmetiğinde olandır. Bu hatalara geçmeden önce bilgisayarda önemli bir yeri olan Binary(ikili) hesaplamalar ile ilgili kısa bir bilgi vermek yararlı olacaktır.

Binary Aritmetik:

Bilgisayarlar genellikle ikilik sayı (0 ve 1) düzeninde çalıştıkları için tüm işlemler bu sayı düzeninde yapılmaktadır. Gündelik hayatta kullandığımız ondalık tabanlı sistemde 0’dan 9’a kadar rakamlar kullanılmaktadır. Fakat 2’lik düzende 10’dalık düzende kullandığımız sayıların işe yarayabilmesi için bir dönüşüm işlemine tutulması gerekmektedir.

Ondalık bir sayının İkilik sayı düzeninde gösterilmesi:

Ondalık bir sayının ikilik sayı tabanında gösterilebilmesi için en sonda kalanın 1 veya 0 olacak şekilde sürekli olarak 2’ye bölünmesi gerekmektedir. Bu işlemden sonra elde edilen kalanlarda tersten (sağdan sola ) doğru okunarak yazılmalıdır. Aşağıdaki örnekte bunun nasıl yapılacağı gösterilmektedir.

Ör:

1010= ?2

1010= 10102

İkilik düzenden ondalık düzene dönüştürme ise;

10102= ? 10

1	0	1	1

20 x 1 =  1

21 x 1 =  2

10

22 x 0 =  0

23 x 1 =  8

Ondalik sayıların iklik düzende negatif yazılması:

Bir negatif sayının ikilik düzene çevrilebilmesi için önce pozitif  şeklinde ikilik tabanda yazılır. Daha sonra ikilik tabanda yazılan bu sayının tersi alınarak bu sayıya bir eklenir.

-1010= ? 2

1010 = 	00001010

+111110110	11110101

## Fixed Point ve Floating Point Sayılar

Önceden de belirtildiği gibi bilgisayarlarda yada mikroişlemcili sistemlerde aritmetiksel işlemlerdeki en büyük sıkıntı kayan nokta işlemlerinde çıkmaktadır. Bunun esas nedeni kayan noktalı sayıların yada gündelik hayattaki adıyla reel sayıların sonsuz  şekilde gösterilebilmesidir. Fakat sonsuz şekilde gösterebilme bilgisayar sistemlerinde mümkün değidir.

### Reel sayı doğrusu

### Reel sayıların bilgisayarda gösterimi

Yukarıda  görüldüğü gibi  Reel sayılar kümesindeki tüm sayılar mikroişlemcilerde yada bilgisayar sistemlerinde tam olarak ifade edilememektedirler. Bunun ayrıntılarına ileride girilecektir.

Öncelikle bilgisayarlarda Ondalık basamağın gösteriliş biçimlerini inceleyelim. Ondalık sayılar iki şekilde kullanılmaktadır.

Fixed point gösterim				Floating point gösterim

6291000				6.291.106  yada 0.6291x107

0.000137				1.37.10-4  yada 0.137x10-3

10110						0.10110x25

0.001101					0.1101x2-2

Bilgisayarda kullanılan genellikle ikilik sayı düzenindeki Floating point gösterimdir. Floating point gösterimde tüm ondalık sayılar gösterilemez. Bunun da nedeni sayıların aşağıdaki şekilde hesaplanmasından dolayıdır.

6.75 Ondalık sayısı ikilik tabana çevrilirken tamsayı kısmı standart iklik tabana çevirme işlemlerinden geçer. Ondalık kısmı ise sürekli olarak 2 ile çarpılarak çarpımın tamsayı kısmı alınarak elde edilir.

6 = 1102

0.75x21.50.5x21.00.75= ? 2

0.75= 0.11 2

Ondalığa çevrirme ise;

0.0112 = ? 10

0	1	1

2-3 x 1 =  0.125

2-2 x 1 =  0.25

0.375

2-1 x  0 =  0

Sayıların bu şekilde gösteriminin iki tane sakıncası vardır:

- Ondalık sayı gösterimi işlemcinin registerlerinin kapasitesi ile sınırlıdır

- Ondalık sayıları hesaplayabilmek için mikroişlemcide karmaşık devre tasarımları ve kaydediciler içinde fazladan yer ayırmak gerekir. Buda maliyet artışına ve karmaşıklığa yol açar. Örneğin -54.97 sayısını gösterebilmek için minimum 28 bitlik yerin olması gerekir. 1 nibble(4 bit) digit sayısı, 1 nible LSB’den itibaren ondalık sayının yeri, 1 nibble işaret biti, 2 byte’da sayılar için kullanılır.

Floating point sayılar aritmetiksel olarak ise şu şekilde gösterilebilir:

z=mp

Burda;

z=sayı, 	m=mantis,	=tabandır.

## Floating Point Sayıların Kaydedicilere Yerleşmesi

Bu tip sayılar mikroişlemcilere yerleştirilirken IEEE(International Electrical and Electronic Engineering  Institiue)’nin belirlemiş olduğu normlara uymak zorundadırlar. Bu norm IEEE 754 referans dökümanında açıklanmaktadır. Bun norma göre Floating point sayılar en az 4 byte(32 bit)’lık kaydediciler içine yerleştirilmelidir.Yerleştirme aşağıdaki gibi olmaktadır.

İşaret(S) biti için 1 bit

Üs(p) için 8 bit ve Mantis içinde 23 bit ayrılmaktadır.

Bu tip yerleştirme için 7 tane madde konmuştur. Eğer;

- p=255 ve mantis 0’dan farklıysa z=NaN (Not a Number)

- p=255 ve mantis=0 ve S=1 z= -Sonsuz= -

- p=255 ve mantis=0 ve S=0 z= +Sonsuz= +

- p=0m≠0z=−1s.2(−126).(0.m)0<p<255 	z= -1s.2 (p-127) .(1.m)

- (Unnormalized)

- p=0 	m=0	s=1	z= -0

- p=0 	m=0	s=0	z= 0

Örnek verirsek:

| Madde | S | Üs | Mantis | Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 11111111 | 0101……………..01 | NaN |
| 1 | 1 | 11111111 | 0101……………..01 | NaN |
| 2 | 1 | 11111111 | 00000000000000000000000 | - |
| 3 | 0 | 11111111 | 00000000000000000000000 | + |
| 6 | 1 | 00000000 | 00000000000000000000000 | -0 |
| 7 | 0 | 00000000 | 00000000000000000000000 | +0 |

4. ve 5. Madde için:

0 100000000 0000000000000000000000 = +1 * 2^(128-127)* 1.0 = 2

0 10000001 10100000000000000000000 = +1*2^(129-127)*1.101= 6.5

1 10000001 10100000000000000000000 = -1*2^(129-127)*1.101 = -6.5

0 00000001 00000000000000000000000 = +1 * 2^(1-127) * 1.0 = 2^ (-126)

0 00000000 10000000000000000000000 = +1*2^(-126) * 0.1 = 2^ (-127)

0 00000000 00000000000000000000001 = +1 * 2^(-126) * 0.00000000000000000000001=

2^(-149) (En küçük pozitif sayı)

Yukarıda da görülebileceği gibi  IEEE-754’de tüm reel sayılar ifade edilememektedir. Bu yüzden örneğin 1 ile 1.999999999….. arasındaki sayılar ifade edilebilirken kalan 2-129 gibi çok küçük sayıda aritmetiksel hata olarak görülür.

## Floating Point Sayıların Matamatiksel Gösterimi

Bulgak H. ve Akın Ö.  göre kayan noktalı sayılar format kümesi diye adlandırılan bir şekilde gösterilmektedir.(1999) Bu küme şu şekildedir:

F=F( , p- , p+ , k) = {0} U {z}

z=p (m1. -1 +m2. -2 +…+mk. .-k )

Burda :

P tam sayı p-<=p<=p+

m1,m2,m3..mk tamsayı ve m değerleri 0 ile -1 arasında(m10)

Örneğin:

101.112=5.7510

z=2312+04+18+116+132=8234=5.750.10111x23	=2, p=3 ve k=5

Kaydedicilere bu sayılar geçerken Fixed point durumu kullanılıyor. Yani en dışta bir adet 1 olacak şekilde yerleşim yapılır. Yani  101.11 sayısı 1.0111 şeklinde kaydedicinin mantisine yereştirilir. Üs ise p+127 şeklinde eklenir.

## Bilgisayarlardaki Aritmetiksel Hataların Neden Olduğu Facialar

Patriot Füzesi Faciası:

Körfez savaşı sırasında ABD İsrail’e MIM-104 Patriot taktik hava savunma sistemi Irak’tan gelecek Scud füzesi saldırılarını önlemek amacıyla yerleştirdi. ABD bu füzelerin büyük başarım oranlarının olduğunu idda etmekteydi. Fakat bu füzelerdek kullanılan Real time OS (gerçek zamanlı OS) bulunan bir hata bilinmemekteydi.

Aslında teknisyenler full otomatik modda  bazen karşı savunma sisteminin çalışmadığını rapor etmişlerdi. Bunun çözümüde gndelik olarak makinayı reboot etmekle çözülüyordu.

En büyük sorun ise 25 Şubat 1991’de patriot füzesinin scud füzesini ıskalayarak ABD barakalarını vurup 29 askeri öldürmesiyle ortaya çıktı. Bunun nedeni sistem saatinin 0.36 bir birikmeye yol açmasından dolayıydı.

Bu hata sistem saatinin yanlış hesaplanmasından dolayı ortaya çıkmıştı. Sistem, saatini 10 sn.’lik  aralıklarla  ürettiği için sn cinsinden değeri bulmak için sistem saati 1/10’a bölünüyordu. Bu işlemler 24 bit’lik fixed point registerler kullanılıyordu. Pratik olarak 1/10 binary forma çevrildiğinde 24 bit sayı içerisine sığmıyor bu yüzdende sistem 24 bitlik kaydedici içerisinde bunu saklamak için bunu kesiyordu. Bu çok küçük bir hata olarak görülmesine karşın yüzlerce sn’lik değerler ile çarpıldığında büyük değerlere ulaşıyordu. Bu hata olduğunda Patriot füzesi 100 saat açıktı ve bu yüzden 0.34 (%34) sn’lik bir sapma oluşmuştu.Şöyle ki:

1/10=1/24+1/25+1/28+1/29+1/212+1/213+....

0.0001100110011001100110011001100....

24 bit’e sığdırıldığında: 0.00011001100110011001100

0.0000000000000000000000011001100... gibi bır kısım kesilmekte.

Bu değer yaklaşık olarak .000000095 ondalık olarak karşımıza çıkıyor.

100 saatte’de 0.000000095*100*60*60*10=0.34 sn’lik bir sapmayı ifade ediyor.

Patriot füzesinin saniyede 1,676m gittiği düşünülürse 1676*0.34=570m gibi bir sapmayı ifade ediyor. Buda patriot füzesinin atış aralığından ½ km sapmasına yol açmıştır.

Ariane 5 Faciası:

Bu hata ise donanımsal bir hatadan değil yazılım hatası olmasına karşın 7 milyar dolarlık bir soruna neden olduğu için önemlidir. Burda yapılan hata ise bir 64 bit Floating point sayının integer bir sayıya(16 bit) çevrilmesinden dolayı oluşmuştur. Bunun nedeni sistemin yükseklik hesaplamasını yapan programda integer sayı tipinin kullanılması ve bu sayı tipinde maksimum(signed) 32,768 sayısı tutulabildiğinden daha yüksek sayının gelmesi durumunda sayının işaret bitininde değişmesi yüzünden sistemin ne yapacağını bilmemisnden kaynaklanmaktaydı.

Kaynaklar:

1)Two disasters caused by computer arithmetic errors http://www.cs.wpi.edu/~stevensm/teaching/cs3043/patriot/disaster.html

- Microprocessors, Essentials, Components and Systems. Meadows, A J Parsons

- Intel Architecture Software  Developers Manual , Volume 1