Ders  :SAYISAL BİLGİSAYAR ORGANİZASYONLARI

# Konu :HIRSIZ ALARMI

Amaç:Bir işyerinde yada evde kullanılabilen bu devre, iş yerinde bazı şartlar sağlandığı zaman alarmın çalışmasını sağlar. Bu şartlar aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Geliştirme: Proje bir oda için tasarlanmış olup, aynı devreden her odaya koyup ve kapıları ile birleştirerek bir bina alarm sistemi kurulabilecek şekildedir.

Giriş Birimleri:

1. Kapı(K)ya yerleştirilen bir devre elemanı kapı kapalı iken devreyi tamamlayacak(K’nın 1 durumu) Kapı açılınca devre açılacak ve alarm çalacak (K’nın0 durumu)

2. Pencere(P)ye yerleştirilen bir devre elemanı Pencere ise devreyi tamamlayacak(P’nın 1 durumu) Pencere açılınca devre açılacak ve alarm çalacak (P’nın0 durumu)

3. Odada ışığı doğrudan gören fakat pencere ışığından etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmiş ışık(I)a duyarlı bir diyot(Foto diyot) sayesinde ışığın yanıp yanmadığı kontrol edilir. Yanmıyorsa (I nın 0 durumu) alarm çalmaz, Yanıyorsa (I nın 1 durumu) alarm çalar.

4. Yukarıdaki 3 madenin durumuna bakmaksızın alarmı aktif yada pasif yapacak olan Anahtar(A)dır. Anahtar açık(A nın 0 durumu) ise alarm pasif yani devre dışı, anahtar kapalı ise(A nın 1 durumu) alarm devrededir.

Çalışma Prensipleri: İşyeri sahibi alarmı her zaman çalışır halde bekletebileceği gibi istediği zaman ya da işyerinde olduğu zaman alarmı kapatabilmektedir. Bu devrede ayrıca belirtilmiştir. Bunun için çalışma durumu Aktif Durum ve Pasif Durum olarak iki kısımda incelemek gerekir. Şimdi bunları inceleyelim.

1.Aktif Durum

A nın 1 olduğu durumlardır. Buda alarmın devrede olduğunu gösterir.

  - Hazır Konum:

A’nın aktif yani 1, K’nın kapalı yani 1, P’nin kapalı yani 1, I’nın kapalı yani 0 konumudur. Bu durumda alarm aktif ve hırsızın gelmesi beklenmektedir. Yeşil ışık yanar. Sadece belirtilen durumda yeşil yanar başka hiçbir olasılıkta yeşil yanmaz.

1.2 Alarm Konumu:

A’nın aktif olması birinci şartdır. Bunun dışında aşağıda belirtilen şartlardan herhangi biri veya birden fazlası gerçekleşirse alarm çalışır.

- Kapının açılması (K nin 1 durumundan 0 durumuna geçmesi)

- Pencerenin açılması (P nin 1 durumundan 0 durumuna geçmesi)

- Işığın yanması(I nın 0 durumundan 1 durumuna geçmesi)

Bu şartlardan herhangi biri yada birden fazlası gerçekleşirse yeşil ışık söner kırmızı ışık yanmaya başlar. Zaten projenin amacıda bu ışığın yanma durumlarını bulmaktır.

2.Pasif Durum

A nın 0 olduğu durumlardır, yani alarmın devre dışı olma durumlarıdır.

A, 0 ise: kapı, pencere ve ışığın durumuna bakılmaksızın sadece sarı ışık yanar. Yani hırsızın eve yada işyerine girdiğini anlamamız mümkün değildir. Bu konum biz işyerinde iken Anın bulunacağı konum olabilir. Çünkü biz işyerinde iken alarmın açık olması gerekmez.

Karno    Haritaları :

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

K         P          I          A          M(kırmızı Işık)

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

Doğruluk Tablosu:

| KP IS | K’P’ | K’P | KP | KP’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I’S’ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I’S | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IS’ | 0 | 0 | 0 | 1 |

F3	  F2	     F1

F1=KP’.I’S’ +  KP’.I’S +  KP’.IS +  KP’.IS’=KP’

F2=K’P.I’S +  K’P.IS=K’PS

F3= K’P.I’S’+K’P.I’S=K’PI’

F=F1+F2+F3

F=KP’+K’PS+K’PI’

NOT: Projenin Electronics Workbench’de hazırlanan dosyası ödevle birlikte verilen diskette mevcuttur. Çalışma mantığını, devreyi çalıştırarak daha iyi anlayabilirsiniz. Buradaki kırmızı haricindeki ışıklar alarm durumunu kapsamadığı için  karno   haritalarında gösterilmemiştir.