FM VERİCİ YAPIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİNİN ÖĞRENİLMESİ

# İşlem Basamakları

1-)	Devre elemanları temin edildi ve bu elemanların sağlamlık kontrolü aşağıda belirtildiği şekilde yapıldı.

Dirençlerin sağlamlık kontrolü;

Dijital ölçü aleti ile her bir direncin değeri ölçüldü ve üzerinde renk kodları ile kodlanmış değeri okunup ölçülen değerle bu değer karşılaştırıldı ve direnç değerinin üzerinde belirtilen tolerans sınırı içerisinde olup olmadığı kontrol edildi. Bütün dirençlerin belirtilen referans sınırları içerisinde olduğu saptandı.

Kondansatörlerin sağlamlık kontrolü;

Kondansatörlerin kısa devre sağlamlık kontrolü bir analog ölçü aleti kullanılarak yapıldı. Kondansatörün (+) ucuna ölçü aletinin kırmızı (+) ucu, (-) ucuna ölçü aletinin siyah (-) ucunu değdirdiğimizde kondansatör ilk anda kısa devre özelliği göstereceği için ölçü aleti maksimum sapacak (minimum direnç ölçecek) ve zamanla bu direnç artacağı için ölçü aletinin sapması yavaş yavaş azalacaktır. Aynı durum kondansatörün ters bağlanması durumunda da gerçekleşecektir. Böylece kondansatörlerin sağlam olduğu anlaşılacaktır.

Ancak mika ve seramik kondansatörler için aynı şekilde sağlamlık kontrolü yapamayız. Çünkü bu kondansatörlerin şarj-deşarj süresi çok kısa olduğu için bunların kısa devre kontrolünü analog ölçü aletleri ile bile yapamayız. Bunların ölçümü için kapasitemetreler kullanılır. Ancak kapasitemetre olmadığı için bunların kontrolü yapılamamıştır.

Varikap diyodun sağlamlık kontrolü;

Varikap diyot doğru polarma verildiğinde normal diyot gibi çalışan fakat ters polarma altında üzerin uygulanan  ters polarmanın değerine göre kapasitesi değişen bir devre elemanıdır. Varikap diyodun bu özelliğinden faydalanılarak kontrolü normal bir diyot gibi yapılır.

Diyodun Anoduna ölçü aletinin kırmızı (+) ucu, katoduna (-) yani çizgili tarafına ölçü aletinin siyah (-) ucu bağlandığında diyot düşük bir direnç göstermiştir. Ölçü aletinin uçları ters bağlandığında yani diyoda ters polarma verildiğinde diyot sonsuz direnç göstermiştir. Böylece varikap diyodun sağlam olduğu anlaşılmıştır.

Transistörlerin sağlamlık kontrolü;

Transistörün sağlamlık kontrolü, diyodun sağlamlık kontrolü gibi yapılır. Devrede kullandığımız transistörler NPN tipi olduğu için sağlamlık kontrolü buna göre anlatılacaktır. Ölçü aletinin kırmızı(+) ucu transistörün beyzinde iken siyah (-) uç kollektör ve emitöre değdirildiğinde transistör her iki durumda da düşük bir direnç göstermiştir. Ölçü aletinin siyah (-) ucu transistörün beyzine bağlı iken kırmızı uç kollektör ve emitöre değdirildiğinde transistör her iki yönde de yüksek direnç göstermiştir. Ayrıca transistörün kollektör emitör arası her iki bağlantı şeklinde de yüksek direnç gösterdiği için transistörün sağlam olduğu anlaşılmış oldu. PNP transistörün sağlamlık kontrolü yukarıda anlatılanın tam tersi şekilde yapılır.

2-)	Devrenin açık şeması bilgisayarda çizildi. Bu çizimler proje dosyası içerisinde verilmiştir.

3-)	Baskı devre şeması hazırlanmadan önce kart üzerinde bobin oluşturma hakkında araştırma yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda bir FM verici için gerekli hazır bobinin pertinaks üzerinde hazırlanan bobinin şeması bulunda ve baskı devre şeması buna göre düzenlendi.

4-)	Daha sonra elemanların boyutlarına uygun olarak baskı devre şeması hazırlandı.

5-)	Hazırlanan baskı devre şeması aydıngere çizildi.

6-)	Aydıngerde son halini alan baskı devre şeması daha sonra tekrar kullanılabilmesi amacıyla asetata fotokopi çektirildi.

7-)	Baskı devre şeması kart üzerine çizildi ve eritme sıvısına atıldı.

8-)	Hazırlanan kartın üzerine delikler delindikten sonra elemanlar yerleştirildi ve lehimlemeler yapıldı.

9-)	Devre tamamen hazırlandıktan sonra bir FM walkman kullanılarak devrenin çalışıp çalışmadığı denendi.

10-)	Deneme sonucunda devrenin tam çalışmadığı gözlendi. Devre üzerinde yapılan arıza araması sonucunda transistörlerden birinin ters bağlandığı anlaşıldı. Baskı devre şemasının da bu durumda hatalı olduğu anlaşıldı. Bu hata asetat üzerinde düzeltilip baskı devre tekrar kart üzerine basıldı. Ters bağlantı yapılan transistörün ilk işlem basamağında anlatıldı şekilde sağlamlık kontrolü yapıldığında transistörün bozuk olduğu anlaşıldı.

Çıkartılan yeni baskı devre kartı üzerine elemanlar yerleştirildi ve yeni devre denendi

devrenin çalıştığı görüldü.

Aşağıda, yapılan FM vericinin devre şeması verilmiştir ve  çalışması prensip olarak anlatılmıştır.

Devrenin çalışması

Devrede opamp gerilim izleyici görevi yapmaktadır. Devrede kullanılma amacı ise Ses Frekans katının mikser katından etkilenmesi ve frekansın değişmesini önlemektir. Böylece frekans kararlılığı sağlanmış olur.

Devrenin osilatör ve mikser katı Q1 Q2 transistörlerinden oluşmaktadır. Devreye gerilim uygulandığında Q1 ve Q2 transistörleri 2.2 K’lık gerilim bölücü dirençler üzerinden polarma alırlar ve sırayla kesime ve doyuma giderler. Böylece taşıyıcı frekans elde edilmiş olur.

Taşıyıcı frekansın meydana gelmesi şu şekilde gerçekleşmektedir. Önce Q1 transistörünün iletime geçtiğini varsayalım. Q1’in kollektöründen ilk anda maksismum Icmax akımı geçer. Bunun sonucunda RE direnci üzerinde üst taraf (+) alt taarf (-) olacak şekilde bir gerilim düşümü olur. Bu gerililim Q2’nin iletime geçmesine engel olur çünkü Q2’nin (-) olması gereken Emitör polarması (+)’e doğru kaymış olur. Ic akımı sıfıra yaklaşınca  ortak emitör noktasındaki gerilim sıfıra yaklaşır ve Q2 iletime geçer. L2 ve Q2’nin kollektörü üzerinden maksimum akım geçişi olur. Bu akım zamanla azalır ve akım geçişi durunca Emitr noktasındaki gerilim tekrar sıfır potansiyeline iner. Bu durumda da Q1 iletime geçer. Q1 iletime geçince RE üzerinde bir gerilim düşümü olur. Bu gerilim Q2 transistörünü kesime götürür. Anlatılan prosedür sürekli tekrarlanır. Böylece osilatördeki salınımla, taşıyıcı sinyal elde edilmiş olur. Osilatörümüz tikler bobinli osilatördür.

Mikrofona ses geldiğinde sesin genliğine bağlı olarak 4.7 uF’lık C6 kondansatörü şarj veya deşarj olur.  Buna bağlı olarak opampın (+) girişindeki polarma da değişir. Değişimin frekensı ses frekans sinyalinin frekensında gerçekleşir. Kullanılan opamp bir gerilim izleyici olduğu için girişindeki sinyal çıkışında aynen görülür. Çıkıştaki ses frekans sinyalinin genliğine göre opampın çıkışındaki 4,7 uF’lık kondansatör şarj yada deşarj olur. Buna bağlı olarak verikap diyodun üzerindeki gerilim de azalıp çoğalır. Varikap diyodun üzerindeki ters gerilim arttığında varikap diyodun kapasitesi azalır. Toplam kapasite de küçülür ve frekans artar. varikap diyot üzerindeki ters gerilim azalınca diyodun kapasitesi artar. Böylece toplam kapasite de artar ve frekans azalır. Böylece taşıyıcı sinyal Ses Frekans sinyalinin genlik değişimine göre Frekans Modülasyonuna tabii tutulur. Elde edilen modüleli antenden havaya yayılır. Taşıyıcı sinyalin frekansı C5 trimer kodansatörü ile ayarlanır.

## DEVREDE KULLANILAN OPAMPIN GERİLİM İZLEYİCİ OLARAK ÇALIŞMASI

Opamp yanda görüldüğü gibi gerilim izleyici olarak kullanıldığında, gerilim kazancı 1 olur. Giriş ile çıkış hem genlik hem frekans bakımından aynıdır. Bu devrenin giriş empedansı çok yüksek çıkış empedansı çok düşük olduğu için katları sürmek için kullanılır. Bu devrenin band genişliği yaklaşık 200 KHz’dir. Ses frekansı 20 Hz ile 20 KHz arasında olduğuna göre girişindeki ses frekans sinyalini aynen çıkışa verecektir.

FREKANS MODÜLASYONU

AM modülasyonunda taşıyıcı sinyalin genliği modüle eden sinyale göre değişirken; Frekans modülasyonunda taşıyıcı sinyalin frekansı modüle eden sinyale bağlı olarak değişir. Bir taşıyıcı sinyal frekans modülasyonuna tabi tutulursa, taşıyıcının genliği sürekli sabit kalırken frekansı modüle eden sinyalin genliğine göre sürekli olarak azalır yada artar. Modüle edilmemiş taşıyıcının frekansına merkez frekans adı verilir. Modülasyon esnasında taşıyıcının frekansı bu merkez frekansın altına yada üstüne çıkar.

Modüle eden sinyalin genliği sıfırsa, frekans modülasyonlu bir taşıyıcının frekansı merkez frekansına eşittir. Modüle eden sinyalin genliği pozitif yönde artacak olursa, taşıyıcının frekansı da buna bağlı olarak yükselir ve modüle eden sinyal pozitif yönde maksimum genliğe ulaştığında taşıyıcı frekansı da maksimum frekansına ulaşmıştır. Modüle eden sinyalin genliği azalacak olursa taşıyıcının frekansı da azalır. Modüle eden sinyalin genliği sıfır olduğunda taşıyıcı frekansı merkez frekansına eşit olur.

Aynı şekilde, modüle eden sinyalin genliği negatif yönde arttığında taşıyıcının frekansı merkez frekansın altına düşmeye başlar ve modüle eden sinyal negatif yönde en büyük değerini aldığında taşıyıcı frekansı da en düşük değerine erişir. Söz kousu modüle eden sinyalin negatif yöndeki genliği azalarak sıfıra düşerse taşıyıcının frekansı artarak başlangıçtaki merkaz frekans değerini alır.

Bir frekans modülasyonlu dalganın frekansı modüle eden sinyalin genlik değişimine bağlı  olarak merkez frekansın altında yada üstünde değerler alır. İşte taşıyıcı frekansının, modüle eden sinyalin pozitif maksimum ve negatif maksimum genliklerinin meydana getirdiği frekans değişme miktarına frekans sapması (yada frekans değişmesi) adı verilir.

Frekans modülasyonlu alıcı ve vericilerde taşıyıcı frekansının yüksek olmasıo nedeniyle geniş bir frekans bandı içerisinde ses frekanslı sinyallerin tam olarak dinlenebilmesi mümkün olmaktadır. Çünkü genlik modülasyonlu alıcılarda band genişliği 10 KHz (+-5 KHz)

FM alıcılarda ise bu değer +-75 KHz’dir. Bu frekans bandının her iki tarafına 25’er KHz’lik bir emniyet bandı konulduğundan, bu frekans değeriyle beraber FM’de band genişliği +-100 KHz olarak kabul edilir.

Ayrıca taşıyıcı sinyalin frekansında meydana gelen değişimin hızı modüle eden sinyalin frekansına bağlıdır.

Özetlersek modüle edilmiş bir FM taşıyıcı bize iki şeyi göstermektedir. Bunlardan ilki modüle eden sinyalin genliği. Bu modüleli taşıyıcının frekans değişimi ile belirlenir. Diğeri ise modüleli taşıyıcının değişim hızıdır. Bu da bize modüle eden sinyalin frekansını gösterir. Demek ki modüleli bir taşıyıcıda değişim miktarı ne kadar fazlaysa modüle eden sinyalin genliği  yani ses şiddeti o kadar fazladır, modüle eden sinyalin frekansı ne kadar yüksekse taşıyıcının frekans değişimi o kadar hızlı olur.

OSİLATÖR

Çıkışlarından girişlerine pozitif geri besleme yapılan yükselteç devrelerine osilatör denir. Bir osilatörde tank devresi sinüs dalgası şeklinde bir osilasyon meydana getirir. Bu osilasyonun frekansı L ve C değerlerine bağlıdır. L ve C değerleri azalırsa frekans değeri artacaktır. L ve C değerlerinden herhangi biri veya her ikisi de artarsa frekans değeri azalır. İstenen frekansta bir osilasyon elde etmek için genellikle L değeri sabit alınır C’yi ise varyabl olarak kullanarak frekans ayarını kolaylaştırabiliriz.

Bir rezonans devresinin rezonans frekansını bulmak için Thomson formülünden faydalanılır.

Rezonans anında XL=XC olacaktır. Buna göre;

f=12πLC olur.

Tikler bobinli osilatör

Tikler bobinli osilatörde Ic akımının azalıp çoğalması L2 bobininin sargılarında sürekli bir       elektromanyetik alan oluşmasına neden olur. LC rezonas devresinde kondansatörün deşarjı ile oluşacak alana La bobininden Lb bobinine aktarılan elektromagnetik alan da eklenir, böylece osilasyonun devamlılığı sağlanır.

### VERİCİ

Alıcılar tarafından alınan elektromanyetik dalgalar vericiler tarafından yayınlanır. Yüksek frekanslı sinyaller üreten bir osilatör çıkışını antene verirsek basit bir verici yapmış oluruz. Ancak bir osilatörün tek başına verdiği çıkış gücü çok zayıf ve kararsızdır. Bu nedenle osilatörde elde edilen sinyal yüksek frekans amplifikatör katları ile yükseltilerek antene verilmelidir. Sürekli ayı genlik ve frekansta yayınlanan sinyaller herhangi bir işaret taşımazlar. Bu tip vericilere CW vericiler denir.

Devamlı dalga yani modülesiz yüksek frekanslı sinyal uzak mesafelere gönderilebilir. Bu dalgalara taşıyıcı dalga adı verilir. Verici yayın sisteminde taşıyıcı dalgalar ses işaretleriyle modüle edilir. Söz konusu modülasyon ses işaretlerinin yüksek frekanslı dalgalar üzerine bindirilmesidir. Böylece ses sinyalleri elektromanyetik dalgalar halinde uzaklara iletilebilirler.

RF Güç

Amp.

Tampon

RF

Osilatör

FM

Modülatör

Genel bir FM vericinin Blok Diyagramı

Giriş

Bu devrede RF osilatörünün ürettiği modülesiz sinüsoydal RF çıkışı vericinin merkez frekansını teşkil eder. Modülasyon uygulandığında osilatörün çıkış sinyal frekansı modülatörden uygulanan sinyal frekansına bağlı olarak değişir. Osilatörden alınan modüle edilmiş çıkış sinyali tampon katından geçirilerek RF güç Amplifikatörüne uygulanır.

Tampon katı hem osilatörü RF güç amplifikatöründen izole eder hem de bir miktar amplifikasyon sağlar. RF güç Amplifikatörü ise FM sinyalinin yayın için gerekli yüksek güç seviyesine gelmesini sağlar.

## YAPILAN STATİK VE DİNAMİK ÖLÇÜMLER

| ELEMAN | DEĞERİ | STATİK ÖLÇÜM | DİNAMİK ÖLÇÜM (Girişten Sinyal Uygulandığında) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 10 Kohm | 2,57 V | Sesin genliğine göre 2,4-2,65 V arasında değişiyor. |
| R2 | 2,2 Kohm | 5,37 V | 5,35 V |
| R3 | 2,2 Kohm | 5,37V | 5,35 V |
| R4 | 1,8 Mohm | 5,26 V | Sesin genliğine göre 5,15-5,4 V arasında değişiyor. |
| R5 | 1,8 Mohm | 2,82 V | Sesin genliğine göre 2,70-2,9 V arasında değişiyor. |
| R6 | 68 Kohm | 1 mV | 1 Mv |
| R7 | 4,7 ohm | 6 mV | 6 Mv |
| R8 | 2,2 Kohm | 5,25 V | 5,25 V |
| R9 | 270 ohm | 4,65 V | 4,65 V |
| R10 | 2,2 Kohm | 5,25 V | 5,25 V |
| C1 | 18 pF | 1 mV | 1 Mv |
| C2 | 2,2nF | 10,62 V | 10,62 V |
| C3 | 18 pF | 5,1 V | Sesin Genliğine Göre 4,75-5,3 V arasında değişiyor. |
| C4 | 12 pF | 2,34 V | 2,34 V |
| C5 | 20 pF | 1 mV | 1 mV |
| C6 | 4,7 uF | 1,45 V | 1,45 V |
| C7 | 4,7 uF | 2,55 V | 2,55 V |
| C8 | 18 pF | 5,4 V | 5,4 V |
| C9 | 220 pF | 6 V | 6 V |
| C10 | 47 uF | 10,62 V | 10,62 V |
| C11 | 2,2 nF | 3,4 V | 3,4 V |
| Varikap | BB 126 | 2,44 V | Sesin Genliğine Göre 2,3-2,6 V arasında değişiyor. |
| Q1 | B-E | 6 V | 6 V |
| Q1 | B-C | 5,39 V | 5,39 V |
| Q1 | C-E | 6,16 V | 6,16 V |
| Q2 | B-E | 6,1 V | 6,1 V |
| Q2 | B-C | 5,39 V | 5,39 V |
| Q3 | C-E | 6,05 V | 6,05 V |

Yukarıda tablosu verilmiş olan ölçümler 10,63 V besleme gerilimi altında yapılmıştır. Devrenin statik durumda kaynaktan çektiği akım;

22,8 mA

Devrenin dinamik durumda kaynaktan çektiği akım;

22,8 mA

Ayrıca kaynak yüklü iken ( Girişten ses sinyali verildiğinde ) besleme gerilimi 10,6 V’a düşüyor.

Yapılan FM Verici Devresinin Maliyeti

#### Direnç

10 adet x 25 000 				=250 000

#### Seramik Kondansatör

7 adet x 50 000 				=350 000

#### Kutuplu Kondansatör

3 adet x 100 000 				=300 000

#### Trimer Kondansatör

1 adet x 500 000 				=500 000

#### Entegre

1 adet LM 741 x 500 000 			=500 000

#### Transistörler

2 adet BD 135 x 400 000 			=800 000

1 adet Varikap diyot x 300 000 		=300 000

Bakırlı plaket ve baskı devre çıkartma malzemeleri 	=2500 000

Asetata fotokopi masrafları 			=500 000

Toplam  =6 000 000