IPX Dosyası Hazırlamak:

Bir terminalden Novell NetWare ile kontrol edilen bilgisayar ağına bağlanmak için gerekli olan programlardan ilki IPX.COM’ dur. Terminal ve ana bilgisayara takılan Network kartları farklı marka ve özelliğe sahip olabileceği için Novell NetWare ile birlikte standart bir IPX program dosyası verilmemektedir. IPX dosyası hazırlamak için NetWare ile birlikte verilen WSGEN etiketli disketteki WSGEN.EXE programından yararlanılmaktadır. Aşağıda WSGEN.EXE programının ekran görüntüsü verilmiştir.

<Escape> = Cancel<F1> = Help<Alt><F10> = Exit

Welcome to the workstation generation

program for NetWare.

Complete the planning modules in the

İnstallation manual before proceeding.

To return to a previous screen during

workstation generation, press <Escape>.

To exit this program, press <Alt><F10>.

For help, press <F1>.

To exit now, press <Escape>. To continue, press <Enter>.

Workstation Generation (WSGEN) programı çalıştırıldıktan sonra alınan bu ekran görüntüsünde IPX dosyası hazırlama işlemine devam etmek üzere Enter tuşuna basılacak olunursa bu kez karşımıza aşağıda verilen ekran görüntüsü gelir.

<Escape> = Cancel<F1> = Help<Alt><F10> = Exit

Select the driver that matches the network board in your workstation.

3Com 3c503 EtherLink II   v3.01EC  (901101)

3Com 3c505 EtherLink Plus   (Assy  2012)   v4.12EC  (910117)

3Com EtherLink/MC 3C523   v2.36EC   (901207)

IBM LAN Support Program Driver   v2.60   (901031)

IBM PCN  II  &  Baseband   v1.15   (900905)

IBM Token_Ring   v2.60   (901022)

NetWare NE/2   v2.02EC   (900718)

NetWare NE1000   v3.02EC   (900731)

NetWare NE2000   v1.05EC   (900718)

NetWare Turbo RX-Net   v2.11  (901217)

Highlight the correct driver; then press <Enter>.

İf the driver you want is not listed, press <Insert>  .

NetWare NE2000   v3105EC   (900718)

Network kartı seçimi yapılan bu ekranda Terminal olarak kullanmak istenilen bilgisayarda hangi marka ve model network kartı varsa onu seçilmesi gerekir. Bu işlemden sonra network kartı için IRQ seçimi yapılan seçenekler ekrana gelir.

<Escape> = Cancel<F1> = Help<Alt><F10> = Exit

Select the configuration option that matches the setting on your network board.

1:   IRQ = 2,  I/O Base = 320h, no DMA or RAM

2:   IRQ = 4,  I/O Base = 340h, no DMA or RAM

3:   IRQ = 5,  I/O Base = 360h, no DMA or RAM

4:   IRQ = 2,  I/O Base = 300h, no DMA or RAM

Highlight the configuration you want, then press <Enter>.

Network Board Driver:

NetWare NE2000   v1.05EC   (900718)

0:   IRQ = 3,  I/O Base = 300h, no DMA or RAM

Bu ekran görüntüsünde bilgisayarımıza bağlamış olduğumuz Network kartı için IRQ numarasını ve I/O bellek adresi seçimini yaptıktan sonra Enter tuşuna basarak IPX dosyası hazırlama işleminin bir sonraki aşamasına geçilebilir. IPX dosyası hazırlama işlemini bir sonraki aşamasında yapılan seçim ve ayarlamalar konusunda kullanıcıdan onay alınmaktadır.

<Escape> = Cancel<F1> = Help<Alt><F10> = Exit

Do you want to generete the NetWare workstation software with this configuration?

No, quit without generating

Highlight your choice, then press <Enter>.

Network Board Driver:

NetWare NE2000   v1.05EC   (900718)

Configuration Option 0:

IRQ = 3, I/O Base = 300h, no DMA or RAM

Yes, generate workstation software

Bu sırada ışıklı bant Yes, generate workstation software seçeneğinin üzerinde iken Enter tuşuna basılırsa WSGEN programı yapılan seçim ve ayarlamalara göre bir IPX dosyası hazırlar ve WSGEN etiketli diskete kaydeder. Bu dosya terminalden ana bilgisayara erişim sağlarken kullanılır.