# TCP/IP VE IPX Protokolleri

Bazı protokoller, birbirinden farklı sistemlerin, dosya depolama ve yazdırma gibi ağ hizmetlerinin paylaşılmasına izin veriri. Bazı ağlar birden fazla çerçeve tipine destek vermektedir. Örnek: NetWare 3.12 Netware 4.x işletim sistemlerinin kullanıldığı ağlar. Çerçeve tiplerinin bazıları da birden fazla protokulü desteklemektedir. Örnek: DOS  ve UNIX terminallerin bulunduğu bir ethernet ağında, ağ hizmet biriminin bu iki protokole destek veren çerçeve tipini kullanması gerekir. Bu iki protokole (IPX ve TCP/IP) destek veren çerçeve tipleri Ethernet II ve ethernet 802.3’dir.

(Bilgisayar Haberleşme Teknolojisi, O. Ayhan Erdem, Ankara-1998, Nobel Yayın Dağıtım, s:87 )

## Kullanıcıların Ağa Erişimi

Bir LAN’ı yöneten işletim sisteminin en önemli amacı kullanıcıların hiç bir sorunla karşılaşmadan iş istasyonlarını ve hizmet birimini kullanmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda hizmet birimindeki güvenliğinin de sağlanmış olması gerekir. Sonuç olarak iyi bir bilgisayar ağın da kullanıcılara bir çok kolaylıklar sağlanırken sistemin de tam güvenliğinin sağlanmış olması gerekir.

NetWare bilgisayar ağında kullanıcılar bir iş istasyonunu kullanan kişilerdir. İş istasyonu, kişisel bilgisayarlardır ve üzerindeki Ethernet kartı ile ağa fiziksel olarak bağlanır. Bu kart ile iş istasyonuna tek bir adres atanır, ya da kartın belli bir adresi vardır. İş istasyonlarının bu adresine “node adress” denir.

Netware ağında iletişim IPX (Internetwork Packet Exchange) programı ile sağlanır. IPX.COM programı, Xerox firmasının XNS iletişim protokolünün bir benzeridir. IPX.COM programı terminal ile ana makina arasında bilgi alış, verişini yönetir. Terminalin ağa içersinde var olması ve ana makina ile iletişim sağlamasında gerekli diğer bir program NETX.COM dur. Bu program terminalin kullandığı DOS versiyonuna bağlıdır. NET2.COM, NET3.COM, NET4.COM, NET5.COM, NETX.COM şeklindedir. NetWare Shell olarak adlandırılan NETX.COM programı terminalde IPX.COM programdan sonra çalıştırılır. Terminalin ana belleğine yüklenen bu program, bir grup komutun çalışmasını sağlar. DOS’taki COMMAND.COM gibi görev yapar ve F: sürücüsüne (Hizmet Birimine) ulaşmaya sağlar. İş istasyonlarındaki kişisel bilgisayarlar DOS işletim sistemi ile çalışırlar ve ağa girişlerini şu şekilde yaparlar:

- Kişisel bilgisayarlar DOS ile açılır (boot).

- IPX.COM yüklenir. IPX.COM Netware’nin iş istasyonlarına bağlanması için bir programdır. IPX.COM iş istasyonunun ağ ile iletişimini sağlar.

- NETX.COM yüklenir ve iş istasyonundaki kullanıcı artık ağa giriş yapabilir, hizmet birimindeki bilgileri ve programları kullanabilir.

(Bilgisayar Haberleşme Teknolojisi, O. Ayhan Erdem, Ankara-1998, Nobel Yayın Dağıtım, s:96,97 )

Kullanıcı Komutları

IPX

IPX bilindiği gibi NetWare’in kullandığı haberleşme protokolünün adıdır. IPX komutu ile donanım bilgileri görülüp gerektiğinde değiştirilebilmektedir. Bu komutun 3 temel parametresi vardır. Bunlar;

I (İnformation)

D (Display)

O (Option) ‘dur.

‘I’ parametresi ile donanım hakkında bilgi alınır. ‘D’ ile sistem donanımının izin verdiği imkanlar görülebilir. ‘O’ ile de sisteme geçici bir konfigürasyon eklenebilir.

Formatı:

IPX veya IPX parametre

(Bilgisayar Haberleşme Teknolojisi, O. Ayhan Erdem, Ankara-1998, Nobel Yayın Dağıtım, s:202-203 )