GİRİŞ

Bilgisayar ağlarının tasarımında karmaşıklığı önlemek için birbiri üzerine inşa edilmiş katmanlar bulunur. Her katmanın her has bir görevi olup altındaki ve üstündeki katmanlar ile iletişim kurmak zorundadır. Bu tip katmanlar kullanılması iletişimin nasıl yapıldığının açıklanmasında ve görev dağılımı yapılmasında faydalı olmaktadır. Bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurması için önceden bir takım kurallar belirlenmiştir. Bu kurallara protokol adı verilir. Bütün protokoller de katmanlarda oluşmuştur. İşte bu protokollerin açıklanmasında OSI (Open System Interconnection-Açık Sistem Arabağlaşımı) başvuru modeli kullanılır.

# OSI BAŞVURU MODELİ

OSI merkezi Paris’te bulunan ISO (International Standarts Organization-Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından 1970’lerin başlarında geliştirilmiş ve ağ uygulamalarının açıklanmasında kullanılan örnek bir başvuru modelidir.

Bu model sayesinde değişik bilgisayar firmalarının ürettikleri bilgisayarlar arasındaki iletişimi bir standarda oturtmak ve farklı standartlar arası uyumsuzluk sebebi ile ortaya çıkan iletişim sorununu ortadan kaldırmak hedeflenmiştir. OSI modeli pratikte kullanılan bir veri iletişim protokolü değildir. Ancak çeşitli veri iletişim protokollerinin oluşturulmasında ve açıklanmasında kullanılan temel başvuru modelidir. Ayrıca uç sistem konumunda olan bilgisayar veya benzeri sayısal sistemlerin birbiri ile karşılıklı çalışmalarını, iletişim kurmalarını sağlayan anahtar, HUB, yönlendirici, geçityolu gibi ağ cihazlarının fonksiyonları OSI modeline dayanılarak açıklanır.

OSI referans modelinde, iki bilgisayar sistemi arasında yapılacak olan iletişim problemini çözmek için 7 katmanlı bir ağ sistemi önerilmiştir. Bir başka deyişle bu temel problem 7 adet küçük probleme parçalanmış ve her bir problem için ayrı ayrı bir çözüm yaratılmaya çalışılmıştır. Bu 7 katmanın en altında yer alan iki katman yazılım ve donanım, üstteki beş katman ise genelde yazılım yolu ile çözülmüştür. OSI modeli, bir bilgisayarda çalışan uygulama programının, iletişim ortamı üzerinden başka bir bilgisayarda çalışan diğer bir uygulama programı ile olan iletişiminin tüm adımlarını tanımlar. En üst katmanda görüntü ya da yazı seklinde yola çıkan bilgi, alt katmanlara indikçe makine diline dönüşür ve sonuç olarak 1 ve 0’lardan ibaret elektrik sinyalleri halini alır.

OSI başvuru modeli, açık sistemlerin, yani diğer sistemlerle haberleşmeye açık sistemlerin bağlantısı ile ilgilenir. OSI modeli yedi katmandan oluşur. Bu katmanların oluşturulmasında uygulanan prensipler şunlardır:

- İletim işleminde, her seviyenin altında değişik seçenekler oluşuyorsa, yeni katman oluşturulmalıdır.

- Her katman, iyi tanımlanmış bir işi yerine getirmelidir.

- Her katmanın işlevi standartlaştırılmış uluslararası protokoller açısından seçilmelidir.

- Katman sınırları arayüzler arası bilgi akışını, en aza indirecek şekilde seçilmelidir.

- Katmanların sayısı belirgin işlevlerin aynı katmanlar üzerinde taşma yapmayacak kadar fazla, mimariyi hantallaştırmayacak kadar az olmalıdır.

Aşağıdaki şekilde OSI referans modeli katmanları ve bir yerel ağ üzerindeki durumu gösterilmektedir:

Uygulama Katmanı

Sunuş Katmanı

Oturum Katmanı

Ulaşım Katmanı

Ağ Katmanı

Veri Bağı Katmanı

Fiziksel Katman

Uygulama Katmanı

Sunuş Katmanı

Oturum Katmanı

Ulaşım Katmanı

Ağ Katmanı

Veri Bağı Katmanı

Fiziksel Katman

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

Şekil-1: OSI Referans modeli

Paket bir ağ aygıtından diğerine bu katmanlardan geçerek gider. Her katman paketleri altındaki veya üstündeki katmana iletir, ama sadece kendi katmanına ait bilgi ile ilgilenir.

OSI Başvuru Modelinde her bir katmana atanan görevler şöyledir:

- Fiziksel Katman (Physical Layer) : İş istasyonuna varan bir paket önce Fiziksel katmana ulaşır. Bu katman, ham bitleri bir haberleşme kanalı üzerinden iletmekle yükümlüdür. Tasarımın amacı, bir uçtan “1” biti gönderildiğinde karşı tarafta da “0” değil, “1” bitinin alınmasını sağlamaktır. Veri, bu katman için sıradan bit dizisi olarak algılanır. Bitlerin taşıdığı bilgi, bu katmanda yorumlanmaz. Bu katman için tanımlanan standartlar, taşıyıcı işaretin şekli, verici ve alıcı konumundaki uç noktaların elektriksel ve mekanik özelliklerini belirler. Örneğin RS-232C, V.35 fiziksel katmanın standartlarıdır. Kablo standartları, tanımlamaları, işaret şekilleri, gerilim seviyeleri, işaret hızları bu katman için anlamlıdır. Tipik sorunlar, “1” veya “0” bitini temsil etmek için kaç volt gerilim kullanılmalıdır, bir bit kaç mikrosaniye tutulmalıdır, ilk bağlantının nasıl kurulacağı ve iki taraf iletimi bitirdiğinde bağlantının nasıl sonlandırılacağı, ağ konnektörünün kaç uçtan oluşacağı ve hangi ucun ne amaçla kullanılacağı vs...Fiziksel katmanın tasarımı elektrik mühendisliği kapsamındadır.

- Veri Bağı Katmanı: Veri iletişim katmanı veriyi paket olarak ele alan ilk katmandır. Bu katmanın ana görevi, ham iletim işini alıp, ağ katmanında hatasız olarak görünen bir hatta çevirmektir. Bu görevi, gönderenin verisini, veri çerçevelerine (Data Frame, genellikle birkaç 100 byte’lık) bölüp, sıralı olarak gönderip, alıcının geri döndürdüğü onay pencerelerini işleyerek yerine getirir. Fiziksel alan bitlerin yapısı ile ilgilenmeden ilettiğinden çerçeve sınırlarını oluşturmak ve algılamak veri bağı katmanına bağlıdır. Bu, her pencerenin başına ve sonuna özel bit desenleri eklemesi ile gerçekleştirilir. Veri bağı katmanı ayrıca bağlı noktalar arası hata denetimini sağlamalıdır.

Veri Bağı katmanı Hıgh-Level Data Link Kontrol (HDLC), bi-senkron iletişim ve Advanced Data Communacations Control Procedures (ADCCP) gibi bir çok protokol kullanır. Bu protokollerin bilinmesine gerek yoktur. PC tabanlı iletişim sistemlerinde, arabirim katlarının üzerindeki özel devreler (ayrı bir yazılım yerine) veri bağı katmanın fonksiyonlarını yerine getirirler.

Fiziksel katman ve Veri bağı katmanı birlikte, donanım standartlarını oluşturmaktadırlar. Ağ ve Ulaşım katmanları ise iletişim kuralı katmanını meydana getirirler.

- Ağ Katmanı (Network Layer) :  Bu katman, alt ağda yapılan işlerin denetimi ile ilgilidir. Tasarımında anahtar konu veri paketlerinin gönderenden alıcıya nasıl yönlendirileceğidir. Yani veri paketlerinin bir uçtan diğer uca ağdaki çeşitli düğmler (yönlendirici, geçityolu vs.) üzerinden geçirilip yönlendirilerek alıcısına ulaşmasını sağlayan işlevlere sahiptir. Veri paketinin alıcısına giderken ağ koşullarına, önceliklere ve diğer parametrelere göre hangi yolun uygun olacağı bu katmanda değerlendirilir. Bu amaçla düğmlere ağ adresi denilen numaralar verilir. Ağ adresini taşıyan bilgi bloklarına paket adı verilmektedir. Yönlendirmeler sabit tablolara dayalı ve sıkça değişmeyecek şekilde ağ ile birlikte tanımlanmış olabilir. Örneğin Internet’in temel protokol kümesi olan TCP/IP’nn IP ve Novell’in IPX protokolü  bu katmanda yürütülen birer protokoldür. Ayrıca, aynı anda birbirinin rotası üzerine çakışan bir çok paket ağa sunulursa performans sıkıntıları olabilir. Bu tür çakışmaların önlenmesi ağ katmanın sorumluluğundadır. Ve diğer, paketin bir ağdan diğer ağa geçmek zorunda olduğunda karşılaşılan adresleme, protokol farklılıkları ağların ara bağlantılarının sağlıklı olmaması gibi problemlerin üstesinden gelmek bu katmanın görevidir.

- Ulaşım Katmanı (Transport Layer) : Bu katmanın temel işlevi, oturum katmanından veriyi alıp, ihtiyaç duyulduğunda küçük bileşenlere ayırıp ağ katmanına geçirerek, diğer uca bu parçaların doğru bir şekilde ulaştığına emin olmaktır. Yani bilginin son alıcıda her tür hatadan arındırılmış olarak elde edilebilmesini sağlar. TCP/IP’nin TCP ve Novell’in SPX protokolü bu katmanda görev yapar. Ulaşım katmanının oluşturduğu bilgi bloklarına bölüm (segment) denir. Bunlar son alıcıya sırası bozulmuş olarak gelirse, düzgün olarak sıralanmalıdır. Bunun için bölümler numaralanır.

Uygulama Katmanı

Sunuş Katmanı

Oturum Katmanı

Ulaşım Katmanı

Ağ Katmanı

Veri Bağı Katmanı

Fiziksel Katman

Y

Ö

N

E

T

İ

M

Uygulama servisi hizmetleri

Ağ arabağlaşım  hizmetleri

Şekil-2: OSI’ de uygulama ve ağ arabağlaşım hizmetleri seviyeleri

OSI başvuru modelinin ilk üç katmanı ve 4 katmanın bir kısım özellikleri ağ arabağlaşım cihazlarında kullanılan işlevleri yerine getirirler. (bkz. Şekil-2). Yukarıdan üç katman ise uygulama programları düzeyinde hizmetleri sunan işlevlere sahiptir. Birçok bilgisayar üstünde birden fazla programı çalıştırır, yani sisteme giren ve çıkan birçok bağlantı vardır. Bu yüzden hangi mesajın hangi bağlantıya ait olduğunun belirlenmesi için bir yönteme ihtiyaç duyulur. Ulaşım katmanı bu tür bilgilerin bulunduğu yerdir. Değişik mesajları bir kanal içinde birleştirmenin yanında, ulaşım (aktarım) katmanı ağ boyunca bağlantıların kurulması ve çözülmesini de takip etmelidir. Bu, bir bilgisayar üzerinde kiminle konuştuğunu tarif edecek bir tür isimlendirme mekanizması gerekliliği doğurur. Ayrıca hızlı bir bilgisayarın yavaş bir bilgisayarı tıkamaması için bilgi akışını düzenleyecek bir mekanizma da gereklidir. Her ne kadar ikisine de aynı prensipler uygulansa da, uçlar arasındaki akış denetimi anahtarlar arası akış denetiminden ayrıdır.

- Oturum Katmanı (Session Layer) : İki bilgisayar üzerindeki uygulamaların birbirini   farkettiği katmandır.

Oturum katmanı, değişik makinelerdeki kullanıcıların birbirleri arasında oturumlar açmasını sağlar. Bir oturum taşıma katmanının yaptığı gibi sıradan veri taşıma işini gerçekleştirdiği gibi, bazı uygulamalarda çok yararlı gelişmiş hizmetler de sunar. Bir oturum bir kullanıcının uzaktaki zaman-paylaşımlı bir sisteme bağlanmasını (Log on, log in) veya iki makine arasında dosya transferi yapmasını sağlar.

Oturum katmanın sunduğu hizmetlerden biri de sistemlerin karşılıklı iletimlerinin yönetimidir. Oturumlar aynı anda tek yönlü veya aynı anda çift yönlü veri akışına izin verebilirler. Eğer trafik tek yönlü ise oturum katmanı iletim sırasının kimde olduğu konusunda yardımcı olur.

İlgili diğer bir oturum hizmeti token yönetimidir. Bazı protokoller için, her iki tarafın aynı anda aynı işlevi yerine getirmeye çalışmaması çok önemlidir. Bu aktiviteleri yönetmek için oturum katmanı taraflar arasında değiştirilebilecek token’lar sağlar. Token’a sahip taraf kritik uygulamayı çalıştırma hakkına sahip olur.

Diğer bir oturum servisi senkronizasyondur. Ortalama çökme süresinin 1 saat olduğu bir ağda, iki makine arasında iki saatlik bir dosya transferi sırasında ortaya çıkacak problemleri ele alalım. Her çökmeden sonra dosya transferi yeniden en baştan başlayacak ve bu yüzden dosya transferi belki de hiç gerçekleştirilemeyecektir. Bu problemi ortadan kaldırmak için, oturum katmanı veri akımının içine kontrol noktaları yerleştirir böylelikle bir çökmeden sonra en son kontrol noktasından sonraki veri gönderilir.

- Sunuş Katmanı (Presentation Layer) : Bu katman, bilginin iletimde kullanılacak biçiminin düzenlenmesini sağlar. Sıkıştırma/açma, şifreleme/şifre çözme, EBCDIC-ASCII dönüşümü ve ters dönüşümü gibi işlevlerin yerine getirilmesini kapsar. Ayrıca, kullanıcıların problemlerine kendi başlarına çözüm bulmaları yerine onlara yeterli bir genel çözüm sunar. Kısaca, diğer alt katmanların aksine, bitleri bir uçtan diğerine güvenilir bir biçimde iletimleri ile ilgilenmek yerine, sunuş katmanı iletilen bilginin söz dizimi ile ilgilenir. Değişik bilgisayarlar, karakter dizileri ve tamsayıları ifade etmek için değişik kodlar kullanırlar. Bu bilgisayarlar arasında veri alış verişini standartlara uygun olarak yerine getirmek sunuş katmanın işidir.

- Uygulama Katmanı (Application Layer) : Kullanıcıya en yakın olan katmandır. Spreadsheet, kelime işlemci, banka terminali programları vs. bu katmanın parçalarıdır. Uygulama programlarının ağa erişimi için gerekli işlevleri kapsar ve çokça ihtiyaç duyulan birçok protokolü içerir. Kullanıcının etkileşimde bulunduğu uygulama programları doğrudan bu katmanla iletişim içindedir. Bu katman için dosya aktarımı, elektronik mektuplaşma, uzaktan dosya erişimi, ağ yönetimi, terminal protokolleri gibi standartlar geliştirilmiştir.