## Novell Client

## Novell Client Nedir?

Novell Client (istemci) Novell network (bilgisayar ağı) işletim sistemiyle bir ağ oluşturan bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir programdır. Bu ağlarda çeşitli türde bilgisayarlar vardır. Bu bilgisayarların birçoğu istemci bilgisayarlardır, diğerleri de server (sunucu) bilgisayarlardır. İstemci bilgisayarlar sunuculara bağlanarak bilgisayar ağını görebilirler ve birbirleri arasındaki işlemleri bu sunucular üzerinden yaparlar. Bilgisayarlar arası iletişim için bilgisayarların birbirlerini tanıması gerekir ve bu işlem de Client programları ile yapılır.

## Client'ların Novell Server'a Bağlanması

Novell Server’ a client olarak DOS ortamından, Windows9X ve Windows Nt işletim sistemlerinden bağlantı sağlanır.

## DOS İşletim Sisteminden

Dos’ tan bağlantı sağlarken iki farklı bağlantı kullanılır. Bunlar serverların işletim sistemlerine göre farklılaşır. Novell 3.2 İşletim sistemi var ise NETX bağlantı yöntemi; Novell 4.11 İşletim sistemi var ise VLM bağlantı yöntemi kullanılır.

Her iki bağlanma yöntemlerinin kullanmış oldukları protokoller aynıdır. Bu protokoller:

- IPXODI ( İletişim Protokolu )

İletişim protokolü, ağ ortamında hangi dille konuşulacağını kural serisidir. Böylece aynı dili konuşan iki makine anlaşabilecektir. IPX ( Internetwork Packet Exchange ) , Novell tarafından geliştirilen ve Netware ağında kullanılan bir protokoldür. ODI ( Open Data Link Interface ), aynı hat üzerinde birden fazla protokolü kullanmayı sağlar. Bu iletişim yüklenmesi için IPXODI.COM programının çalıştırılması gerekir.

b. LSL ( Bağlantı Destek Katmanı )

ODI tarafından kullanılan bir gerçekleştirimdir. Ağ tarafından gelen farklı protokolleri uygun ODI’ lere yönlendirir. LSL.COM bağlantı destek katmanını yüklemek için kullanılan programdır.

c. Ağ Kart Sürücüsü ( Network Kartının .COM dosyası )

Ağ kartını aktif hale getiren denetleyen sürücüdür. İstasyon yazılımı ile donanım arasındaki iletişimi kurar. Netware ( MLID ) Multiple Link Interface Driver adı verilen özel kartları kullanır. Bu kartlar ODI’ yı desteklemekte ve herhangi iletişim protokolünden gelecek bilgiyi kabul etmektedir. Ağ kartı sürücüsü, kartla birlikte gelen yazılımın yüklenmesi için çalıştırılır. Örneğin NE2000 kartı var ise NE2000.COM dosyası ile yükleme yapılacaktır. Bu dosya network kartının yazılım disketinde DOSODI dizini altında yer alır.

d. RPLODI ( Remote Program Load, Open Data Link Interface )

RPL protokolü Netware iletişim ağında clientların servera empromlu ethernet kartları ile bağlantıyı sağlayan protokoldür. Bu ethernet kartları, bilgisayar açılışında Y/N sorusu ile bağlanan ve direk soru sormadan Novell’ e bağlantı sağlayan makinalarda yer alan kartlardır. Bu makinaların Novell’ e bağlantısını karta göre bir image dosyası yaratılarak sağlanır. Bu dosya bağlantı sağlanacak server üzerinde yer alır ve supervisor yada admin hakkı olan kişi tarafından yaratılabilir.

Bağlantının Kurulması ( Server Novell 3.2. için )

Novell 3.2 ve Novell 4.11 bağlantı farklılıkları confirgürasyon dosyası olan NET.CFG ve bağlantının sağlandığı .EXE dosyasıdır. Novell 3.2 için NETX.EXE, Novell 4.11 için VLM.EXE kullanılır.

Root’ ta ( C : \ ‘ de ) örnek olarak NET adında bir dizin yaratılır. Dizin içinde LSL.COM, IPXODI.COM, NETX.EXE, NET.CFG ve SHELL.CFG dosyaları yer alması gerekir. Bu dosyalar Ftp serverında mevcuttur. Aşağıdaki NET.CFG dosyasının içeriğidir. Bu dosyada önemli olan network( ethernet) kartının .COM uzantılı dosya isminin Link Driver satırında yazılı olmasıdır. Bu dosya network kartınıın .COM dosyasını yükleme yaptığımız zaman NET.CFG konfigürasyon dosyasında yazılı olan karta gerekli protokollerin yüklemesini yapar. Örnek olarak kartımız NE2000 olsun. Buna göre yükleme yapacağımız dosya NE2000.COM olacak ve NET.CFG dosyası aşağıdaki gibi olacaktır.

NET.CFG

Link Driver EN2000

Protocol IPX 8137 ETHERNET_II

Frame ETHERNET_II

Link Support

Buffers 8 1500

MemPool 4096

SHELL.CFG dosyası client’ ın hangi server’ a bağlantı sağlamak istediğini gösterir. Örnek olarak Server ZIRAAT ise SHELL.CFG dosyası aşağıdaki gibi olması gerekir.

SHELL.CFG

PREFERRED SERVER=ZIRAAT

SHOW DOTS=ON

Root’ ta CONFIG.SYS dosyasında LASTDRIVE=E satırının bulunması gerekir. Bu satır Novell Server’ a bağlantı sağladığımız zaman F: sürücüsünü makinanın görmesini sağlar. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra C:\NET\dizini içindeyken aşağıdaki işlemler sırası doğru bir şekilde uygulanarak Novell server’ a bağlantı gerçekleştirilir.

Bağlantı yazılımının yüklemesi:

1. LSL.COM

2. NE2000.COM

3. IPXODI.COM

4. NETX.EXE

Bağlantıyı C : \ ‘ den tek bir komut ile sağlamak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir batch file oluşturabilirsiniz. Novell_FTP serverında NET.BAT dosyası hazır vardır . Bu dosyada da önemli olan network kartının isminin doğru olmasıdır. Bu batch file ismi NET.BAT olarak geçer ve C : \ NET dediğimiz zaman server’ a otomatik olarak bağlantı sağlar.

@echo off

cd \

cd c:\net

LSL > NULL

RLPNPA >NULL

NE2000 >NULL

NETX

F:

PROMPT $P$G

SET DIRCMD=/O:E/P

CALL F:\LOGIN\TURKCE.BAT

TCPIP -C=GETIP.CFG > NUL

Bağlantının Kurulması ( Server Novell 4.11 için )

Novell 4.11 bağlantı için Novell 3.2’ ye göre farkı kullanılan NET.CFG ve VLM.EXE dosya farklılıklarıdır. SHELL.CFG dosyası bu bağlanımda yer almaz, bu dosyanın görevini NET.CFG dosyası yapar.

Novell 3.2’ de olduğu gibi root’ ta ( C : \ ‘ de ) örnek olarak NT adında bir dizin yaratılır. Dizin içinde LSL.COM, IPXODI.COM, VLM.EXE, NET.CFG ve VLM uzantılı dosyaların yer alması gerekir. Bu dosyalar Ftp serverında ve yerel sistem yöneticilerinde bir disket halinde mevcuttur. Aşağıdaki NET.CFG dosyasının içeriğidir. Bu dosyada önemli olan network( ethernet) kartının .COM uzantılı dosya isminin Link Driver satırında yazılı olmasıdır. Bu dosya network kartının .COM dosyasını yükleme yaptığımız zaman NET.CFG konfigürasyon dosyasında yazılı olan karta gerekli protokollerin yüklemesini yapar. Örnek olarak kartımız NE2000 olsun. Buna göre yükleme yapacağımız dosya NE2000.COM olacak ve NET.CFG dosyası aşağıdaki gibi olacaktır. Ek olarak bu dosyada Novell 4.11 NDS ( Tree ) yapısına göre context ve server seçimleri yer almaktadır.

NET.CFG

Link Driver NE2000

Protocol IPX 0 ETHERNET_802.3

Frame ETHERNET_802.3

Protocol IPX 8137 ETHERNET_II

Frame ETHERNET_II

Link Support

Buffers 8 1500

MemPool 4096

NetWare DOS Requester

FIRST NETWORK DRIVE = F

NETWARE PROTOCOL = NDS BIND

NAME CONTEXT="OU=ZIRAAT.O=ege"

PREFERRED SERVER=ZIRAAT

Root’ ta CONFIG.SYS dosyasında Novell 4.11 için LASTDRIVE=Z satırının bulunması gerekir. Bu satır Novell Server’ a bağlantı sağladığımız zaman F: sürücüsünü makinanın görmesini sağlar. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra C:\NET\dizini içindeyken aşağıdaki işlemler sırası doğru bir şekilde uygulanarak Novell server’ a bağlantı gerçekleştirilir.

Bağlantı Yazılımının Yüklenmesi

1. LSL.COM

2. NE2000.COM

3. IPXODI.COM

4. VLM.EXE

Bağlantıyı C : \ ‘ den tek bir komut ile sağlamak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir batch file oluşturabilirsiniz. FTP serverında NET.BAT dosyası hazır vardır . Bu dosyada da önemli olan network kartının isminin doğru olmasıdır. Bu batch file ismi NET.BAT olarak geçer ve C : \ NET dediğimiz zaman server’ a otomatik olarak bağlantı sağlar.

@echo off

Prompt $p$g

CD \

# CD C : \ NET

DOSKEY /INSERT

SET NWLANGUAGE=ENGLISH

LSL.COM

NE2000.COM

IPXODI.COM

VLM.EXE

F:

PROMPT $P$G

TCPIP -C=GETIP.CFG

SET DIRCMD=/O:E /P

## Remote Bağlantılar

Remote boot bağlantılar RPLODI protokolünün kullanıldığı makinalardan sağlanan bağlantılardır. Uzaktan server’ a erişip makinanın kendine ait olan image dosyasına ulaşıp Novell’ e bağlantıyı sağlar. Remote Boot eden makinalarda kullanılan ethernet kartlarının diğerlerine göre farklı özelliği empromlara sahip olmalarıdır. Makinelerin bağlantıları için gerekli olan image dosyaları bağlantı sağlanacak server üzerinde yer almalıdır. Bu image dosyaları supervisor yada admin hakkı olan kişi tarafından hazırlanır. Image dosyası için gerekli olan ethernet ( network ) kartının mac adresidir. Remote boot eden makinaların server’ dan cevap alabilmeleri için server üzerinden Reply To Get Nearest Server = ON özelliğinin set edilmesi gerekir.

## Novell Server Ve Client'ta Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözümler

1. Dos sisteminden server’ a bağlantı sırasında ethernet kartının yüklenmesi sırasında bir hata ile karşılaşıldığında ethernet kartının dosyalarının versiyon farklılığından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu sorununu gidermek için ethernet kartının yeni versiyon dosyalarının edinilip yükleme işleminin bu dosyalar ile sağlanması.

2. Dos ortamından bağlantıda NETX yada VLM dosyalarının yüklenmesi sonucunda bağlantı sağlanamaması durumunda, F: sürücüsünün gelmediği durumlarda C:\ ( Root ta ) CONFIG.SYS dosyasında LASTDRIVE=E parametresi kontrolü yapılır. Hardware olarak ethernet kartının led lambasına bakılarak ışık kontrolü yapılır, ethernet kartına gelen UTP ya da BNC kablonun kontrolü yapılır.

3. Windows Client ile bağlantı sırasında server’ı bulamamasına karsın başka bir server’ a bağlantı sağlanmış ise kendi serverınızın dışarıya bağlantı sı olmayabilir. Kendi makinanızın da dışarıya bağlantısı olmayabilir.

4. Client ile bağlantı sağladıktan sonra ( LOGIN olunduktan sonra )F: sürücüsü yerine G: sürücüsü geliyor ise, bu problemi Yerel Sistem Yöneticisine bildirmeniz gerekir. Yerel Sistem Yöneticisi bu problemde server console ekranında VOLUMES komutunu kullanarak HOME volumunun mount edilmemiş olduğunu görecektir. HOME volumenun mount edilmesi için MOUNT HOME komutunu server console ekranında kullanmalıdır. Eğer mount edilmesi sırasında memory yada başka bir problem çıkarıp hala mount edilmiyorsa Network Yönetim Grubundan ilgili kişiye yerel sistem yöneticisi tarafından bildirilmesi gerekir.

5. Remote Boot makinalarda Error Reading Image hatası ile karşılaşıldığında, makinanızın server’ a bağlantısı için kullanmış olduğu image dosyasında bir hata meydana gelmiştir. Dosya bozulmuş olabilir. Bu hata yerel sistem yöneticisi tarafından network yönetim grubundan ilgili kişiye bildirilmesi gerekir.

6. Login olurken kullanıcının password girişinde farklı bir password kullanarak pek çok denemeden sonra kendi accountunun lock durumuna düşmesine sebep olabilir. Bu problem ile karşılaşıldığında yerel sistem yöneticisine bildirilmelidir.