# İNTERNET HİZMET PROGRAMLARI KURULMASI

İnternet üzerindeki bilgisayarlar fonksiyonel açıdan biri hizmet veren diğeri hizmet alan olarak ikiye ayrılır. Kullanıcılar hizmet alan bilgisayarların başına otururlar ve kullanıcı programları aracılığıyla Internet üzerine yayılmış kaynaklara erişirler. Bu kaynaklara erişilmesini sağlayan da hizmet veren sunucu makinalardır; bunlar kendilerine gelen hizmet isteklerini yerine getirirler ve sunucu uç bilgisayarlara göndeririler. Hizmet veren makinalarda birden çok hizmet türü olabilmektedir (ki çoğu zaman öyledir!); hizmet türü bilgi ve veriye ulaşım yöntemini belirler ve her hizmet türü için ayrı ayrı program geliştirilmiştir.

Internet’te TCP/IP protokol kümesi kullanılır; ağadaki bilgisayarlar bu küme içinde tanımlı protokoller uyarınca birbirleriyle karşılıklı iletişimde bulunurlar ve çalışırlar. TCP/IP protokol kümesi ise kullanıcı/sunucu (client/server) şeklinde bir mimariyi desteklemektedir. Bu nedenle Internet üzerindeki hizmetlerden yararlanmak, onları kullanmak için (en azından) iki ayrı program kullanılması gerekir. Biri, o anda kullanıcının başında oturduğu bilgisayarda, diğeri bağlanılan (hizmet veren) bilgisayarda koşar; biri hizmet ister, diğeri onu yerine getirir. Etkileşimi başlatan tarafta uç program, diğer taraftan hizmet sunucu niteliğindeki program koşar.

Şekil-x: Internet hizmet programları.

# Internet üzerindeki hizmet türleri çeşitlidir, bunlar bilgiye ve veriye erişim şeklini belirler. Her biri farklı nitelikteki kullanıcılar için cazip olabilmektedir. Bir öğrenci için arkadaş grupları, karşılıklı etkileşimin yapılabildiği hizmet türü ilgi çekerken; bir bilim adamı için kütüphane taraması olanağı sunan hizmet türü ilgi çekmektedir. Hizmet türleri, her geçen yıl yenileri ortaya çıkmasına rağmen, temel olarak Telnet, FTP, E-mail, Gopher, Web, finger şeklinde sıralanabilir.

# Internet hizmetleri verebilmek için gerekli programlar, hizmet verecek makinaya yüklenmiş olan işletim sisteminde bulunabilir. Örneğin UNIX işletim sisteminde temel TCP/IP hizmetlerini (Telnet, FTP, finger vs.) sunan programlar sistemin bir parçası olarak gelir. Öyle ki, UNIX işletim sisteminin sağladığı ortamı PC tabanlı sistemlerde de sağlayabilmek için geliştirilen LINUX işletim sisteminde temel TCP/IP hizmetlerinin yanı sıra diğer hizmetlerin sunulması için programlar da vardır. Diğer bir işletim sistemi, Windows NT’nin son uyarlamalarında, Internet hizmeti vermek için hemen hemen gerekli bütün programlar vardır. Yapılması gereken bunlardan hangisinin sunulacağına kara vermek  ve ona ait yazılım parçalarının yazılım paketinden (çoğu zaman CD ile verilmektedir) bilgisayara yerleştiriminin yapılmasını sağlamak, ardından da gerekli ayarlamaları yapmaktır.

# (Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Dr. Rifat Çölkesen-Doç.Dr. Bülent Örencik, Papatya Yayıncılık, Haziran-1999, s: 331-333 )

# Novell NetWare için Sunucu Yerleştirimi

IPX ağda bulunan bir uç bilgisayarın TCP/IP hizmetlerine erişebilmesi için, o bilgisayara Client 32 yazılımı IPX/IP Gateway ile yüklenmelidir.

NetWare sunucuları üzerinde Ağ protokollarıyla ilgili konfigürasyon yerleştirimleri INETCFG programı ile yapılır.

UNICON programı , NetWare sunucu üzerinde çalışan tüm TCP/IP hizmetlerinin konfigüre edildiği, aktif veya pasif hale getirildiği ve yönetiminin yapıldığı bir programdır.

## IPX/IP Geçityolu (Gateway)

IPX/IP Gateway yazılımı IPX ağların Internet’e bağlanabilmesi için geliştirilmişitir. Böylece IPX ağlar, kendi üzerinde TCP/IP protokol kümesi yüklü olmadan Internet hizmetlerine erişebilmektedir.

### IPX/IP Geçityolu Kurulumu

IPX/IP Geçityolu kurulumu ‘Novell Internet Access Server’ yazılım paketinde bulunur:

- Sunucu üzerinden INSTALL.NLM yüklenir.

- Product Options menüsünden install a product not listed seçilir.

- <F3> tuşu ile yüklenecek yazılımın bulunduğu yol verilir.

- Yol tanımı yapıldıktan sonra, SYS: dilimi üzerine geçici kopyalama yapılır.

- Install Options menüsünden Install Product seçilir.

- Install to servers ekranında sunucunun kendisi seçilir.

- Install configuration files to Server_name menüsünden, eğer önceden yapılmış bir konfigürasyon bilgisi yoksa NO seçilir.

- Lisans disketi verilir.

- Ana kopyalama başlar; dosyalar ilgili disk alanlarına kopyalanır.

- Kurulum sona erer: NLM’lerin son yüklenenler ile geçerli olabilmesi için sunucunun yeniden başlatılması gerekir.

- Kurulum işlemi bittikten sonra, IPX/IP Geçityolu konfigürasyonu yapılmalıdır.

- Konsoldan INETCFG yüklenir (LOAD INETCFG)

- Internetworking Configuration menüsünden Protocols seçilir.

- Protocol Configuraiton menüsünden TCP/IP seçilir.

- IPX/IP Gateway Configuration seçilir; ardından gelen ekranda bazı değerlerin yerleştirilmesi gerekir. Bunların en önemlisi IPX/IP Gateway’dir; enable edilmelidir. Domain Name ve Name server sorgulamasının karşısına da Gateway’in içinde bulunduğu domain adı ve domain bilgilerini tutan name server’ın adı verilmelidir.

- Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra sunucu yeniden başlatılmalıdır.

## DHCP Sunucu Kurulumu

- INSTALL.NLM yüklenir.

- Product Options menüsünden Install Netware DHCP seçilir.

Kurulumun yapılacağı yol bilgisi ekrana gelir.

- SYS: dilimine geçici kopyalama yapılır.

- Install Options menüsünden Install Product seçilir.

- Install to Servers ekranında DHCP sunucunun çalışacağı Netware Sunucu seçilir.

- Kurulum dosyaları kopyalanıp sona erdikten sonra DHCP.NLM kullanılarak gerekli konfigürasyon yapılır:

- Ağ adresi (Subnetnetwork Address) verilmeli,

- Ağ maskesi (Subnetnetwork Mask) verilmeli,

- Alınan adresi elde tutma süresi gibi birtakım parametreler verilmelidir.

- Gerekli konfigürasyon yapıldıktan sonra DHCP sunucu, LOAD DHCPSRVR komutu ile çalışmaya başlatılır.

## WEB Sunucu Kurulumu

- Herşeyden önce TCP/IP konfigürasyonu yapılmalıdır. (INETCFG.NLM ile)

- Boards menüsünden IP paketlerin gideceği/geleceği ağ kartına ilişkin sürücü yüklenir.

- Protocols  menüsünden TCP/IP protokulü enable edilmeli.

- Brinding menüsünden TCP/IP protokolü ile LAN sürücü ilişkilendirilir.

- Sunucuya ait IP adresi ve maske girilir.

- Yapılan konfigürasyon ana menüden saklanır.

- Sunucu yeniden başlatılır.

- INSTALL.NLM yüklenir.

- Product Options menüsünden Install Web Server seçilir.

- WEB hizmetini yönetecek kullanıcı için şifre atanır.

- Sunucu yeniden başlatılır. (DOWN-EXIT-SERVER.EXE)

Kurulum tamamlandıktan sonra SYS: dilimi üzerinden \WEB adlı (directory) alan oluşur; bunun içinde aşağıdaki alt alanlar bulunur:

\CONFIG             : Konfigürasyon dosyaları

\DOCS                 : Web sayfalarının ana alanı

\LOGS                 : Log dosyaları

\MAPS                 : Image map dosyaları

\SAMPLES          : Örnek CGI dosyalar

\SCRIPTS            : Temel R-CGI script dosyaları

\SCRIPTS\PERL : PERL R-CGI script dosyaları

- Kurulum tamamlandıktan sonra WEB manager (Windows uygulaması) çalıştırılarak Web sunucuya erişilecek kullanıcılar, sisteme erişebilecek IP adresleri yerleştirimler yapılır.

## FTP Sunucu Kurulumu

- Sunucu üzerinde INSTALL.NLM çalıştırılır.

- Product Options menüsünden install a product not listed seçilir.

- <F3> tuşuna basılarak yüklemenin yapılacağı alana ait yol bilgisi verilir.

- SYS: dilimi üzerine geçici kopyalama yapılır.

- Host adı sorulur (daha önce verilmişse geçilir.)

- Bazı NLM’lerin kopyalanması için Netware sunucunun açıldığı sürücü adı verilir. (varsayılan sürücü C:)

- Ürünlere ilişkin bilgi veren Online Documentation yüklenmesinin istenip istenmediği sorulur; isteniyorsa Yes seçilir.

- Yükleme işlemi bittikten sonra UNICON yardımcı programı çalışır ve ilgili ekran görülür; kullanıcı adı ve şifresi verilerek girilir.

- Name Services Option menüsü ekrana gelir; ilk defa kurulum yapılırken Netware sunucu üzerinde name services’in konfigüre edilmesi için gerekli bilgileri verir.

- DNS hizmetinin alt ağlar için verilip verilmeyeceği belirlenir.

- Domain adı verildikten sonra domain’e ilişkin veritabanı oluşturulur ve name services başlatılır.

(Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Dr. Rifat Çölkesen-Doç.Dr. Bülent Örencik, Papatya Yayıncılık, Haziran-1999, s: 340-343 )