- GİRİŞ

İçinde bulunduğumuz çağ olan bilgi çağında bilgi üretimi kadar bilginin paylaşılması da  büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle çağımızda ağ işletim sistemleri büyük önem kazanmıştır. Bu ağ işletim sistemlerinden en önemlilerinden biri de Novell Netware işletim sistemidir.

Ağ işletim sistemlerinde bilgisayarlar arası iletişim belirli kurallara dayanılarak gerçekleştirilir. Bu kurallar protokol olarak adlandırılır. Novell Netware işletim sistemi IPX/SPX protokollerini kullanır. Bu protokollerin nasıl kullanıldığına değinmeden önce, bu protokolleri kullanan Novell Netware işletim sisteminin kısa bir tanıtımı yapılacaktır. Bu tanıtımın ardından IPX/SPX protokolleri ayrıntılı bir biçimde anlatılacaktır.

# Novell Netware İşletim Sistemi:

Novell bir işletim sistemidir. Birden çok bilgisayarın bir ağ oluşturmasını sağlar. Netware işletim sistemi ağ içinde hizmet birimi olarak adlandırılan büyük kapasiteli sabit diski ve hızlı bir işlemcisi olan bir bilgisayara kurulur. İş istasyonlarının ağa katılmaları ise çok kolaydır.

Netware bir firmadaki bilgi işlem gereksinimlerini en etkin biçimde gerçekleştirmek için geliştirilmiş bir ağ yönetim sistemidir. Netware, mevcut donanım ve yazılımdan maksimum yararlanarak farklı ortamlarda bilgisayar ağının kurulmasını ve kullanılmasını sağlar. Netware işletim sistemi C dili ile yazılmıştır. Bu özelliği nedeniyle Netware yazılımı taşınabilir (portable) bir programdır ve birçok işletim sistemini destekler.

1.2. Novell Netware'in Tarihi:

Novell firması 1983 yılında kurulmuştur. Firmanın amacı kişisel bilgisayarlar arasındaki ağlar için yazılım ürünleri geliştirmektir. Novell’in önerdiği ağ birçok sistemi; küçük bir yerel ağdan büyük bir bilgisayar ağına kadarda her türlü yerleşim düzenini desteklemektir.

Novell orijinal olarak Motorola işlemcisi üzerinde çalışmak üzere geliştirildi. Ancak daha sonra Novell’in stratejileri aslında tek kullanıcı için geliştirilmiş olan 8088 Intel mikro işlemcilerinde de çalışmayı sağlayarak gelecekte daha yaygın olmayı amaçlıyordu. Novell kullanıcıya DOS ortamını kullanırken kolayca netware ağ ortamına geçecek biçimde bir ara birim sağlayarak, Netware’in kişisel bilgisayarlarla kurulabilecek Yerel Bilgisayar Ağlarına yaygın olarak kurulmasını sağladı. 90’lı yıllarda Netware ağı dünyada en yaygın kullanılan ağ haline geldi. Bu ağın arkasındaki teknik özelliklere Netware Open Systems (Netware Açık Sistemleri) denilmekteydi. Netware’in açık sistem olması, Netware endüstri standardı olmuş iletişim protokolleri olan TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ve OSI ( Open System Interconnection )’yi desteklemesi sayesinde gerçekleştirebilmektedir.

Bilgisayar ağlarının tasarımında karmaşıklığı önlemek için birbiri üzerine inşa edilmiş katmanlar bulunur. Her katmanın her has bir görevi olup altındaki ve üstündeki katmanlar ile iletişim kurmak zorundadır. Bu tip katmanlar kullanılması iletişimin nasıl yapıldığının açıklanmasında ve görev dağılımı yapılmasında faydalı olmaktadır. Bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurması için önceden bir takım kurallar belirlenmiştir. Bu kurallara protokol adı verilir. Bütün protokoller de katmanlarda oluşmuştur. İşte bu protokollerin açıklanmasında OSI (Open System Interconnection-Açık Sistem Arabağlaşımı) başvuru modeli kullanılır.

# OSI BAŞVURU MODELİ

OSI merkezi Paris’te bulunan ISO (International Standarts Organization-Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından 1970’lerin başlarında geliştirilmiş ve ağ uygulamalarının açıklanmasında kullanılan örnek bir başvuru modelidir.

Bu model sayesinde değişik bilgisayar firmalarının ürettikleri bilgisayarlar arasındaki iletişimi bir standarda oturtmak ve farklı standartlar arası uyumsuzluk sebebi ile ortaya çıkan iletişim sorununu ortadan kaldırmak hedeflenmiştir. OSI modeli pratikte kullanılan bir veri iletişim protokolü değildir. Ancak çeşitli veri iletişim protokollerinin oluşturulmasında ve açıklanmasında kullanılan temel başvuru modelidir. Ayrıca uç sistem konumunda olan bilgisayar veya benzeri sayısal sistemlerin birbiri ile karşılıklı çalışmalarını, iletişim kurmalarını sağlayan anahtar, HUB, yönlendirici, geçityolu gibi ağ cihazlarının fonksiyonları OSI modeline dayanılarak açıklanır.

OSI referans modelinde, iki bilgisayar sistemi arasında yapılacak olan iletişim problemini çözmek için 7 katmanlı bir ağ sistemi önerilmiştir. Bir başka deyişle bu temel problem 7 adet küçük probleme parçalanmış ve her bir problem için ayrı ayrı bir çözüm yaratılmaya çalışılmıştır. Bu 7 katmanın en altında yer alan iki katman yazılım ve donanım, üstteki beş katman ise genelde yazılım yolu ile çözülmüştür.

OSI modeli, bir bilgisayarda çalışan uygulama programının, iletişim ortamı üzerinden başka bir bilgisayarda çalışan diğer bir uygulama programı ile olan iletişiminin tüm adımlarını tanımlar. En üst katmanda görüntü ya da yazı seklinde yola çıkan bilgi, alt katmanlara indikçe makine diline dönüşür ve sonuç olarak 1 ve 0’lardan ibaret elektrik sinyalleri halini alır.

OSI başvuru modeli, açık sistemlerin, yani diğer sistemlerle haberleşmeye açık sistemlerin bağlantısı ile ilgilenir. OSI modeli yedi katmandan oluşur. Bu katmanların oluşturulmasında uygulanan prensipler şunlardır:

- İletim işleminde, her seviyenin altında değişik seçenekler oluşuyorsa, yeni katman oluşturulmalıdır.

- Her katman, iyi tanımlanmış bir işi yerine getirmelidir.

- Her katmanın işlevi standartlaştırılmış uluslararası protokoller açısından seçilmelidir.

- Katman sınırları arayüzler arası bilgi akışını, en aza indirecek şekilde seçilmelidir.

- Katmanların sayısı belirgin işlevlerin aynı katmanlar üzerinde taşma yapmayacak kadar fazla, mimariyi hantallaştırmayacak kadar az olmalıdır.

Aşağıdaki şekilde OSI referans modeli katmanları ve bir yerel ağ üzerindeki durumu gösterilmektedir:

Uygulama Katmanı

Sunuş Katmanı

Oturum Katmanı

Ulaşım Katmanı

Ağ Katmanı

Veri Bağı Katmanı

Fiziksel Katman

Uygulama Katmanı

Sunuş Katmanı

Oturum Katmanı

Ulaşım Katmanı

Ağ Katmanı

Veri Bağı Katmanı

Fiziksel Katman

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

Şekil-1: OSI Referans modeli

Paket bir ağ aygıtından diğerine bu katmanlardan geçerek gider. Her katman paketleri altındaki veya üstündeki katmana iletir, ama sadece kendi katmanına ait bilgi ile ilgilenir.

OSI Başvuru Modelinde her bir katmana atanan görevler şöyledir:

2.1. Fiziksel Katman (Physical Layer) : İş istasyonuna varan bir paket önce Fiziksel katmana ulaşır. Bu katman, ham bitleri bir haberleşme kanalı üzerinden iletmekle yükümlüdür. Tasarımın amacı, bir uçtan “1” biti gönderildiğinde karşı tarafta da “0” değil, “1” bitinin alınmasını sağlamaktır. Veri, bu katman için sıradan bit dizisi olarak algılanır. Bitlerin taşıdığı bilgi, bu katmanda yorumlanmaz. Bu katman için tanımlanan standartlar, taşıyıcı işaretin şekli, verici ve alıcı konumundaki uç noktaların elektriksel ve mekanik özelliklerini belirler. Örneğin RS-232C, V.35 fiziksel katmanın standartlarıdır. Kablo standartları, tanımlamaları, işaret şekilleri, gerilim seviyeleri, işaret hızları bu katman için anlamlıdır. Tipik sorunlar, “1” veya “0” bitini temsil etmek için kaç volt gerilim kullanılmalıdır, bir bit kaç mikrosaniye tutulmalıdır, ilk bağlantının nasıl kurulacağı ve iki taraf iletimi bitirdiğinde bağlantının nasıl sonlandırılacağı, ağ konnektörünün kaç uçtan oluşacağı ve hangi ucun ne amaçla kullanılacağı vs...Fiziksel katmanın tasarımı elektrik mühendisliği kapsamındadır.

2.2. Veri Bağı Katmanı: Veri iletişim katmanı veriyi paket olarak ele alan ilk katmandır. Bu katmanın ana görevi, ham iletim işini alıp, ağ katmanında hatasız olarak görünen bir hatta çevirmektir. Bu görevi, gönderenin verisini, veri çerçevelerine (Data Frame, genellikle birkaç 100 byte’lık) bölüp, sıralı olarak gönderip, alıcının geri döndürdüğü onay pencerelerini işleyerek yerine getirir. Fiziksel alan bitlerin yapısı ile ilgilenmeden ilettiğinden çerçeve sınırlarını oluşturmak ve algılamak veri bağı katmanına bağlıdır. Bu, her pencerenin başına ve sonuna özel bit desenleri eklemesi ile gerçekleştirilir. Veri bağı katmanı ayrıca bağlı noktalar arası hata denetimini sağlamalıdır.

Veri Bağı katmanı Hıgh-Level Data Link Kontrol (HDLC), bi-senkron iletişim ve Advanced Data Communacations Control Procedures (ADCCP) gibi bir çok protokol kullanır. Bu protokollerin bilinmesine gerek yoktur. PC tabanlı iletişim sistemlerinde, arabirim katlarının üzerindeki özel devreler (ayrı bir yazılım yerine) veri bağı katmanın fonksiyonlarını yerine getirirler.

Fiziksel katman ve Veri bağı katmanı birlikte, donanım standartlarını oluşturmaktadırlar. Ağ ve Ulaşım katmanları ise iletişim kuralı katmanını meydana getirirler.

2.3. Ağ Katmanı (Network Layer) :  Bu katman, alt ağda yapılan işlerin denetimi ile ilgilidir. Tasarımında anahtar konu veri paketlerinin gönderenden alıcıya nasıl yönlendirileceğidir. Yani veri paketlerinin bir uçtan diğer uca ağdaki çeşitli düğmler (yönlendirici, geçityolu vs.) üzerinden geçirilip yönlendirilerek alıcısına ulaşmasını sağlayan işlevlere sahiptir. Veri paketinin alıcısına giderken ağ koşullarına, önceliklere ve diğer parametrelere göre hangi yolun uygun olacağı bu katmanda değerlendirilir. Bu amaçla düğmlere ağ adresi denilen numaralar verilir. Ağ adresini taşıyan bilgi bloklarına paket adı verilmektedir. Yönlendirmeler sabit tablolara dayalı ve sıkça değişmeyecek şekilde ağ ile birlikte tanımlanmış olabilir. Örneğin Internet’in temel protokol kümesi olan TCP/IP’nn IP ve Novell’in IPX protokolü  bu katmanda yürütülen birer protokoldür. Ayrıca, aynı anda birbirinin rotası üzerine çakışan bir çok paket ağa sunulursa performans sıkıntıları olabilir. Bu tür çakışmaların önlenmesi ağ katmanın sorumluluğundadır. Ve diğer, paketin bir ağdan diğer ağa geçmek zorunda olduğunda karşılaşılan adresleme, protokol farklılıkları ağların ara bağlantılarının sağlıklı olmaması gibi problemlerin üstesinden gelmek bu katmanın görevidir.

  - Ulaşım Katmanı (Transport Layer) : Bu katmanın temel işlevi, oturum katmanından veriyi alıp, ihtiyaç duyulduğunda küçük bileşenlere ayırıp ağ katmanına geçirerek, diğer uca bu parçaların doğru bir şekilde ulaştığına emin olmaktır. Yani bilginin son alıcıda her tür hatadan arındırılmış olarak elde edilebilmesini sağlar. TCP/IP’nin TCP ve Novell’in SPX protokolü bu katmanda görev yapar. Ulaşım katmanının oluşturduğu bilgi bloklarına bölüm (segment) denir. Bunlar son alıcıya sırası bozulmuş olarak gelirse, düzgün olarak sıralanmalıdır. Bunun için bölümler numaralanır.

Uygulama Katmanı

Sunuş Katmanı

Oturum Katmanı

Ulaşım Katmanı

Ağ Katmanı

Veri Bağı Katmanı

Fiziksel Katman

Y

Ö

N

E

T

İ

M

Uygulama servisi hizmetleri

Ağ arabağlaşım  hizmetleri

Şekil-2: OSI’ de uygulama ve ağ arabağlaşım hizmetleri seviyeleri

OSI başvuru modelinin ilk üç katmanı ve 4 katmanın bir kısım özellikleri ağ arabağlaşım cihazlarında kullanılan işlevleri yerine getirirler (Şekil-2). Yukarıdan üç katman ise uygulama programları düzeyinde hizmetleri sunan işlevlere sahiptir. Birçok bilgisayar üstünde birden fazla programı çalıştırır, yani sisteme giren ve çıkan birçok bağlantı vardır. Bu yüzden hangi mesajın hangi bağlantıya ait olduğunun belirlenmesi için bir yönteme ihtiyaç duyulur. Ulaşım katmanı bu tür bilgilerin bulunduğu yerdir. Değişik mesajları bir kanal içinde birleştirmenin yanında, ulaşım (aktarım) katmanı ağ boyunca bağlantıların kurulması ve çözülmesini de takip etmelidir. Bu, bir bilgisayar üzerinde kiminle konuştuğunu tarif edecek bir tür isimlendirme mekanizması gerekliliği doğurur. Ayrıca hızlı bir bilgisayarın yavaş bir bilgisayarı tıkamaması için bilgi akışını düzenleyecek bir mekanizma da gereklidir. Her ne kadar ikisine de aynı prensipler uygulansa da, uçlar arasındaki akış denetimi anahtarlar arası akış denetiminden ayrıdır.

  - Oturum Katmanı (Session Layer) : İki bilgisayar üzerindeki uygulamaların birbirini   farkettiği katmandır.

Oturum katmanı, değişik makinelerdeki kullanıcıların birbirleri arasında oturumlar açmasını sağlar. Bir oturum taşıma katmanının yaptığı gibi sıradan veri taşıma işini gerçekleştirdiği gibi, bazı uygulamalarda çok yararlı gelişmiş hizmetler de sunar. Bir oturum bir kullanıcının uzaktaki zaman-paylaşımlı bir sisteme bağlanmasını (Log on, log in) veya iki makine arasında dosya transferi yapmasını sağlar.

Oturum katmanın sunduğu hizmetlerden biri de sistemlerin karşılıklı iletimlerinin yönetimidir. Oturumlar aynı anda tek yönlü veya aynı anda çift yönlü veri akışına izin verebilirler. Eğer trafik tek yönlü ise oturum katmanı iletim sırasının kimde olduğu konusunda yardımcı olur.

İlgili diğer bir oturum hizmeti token yönetimidir. Bazı protokoller için, her iki tarafın aynı anda aynı işlevi yerine getirmeye çalışmaması çok önemlidir. Bu aktiviteleri yönetmek için oturum katmanı taraflar arasında değiştirilebilecek token’lar sağlar. Token’a sahip taraf kritik uygulamayı çalıştırma hakkına sahip olur.

Diğer bir oturum servisi senkronizasyondur. Ortalama çökme süresinin 1 saat olduğu bir ağda, iki makine arasında iki saatlik bir dosya transferi sırasında ortaya çıkacak problemleri ele alalım. Her çökmeden sonra dosya transferi yeniden en baştan başlayacak ve bu yüzden dosya transferi belki de hiç gerçekleştirilemeyecektir. Bu problemi ortadan kaldırmak için, oturum katmanı veri akımının içine kontrol noktaları yerleştirir böylelikle bir çökmeden sonra en son kontrol noktasından sonraki veri gönderilir.

  - Sunuş Katmanı (Presentation Layer) : Bu katman, bilginin iletimde kullanılacak biçiminin düzenlenmesini sağlar. Sıkıştırma/açma, şifreleme/şifre çözme, EBCDIC-ASCII dönüşümü ve ters dönüşümü gibi işlevlerin yerine getirilmesini kapsar. Ayrıca, kullanıcıların problemlerine kendi başlarına çözüm bulmaları yerine onlara yeterli bir genel çözüm sunar. Kısaca, diğer alt katmanların aksine, bitleri bir uçtan diğerine güvenilir bir biçimde iletimleri ile ilgilenmek yerine, sunuş katmanı iletilen bilginin söz dizimi ile ilgilenir. Değişik bilgisayarlar, karakter dizileri ve tamsayıları ifade etmek için değişik kodlar kullanırlar. Bu bilgisayarlar arasında veri alış verişini standartlara uygun olarak yerine getirmek sunuş katmanın işidir.

  - Uygulama Katmanı (Application Layer) : Kullanıcıya en yakın olan katmandır. Spreadsheet, kelime işlemci, banka terminali programları vs. bu katmanın parçalarıdır. Uygulama programlarının ağa erişimi için gerekli işlevleri kapsar ve çokça ihtiyaç duyulan birçok protokolü içerir. Kullanıcının etkileşimde bulunduğu uygulama programları doğrudan bu katmanla iletişim içindedir. Bu katman için dosya aktarımı, elektronik mektuplaşma, uzaktan dosya erişimi, ağ yönetimi, terminal protokolleri gibi standartlar geliştirilmiştir.

## 3. Bağlantı-Yönelimli ve Bağlantısız Protokoller

İletişim protokolleri, bağlantı-yönelimli veya bağlantısız olabilir; bu bir programın alıcıyla bir iletişim kurarak devam ettirmesinin gerekmesine (bağlantı-yönelimli) veya önceden herhangi bir irtibat kurulmadan bir mesaj göndererek (bağlantısız), alıcının her şeyi sırayla almasını beklemesine göre değişebilir.

- Bağlantı-yönelimli metodda, her iki uçtaki istasyon birbiriyle bir iletişim “oturumu” kurar, böylece veriyi “güvenle” aktarabiliriler.

- Bağlantısız metodda, gönderici herhangi bir ön temas olmadan paketleri bir hedefe göndermeye başlar. Daha güvenli bir iletişim sağlayabilecek herhangi bir özel oturum bağlantısız kurulmaz. Alıcının, paketleri aldığında bozuk olup olmadığını belirleyerek, bozuksa yeniden iletim talebinde bulunması gerekir.

Bir başka şehirde yaşayan arkadaşımıza bir mektup göndermek istediğinizi varsayalım. Mektuplar, bir bilgisayar ağından gönderilen paketlere benzer. Arkadaşınızı arayarak ona bir mektup gönderdiğini bildirebilirsiniz. Arkadaşınız mektubu bekler ve eline geçmezse sizi arar. Bu, bağlantı yönelimli bir yaklaşımdır. Bağlantısız yaklaşım, tanımadığınız ve ona mektup gönderdiğinizden haberi olmayan birine mektup göndermeye benzer. Mektup yerine ulaşmazsa, o kişi mektuptaki bilgiye gerçekten ihtiyaç duymadığı ve sizden tekrar göndermenizi istemediği sürece ondan haber almazsınız.

Bağlantısız metodlara genellikle datagram teslim servisleri (datagram delivery services) adı verilir. Her veri paketi, genellikle yayın tipinde bir mesaj olarak tek başına ağı aşan bağımsız bir varlıktır. Alıcı ve gönderen arasında bir ön görüşme olmaz. Gönderen datagramı göndermeye doğrudan başlar. Alıcının paketi aldığına dair bir onay yoktur. Bir paket eksikse, hedefin bunu belirleyerek (diğer paketlerdeki bilgilere bakarak) yeniden gönderilmesini istemesi gerekir.

Konu performans olunca, iletim kısaysa bağlantısız strateji genellikle daha iyidir. Kısa iletimlerde, bağlantı-yönelimli yaklaşımda olduğu gibi, önceden bir oturumu ayarlamaya değmez, bu yüzden iletim anında başlar. Ayrıca, modern ağlarda hatalar pek sık görülen durumlar değildir (düzeltmediğiniz bir probleminiz yoksa), bu sayede bağlantı-yönelimli yaklaşımın güvenirlik özelliklerinin bazıları olmadan yapılabilir. Uzun iletimler için, bağlantı yönelimli yaklaşım genellikle daha iyidir. Bunun temel nedeni, istasyonlar arasında bir “sanal devrenin” veya yolun ayarlanmasıdır. Bu, her paketi doğrultusuna yönlendirmek için gereken başlık bilgisi miktarını azaltır ve her pakete daha fazla verinin sığmasını sağlar.

NOT: Hangi protokolün kullanılacağını, kullanılan programlar belirler. Normalde, bu kararı kullanıcı almak zorunda kalmaz.

# 4. IPX ve SPX PROTOKOLLERİ

Netware IPX ve SPX ağ iletişim protokollerinden temel iki tipini temsil eder. IPX/SPX protokolü Novell’ın Inc. şirketinin önemli bir parçası olan NetWare olarak 1980’lerde göze çarpmaya başladı. Netware birinci kuşak Yerel Bölge Ağlarında (LAN-Local Area Network) standart bir ağ işletim sistemi (NOS-Network Operation System) olmaya başladı. Novell NOS’unu işe yönelik uygulamalarda, alıcı taraflı (client-side) iletişim uygulamalarında kullanılmak için geliştirdi.

Data Bağlantı

Katmanı

Ortam Erişim

Katmanı

Uygulama

Katmanı

İnternet Protokolleri

Katmanı

OSI

IPX/SPX

Fiziksel

ODI

NDIS

LAN sürücüleri

IPX

SPX

NCP

S

A

P

NetWare

Uygulam.

Uygulama

Sunuş

Oturum

Ulaşım

Ağ

Veri Bağı

Fiziksel

Şekil-3: OSI Başvuru modeli ile IPX/SPX’in karşılaştırılması.

IPX verilerin yönlendirilmesinden sorumlu bir protokol olup iletişimin güvenliği ile ilgilenmez. Buna karşın SPX verinin yönlendirilmesinden sorumlu değildir; SPX’in görevi verilerin parçalara ayrılıp karşı uca doğru bir şekilde gitmesini sağlamaktır. IPX daha çok IP’ye benzer. İletilen paketlerin transfer edilip edilmediğini bildiren onay bilgilerine ihtiyaç duymayan ya da bunları desteklemeyen bir bağlantısız datagram protokolüdür. Buna göre IPX’de önemli olan iki bilgisayar arasındaki iletişim değil ağ iletişimi önemlidir. SPX’de ise önemli olan iki bilgisayar arasındaki iletişimdir. Bu tescilli protokol yığını (stack) birinci  kuşak Ethernetle kullanılan Xerox’un Ağ Sistemleri (XNS-Xerox’s Network Systems) protokolü tabanlıdır.

OSI Başvuru Modeli ile IPX/SPX protokol takımı arasındaki ilişki Şekil-3 ‘de gösterilmiştir.

## 4.1. IPX/SPX MİMARİSİ

IPX/SPX protokol yığını (stack) 4 işlevsel katman içerir : uygulama , internet, veri bağlantısı ve  ortam erişimi. Bu 4. katman en yüksekten en düşüğe doğru sunulmuştur ve OSI başvuru modelinin 7. katmanı ile işlevsel olarak tam olarak uyuşmasalar da biraz benzerlik gösterirler. Şimdi bu katmanları inceleyelim:

4.1.1. Uygulama Katmanı (Application Layer)

Novel’ın uygulama katmanı, bazı uygulama Novel’ın  protokollerinin aşağı yukarı OSI ağ katmanın içine yayılmasına rağmen OSI modelinin uygulama , sunum ve oturum katmanları ile çevrelenmiştir. Bu stack’deki birincil uygulama protokolü Netware çekirdek protokolü (NCP- Netware Core Protokol)’nün içinde düşünülür. NCP direkt olarak hem IPX hem de SPX ile arayüz olabilir. NCP, yazdırma, dosya paylaşımı, e-mail ve dizin erişimi için kullanılır.

Diğer uygulama katmanı protokolleri, Yönlendirme Bilgi Protokolünü (RIP – Routing Information Protocol) , tescilli olan Hizmet Tanıtım protokolü (SAP – Service Advertisement Protocol) ve Netware Bağlantı Hizmet Protokol (NLSP – Netware Link Service Protocol) ve  diğerlerini içerirler.

4.1.1.1. RIP

Netware için varsayılan (default) yönlendirme protokolüdür. “Tick” ve “Hop” olmak üzere iki metrik kullanan uzaklık-vektör yönlendirme protokolüdür. “Tick” bir zaman ölçüsüdür, ve “Hop” bir önceki  bölümde açıklandığı üzere kontrol edilmiş paketleri yönlendiren, router (yönlendirici) ların üzerinde çalışan alınmış paketleri tutan liste ; çeteledir. Bu iki metrik IPX protokolünde yönlendirmenin temelidir. Tick’ler yol tanımlamada birincil metriktir. Hop’lar sadece aynı Tick değerine sahip olan iki ya da daha fazla yol için “tie breaker” (bağ koparıcı)’lar olarak kullanılır.

RIP basit ve yer etmiş bir yönlendirme protokolüdür.  Sınırlı sayıdaki uzaklık-vektör metriklerine ek olarak RIP yönlendirme tabloları yayımlanması 60 saniyede bir güncellenmesi nedeni ile yüksek seviyeli bir ağ üstüne yayıldığı için RIP  protokolünün kalitesi düşer.

4.1.1.2 SAP

Bu bazı yoğun ağlarda ters tepkiye yol açabilir. Ağı yavaşlatabilir .SAP, Novell’ın başarı ile kullandığı client/server arasındaki iletişimi iyileştiren tek ve tescilli protokolüdür. Sunucular SAP’ı otomatik olarak mevcut hizmetlerini ağa aktif olarak katılır katılmaz yayımlamaları için kullanırlar ve tercih ederler. Sunucular SAP paketlerini client makinelerin durumlarından ve hizmetlerinde haberdar olmak için yayımlarlar. SAP sunucunun ismini ve tipini, işlevsel durumunu, ağ düğümünü ve soket numaralarını içeren bir paket yayımlar. Yönlendiriciler , yayımlanmış SAP paketinden bilgi alıp SAP’ı diğer ağ segment (bölüm)’lerine yayarlar. Client’lar özel bir hizmete ihtiyaç duydukları zaman  SAP’ın isteklerini kabul eder. İstekleri ağ bölümleri üzerinden yayımlanır. Hedef bilgisayarlar makul olan uzaklık sınırının içinden  belirli bir hizmetin mevcut olup olmadığını belirleyen yeterli SAP bilgileri ile client’ların isteklerine cevap verebilir. Maalesef , SAP modern ağlarda fonksiyonellik olarak yetersiz olmaya başlamış ama önceleri son derece kabul görmüş bir protokoldür. RIP gibi hizmet tanımlama paketleri ağa 60 saniyede bir yayımlanırlar. Günümüzdeki geniş , komplike, gelişmiş yerel ağlarda (LAN) bu yayımlama süresi sorun yaratabilir.

4.1.1.3. Netware Link Services Protocol(NLSP):

Netware Link Services Protocol(NLSP), Novell tarafından birbirine bağlı IPX ağları için geliştirilmiş bir protokoldür. Internetional Organization for Standardization tarafından geliştirilmiş bir bağlantı durumu protokolü olan IS-IS’ten(Intermidiate System to İntermediate System) türetilmiştir. NLSP çalıştıran yönelticiler, ağ bağlantıları, yolların maliyetleri, IPX ap numaraları ve ortam tipleri hakkında bilgi alışverişinde bulunur. Bu bilgiyi kullanarak yönlendirme tablolarının yaratırlar.

NLSP’nin en önemli özelliklerinden biri sadece komşu yönelticileri değil, tüm ağ hakkında daha fazla şey bilmesidir. Bu, yönelticinin bir paketi nasıl yönlendireceği hakkında akıllıca kararlar alabilmesini sağlar. Yönelticinin diğer yönelticilerden elde ettiği bilgi kullanılarak, ağın bir haritası çıkartılır. Bu, daha sonra RIP tablolarına göre çok daha geniş bir tablo yaratır, ancak bu biraz zaman alır. Gerçekte, bu işlemin getirdiği yük NLSP’nin sağladığı performans kazançlarının yanında son derece küçüktür. NLSP, başka performans faydaları da sağlar:

- NLSP, ağda bir şey değiştiğinde sadece yönlendirme  bilgilerini iletir ve bilgiyi iletmek için çoklu-yayın (multicasting) metodunu kullanır. Çoklu-yayın sayesinde, sadece belirtilen yönelticiler bilgiyi okumakla ilgilenir. Diğer düğümler, gerek duymadıkları paketleri almakla işlem sürelerini harcamazlar.

- NLSP, SAP’den daha etkili bir servis duyurma metodu sağlar. Bir sunucudaki servislerde değişiklik olduğunda, sadece o anda o sunucuda değişen servisler hakkında bilgi gönderir.

- NLSP, IPX başlığını sıkıştırarak veri paketlerinin boyunun azaltır. Sıkıştırma, IPX paketleri düşük hızlı WAN hatlarından geçerken bant genişliğinin korunmasına yardımcı olur.

- NLSP, paketleri 127 sekmeye kadar gönderebilir ve daha fazla ölçeklenebilirdir.  Ayrıca, düğümlerin hiyerarşik adreslenmesini kullanır, böylece binlerce LAN ve sunucu içeren ağlar kurulabilir.

Router

Router

R/S

R/S

R/S

Data

R/S

R/S

R/S

Data

R/S

Router

Router

NLSP

Data

Data

Data

Data

Data

R/S = RIP/SAP paketleri

IPX ile RIP ve SAP

IPX ile NLSP

Şekil-4: NLSP, IPX ile RIP ve SAP’nin kullanıldığı duruma                 göre az yoğunluk ve daha çok veri sağlar.

Tüm bu gelişmeler, RIP ile SAP ve IPX ile kıyaslandığında ağ hatları üzerinden daha hızlı veri aktarımları sağlar. Şekil-4’te IPX’in NLSP ile bir hat üzerinden, IPX’in RIP ve SAP ile kullanılmasına göre daha fazla veri gönderebildiği görülüyor.

NLSP’nin diğer özellikleri:

- Seçime bağlı yük dağıtımı(Load Splitting) yeteneği; bu iki ağ yönelticisi arasında trafiği iki veya daha fazla eşit maliyetli yola dağıtmak için bir yoldur. Bu özellik, konumlar arasında hata-toleranslı çok sayıda  bağlantı yaratılmayı ve veri transferi için tüm bu bağlantıların kullanılmasını sağlar.

- Bir hattın maliyeti elle atanabilir. Bu, hangi hatların kullanıldığını denetlenebileceği bir yol sağlar. Aşırı yüklü bir hat üzerindeki trafiği, aynı konumdaki diğer bir hatta göre daha fazla maliyet atayarak azaltılabilir.

- NLSP, mevcut hatlardan biri başarısız olursa otomatik olarak alternatif hatlara geçebilir. Periyodik olarak başarısızlıkları kontrol eder. Hatları değiştirdikten sonra NLSP yönlendirme tabloları her yönelticide güncellenir, böylece paketler gerektiğinde yeni yollar üzerinden gönderilebilir.

Bu son nokta, ağların nasıl bağlanması gerektiği konusunu bir parça anlatmış olmalı. Örneğin; üç ağ konumuna sahipsiniz, Şekil-5’teki gibi bir halka yaratabilirsiniz. Bu konfigürasyonda, her konum arasında bir hat vardır. Hatlardan biri başarısız olursa, ağ trafiği diğer hatlar üzerinden geçirilebilir. Örneğin, A ve B konumları arasındaki hat başarısız olursa, A konumundan B konumuna trafik, C konumundan geçecek şekilde yönlendirilebilir.

Şekil-5: Hata toleranslı WAN bağlantıları

Bir başka durumda, B ve C konumları arasındaki hattın sadece diğer iki hattın başarısız olması durumunda yedek olarak kullanılması gereken yavaş bir iletişim hattı olduğunu varsayalım. Diğer iki hat yüksek hızlı bağlantılar olsun ve tüm trafiğin bunlardan geçmesini isteyelim. C ve B konumları arasındaki trafik ile A konumundan geçsin. Trafiğin B ve C konumları arasında akmasını önlemek için, buna elle yüksek maliyetli bir bağlantı atanabilir. Yüksek hızlı hatlardan biri başarısız olursa, trafik yedek hat üzerinden aktarılır ve tüm konumlar bağlı kalır.

NLSP, muhtemelen RIP ve SAP’nin  yerini alacaktır. Ancak, bunların her ikisi de NLSP’yi desteklemek üzere terfi etmemiş  Novell ve üçüncü parti ürünlerle uyumluluk için ve yönelticilerle iş istasyonlarının iletişimi için NetWare’e dahil ediliyor. Planlayıcıların, yöneticilerin ve teknisyenlerin şunlara dikkat etmesi gerekir.

- NLSP, Ethernet, Token Ring ve noktadan-noktaya bağlantılarla çalışır yani temelde NetWare tarafında desteklenen tüm ortamlarda.

- NLSP’den önce, RIP ve SAP filtrelemesi ağın bazı kısımlarına erişimi kısıtlamak, RIP ve SAP trafiğini ağ boyunca yayılmasını engellemek için kullanılırdı. Güvenlik amacı haricinde, NLSP’de filtreleme gerekmez. Novell, kaynak ve hedef adresine göre NLSP paket filtrelemesi sağlar.

- NLSP ve RIP tabanlı yönelticiler aynı birbirine bağlı ağ ortamında bulunabilir. Bu, RIP’ten NLSP’ye geçmenizi kolaylaştırır.

- NLSP, otomatik olarak NLSP haricindeki yöneltici ve sunucuları tespit ederek, bunların beklediği genel RIP ve SAP yayınlarını yapabilir.

- NLSP’yi Simple Network Managemet Prtocol’ü (SNMP) destekleyen bir yönetim konsolundan idare edilebilir. Novell’in ManageWise’i bu türde bir programdır.

NLSP, yumuşak bir geçiş düşünülerek tasarlanmıştır. Ağı bozmadan, her seferinde bir tane olmak üzere yönelticiler ve sunucular terfi edilebilir. NLSP’ye dönüştürülen ağ bölümleri, onun faydalarından yerel bağlantılar ve WAN bağlantıları üzerinden anında yararlanmaya başlar. İstemci iş istasyonlarında herhangi bir değişiklik gerekmez.

4.1.1.4. NetWare Çekirdek Protokolü (NetWare Core Protocol, NCP)

NetWare Core Protocol(NCP), bir dosya yöneticisinin işletim sisteminin istemcilerden ve diğer sunuculardan gelen hizmet taleplerini kabul etmekte ve cevaplamakta kullandığı bir servis protokolleri kümesidir. NCP pek çok hizmet sağlar:

- Dosya erişimi(dosyaların açılması ve kapatılması; dosyalardan verilerin okunması ve yazılması).

- Dosya kilitleme

- Güvenlik

- Kaynakların tahsisinin izlenmesi

- Olayların bildirilmesi

- Novell Directory Services ve diğer sunucularla senkronizasyon

- Bağlantı ve iletişim

- Yazıcı hizmetlerinin idaresi

- Ağ yönetimi

İstemci iş istasyonunda çalışan ağ “istemcisi” yazılım, ağ hizmetleri için olan komutları uygun bir sunucuya yönlendirir. Örneğin bir kullanıcı bir yerel diskten veya bir ağ sunucusundan dosya talebinde bulunabilir. Talepte bulunan yazılım, yerel komutları yerel işletim sistemine ve ağ hizmeti komutlarını da ağ üzerindeki uygun bir sunucuya yönlendirir. Ancak, kullanıcı ağ sürücüsünü yerel bir sürücü olarak görür.

4.1.1.4.1. NetWare Core Protocol (NCP) ve WAN’lar

NetWare Core Protocol (NCP), NetWare istemcilerine temel dosya, yazıcı ve diğer ağ servislerini sağlar. Bir istemci bir NetWare sunucusunun servislerine gerek duyduğunda, sunucuyla bağlantı-yönelimli bir oturum kurar ve bu oturumu idare etmek için NCP kullanılır. NCP bağlantı yönelimli olduğundan, sunucu ve istemci, temelde ağ üzerinden sistemler arasında gidip gelen paketlere dayanan bir talep/cevap yordamını izler. NetWare 5’in NCP’leri IP ve IPX protokollerini desteklemek üzer yazılmıştır. Bunlar varsayılan protokol olarak saf IP’yi ve geriye doğru uyumluluk için de IPX’i sağlar.

Tüm talepler ve cevaplar oldukça fazla ağ trafiği yaratabilir, bu da WAN’da problemlere neden olabilir. Bir talep veya cevap paketi WAN hattında gecikirse, bir zaman aşımı ortaya çıkar, bu da düzeltmeye teşebbüs edildiğinde ilave trafik yaratabilir. Novell, bu problemle bir miktar baş edebilmek için NetWare’e “packet burst” (paket patlatma) teknolojisini eklemiş. NetWare’de Packet Burst protokolü, alıcıdan onay gelmeksizin büyük dosyaları aktarabilmenizi sağlar. Temelde, bir dosyayı transfer etmek için bir ilk talep vardır, bunu onay izler, bundan sonra da dosya transfer edilirken bir veri patlaması gönderilir. Transferin sonundaki bir tek onay, iletimi tamamlar.

4.1.2. Internet Protokolleri Katmanı

IPX/SPX ‘in internet protokol katmanı hem ağdan hem de OSI Başvuru modelinin iletim katmanlarından bağımsız bir yapı göstermektedir. IPX ‘in uygulama katmanıyla arabirim oluşturması yeteneğine rağmen daha baskın olarak OSI katman 3. veya ağ katmanı protokolüdür. SPX, direkt olarak Veri Bağlantı Katmanı’nın ODI (Open Data-Link Interface)’ i ile arayüz kuramayan ve katman 4. veya ağ katmanından uzak bir yapı gösteren bir protokoldür. IPX den gelen datayı geçirmeli ve IPX’in ODI ile arayüz kurmasına izin vermelidir. IPX ve SPX genel internet katmanının içinde bir alt katman protokolü olarak iş görür. SPX, bağlantıya dayalı (connection-oriented) olduğundan Server – Server , Client-Server veya Client-Client arası veri transferi için kullanılabilir. SPX, TCP gibi IPX iletimlerine bağlantıyı kontrol altında tutarak, akış kontrolü, hata algılama ve paket ardışıklığını sağlayarak, güvenli bir iletişim sağlar.

Novell’ın İnternet Katmanın altkatman protokolü IPX dir. IPX bağlantısız , best-effort (en iyi çaba) bir datagram dağıtım servisidir. SPX’i veya diğer protokollerin paketlerini onlara IPX başlığı ekleyerek çoklu ağlarda karşılıklı dağıtım için hazırlar. Datagram paketinin başlığı paketler nerede olurlarsa olsunlar yönlendirilmeleri ile ilgili gerekli tüm bilgileri içerir.

## 4.1.2.1. IPX Protokolü

Netware IPX bağlantısız veri akış protokolüdür. Bağlantısızdan kasıt, bir iş istasyonu diğer bir iş istasyonuyla haberleşeceği zaman, gönderilen verinin doğruluğu ile ilgili bir kontrolün yapılmamasıdır. Yani IPX verinin güvenli gidip gitmemsinden sorumlu değildir. IPX’in tek görevi veri paketlerini belirtilen adrese ulaştırmaktır. IPX, veri içeren paketleri adresler ve hedefe gönderir, fakat aktarılan bu verinin doğru olarak ulaştığının garantisini vermez. Veri akış teriminde kasıt ise veri paketlerinin birbirinden bağımsız olarak hedef adrese gönderilmesidir. IPX OSI modeldeki Ağ katmanı görevini ifa eder. Bu görevi, yukarda da belirtildiği gibi adresleme, yönlendirme ve anahtarlanmış veri paketlerini bir yerden ağ üzerinde başka bir yere tekli paketler olarak göndererek yerine getirir.

4.1.2.1.1. Avantaj ve Dezavantajları

IPX sadece OSI’deki Ağ katmanın görevlerini yerine getirir. Bu sebeple iletişimin istenilen hız ve performansta olmasını sağlar. Eğer Ulaşım katmanındaki görevler yerine getirilmek isteniyorsa IPX servisleri bu konuda yetersiz kalır. IPX’in avantaj ve dezavantajları göz önünde tutularak, IPX ve SPX’in kullanım uygunluğu seçilmelidir.

- Mevcut eşzamanlı gönderici ve alıcı gerekli değildir. Çünkü iletişim için bir ön anlaşma yapılmaz. Gönderici dağıtılan verinin doğruluğunu garantilemez.

- Yönlendirilmiş paketlerin esnekliği büyüktür. Çünkü paketler için önceden belirlenmiş bir yön gerekli değildir. IPX protokolü bir bütünü oluşturan veri paketlerini o an ki ağ koşullarına göre birbirinden farklı rotalardan gönderebilir. Bu durum paketlerin hedefe farklı sırada ulaşmasına sebep olacağı için bir dezavantajdır.

- Paketler çoğaltılarak ve hedef adresleri değiştirilerek kolayca birçok hedefe gönderilebilir.

IPX, DOS veya Windows altında çalışan PC ağ ortamlarında bulunan görece küçük paketlerin (örn: 512 byte) iletilmesinde oldukça hızlı ve verimlidir. Ama geniş bölge ağları (WAN) söz konusu olduğunda, özellikle büyük miktarlarda veri transferi durumunda, küçük paketler genel ağ yükünü artırdıkları için verimsiz olmaktadır. Netware 3.X sürümüyle birlikte ilk defa gündeme gelen ve 512 byte paket uzunluğunun aşıldığı Packet Burst Mode ile 64 Kbyte’a kadar paket uzunlukları elde edebilmektedir. Burst mode pahalı ve düşük hızlı uzak mesafe devrelerinde verimliliği büyük oranda artırmıştır. Verimliliğin artışının önemi ise büyük dosyaların transferinde ortaya çıkmaktadır. [1]

4.1.2.1.2. Bir IPX Paketinin Gönderilmesi

Bir zarf içindeki mektubun bir yere gönderilmesi gibi, mesaj da IPX paketinin veri bölümüne yerleştirilerek ve toplanarak IPX protokolü kullanılarak gönderilir. IPX paket başlığı mutlaka hedef ağ, düğüm, soket numaraları bilgilerini içermelidir. Bu soket numarası mesajın gideceği adresi belirler. IPX her bir paketi bağımsız olarak değişik alt ağlar boyunca geçirerek hedefine ulaşana kadar gönderir.  Paketlerin değişik rotalar izlemesi ağ trafiğini hafifleten bir etkendir. Zira her bir paket diğerlerinden bağımsız olduğundan,  her paketin yönlendirme ve sıralaması değişik olabilir.

Paket ulaştığı zaman, gönderici paketin başarılı gönderildiğine dair bir mesaj almaz. IPX paketiyle birlikte bir kontrol bilgisi gönderilmediğinden alıcı göndericiye mesajın doğruluğuna dair bir onay bilgisi göndermesi beklenemez. Buna rağmen IPX yaklaşık olarak %95 başarılıdır.

4.1.2.1.3. IPX Paket Yapısı

Bir IPX paket Xerox IDP paketi gibidir. Bir IPX paketi iki bölümden oluşur. Birinci bölüm 30 byte’lık başlık bilgisinden oluşur. İkinci bölüm ise 0 ile 546 byte’tan oluşabilen veri parçasını içerir.   Bir IPX paketi en az 30 byte en fazla 576 byte olabilir. Aşağıda IPX paket yapısı gösterilmiştir.

IPX Paket Yapısı

OffsetAçıklamaTür

0İşlem KontrolüByte[2]

2UzunlukByte[2]

4Ulaşım KontrolüByte

5Paket TürüByte

6Hedef AğByte[4]

10Hedef DüğümByte[6]

16Hedef SoketByte[2]

18Kaynak AğByte[4]

22Kaynak DüğümByte[6]

28Kaynak SoketByte[2]

30Veri ParçasıByte[0-546]

İşlem Kontrolü (Checksum): Bu alan Xerox paket başlığı tanımı şeklindedir. IPX tarafından 0xFFFF olarak düzenlenir. Donanımdaki LAN kartında (Ethernet) checksum özelliği varsa, tüm IPX paket çerçevelerinde bu alan gereksizdir.

Uzunluk (Length): Bu alan IPX paketinin başlık uzunluğunu ve veri uzunluğunun toplamını tutar. Bir paket sadece başlıktan oluşuyorsa toplam uzunluğu 30 byte’dır ve bu durum bir IPX paketinin olabileceği en küçük uzunluktur. Eğer paket veri de içeriyorsa alabileceği en büyük uzunluk 576 byte olur. Bu alanı IPX düzenler.

Ulaşım Kontrolü (Transport Control): Bu alan ağlar arası köprüler olarak kullanılır. IPX protokolü paketi göndermeden önce bu alanı sıfırlar.

Paket Türü (Packet Type): Bu alan paket tarafından istenmiş ya da önerilmiş servisin türünü gösterir. Xerox aşağıdaki değerleri tanımlar. Zira IPX kullanıcıları 0 veya 4 paket türü olarak ayarlamak zorundadır.

- 0  Bilinmeyen Paket Türü

- 1  Yönlendirilmiş Bilgi Paketi

- 2  Tekrarlama Paketi

- 3  Hata Paketi

- 4  Paket Alıp-Verme Paketi

- 5  Sıralanmış Paket Protokol Paketi

- 16-31  Deneme Protokolleri

- 17  NetWare Çekirdek Protokolü

SPX protokolü paket türünü 5 olarak ayarlar.

Hedef Ağ (Destination Network): Bu alan ağ içinde hedef düğümüne ait ağ numarasını içerir. Netware’de, ağlara arası ağa, ağ danışmanı tarafından sadece 4 byte’lık ağ numarası atanır. Bu alan sıfır olduğu zaman, Netware hedef düğümü, aynı fiziksel ağ üzerindeki kaynak düğüm olarak kabul eder. Bu durumda Netware ağalara arası köprüsü tarafından bu paket işlenmez.

Hedef Düğüm (Destination Node): Bu alan hedef düğümün fiziksel adreslerini içerir. Tüm LAN topolojileri adres alanının hepsini kullanmaz. Ethernet ağ üzerindeki bir düğüm özel adresi için 6 byte’a ihtiyaç duyar. Buna karşın Omninet ağ üzerindeki bir düğüm sadece 1 byte’a ihtiyaç duyar. Eğer fiziksel ağ düğüm adresi için 6 byte’dan daha az ihtiyaç duyarsa, bu alanın en değerli byte’ları sıfırlanmalıdır. Bir düğüm adresi içeren paket hedef ağ üzerindeki bütün düğümlere FF FF FF FF FF FFh (FF değerinde 6 byte) olarak yayımlanır.

Hedef Soket (Destination Socket): Bu alan paketin hedef işleminin soket adresini içerir. Bir düğümde soket rota paketleri farklı işlenebilir. Xerox aşağıdaki soket numaralarını ayırmıştır.

- 1  Yönlendirilmiş Bilgi Paketi

- 2  Tekrarlanan Protokol Paketi

- 3  Hata Paketi

- 20h-3Fh  Deneme

- 1h-BB8h  Xerox tarafından tescillenmiş

- BB9h  Aktif atanabilir

Xerox Netware tarafından kullanılması için Novell’e bir soket seti atamıştır.

- 451  Dosya Servis Paketi

- 452  Servis Tanıtma Paketi

- 453  Yönlendirme Bilgi Paketi

- 455  NetBIOS Paketi

- 456  Teşhis Paketi

Örneğin, Netware dosya servisleri soket 0451h adresleme isteğini kabul eder. Novell danışmanları tüm Netware ortamlarında soket listesini iyi bilir. Yazılım geliştiriciler paketlere değer vereceklerse, Novell soket atamalarına bakmalıdırlar . Aktif soket numaraları 4000h’dan başlar. Novell tarafından iyi bilinen soket numaraları atamaları 8000h’dan başlar. 8000’in üzerindeki soket numaraları  Novell uygulamaları tarafından tescil edilmedikçe bir uygulama ile kullanılmamalıdır.

Kaynak Ağ (Source Network): Bu alan kaynak düğüme uygun olan ağın ağ numarasını içerir. Ağlar arası Netware ağlarında, ağ danışmanı tarafından sadece 4 byte’lık ağ numarası aktarılır. IPX bu alanı, üzerinde bulunduğu ağ numarasına göre ayarlar. Bu alan 0 değerini içerebilir. Bunun anlamı fiziksel ağ üzerindeki kaynağın bilinmemesidir.

Kaynak Düğüm (Source Node): IPX bu alanı kaynak düğümün fiziksel adresine ayarlar.

Kaynak Soket (Source Socket): IPX bu alanı paket gönderme işleminin soket adresine ayarlar. Peer to peer  tarz iletişim işleminde aynı soket numarası üzerinde göndermeme ve almamayı gerektirir. Yani bu tarz iletişimde veri alış verişinin her zaman aynı soket üzerinde olmasına gerek yoktur, farklı soketler kullanılabilir.

Bir İstemci-Sunucu (Client-Server) durumunda, sunucu istekleri için özel soket numaraları kullanılmalıdır. Bu halde soket mutlaka eşit yada aynı değerde olmak zorunda değildir. Yani her özel işlem için belirlemiş ayrı soket numaraları vardır. Sunucu istemcinin isteklerini istemcinin kullandığı sokete yanıtlar. Örneğin, tüm Netware dosya sunucuları aynı soket adreslerine sahiptir, fakat istekler herhangi bir soket numarasından kaynaklanabilir.

2  2 11462 4  6   2        0 - 546

IPX Başlığı

Alan genişliği

(byte)

Toplam

kontrol

Uzunluk

Nakil

kontrol

Paket

türü

Ağ

Host

Soket

Ağ

Host

Soket

Veri

Alan adları

Hedef

Kaynak

Şekil-6: IPX paket yapısı.

Hedef soketin durumuna göre bu numaralar sabit yada değişken olabilir. Kaynak soket numaralarının takip ettiği düzen Hedef Soketlerin takip ettiği düzen ile aynıdır.

İnternet Katmanının bir diğer protokolü de SPX’ dir. SPX protokolü İnternet Katmanının bir üst katmanıdır.

4.1.2.2. SPX PROTOKOLÜ

SPX ve IPX benzer yapıda protokollerdir. Tek fark OSI modelinin Ulaştırma katmanındaki  görevlerin icrası ile ilgili başlıklar veri paketine SPX’ te eklenir. Ağ katmanı dışında gerçekleşen ek görevler SPX protokolüne dayalı olarak yapılır. Bunun anlamı önce SPX, veri paketini IPX’ e gönderir, gönderici ile alıcı arasındaki bağlantıyı sağlamak da IPX’ e kalır. SPX verinin garantili ulaşımı, paket sıralama, hata tespiti ve düzeltilmesi ve paket çiftlemeyi önleme görevlerini yerine getirir.

4.1.2.2.1. Avantajları/Dezavantajları

Eğer veri iletişiminde garanti isteniyorsa mutlaka SPX kullanılmalıdır, fakat bu IPX’ in hız ve performansını düşürür. Böylece IPX’ le SPX’ in avantajları geliştiricinin istediğinin ne olduğu düzeyde önem kazanır. Garanti isteniyorsa SPX önerilir, hız ve performans isteniyorsa IPX’ le iletişim yapılmalıdır.  SPX’ in yararları;

- Garantili ulaşım: Önce gönderici ile alıcı arasında bağlantı kurulur, bilgi gönderilir ve veri paketi alıcıya ulaştığı zaman alıcı göndericiye paketi aldığına dair bir rapor gönderir.  SPX veriyi göndermeden önce alıcının fiziksel ağ üzerinde mevcut olup olmadığına dair bir kontrol yapmaz, bu bir dezavantajdır çünkü alıcı yoksa paketler hedefine ulaşamaz. Birden fazla istasyona yayımlama yapılması zordur, zira  gönderilmeden önce iletişim kurulmalıdır. Bazı uygulamalarda her bir paket için garantili ulaşım gerekmez.

- Garantili Sıralama: Paketlerin sıralanmasını garantiler. Bir mesajın birden fazla paketten oluşması bu paketlerin alıcıya doğru sırada ulaşmasını gerektirir.

- Paket Çiftlemeyi Önleme: Garantili ulaşım işlemi esnasında, paketlerin alıcı alana çiftleme olarak ulaşması muhtemeldir (veri kaybı olduğunda veriler yeniden gönderilir). SPX bunun gibi paketleri atar, böylece bir iletişim partnerinden gönderilen verinin bir kopyası alıcıya ulaşır.

4.1.2.2.2. SPX Paket Yapısı

SPX paketi IPX paketiyle hemen hemen aynıdır. Yalnızca SPX’ te IPX’ e ek olarak 12 byte başlık daha eklenir. İki bölümden oluşur; 42 byte başlık ve 0-534 byte arası olabilen veri bölümü. Asgari paket uzunluğu 42 byte (sadece başlık) ve azami uzunluğu576 byte’ dır. SPX paketi alanları Kaynak Soketten (Source Socket)’ den İşlem Kontrolü (Checksum)’ ne kadar IPX paketi alanları ile aynıdır. Fakat bazı alanların anlamları farklıdır;

- Paket türü SPX tarafından daima 5 olarak belirlenir.

- Hedef düğüm alanı yayım adresini içermeyebilir. SPX ile biçimleniş bir iletişim alıcı tarafının da SPX içermesini gerektir. Ulaşım veya çoklu dağıtım SPX ile sağlanmamaktadır.

SPX Paket Yapısı

OffsetAçıklamaTür

0İşlem KontrolüByte[2]

2UzunlukByte[2]

4Ulaşım KontrolüByte

5Paket TürüByte

6Hedef AğByte[4]

10Hedef DüğümByte[6]

16Hedef SoketByte[2]

18Kaynak AğByte[4]

22Kaynak DüğümByte[6]

28Kaynak SoketByte[2]

30Bağlantı KontrolByte

31Veri Akış TürüByte

32Kaynak Bağlantı IDByte[2]

34Hedef Bağlantı IDByte[2]

36Sıra NumarasıByte[2]

38Onay NumarasıByte[2]

40Yerleşim NumarasıByte[2]

42Veri BölümüByte[0-534]

Aşağıda SPX paket yapısı gösterilmiştir.

Bağlantı Kontrol:

Bu alan SPX tarafından kullanılan 4 bayrak bitini içerir. Yönlendirilmemiş karşılıklı veri iletişimini bu bayrak bitlerinin alıcıları kontrol eder.

1h-8h: (Tanımsız)-Bu bitler Xerox Sıralanmış Paket Protokolü tarafından tanımsızdır. SPX bu bitleri dikkate almaz.

10h: (Mesaj Sonu)-Ağdaki bilgisayar partnerine bağlantı sonu sinyali bayrağını düzenler. SPX bu biti dikkate almaz ve önemsemez.

20h: (Dikkat)-Eğer paket dikkat paketi ise alıcı bu bayrağı düzenler. Bu özellik tanımlanmamaktadır. SPX bu biti dikkate almaz ve önemsemez.

40h: (Onay Gerekli)-Eğer açıklama paketi gerekiyorsa SPX bu paketi düzenler. Zira SPX açıklama paketi ister ve karşılığını verir. Alıcıların bu paketle ilgilenmesi gerekmez.

80h: (Sistem Paketi)-Eğer paket sistem paketi ise SPX bu biti düzenler. Bu paketler sistem içinde kullanılırlar ve alıcıya ulaştırılmaz.

Alıcılar Tanımsız (Undefined), Onay (Acknowledgement), Sistem (System) bitlerini asla kullanamazlar yada değiştiremezler. Bunlar SPX’ in kullanılması için ayrılmıştır.

Veri Akış Türü:

Bu alan paketin içinde bulunan verinin türünü içeren 1 byte’lık bir bayraktır. Bu alan için mümkün değerler ve tanımlamalar aşağıdadır.

0h-FDh: (Alıcı Tanımlama)-SPX bu alanı dikkate almaz.

FEh: (Bağlantı Bitti)-Alıcı aktif bağlantıyı sonlandırmak istediği zaman, SPX bağlantı bitti paketi üretecektir. Bu paket bağlantı üzerindeki son mesajla bağlantı partnerine gönderilir.

FFh: (Onay ve Bağlantı Sonu)-SPX Onay ve Bağlantı Sonu paketini otomatik olarak üretir. Bu Sistem paketi  gibi tanımlanır ve partner alıcılara ulaştırılmaz.

Kaynak Bağlantı ID:

Bu alan paketin kaynağında SPX tarafından atanan bir iletişim tanımlama numarası içerir.

Hedef Bağlantı ID:

Bu alan paketin hedefine SPX tarafından atanan bir iletişim tanımlama numarası içerir. Bu alan aynı soketlerde çoklu bağlantılardan gelen paketlerin ayrılmasında kullanılır. Aynı anda çoğu bilgisayarda aynı soket numaralarını kullanılabildiğinden dolayı ayırma işlemi gereklidir, bu tür bağlantılara aktif  bağlantı denir.

Sıra Numarası:

Bu alan bağlantı üzerindeki alıp-verilen paketlerin sayısını tutar. Bağlantıdaki her bir bölümün alan sayısını tutar. Bu numara 0h’ den FFFFh’ e kadar olabilir. SPX bu alanı yönetir, bu alan alıcı işlemleri ile ilgili değildir.

Onay Numarası:

Bu alan alıcıya gelen sıradaki SPX paketinin sıra numarasını içerir. Bir sıra numarası ile her bir paket

4.1.2.3. Tipik IPX/SPX Çalışması:

SPX, ağa bağlanmış iki makine arasında bağlantıya dayalı bir bit  iletimini iddia eder. SPX protokolü yüksek seviyeli protokollerden gelen geniş bloklar halindeki veriyı kabul eder ve bu blokları 534 oktete kadar genişleyebilen daha kolay kontrol ve takip edilebilen parçalara ayırır. Az önce tanımlanan başlık verinin SPX paketleri oluşturmasını sağlar. Bu paketler internet altkatman protokolü IPX’e geçer. IPX bu pakete, data link katmanına çıkmadan önce ağ adresi, uzunluk kontrolü ve diğer başlık bilgileri ekler. Şekil-7 IPX/SPX paketinin data link katmanına çıkmadan hemen önceki durumunu betimlemektedir.

ŞEKİL-7

Bu betimleme IPX ve SPX başlıklarının 802.3 Ethernet frame içindeki yerini gösteriyor. Bu yapı Novell’ın internet katmanının altkatmanları arasında data geçişi için kullanılır.

Hedef  makine tanımlanan bu çalışmanın prensibindeki iletimin geri gönderilmesi yani ters yöndeki iletişim için rol oynar, paketleri alır ve montaj yani parçalanmış verilerin yine paketlenmesi için  SPX protokolüne geçirir. Ve eğer gerekirse paketler data segmentler içinde tekrar düzenlenerek istenilen uygulamaya geçirilir.

4.1.3. Data Bağlantısı ve Ortam Erişim Katmanları

OSI fiziksel ve Veri bağlantı katmanları için Netware’in eşdeğer katmanları ortam erişim ve data bağlantı (link) katmanlarıdır. Veri bağlantı katmanı direkt olarak Açık Veri Bağlantı Arayüzü  standardı (Open Data-Link Interface>ODI) ile uyum içindedir. Benzer olarak Ortam Erişim Katmanı ise direkt olarak tüm ana standartlaştırılmış ortam erişim protokolleri ile uyumludur.

Bu düşük seviye bağlılığı açık endüstri standartları için Netware ve IPX/SPX protokol  yığını hemen hemen evrensel olarak tamamlamaya olanak sağlar.

4.1.3.1. NetWare Açık Veri Bağlantısı Arabirimi (NetWare Open Data-Link İntrface, ODI)

Bağlantı Destek Katmanı

Link Support Layer (LSL)

IPX

TCP/IP

Apple-

Talk

RX-NET

Ethernet

Token

Ring

FDDI

Multiple

Protocol

Interface

(MPT)

Multiple

Link

Interface

Drivers

(MLIDs)

Şekil-8: Novell’in Open Data-Link İnterface’i (ODI)

NetWare, Open-Data Link Inteface(ODI, açık veri bağlantısı arabirimi) standardıyla, istemcilerde ve sunucularda aynı anda çok sayıda protokole destek sağlar (Şekil-8). Bu arabirim, çok sayıda protokolün  bir tek ağ kartından desteklenmesini veya çok sayıda ağ kartı üzerinde bir veya daha fazla taşıma protokolünün desteklenmesini sağlar. LSL(Link Support Layer, Bağlantı Destek Katmanı ), bir anahtarlama katmanı görevi görür. Herhangi  bir üst katman taşıma protokolü paketini herhangi bir alt ağa veya tersine çevirir.

ODI şu faydaları sağlar:

- Farklı protokol yığınlarında, arabirimi bir tek ağ arabirimi kartı sağlar.

- Farklı sistemlerden gelen paketlerin işlenmesi için mantıksal bir ağ kartı yaratılır. Bu paketler, bir tek ağ kartına bağlı aynı ağ kablosu sistemi kullanılarak gönderilebilir.

- İş istasyonu, yeniden başlatılmaksızın farklı bir protokol yığını kullanabilir.

- ODI, NetWare sunucu ve iş istasyonlarının çeşitli farklı sistemlerle iletişim kurmasını sağlar; buna farklı protokol yığınları kullanan ana bilgisayarlarda dahildir.

- ODI, ağ arabirim kartlarını gelişimini standartlaştırır; artık üreticilerin belirli bir protokol yığınına uyan sürücüler yazma konusunda endişelenmesi gerekmez. Bunu yerine Link Support Layer (LSL) eklemek için sürücüler yazılır.

Şekil-8’te ODI’nin bileşen katmanları görülüyor. Altta, farklı ağ arabirim kartları için arabirimler yer alır. Üstte, NetWare işletim sistemi ile arabirim kuran protokoller yer alır. Ortada bileşenler arasındaki trafiği idare eden Link Support Layer yer alır.

# 4.1.3.2. Çerçeveler ve Paketler

Bir paket, aygıtlar arasında, bir veri iletişim hattı üzerinden alışverişi yapılan bir pakettir. Paketteki veri şunlarda biri olabilir:

- Bir hizmet talebi gibi mesajlar ve komutlar.

- İletişim hatalarını ve tekrar iletim gerekliliğini belirten kodlar gibi, oturumun idaresi için denetim kodları.

- Bir dosyanın içeriği gibi veriler.

Kaynak A

Hedef

Diğer kaynakla

Diğer hedefler

Mantıksal bağlantı

Ağ

Şekil-9: Çoklanmış devreler üzerindeki mantıksal

Bilginin paketlenmesinin ve çerçevelenmesinin ana nedenlerinden biri, iletişim ağındaki hataların iletimin sadece küçük bir kısmını etkilemesidir, bu da kolayca yeniden gönderilebilir. Buna ek olarak, çeşitli kaynaklardan gelen paketleri karıştırabilir ve çoklama (multiplexing) adı verilen bir yordam kullanılarak son noktalar arsında bir hat eşzamanlı olarak paylaşılabilir. Bu Şekil-9’da görülüyor. A, B ve C istasyonlarının aynı kablo üzerinden iletim yaptığına, ancak paketlerin karıştırılarak birbirinin ardından gönderildiğine dikkat edin. Bir yöneltici olabilecek diğer uçta, paketler iletimden ayrılır ve uygun bir hedefe gönderilir, bu da başka bir ağ yolu üzerinde olabilir.

Paket ve çerçeve terimleri genelde birbirinin yerine kullanılabilir, ancak bir çerçeve (frame) aslında fiziksel bir iletim ortamındaki bir bit akışı verisidir. Bir paketin tüm kısımlarını içermeyebilir. Veri Bağlantısı katmanı, doğrudan fiziksel ağla iletişim kurar. Burada paketler, Şekil-10’de görüldüğü gibi çerçevelere ayrılarak bir ağ hattı üzerinden gönderilmeye hazırlanır. Bir yerel ağda, ağın tipi (Ethernet, Token Ring, vs.) çerçevenin boyunu ve her çerçeveye ne kadar verinin konabileceğini belirler. Örneğin, Ethernet 1.514 byte’a kadar paket verisini içerebilen çerçeveler tanımlar. Bazı ağlarda, çerçeve boyu değişkendir, ancak yüksek hızlı yeni ağlar, daha küçük basit boylu “hücreler” tanımlar; bunların ağ üzerindeki anahtarlama noktalarında idaresi daha kolaydır.

Şuna dikkat edin:

- Veri Bağlantısı katmanı, kendi içinde Mantıksal Bağlantı Denetimi (Logical Link Control, LLC) ve Ortam Erişim Denetimi (Medium Access Control, MAC) katmanlarına ayrılır.

Mantıksal

Bağlantı Denetimi (LLC)

Ortam

Erişim Denetimi (MAC)

FİZİKSEL

Paket

Veri-Bağı

Paket

T   Data  H

T   Data  H

T   Data  H

Çerçeve

Çerçeve

Çerçeve

İletişim

T=Trailer   H=Header

Şekil-10: Paketler bir kablo üzerinden aktarılmak üzere, bir ağ arabirim kartı tarafından çerçevelenir.

Alttaki MAC katmanı, ağ tiplerinin (Ethernet, Token Ring vs.) bulunduğu yerdir. LLC, bir bilgisayarda birden fazla ağ arabirim kartı varsa, bunları belirli bir karta göndermekte bir “anahtarlama” katmanı olarak görev yapar.

Bazı protokoller, birbirinden farklı sistemlerin, dosya depolama ve yazdırma gibi ağ hizmetlerinin paylaşılmasına izin verir. Bazı ağlar da birden fazla çerçeve tipine destek vermektedir. Örnek: NetWare 3.12 Netware 4.x işletim sistemlerinin kullanıldığı ağlar. Çerçeve tiplerinin bazıları da birden fazla protokulü desteklemektedir. Örnek: DOS  ve UNIX terminallerin bulunduğu bir ethernet ağında, ağ hizmet biriminin bu iki protokole destek veren çerçeve tipini kullanması gerekir. Bu iki protokole (IPX ve TCP/IP) destek veren çerçeve tipleri Ethernet II ve ethernet 802.3’dir.

## 4.1.3.2.1. Ethernet Çerçeve Formatları

Bir Ethernet çerçevesi (frame), bir ethernet ağı üzerinden gönderilen veri paketinin yapısını temsil eder. Başlıkların, veri bit’ lerinin konumunu ve paketin yükünü tanımlar. Etherne’te dört çerçeve tipi vardır:

- Ethernet_II: Orijinal Ethernet çerçeve tipidir. AppleTalk Phase I ağlarında, DEC sistemlerine bağlı ağlarda veya TCP/IP protokolü kullanarak bilgisayarlara bağlantılarda kullanılan eşsiz bir paket başlığı atar.

- Ethernet_802.3: Eski Novell NetWare ağlarında yaygın olarak kullanılan çerçeve tipidir.

- Ethernet_802.2: Novell NetWare 3.12 ve 4.x ağlarında varsayılan olarak kullanılan çerçeve tipidir.

- Ethernet_SNAP: AppleTalk Phase II ağlarında kullanılan çerçeve tipidir.

4.2. IPX Adreslemesi

IPX adresleri 10 oktet yani 80 bittir. Bu Ipv4 ‘ün 32 bitlik adreslemesinden önemli ölçüde daha büyük fakat Ipv6’nın 128 bitlik adreslemesinden daha küçüktür  Her adres iki bileşenden oluşur: 32 bite kadar genişleyebilen ağ numarası ve 48 bitlik düğüm numarası. Bu numaralar noktalı hexadecial halde gösterilirler. Örneğin 1a2b.0000.3c4d.5e6d adresi 1a2b,network numarasını ve 0000.3c4d.5e6d de düğüm numarasını belirtmek üzere geçerli bir adres için olabilir. IPX adresleri de ağ yöneticisi tarafından “keşfedilebilir” ! Bununla birlikte bu adresleme yöntemi internet ortamı için çakışma riski taşımaktadır. Network numaralarının bulunmasından sonra network yöneticisi üzerinde (örneğin ethernet kartlarının) fabrikada üretilmiş numaralarını korumak ve yönetmek üzerine ağır bir yük getirmiştir. Diğer bir yaklaşım ise Novell’dan register edilmiş (kaydedilmiş) ağ numaraları almaktır ki bu da ayrı bir masraf getirir.

Ağ arabirim kartı için evrensel olarak tahsis edilen adres (MAC adresi) genellikle IPX hedef makine numarası (adresi) olarak kullanılır. Bu numaraları vermek en azından teoride tek ve güvenli adreslemeyi sağlar.

IP gibi , IPX de çoklu eşzamanlı oturumları destekleme yeteneğine sahiptir. (Linux ile Windows’un haberleşmesi gibi.)  Bu, herhangi bir oturum üzerinde diğer oturumla iletişim kurmak için bir program ya da özel bir süreçe ihiyaç yaratır. Bu tanımlama, IPX başlığının içinde 16 bitlik soket numarası kullanımı ile başarıya ulaşır. Bu soket numarası TCP/IP’nin port numarası ile özdeştir.

Ağ Adresi

Düğüm (Host)

Soket

IPX Adresi

Hedef/Kaynak

IPX başlığı içerisinde yer alan Ağ adresi, Düğüm ve Soket alanları Hedef ve Kaynağı gösterir. Bu alanlardan Ağ adresi ve Düğüm alanlarının birleşimi göndericinin ve alıcının IPX adresini belirtir. Ağ adresi alanı istemci veya alıcının dahil olduğu ağı gösterir. Düğüm alanı ise istemci ve alıcının MAC numarasını gösterir. Böylelikle ağ içerisindeki her bilgisayara, dünyada eşi benzeri olmayan bir IPX adresi verilmiş olunur. Bu IPX adresine Soket numarası (Port no) eklenmekle çoklu eşzamanlı oturumlar desteklenmiş olunur.

## 4.3. IPX Yönlendirme

IPX dinamik olarak yönlendirildiğinden ve yönlendirme mimarisi ağ adreslerini otomatik olarak öğrenilmesi ile çalıştığından, yönlendirmenin çalışması için özel bir kuruluma gerek yoktur.

Bir IPX adresi 4 byte Ağ Numarası, 6 Byte Uç Numarasından oluşur ve ayrıca 2 Byte Soket Numarasında uygulama katmanındaki servis için kullanılır. Uç numarası genellikle arabirim kartının donanım adresi olup ağ içinde benzersizdir. IP’ de olduğu gibi ağ numarasının, belirli bir segmentte, tüm uçlarda aynı olması gereklidir. Soket numarası ulaşılan belirli bir servise karşılık gelir. Aşağıdaki IPX ağını ele alalım.

A ve D uçları Netware iş istasyonları, B, C ve E uçları Netware sunucularıdır. C ucu iki tane Ethenet arabirimine sahip olup, iki ağ arasında yönlendirici gibi davranmaktadır.

Netware sunucuları, yönlendirme bilgisini ve servis duyurularını ağ segmentindeki tüm uçlara RIP/SAP veya NLSP’ yi kullanarak yayınlamaktadır. C ucu bu bilgiyi bağlı ağlara iletmektedir ve böylece tüm uçların var olan tüm dosya ve yazıcı sunucularının adreslerinden ve tüm sunucuların  da diğer sunuculara yönlendirmelerden haberdar olmaları sağlanmaktadır.

Bir sunucu üzerinde çalışan bir servisi adreslemek için, her sunucu IPX başlığında ağ adresi sahasında bulunan kendi dahili ağ numarasına sahiptir.

1A2B3C4D ve DDEEAADD ağları

Örneğin dahili ağ numarası 5E1C0155 olan E dosya sunucusuna A ucu ulaşmak istesin. A, E’ nin adresini C tarafından yapılan servis duyuruları sayesinde bilmektedir. A, E’ ye nasıl

ulaşacağını öğrenmek için bir yönlendirme isteğini yayınlayacaktır. C bu isteği alır ve kendi donanım uç numarasını A’ ya geri döndürür. A bu yüzden E’ nin dahili ağ numarası 5E1C0155 ve uç numarası 22-5A-4D-8C-C3-DA olan bir paketi E’ ye adresler. Ethernet başlığının hedef adresi C ucunun adresi olan 34-56-78-9A-BC-DE’ dir. C bu IPX paketini alır ve bu IPX paketinin başlığının adresinin kendisininki olmadığını görür ve böylece E’ nin üzerinde olduğunu bildiği DDEEAADD ağına Ethernet başlık adresi 22-5A-4D-8C-C3-DA’ yı kullanarak paketi iletir.

5. IPX’in Problemleri

IPX’in problemleri RIP ve SAP’dir. Bu problemler genellikle geniş ağlarda ortaya çıkar. IPX ile RIP ve SAP, LAN’lar küçük ve bir tek departmanda veya binada bulunurken uygundu, ancak RIP ve SAP az sonraki kısımlarda da göreceğiniz gibi performansı azaltabilecek bazı yetersizlikler barındırır.

RIP Yetersiz Bilgiye Sahip: Bir yönlendirme protokolü için birinci işin bir ağdaki yollar hakkında bilgi toparlamak ve paketleri ağlar arasında göndermek için arama tablolarını oluşturmaktadır. Bu tablolar, ağ değiştikçe periyodik güncelleme gerektirir. Bir NetWare yönelticisindeki bir RIP işlemi, komşu yönelticilerden ağlar arasındaki yollar hakkında bilgi alır. Sonra, aldığı herhangi bir yeni bilgide yeni bir yönlendirme tablosu oluşturur. Özet bilgi, yöneltici için sonraki sekmeyi belirtir (buna ‘hop’ da denir, bu diğer yönelticiye yapılan bir sıçramadır). Bu “sadece sonraki sekme” bilgisi, yönelticinin bir paketi hedefine nasıl “en iyi” yoldan göndereceği konusunda akıllı kararlar alma yeteneğini kısıtlar. NLSP protokolü, bu problemi ağ bağlantılarının daha eksiksiz bir haritasını çıkararak çözer.

RIP Çok Fazla Yoğunluğa Neden Olur: RIP, ağları bir yığın gereksiz bilgi ileterek birbirine bağlar. Her yöneltici periyodik olarak tüm yönlendirme tablosunu içeren paketler gönderir. Bu yayınlar, tablolarda bir değişiklik olmasa bile periyodik olarak tekrarlanır. Diğer taraftan NLSP çalıştıran yönelticiler, sadece ağların bağlantısında bir değişiklik olduğunda yönlendirme bilgisini iletir; bu sırada sadece değişen bilgiyi iletirler.

SAP Yoğunluğa Sebep Olur: Eski Netware sunucuları, 3.x ve 4.x, Service Advertisting Protocol’ü (SAP) kullanır. SAP ile, bir servis, servis veritabanının listesinin bir kopyasını periyodik olarak tüm ağa yayınlar, böylece diğer sunucular ve istemciler o sunucuda nelerin sunulduğunu bilir. Bu gerçekten ağ bant genişliğinin yetersiz bir kullanımıdır ve düşük hızlı bir WAN bağlantısını tümüyle doygun hale getirebilir. WAN’lar üzerinde SAP trafiğini filtrelemek için yollar vardır ve NetWare 5’te, Novell Directory Services (NDS) SAP’ye duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır, çünkü iş istasyonları servislere sadece NDS dizininden bakar.

IPX Ölçeklenebilirlik Problemlerine Sahiptir: IPX’le bağlı ağlardaki paketler, kaynaktan hedefe giderken 15 sekmeden fazla gidemez. Bir paket 15’ten fazla yönelticiyi geçerse iptal edilir. Bu, ancak ağınız birbirine bağlı bir yığın yönelticiden oluşuyorsa problem yaratır. Bu problemden kaçınmak için, ağları bir omurga çerçevesinde tasarlayıp veya tekrar kurup, sonra her yönelticiye doğrudan omurgaya bağlamak gerekir. Bağlı ağları doğrudan destekleyen bir omurga üzerinde, bir ağdaki bir düğüm bir diğer ağdaki bir başka düğümden sadece iki sekme uzaktadır. Buna ek olarak, belirli ağlardaki ağ trafiğini ve SAP’leri filtrelemek daha kolaydır.

EKLER:

1. IPX Dosyası Hazırlamak:

Bir terminalden Novell NetWare ile kontrol edilen bilgisayar ağına bağlanmak için gerekli olan programlardan ilki IPX.COM’ dur. Terminal ve ana bilgisayara takılan Network kartları farklı marka ve özelliğe sahip olabileceği için Novell NetWare ile birlikte standart bir IPX program dosyası verilmemektedir. IPX dosyası hazırlamak için NetWare ile birlikte verilen WSGEN etiketli disketteki WSGEN.EXE programından yararlanılmaktadır. Aşağıda WSGEN.EXE programının ekran görüntüsü verilmiştir.

<Escape> = Cancel<F1> = Help<Alt><F10> = Exit

Welcome to the workstation generation

program for NetWare.

Complete the planning modules in the

İnstallation manual before proceeding.

To return to a previous screen during

workstation generation, press <Escape>.

To exit this program, press <Alt><F10>.

For help, press <F1>.

To exit now, press <Escape>. To continue, press <Enter>.

Workstation Generation (WSGEN) programı çalıştırıldıktan sonra alınan bu ekran görüntüsünde IPX dosyası hazırlama işlemine devam etmek üzere Enter tuşuna basılacak olunursa bu kez karşımıza aşağıda verilen ekran görüntüsü gelir.

<Escape> = Cancel<F1> = Help<Alt><F10> = Exit

Select the driver that matches the network board in your workstation.

3Com 3c503 EtherLink II   v3.01EC  (901101)

3Com 3c505 EtherLink Plus   (Assy  2012)   v4.12EC  (910117)

3Com EtherLink/MC 3C523   v2.36EC   (901207)

IBM LAN Support Program Driver   v2.60   (901031)

IBM PCN  II  &  Baseband   v1.15   (900905)

IBM Token_Ring   v2.60   (901022)

NetWare NE/2   v2.02EC   (900718)

NetWare NE1000   v3.02EC   (900731)

NetWare NE2000   v1.05EC   (900718)

NetWare Turbo RX-Net   v2.11  (901217)

Highlight the correct driver; then press <Enter>.

İf the driver you want is not listed, press <Insert>  .

NetWare NE2000   v3105EC   (900718)

Network kartı seçimi yapılan bu ekranda Terminal olarak kullanmak istenilen bilgisayarda hangi marka ve model network kartı varsa onu seçilmesi gerekir. Bu işlemden sonra network kartı için IRQ seçimi yapılan seçenekler ekrana gelir.

<Escape> = Cancel<F1> = Help<Alt><F10> = Exit

Select the configuration option that matches the setting on your network board.

1:   IRQ = 2,  I/O Base = 320h, no DMA or RAM

2:   IRQ = 4,  I/O Base = 340h, no DMA or RAM

3:   IRQ = 5,  I/O Base = 360h, no DMA or RAM

4:   IRQ = 2,  I/O Base = 300h, no DMA or RAM

Highlight the configuration you want, then press <Enter>.

Network Board Driver:

NetWare NE2000   v1.05EC   (900718)

0:   IRQ = 3,  I/O Base = 300h, no DMA or RAM

Bu ekran görüntüsünde bilgisayarımıza bağlamış olduğumuz Network kartı için IRQ numarasını ve I/O bellek adresi seçimini yaptıktan sonra Enter tuşuna basarak IPX dosyası hazırlama işleminin bir sonraki aşamasına geçilebilir. IPX dosyası hazırlama işlemini bir sonraki aşamasında yapılan seçim ve ayarlamalar konusunda kullanıcıdan onay alınmaktadır.

<Escape> = Cancel<F1> = Help<Alt><F10> = Exit

Do you want to generete the NetWare workstation software with this configuration?

No, quit without generating

Highlight your choice, then press <Enter>.

Network Board Driver:

NetWare NE2000   v1.05EC   (900718)

Configuration Option 0:

IRQ = 3, I/O Base = 300h, no DMA or RAM

Yes, generate workstation software

Bu sırada ışıklı bant Yes, generate workstation software seçeneğinin üzerinde iken Enter tuşuna basılırsa WSGEN programı yapılan seçim ve ayarlamalara göre bir IPX dosyası hazırlar ve WSGEN etiketli diskete kaydeder. Bu dosya terminalden ana bilgisayara erişim sağlarken kullanılır.

## 2. Novell Client

## 2.1. Novell Client Nedir?

Novell Client (istemci) Novell network (bilgisayar ağı) işletim sistemiyle bir ağ oluşturan bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir programdır. Bu ağlarda çeşitli türde bilgisayarlar vardır. Bu bilgisayarların birçoğu istemci bilgisayarlardır, diğerleri de server (sunucu) bilgisayarlardır. İstemci bilgisayarlar sunuculara bağlanarak bilgisayar ağını görebilirler ve birbirleri arasındaki işlemleri bu sunucular üzerinden yaparlar. Bilgisayarlar arası iletişim için bilgisayarların birbirlerini tanıması gerekir ve bu işlem de Client programları ile yapılır.

## 2.2. Client'ların Novell Server'a Bağlanması

Novell Server’ a client olarak DOS ortamından, Windows9X ve Windows Nt işletim sistemlerinden bağlantı sağlanır.

## 2.2.1. DOS İşletim Sisteminden

Dos’ tan bağlantı sağlarken iki farklı bağlantı kullanılır. Bunlar serverların işletim sistemlerine göre farklılaşır. Novell 3.2 İşletim sistemi var ise NETX bağlantı yöntemi; Novell 4.11 İşletim sistemi var ise VLM bağlantı yöntemi kullanılır.

Her iki bağlanma yöntemlerinin kullanmış oldukları protokoller aynıdır. Bu protokoller:

- IPXODI ( İletişim Protokolu )

İletişim protokolü, ağ ortamında hangi dille konuşulacağını kural serisidir. Böylece aynı dili konuşan iki makine anlaşabilecektir. IPX ( Internetwork Packet Exchange ) , Novell tarafından geliştirilen ve Netware ağında kullanılan bir protokoldür. ODI ( Open Data Link Interface ), aynı hat üzerinde birden fazla protokolü kullanmayı sağlar. Bu iletişim yüklenmesi için IPXODI.COM programının çalıştırılması gerekir.

b. LSL ( Bağlantı Destek Katmanı )

ODI tarafından kullanılan bir gerçekleştirimdir. Ağ tarafından gelen farklı protokolleri uygun ODI’ lere yönlendirir. LSL.COM bağlantı destek katmanını yüklemek için kullanılan programdır.

c. Ağ Kart Sürücüsü ( Network Kartının .COM dosyası )

Ağ kartını aktif hale getiren denetleyen sürücüdür. İstasyon yazılımı ile donanım arasındaki iletişimi kurar. Netware ( MLID ) Multiple Link Interface Driver adı verilen özel kartları kullanır. Bu kartlar ODI’ yı desteklemekte ve herhangi iletişim protokolünden gelecek bilgiyi kabul etmektedir. Ağ kartı sürücüsü, kartla birlikte gelen yazılımın yüklenmesi için çalıştırılır. Örneğin NE2000 kartı var ise NE2000.COM dosyası ile yükleme yapılacaktır. Bu dosya network kartının yazılım disketinde DOSODI dizini altında yer alır.

d. RPLODI ( Remote Program Load, Open Data Link Interface )

RPL protokolü Netware iletişim ağında clientların servera empromlu ethernet kartları ile bağlantıyı sağlayan protokoldür. Bu ethernet kartları, bilgisayar açılışında Y/N sorusu ile bağlanan ve direk soru sormadan Novell’ e bağlantı sağlayan makinalarda yer alan kartlardır. Bu makinaların Novell’ e bağlantısını karta göre bir image dosyası yaratılarak sağlanır. Bu dosya bağlantı sağlanacak server üzerinde yer alır ve supervisor yada admin hakkı olan kişi tarafından yaratılabilir.

2.2.2. Bağlantının Kurulması ( Server Novell 3.2. için )

Novell 3.2 ve Novell 4.11 bağlantı farklılıkları confirgürasyon dosyası olan NET.CFG ve bağlantının sağlandığı .EXE dosyasıdır. Novell 3.2 için NETX.EXE, Novell 4.11 için VLM.EXE kullanılır.

Root’ ta ( C : \ ‘ de ) örnek olarak NET adında bir dizin yaratılır. Dizin içinde LSL.COM, IPXODI.COM, NETX.EXE, NET.CFG ve SHELL.CFG dosyaları yer alması gerekir. Bu dosyalar Ftp serverında mevcuttur. Aşağıdaki NET.CFG dosyasının içeriğidir. Bu dosyada önemli olan network( ethernet) kartının .COM uzantılı dosya isminin Link Driver satırında yazılı olmasıdır. Bu dosya network kartınıın .COM dosyasını yükleme yaptığımız zaman NET.CFG konfigürasyon dosyasında yazılı olan karta gerekli protokollerin yüklemesini yapar. Örnek olarak kartımız NE2000 olsun. Buna göre yükleme yapacağımız dosya NE2000.COM olacak ve NET.CFG dosyası aşağıdaki gibi olacaktır.

NET.CFG

Link Driver EN2000

Protocol IPX 8137 ETHERNET_II

Frame ETHERNET_II

Link Support

Buffers 8 1500

MemPool 4096

SHELL.CFG dosyası client’ ın hangi server’ a bağlantı sağlamak istediğini gösterir. Örnek olarak Server ZIRAAT ise SHELL.CFG dosyası aşağıdaki gibi olması gerekir.

SHELL.CFG

PREFERRED SERVER=ZIRAAT

SHOW DOTS=ON

Root’ ta CONFIG.SYS dosyasında LASTDRIVE=E satırının bulunması gerekir. Bu satır Novell Server’ a bağlantı sağladığımız zaman F: sürücüsünü makinanın görmesini sağlar. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra C:\NET\dizini içindeyken aşağıdaki işlemler sırası doğru bir şekilde uygulanarak Novell server’ a bağlantı gerçekleştirilir.

Bağlantı yazılımının yüklemesi:

1. LSL.COM

2. NE2000.COM

3. IPXODI.COM

4. NETX.EXE

Bağlantıyı C : \ ‘ den tek bir komut ile sağlamak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir batch file oluşturabilirsiniz. Novell_FTP serverında NET.BAT dosyası hazır vardır . Bu dosyada da önemli olan network kartının isminin doğru olmasıdır. Bu batch file ismi NET.BAT olarak geçer ve C : \ NET dediğimiz zaman server’ a otomatik olarak bağlantı sağlar.

@echo off

cd \

cd c:\net

LSL > NULL

RLPNPA >NULL

NE2000 >NULL

NETX

F:

PROMPT $P$G

SET DIRCMD=/O:E/P

CALL F:\LOGIN\TURKCE.BAT

TCPIP -C=GETIP.CFG > NUL

2.2.3. Bağlantının Kurulması ( Server Novell 4.11 için )

Novell 4.11 bağlantı için Novell 3.2’ ye göre farkı kullanılan NET.CFG ve VLM.EXE dosya farklılıklarıdır. SHELL.CFG dosyası bu bağlanımda yer almaz, bu dosyanın görevini NET.CFG dosyası yapar.

Novell 3.2’ de olduğu gibi root’ ta ( C : \ ‘ de ) örnek olarak NT adında bir dizin yaratılır. Dizin içinde LSL.COM, IPXODI.COM, VLM.EXE, NET.CFG ve VLM uzantılı dosyaların yer alması gerekir. Bu dosyalar Ftp serverında ve yerel sistem yöneticilerinde bir disket halinde mevcuttur. Aşağıdaki NET.CFG dosyasının içeriğidir. Bu dosyada önemli olan network( ethernet) kartının .COM uzantılı dosya isminin Link Driver satırında yazılı olmasıdır. Bu dosya network kartının .COM dosyasını yükleme yaptığımız zaman NET.CFG konfigürasyon dosyasında yazılı olan karta gerekli protokollerin yüklemesini yapar. Örnek olarak kartımız NE2000 olsun. Buna göre yükleme yapacağımız dosya NE2000.COM olacak ve NET.CFG dosyası aşağıdaki gibi olacaktır. Ek olarak bu dosyada Novell 4.11 NDS ( Tree ) yapısına göre context ve server seçimleri yer almaktadır.

NET.CFG

Link Driver NE2000

Protocol IPX 0 ETHERNET_802.3

Frame ETHERNET_802.3

Protocol IPX 8137 ETHERNET_II

Frame ETHERNET_II

Link Support

Buffers 8 1500

MemPool 4096

NetWare DOS Requester

FIRST NETWORK DRIVE = F

NETWARE PROTOCOL = NDS BIND

NAME CONTEXT="OU=ZIRAAT.O=ege"

PREFERRED SERVER=ZIRAAT

Root’ ta CONFIG.SYS dosyasında Novell 4.11 için LASTDRIVE=Z satırının bulunması gerekir. Bu satır Novell Server’ a bağlantı sağladığımız zaman F: sürücüsünü makinanın görmesini sağlar. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra C:\NET\dizini içindeyken aşağıdaki işlemler sırası doğru bir şekilde uygulanarak Novell server’ a bağlantı gerçekleştirilir.

Bağlantı Yazılımının Yüklenmesi

1. LSL.COM

2. NE2000.COM

3. IPXODI.COM

4. VLM.EXE

Bağlantıyı C : \ ‘ den tek bir komut ile sağlamak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir batch file oluşturabilirsiniz. FTP serverında NET.BAT dosyası hazır vardır . Bu dosyada da önemli olan network kartının isminin doğru olmasıdır. Bu batch file ismi NET.BAT olarak geçer ve C : \ NET dediğimiz zaman server’ a otomatik olarak bağlantı sağlar.

@echo off

Prompt $p$g

CD \

# CD C : \ NET

DOSKEY /INSERT

SET NWLANGUAGE=ENGLISH

LSL.COM

NE2000.COM

IPXODI.COM

VLM.EXE

F:

PROMPT $P$G

TCPIP -C=GETIP.CFG

SET DIRCMD=/O:E /P

## 2.2.4. Remote Bağlantılar

Remote boot bağlantılar RPLODI protokolünün kullanıldığı makinalardan sağlanan bağlantılardır. Uzaktan server’ a erişip makinanın kendine ait olan image dosyasına ulaşıp Novell’ e bağlantıyı sağlar. Remote Boot eden makinalarda kullanılan ethernet kartlarının diğerlerine göre farklı özelliği empromlara sahip olmalarıdır. Makinelerin bağlantıları için gerekli olan image dosyaları bağlantı sağlanacak server üzerinde yer almalıdır. Bu image dosyaları supervisor yada admin hakkı olan kişi tarafından hazırlanır. Image dosyası için gerekli olan ethernet ( network ) kartının mac adresidir. Remote boot eden makinaların server’ dan cevap alabilmeleri için server üzerinden Reply To Get Nearest Server = ON özelliğinin set edilmesi gerekir.

## 3. Novell Server Ve Client'ta Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözümler

1. Dos sisteminden server’ a bağlantı sırasında ethernet kartının yüklenmesi sırasında bir hata ile karşılaşıldığında ethernet kartının dosyalarının versiyon farklılığından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu sorununu gidermek için ethernet kartının yeni versiyon dosyalarının edinilip yükleme işleminin bu dosyalar ile sağlanması.

2. Dos ortamından bağlantıda NETX yada VLM dosyalarının yüklenmesi sonucunda bağlantı sağlanamaması durumunda, F: sürücüsünün gelmediği durumlarda C:\ ( Root ta ) CONFIG.SYS dosyasında LASTDRIVE=E parametresi kontrolü yapılır. Hardware olarak ethernet kartının led lambasına bakılarak ışık kontrolü yapılır, ethernet kartına gelen UTP ya da BNC kablonun kontrolü yapılır.

3. Windows Client ile bağlantı sırasında server’ı bulamamasına karsın başka bir server’ a bağlantı sağlanmış ise kendi serverınızın dışarıya bağlantı sı olmayabilir. Kendi makinanızın da dışarıya bağlantısı olmayabilir.

4. Client ile bağlantı sağladıktan sonra ( LOGIN olunduktan sonra )F: sürücüsü yerine G: sürücüsü geliyor ise, bu problemi Yerel Sistem Yöneticisine bildirmeniz gerekir. Yerel Sistem Yöneticisi bu problemde server console ekranında VOLUMES komutunu kullanarak HOME volumunun mount edilmemiş olduğunu görecektir. HOME volumenun mount edilmesi için MOUNT HOME komutunu server console ekranında kullanmalıdır. Eğer mount edilmesi sırasında memory yada başka bir problem çıkarıp hala mount edilmiyorsa Network Yönetim Grubundan ilgili kişiye yerel sistem yöneticisi tarafından bildirilmesi gerekir.

5. Remote Boot makinalarda Error Reading Image hatası ile karşılaşıldığında, makinanızın server’ a bağlantısı için kullanmış olduğu image dosyasında bir hata meydana gelmiştir. Dosya bozulmuş olabilir. Bu hata yerel sistem yöneticisi tarafından network yönetim grubundan ilgili kişiye bildirilmesi gerekir.

6. Login olurken kullanıcının password girişinde farklı bir password kullanarak pek çok denemeden sonra kendi accountunun lock durumuna düşmesine sebep olabilir. Bu problem ile karşılaşıldığında yerel sistem yöneticisine bildirilmelidir.

KAYNAKLAR

- Newnes Veri İletişim Cep Kitabı, Mike Tooley, çev: Aydın Bodur, Gökhan Dinçer, Bileşim A.Ş. ve ERA Ltd.,Ekim-1997, s. 141-142

- NetWare 5 kullanım kılavuzu, Bill Payne- Tom Sheldon, çeviren: Ali Halaç, Alfa Yayınları, ocak 2000, İstanbul

- Netware Sorun Giderme Kılavuzu, Logan G. Harbaugh, çev: Dr. Cahit Akın, Alfa Basım Yayın Dağıtım, Mayıs-1998, s. 104-108

- Herkes için Net Work El Kitabı, Memik Yanık, Beta Yayınları, Mayıs 1998, İstanbul, say: 26-28

- Bilgisayar Haberleşme Teknolojisi, O. Ayhan Erdem, Ankara-1998, Nobel Yayın Dağıtım, s:87