- OPERATIONAL AMPLIFIER

İşlemsel yükselteçler 1940’lı yıllardan beri bilinmekle beraber,asıl yaygın kullanım alanına,1960’lı yılların sonlarına doğru,tümleşik devre teknolojisi ile üretilmeye başladığı zaman kavuşmuştur.Bugün artık op-amp denildiğinde tümleşik devre durumunda olanlar akla gelir.

Genel olarak op-amp,çok yüksek kazançlı bir DC yükselteçtir.Çeşitli özellikleri,devreye dışardan bağlanan devre elemanları ve bunların sağladığı geri besleme ile,kontrol altına alınabilir.

Op-amp devresi tek başına düşünüldüğünde, 5 önemli özelliğe sahiptir.Bunlar:

- Kazancı çok fazladır.

- Giriş empedansı çok yüksektir.(5M)

- Çıkış empedansı sıfıra yakındır.

- Band genişliği fazladır.(1MHz)

- Girişe 0v uygulandığında çıkışta yaklaşık 0v elde edilir.

Op-amp devresinin iki tür sembolik gösterimi vardır.Bunlar şekil1’de çizilmiştir.Genellikle kullanılan sembol şekil1-a’daki gibidir.

Op-amp devrelerinde,genel olarak,birbirine ters polaritede iki kaynak kullanılır.Bu kaynaklar devre şemalarında her zaman gösterilmezler .Daha ziyade girişler ve çıkış belirtilir. .

Şekil1-a’da da görüldüğü gibi,op-amp devrelerinin biri (+) digeri(-) ile işaretlenmiş 2 girişi vardır.(+)girişe uygulanan işaret çıkışa aynı fazda ,(-)girişe uygulanan işaret ise çıkışa 180 derece ters fazda aktarılır.

İki girişe birden uygulanan aynı işaret çıkışa aktarılmaz.(-)giriş “eviren(inverting)”,(+)giriş ise “evirmeyen(non inverting)”giriş olarak isimlendirilmiştir.Devrenin özellikleri giriş  ucu olarak hangi ucun kullanıldığına ve çıkıştan girişe yapılan geri beslemenin miktarına bağlıdır. Şekil 2-a ‘da giriş ucu olarak (+)uç kullanılmıştır. Bu devreye “evirmeyen yükselteç “denir. Şekil2-b de ise giriş (-) uçtan yapılmıştır ve devre “eviren yükselteç” olarak bilinir.Her iki yükselteç de ilerki deneylerde ayrıntılı olarak incelenecektir.Bura-da yükselteç kazançlarının farklı olduğuna dikkat çekilmekle yetinilecektir.

Bu deneyde op-amp devresinin önemli parametreleri üzerinde çalışma yapılacaktır.Bu parametrelerden aşağıda kısa kısa söz edilmiştir.

Deneyler sırasında sadece bazı parametrelerin ölçümü yapılacak,diğerlerinin ise,ölçüm zorlukları nedeniyle ölçümleri yapılmayacak.

- Giriş Ofset Gerilimi(Vio):Op-amp’ın (+) ve (-)girişleri arasında ideal olarak  0 volt olması gerekir.Ancak pratikte,giriş uçlarına bağlı oldukları transistörlerin tam uyum içinde olmaları nedeni ile giriş uçları arasında,çok küçük de olsa,bir ofset gerilimi oluşur. Bu gerilim op-amp’ın kazancı ile çarpılarak çıkışına aktarılır ve çıkışta Vo gerilimi devrenin kazancına bağlı olduğu halde,Vio gerilimi sabittir.Vo ölçüldüğünde,Vio giriş ofset gerilimi,

Vo=Vi(1+R2/R1)   formülünden bulunur.Bu formül,op-amp devresinin eviren veya evirmeyen yükselteç olarak çalışmasına bağlı değildir.

Op-amp devresinin kazancı yüksek  tutulduğunda (R2/R1 oranı büyük seçilerek)çıkışta oluşacak ofset gerilimi istenmeyen boyutlarda olabilir.Bu nedenle,op-amp’ların çoğunda dışardan ofset sıfırlama uçları bulunur.Bu uçlar arasına şekil3’deki gibi bağlanacak bir potansiyometre ile çıkış ofset gerilimini sıfırlamak mümkündür.

Sıcaklığın giriş ofset gerilimi üzerinde etkisi vardır.Transistör tekniği ile imal edilen op-amp’larda her bir santigrat derece sıcaklık artışında,giriş ofset gerilimi 5 ila 10 v artış gösterir.

- Giriş Polarlama Akımı(b):Her iki girişten op-amp devresine akan akımların  ortalama değeridir.Vio gerilimi gibi,çıkışta istenmeyen DC seviye oluşumuna yol açar.Şekil3’deki devrede Vgr=0 iken akım yönleri görülüyor.

Burada:

b=1+2 olmaktadır.  b=Vb/R1+(Vçk-Vb)/R2 olur.Vb’nin çok küçük olduğugöz önüne alınırsa;Vçk=b*R2 olur.  Şu halde polarlama akımının çıkış ofset gerilimine olan katkısı bu şekilde bulunabilir.Giriş polarlama akımının çıkışta yol açacağı ofset gerilimi oluşumunu minimum düzeye indirmek için şekil4-a ve b’deki yöntemler kullanılabilir.

- Giriş Ofset Akımı(io):Vçk=0v olduğunda her iki giriş polarlama akımı arasındaki farktır ve çıkışta,Vçk=R2*io   kadar ilave bir ofset geriliminin oluşmasına yol açar.

- Giriş Empedansı(Zi):Girişlerden birinden bakıldığında diğeri topraklanmış durumda iken görünen empedanstır.Çok yüksektir.

- Çıkış Empedansı(Zo):Çıkıştan bakıldığında görülen empedanstır.Oldukça düşüktür.

- Çıkış Kısa Devre Akımı(osc):Op-amp devresinden çekilebilecek maksimum akımdır.

- Geri Besleme Yok İken Gerilim Kazancı(Avo):Op-amp devresine dışardan herhangi bir geri besleme sağlanmadığı zamandaki çıkış geriliminin

giriş gerilimine oranına denir.

- Ortak Mod Tepki Oranı(CMRR):Op-amp devresinin,her iki girişine de ortak olan işareti kabul etmeme özelliğidir.Her iki girişe aynı anda uygulanan işaretin,çıkış işaretine oranına (db cinsinden) eşittir.

- Kanal Ayırımı:Bazı tümleşik op-amp devrelerinde birden fazla op-amp birarada bulunabilir.Örneğin,747 noluy op-amp bünyesinde 2 adet birbirinden bağımsız op-amp vardır.Bu tür op-amp devrelerinde,op-amp’lardan birinin girişine uygulanan işaret,diğerinin çıkışında çok düşük de olsa bir işaret oluşturur.Bu işaret ne kadar küçük ise kanal ayrımı o kadar iyidir.Genellikle db cinsinden oran ifadesi kullanılır.

- Slew Rate:Op-amp’ın band genişliği ile ilgili bir parametredir.Bu parametre ,V/Sn cinsinden ifade edilir.Op-amp ‘ın ne kadar çabuk durum değiştireceği hakkında bilgi verilir.Bu değer ne kadar büyük ise,op-amp o kadar geniş bandlıdır ve girişe uygulanan çabuk değişen işaretleri bozmadan yükselterek çıkışa aktarır.

Örnek olarak,söz konusu parametrelerin 747 op-amp’I için tipik değerleri Tablo1’de verilmiştir.

| Vio | b | io | Zi | Zo | osc | Avo | CMRR | Kanal Ayrımı | Slew Rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mV | 30nA | 7nA | 3M | 75 | 25mA | 200000 | 90db | 120db | 0.5v/sn |

Tablo1