PC Card (PCMIA): Taşınabilir Veri Yolu

Diz-üst bilgisayarlar, seyahat eden profesyoneller için kaçınılmaz birer gerekliliktir. Diz-üstü bilgisayarlar harikadır, çünkü daha büyük olan kuzenleri ile, masaüstü bilgisayarlarla neredeyse %100 yazılım uyumludur. Ancak yaklaşık 1995 yılında kadar diz-üstü bilgisayarların bir sorunları vardır: ek devre kartları.

Halen göreli düşük kalite video ve genişleyebilirliğin olmaması diz-üstü bilgisayarların pazarda ilerlemelerini engeller.  Yıllar boyunca diz-üstü bilgisayarlara iki tür donanım eklemek alışılmış bir şeydi: dahili modem ve daha fazla bellek. Ancak diz-üstü bilgisayarlar asla standart genişleme yuvaları içermediği için, diz-üstü bilgisayar sahiplerinin diz-üstü bilgisayar üreticilerine gitmeleri ve markaya özgü belleklerini satın almaları gerekirdi. Ancak standart bir veri yolunun olmamasının en kötü tarafı maliyet değildi; aslında maliyet standart bir veri yolunun olmamasının diz-üstü bilgisayarlar için bir ek kart pazarının da olmamasının diz-üstü bilgisayarlar için bir ek kart pazarının da olmamasına neden olmasından daha önemsizdir.

Bellek ürünlerinin Japon üreticileri, bu problemi 80’li yılların sonlarında PCMCIA’i kurarak çözmeye çalıştılar. PC Card/PCMCIA kartları bir kredi kartına yakın ebatlara sahiptir ama biraz daha kalındır.

Type 1, Type 2 ve Type 3 PC Card Yuvaları

Standart sonunda son derece popüler hale geldi, aslında o kadar popüler oldu ki, donanım üreticileri PCMCI’e “Neden aynı zamanda modem veya sabit diskleri de desteklemiyorsunuz?” dediler. Böylece bellek kartı arabirimi bir “PC Card  Type 1 yuvası” haline geldi. Bir Type 1 yuvası, 3.3 milimetre kalınlığındadır ve 68-pin bir bağlantı noktası vardır. Yine çoğu Type 1 kartı, bir yazılımcıkla yüklenen normal RAM veya “flash” bellek kartlarıdır.

Dahili modemlere olon gereksinim, Type 2 yuvalarını ortaya çıkarttı. Type 2 geliştirilirken, card Services and Socket Services adlı önemli bir yazılım standardı da geliştirildi.Type 2 kartları doğrudan Pc’nin bellek adresi uzayına yerleştirilen bir nesne olarak tasarlanabilir. Bu durum Type 1 kartlarından neden farklıdır? Bir kart üzerinde yazılım Type 1 kartı satın aldıysanız, PC’nin bu kart üzerindeki yazılımı çalıştırmadan  önce bu verileri kartından PC’nin belleğine kopyalaması gerekirdi. Bu da zaman alırdı ve PC belleğinin bir kısmını kullanırdır. Type 2 ile bu gereksizdir, bu da açılışı hızlandırır ve kullanılabilecek serbest bellek miktarını arttırır. Type 2 kartları, daha karmaşık devreler için boşluk oluşturacak şekilde 5 mm. Kalınlığındadır. Type 1 kartları Type 2 yuvalarında çalışır.

Bundan kısa bir süre sonra PCMCIA, çıkartılabilir sabit diskleri desteklemeye yetecek kadar esnek olan bir type 3 spesifikasyonu tanımladı. Type 3’ün temel farkı, çok daha kalın olmasıdır. Type 3 kartları 10.3 mm.ye kadar kalınlıkta olabilir. Çoğu dizüstü bilgisayarın 2 adet type 2 veya 1 adet type 3 kartı için yeri olur. Type 3 kartları satın alırken, satın aldığınız şeyin standarta uyduğunu emin olun. Piyasada aynı zamanda 13 mm. Kalınlığında olan ve “type 3” olarak adlandırılan sabitdiskler de vardır. Bu kart her iki yuvayı da doldurur, ama bu karta takmak için kabloları da yanınızda gezdirmek zorunda olmamak çok hoş bir durumdur.

SOCKET AND CARD SERVICES

PC CARD standartı, bir PC CARD’ın “çalışma esnasında” çıkartılmasına ve yüklenmesine olanak verir. Diğer bütün veri yolları bir kartı takmadan veya çıkarmadan önce bilgisayarın gücünü kesmenizi gerektirir, ancak PC CARD “çalışırken değiştirmeyi” destekler. Bilgisayar bu beceriyi iki farklı yazılım desteği ile destekler.

Socket Servıces:

Karta takılan küçük seviye donanım çağrılarını yöneten, BIOS benzeri yazılımın PCMCIA adıdır. Bunlar da bir aygıt sürücüsü gibi yüklenir. Kartlar bilgisayar kapatılmadan değiştirilebilirken, kartların i.içinde bir değişiklik olması sistemin yeniden başlatılmasını gerektirir.

Card Servıces

PC CARD bellek bölgelerinin CPU ‘nun bellek bölgesine nasıl eşleneceğini belirleyen bir dizi yüksek seviye rutinidir. Bunlar aynı zamanda hemen tüm kartlarında PCMCIA bulunan silme, kopyalama ve veri okuma / yazma gibi basit komutları destekleyen yüksek seviye bir arabirim de teşkil eder. Windows 3.x, Windows NT ve OS/2’de, genellikle bir PC Card’ı devreye sokmak veya devreden çıkartmak için sistemi yeniden başlatmanız gerekir. Ancak Windows 95/98 ve NT 3.51 ile 4.0, yerleşik kart ve soket servislerine sahiptir.

PC Card Özellikleri

Bellek adres uzayı: PC Card 64 MB adresleme becerisini destekler. Bu günümüz makineleri için uygundur, ancak birkaç yıl içerisinde OS/2 ve NT gibi aç işletim sistemleri giderek daha popüler hale geldikçe yetersiz görünecektir.

Veri yolu yönetimi: PC Card veri yolu yönetimini veya DMA’i desteklemez.

Plug and Play kur: PC Card donanım ayarlarının yazılımla yapılmasına izin verir; aslında bunu gerektirir. Bir PC Card kartının fiziki ebatları yüzünden, asla jumper veya DIP anahtarları göremezsiniz.

Tek bir sistemde kullanılabilecek PCMCIA yuvası sayısı: Diğer veri yollarının çoğu 16’dan fazla yuvayı desteklemez. PC Card standardı, teorik olarak bir PC üzerinde 4080 adet PC Card yuvasını destekleyebilir. Gerçek hayatta, çoğu diz-üstü bilgisayarın iki adet Type 2 yuvası olur. Digital HiNote 2000 gibi bazı diz-üstü bilgisayarın iki adet Type 4 adet yuvaları vardır.

Veri yolu(Data path): PC Card veri yolu sadece 16 bit’tir.

Hız: Diğer modern veri yolu standartları gibi PC Card da 33MHz saat hızı ile sınırlıdır.

CardBus

İlk olarak 1994 yılında ortaya çıkan bu standardı kısaca “PC Card: Te Next Generation” olarak özetleyebiliriz. CardBus yuvasının 16-bit değil 32 bit bir veri yolu vardır. Aynı zamanda geriye doğru da uyumludur. Bir CardBus PCMCIA kartını barındırabilir.

- Daha düşük bir gerilimde, PC Card katlarının 5 volt ve altına karşılık 3.3 volt ve altında çalışır.

- Verileri sadece 133 megabyte’a varan hızlarda transfer edebilir.

- Teorik olarak veri yolu yönetimi yapabilir ve gerçekten CardBus kartı üzerinde bir CPU bulundurabilirsiniz.

FireWire/IEEE 1394

FireWire yeni bir seri veri türüdür. Seri, Paralel, SCSI ve bir aygıtı bilgisayarınıza bağlamak için kullanılacak diğer bütün portların yerini almak için bütün bunlarla çalışacak evrensel bir 6 kablolu bağlantı parçası ile tasarlanmıştır. Universal Serial Bus yaklaşık olarak 120 aygıtı desteklerken, FireWire 63 aygıtı destekler.

FireWire’ın gelişimi daha fazla hız ve esneklik gereksinimi tarafından güdülenmiştir. SCSI ile ilgili çok hoş olan unsurlardan biri, SCSI aygıtlarının yüklenmesini basitleştirme biçimidir. Ancak Firewire da SCSI’ yi birkaç biçimde iyileştirmeyi hedefler. İlk olarak bir zincire aygıt eklerken veya ondan aygıt çıkartırken, SCSI da olduğu gibi gücü kesmeniz gerekmez. FireWire aygıtları sonlandırmanızı veya onlara ID’ler atamanızı da gerektirmez, bu sayede yükleme süreci daha basit olabilir.

Kablodaki altı telin ikisi güç hattıdır, böylece ek aygıtlarınız teknik olarak bilgisayarınızın ana güç kaynağını kullanabilir. Ancak sistemin güç kaynağı üzerindeki yükü minimumda tutmak için mümkün olduğunca çok sayıda kendi güç kaynaklarına sahip olan aygıtlar edinmek gerekir.