T.C

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

# Tezin Adı

##### INTEL İŞLEMCİ MİMARİSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

# ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı:Habibe Berna TOSUN

## Öğretim Yılı:2000-2001

Bölümü:Elektronik-Bilgisayar

Programı:Bilgisayar Sistemleri

#### Yönetici:Öğr. Gör. M. Nurettin TOPALOĞLU

2001

# ANKARA

T.C

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

# INTEL MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

# ÖĞRENCİNİN

# Adı Soyadı:Habibe Berna TOSUN

Öğretim Yılı:2000-2001

Bölümü:Elektronik-Bilgisayar

Programı:Bilgisayar Sistemleri

Yönetici:Öğr. Gör. M. Nurettin TOPALOĞLU

Jüri üyeleri

Doç. Dr. Ö. Faruk BAY

Dr. O. Ayhan ERDEM

Öğr. Gör. M. Nurettin TOPALOĞLU

2001

ANKARA

ÖNSÖZ

Bir mikroişlemciyi anlatmanın en iyi yolu, işlemcinin veriyolu ve adres yolu genişliğini söylemektir. Veriyolu; sinyalleri taşımak için tasarlanmış bağlantılar dizisidir.

Mikroişlemcinin yolu denildiğinde ilk akla gelen, veri göndermek ve almak için kullanılan tel kümesidir. Birim zamanda ne kadar çok sinyal gönderilebilirse, o kadar çok veri transfer edilebilir ve veriyolu o kadar hızlı olur.

Veriyolundan tamamen farklı olan adres yolu, verinin gönderileceği veya alınacağı bellek konumunu bildiren adresleme bilgisini taşıyan bir dizi telden oluşur. Veriyolunda olduğu gibi adres yolundaki her bir telde yalnızca tek bir bitlik bilgi taşır. Bu tek bit, söz konusu adresin tek bir basamağını oluşturur. Bu nedenle, tel sayısı arttıkça adreslenecek toplam bellek miktarı da artar. Adres yolunun genişliği, bir yonganın adresleyebileceği maksimum RAM miktarını belirler.

1978/1979 yıllarında üretilen ilk 8086/8088’den başlayıp 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium II, Pentium III ve Pentium IV mikroişlemcilerine uzanan geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Intel x86 mikroişlemci ailesi tarihteki en başarılı mikroişlemci ailesi olmuştur. Bunda çeşitli faktörler rol almıştır, fakat en büyük neden, şüphesiz 1981 yılındaki ilk PC’de IBM firmasının 8088 mikroişlemcisini seçmesi olmuştur.

## İÇİNDEKİLER

## Sayfa No

ÖNSÖZ....................................................................................................................................I

İÇİNDEKİLER......................................................................................................................II

ÖZET....................................................................................................................................IV

ABSTRACT...........................................................................................................................V

TEŞEKKÜR.........................................................................................................................VI

ŞEKİL LİSTESİ..................................................................................................................VII

#### KISALTMA LİSTESİ.......................................................................................................VIII

BÖLÜM 1...............................................................................................................................1

1.GİRİŞ...................................................................................................................................1

1.1 Intel x86 Mimarisi..............................................................................................1

1.2 Intel Mikroişlemci Ailesinin Gelişimi...............................................................2

- BÖLÜM 2...............................................................................................................................7

2.INTEL MİKROİŞLEMCİ AİLESİ.....................................................................................7

2.1 Intel 8086 Mikroişlemcisi..................................................................................7

- 2.1.1 İcra Birimi.................................................................................................8

- 2.1.2 Veriyolu Bağdaştırma Birimi....................................................................8

- 2.1.3 8086-8087 iletişimi...................................................................................9

- 2.2 Intel 80286 Mikroişlemcisi..............................................................................10

- 2.2.1 80286-80287 iletişimi.............................................................................12

- 2.3 Intel 80386 Mikroişlemcisi..............................................................................13

2.3.1 80386-80387 iletişimi.............................................................................16

2.4  Intel 80486 Mikroişlemcisi.............................................................................16

2.5  Intel Pentium Mikroişlemcisi..........................................................................20

2.6 Intel Pentium Pro Mikroişlemcisi....................................................................23

2.7 Intel Pentium MMX Mikroişlemcisi................................................................26

2.8 Intel Pentium II Mikroişlemcisi.......................................................................29

2.8.1 Intel Celeron ve Xeon Mikroişlemcileri.................................................32

- 2.9  Intel Pentium III Mikroişlemcisi.....................................................................32

2.10 Intel Pentium IV Mikroişlemcisi...................................................................35

2.10.1 BTB......................................................................................................37

BÖLÜM 3.............................................................................................................................39

3. DİĞER X86 ÜRETİCİLERİ............................................................................................39

BÖLÜM 4.............................................................................................................................41

SONUÇ VE ÖNERİLER.....................................................................................................41

KAYNAKÇA.......................................................................................................................43

ÖZGEÇMİŞ..........................................................................................................................44

INTEL İŞLEMCİ MİMARİSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

(LİSANS TEZİ)

# H. Berna TOSUN

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

HAZİRAN 2001

ÖZET

Bu çalışmada x86 mimarisine sahip ilk Intel mikroişlemcisi olan 8086/8088’den başlanarak, bu güne kadar ki bütün Intel ailesi mikroişlemcileri incelenmiştir. Mikroişlemcileri birbirinden, ayıran gelişmesini sağlayan mimari yapılarıdır. 1978-1979 yıllarında üretilen ilk 8086/8088’den başlayıp 286, 386, 486, Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III ve Pentium IV mikroişlemcilerine uzanan geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Intel firması, x86 mimarisinin en başarılı temsilcisi olmuştur.  İncelemede öncelikle mimari yapı ve diğer Intel mikroişlemcilerden farkları belirtilmiştir. Ek olarak diğer mikroişlemci üreticilerine de kısaca değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mikroişlemci, Intel, x86, mimari yapı, Pentium

Tez Yöneticisi: Öğr. Gör. M. Nurettin TOPALOĞLU

HISTORICAL DEVELOPMENT OF INTEL MICROPROCESSORS

(LISENCE THESIS)

H. Berna TOSUN

T.C.

GAZI UNIVERSITY

TECNIQUE EDUCATION FACULTY

ELECTRONIC-COMPUTER EDUCATION PART

COMPUTER SYSTEMS TEACING

ABSTRACT

In this study, Intel microprocessors which have x86 architecture are examined.  firstly the architectural structure and the differencess from the other microprocessors are examined. Microprocessors‘ architectural structure seperate the microprocessors and provide their development. The Intel Corporation which start 8086/8088 generated 1978, continued 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III and Pentium IV are become the most succesfull agent in the x86 architecture. In addition other microprocessor produser are examined.

Keywords: Microprocessor, Intel, x86, architectural structure, Pentium

Adviser: Öğr. Gör. M. Nurettin TOPALOĞLU

TEŞEKKÜR

Bu çalışmaya en az benim kadar emeği geçen mesleki bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen, her zaman bana destek olan değerli danışman hocam Öğr. Gör. M. Nurettin TOPALOĞLU’na, döküman araştırmalarımda yardımcı olan değerli hocamız M. Rahmi CANAL’a, bu tezin hazırlanmasında emeği geçen değerli arkadaşlarım Gökhan ÖZER’e, Esra KIDIMAN ve sevgili dayım Aslan MURT’a, teze başladığım günden beri desteğini benden esirgemeyen sevgili aileme ve bütün arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1.1. Intel Mikroişlemcileri ve Mikrodenetleyicilerinin Gelişimi........................6

Şekil 2.1. Intel 8086 Mikroişlemci Mimarisi................................................................7

Şekil 2.2 Intel 80286 Mikroişlemci Mimarisi.............................................................11

Şekil 2.3 Intel 80386 Mikroişlemci Mimarisi.............................................................14

Şekil 2.4 Intel 80486 Mikroişlemci Mimarisi.............................................................18

Şekil 2.5 Intel Pentium Mikroişlemci Mimarisi.........................................................23

Şekil 2 . 6  Intel Pentium Pro Mikroişlemci Mimarisi................................................26

Şekil 2.7 Intel Pentium MMX Mikroişlemci Mimarisi..............................................29

Şekil 2.8 Intel Pentium II Mikroişlemci Mimarisi............... .....................................32

Şekil 2.9 Intel Pentium III Mikroişlemci Mimarisi....................................................36

Şekil 2.10 Intel Pentium IV Mikroişlemci Mimarisi..................................................40

KISALTMALAR LİSTESİ

PC    : Personel Computer

AMD: American Microelectronic Devices

HP    : Hewlett Packard

CPU  : Central Processing Unit

KB     : Kilo Byte

MB     : Mega Byte

GB     : Giga Byte

TB      : Tera Byte

FPU    : Floating Point Unit

AT      : Advenced Technology

IA-32  : Intel Architecture-32

IA-64  : Intel Architecture-64

RISC   : Reduced Instruction Set Computer

CISC   : Complex Instruction Set Computer

DSP    : Digital Signal Processing

MMX  : Multimedya Extensions

EU       : Execution Unit

BIU     : Bus Interface Unit

SIMD  : Single Instruction Multiple Data

ROM   : Read Only Memory

SRAM : Static Random Access Memory

TLB     : Translation Lookaside Buffer

BTB     : Branch Target Buffer

APIC    : Advanced Programable Interrupt Controller

EPIC    : Explicitly Parallel Instruction Computting

SEC      : Single Edge Contact

DIB       : Dual Independent Bus

ECC      : Error Correction Code