İÇİNDEKİLER:

1. GİRİŞ	5

2. MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ	5

2.1. CISC İŞLEMCİLER	6

2.2. RISC İŞLEMCİLER	6

3. MİKROİŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ	7

4. 8 BİT MİKROİŞLEMCİLER	9

5. 16 BİT MİKROİŞLEMCİLER	9

6. 32 BİT MİKROİŞLEMCİLER	10

7. 64 BİT MİKROİŞLEMCİLER	11

8. 8086 / 8088 MİKROİŞLEMCİSİ	13

8.1. İç Mimarisi	13

8.1.1. Yürütme Birimi (Execution Unit - EU)	14

8.1.2. Yol Arabirimi (Bus Interface Unit - BIU)	15

8.2. Hafıza Mimarisi	17

8.2.1. Kaydediciler	17

8.2.2. Mantıksal ve Fiziksel Hafızalar	20

8.2.3. Segmentli Hafıza Yapısı	22

8.3 DIŞ MİMARİSİ	23

PENTIUM	26

PENTIUM VE 486 MİMARİLERİNİN      KARŞILAŞTIRILMASI	26

PENTIUM MİMARİSİ	27

DIŞ VE İÇ MİMARİ	28

HAFIZA YAPISI	29

İŞ HATTININ YAPISI	30

PENTIUM PRO	31

HAFIZA YAPISI	33

İŞ HATTININ YAPISI	33

PENTIUM PRO KOMUT YÜRÜTMESİ	35

PENTIUM MMX (=MultiMedia Extention)	35

DIŞ VE İÇ MİMARİ	36

HAFIZA YAPISI	36

PENTIUM MMX'İN TEMEL ÖZELLİKLERİ	37

CELERON     İŞLEMCİLER	37

PENTİUM II İŞLEMCİLER	40

İŞLEMCİ YAPISI	41

Hafıza Yapısı	42

PENTIUM III İŞLEMCİLER	42

İŞLEMCİ YAPISI	43

P6 Dinamik İşleme Mimarisi	43

Birbirinden Bağımsız Veri Yolu (DIB)	44

Non-Bloking Level 1 Cache	44

256 KB, Level 2 Advanced Transfer Cache	44

Non-Bloking Level 2 Cache	44

İleri Sistem Tamponu	45

Internet Kayan SIMD Uzantıları	45

Sistem Veri Yolu	45

Intel İşlemci Seri Numarası (CPU-ID)	46

PENTIUM IV	46

P6 (PentiumPro'dan P-III'e kadar) işhattı (pipeline):	47

20 kademeli Pentium-4 (Williamette) İşhattı :	47

FPU ve SSE	50

KAYNAKÇA:	52

# 1. GİRİŞ

Kontrol

Birimi

Aritmetik / Mantıksal Birim

İkincil

Bellekler

MİB

Şekil-1.1.Merkezi İşlem Birimi (MİB)

Mikroişlemci, bilgisayarın değişik birimleri arasında veri akışı ve veri işleme görevlerini yerini getiren büyük ölçekli veya çok büyük ölçekli entegre devredir. Mikroişlemci entegre devresi, yazılan programları meydana getiren makine kodlarını yorumlamak ve yerine getirmek için gerekli olan tüm mantıksal devreleri içerir.  (Tanrıkoloğlu; Küçükali ) Merkezi işlem birimi kontrol birimi ve aritmetik / mantıksal birim olmak üzere iki bölümden oluşur.

Kontrol Birimi (Control Unit): Sistemdeki veri akışını yöneterek; bellekten okunan komutu çözer, komut tarafından belirlenen işlemleri yürütür ve yapılan işlemlerin kontrolünü yapar.  ALU ve kaydedicilerin çalışmasını, bellek ve G/Ç portlarına dışarıdan yapılan veri transferlerini denetler.

Aritmetik / Mantık Birimi (Arithmetic Logic Unit – ALU): Mantıksal ve matematiksel işlemlerin yapıldığı kısımdır. Dört işlem, üs alma gibi temel aritmetik işlemler ile büyük, küçük, ve, veya gibi mantıksal işlemleri yerine getirir.

# 2. MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ

Mikroişlemciler mimari yapılarına göre farklılık gösterirler. Mikroişlemcinin mimarisi denildiğinde; mikroişlemci içindeki kaydedicilerin büyüklüğü ve yapısı ile kendi aralarında mümkün olan veri ve komut transferleri akla gelmelidir. Komut kümesi bir mikroişlemcinin tanıdığı komutlardır ve iç saklayıcı kümesi de, mikroişlemcinin çalışması sırasında geçici verilerin saklandığı bellek hücreleridir. Ortak bir mimariye sahip işlemciler, aynı komutları tanıdıklarından aynı programları çalıştırabilirler. Komut ve saklayıcı kümeleri farklı olan mikroişlemciler genellikle aynı programları çalıştıramazlar.

CISC (Complex Instruction Set Computers - Karışık Komut Kümeli Bilgisayarlar) mimarisi, Intel 80486, Pentium ve Motorola 68030 gibi işlemcileri oluştururken; RISC (Reduced Instruction Set Computers-Azaltılmış Komut Kümeli Bilgisayarlar) mimarisi Motorola PowerPC ve MIPS işlemcilerinde kullanılmaktadır.

## 2.1. CISC İŞLEMCİLER

Bu mimarinin geliştirildiği 1960 ve 1970’li yıllarda RAM’lerin sınırlı ve pahalı olması, az bellek kullanımını gerektirirdi.  Az bellek kullanımı komutların ve mimarinin kompleks olmasına sebep oldu.

CISC mimarisine sahip mikroişlemcilerin transistör sayısının fazla olması nedeniyle, bu işlemcilerin ebadı büyüktür. Ayrıca, fazla ısı üreteceğinden gelişmiş soğutma sistemleri kullanılmalıdır. Bunlardan dolayı, CISC tabanlı işlemciler diğerine göre daha pahalıdır.

## 2.2. RISC İŞLEMCİLER

RISC işlemcili sistemlerde amaç, komut işlenmesinin olabildiğince hızlı olmasıdır. Komutların basit ve az olması, işlemcinin uzun ve karışık olandan daha hızlı çalışabilmesini sağlar. Bu mimariyi kullanan işlemciler, aynı anda birden fazla komutun işlendiği kanal tekniği (pipeline) ve superskalar çalışmasının kullanımıyla yüksek bir performansa sahiptir. Kanal tekniği ile herhangi bir komutun işlenmesindeki adımlar şöyledir:

Kanal tekniği ile çalışan işlemcilerde birinci adımda komut kodu çözülür, ikinci adımda birinci komutun üzerinde çalışacağı veri (işlenen) kaydediciden alınırken, sıradaki ikinci işlenecek olan komutun kodu çözülür. Üçüncü adımda ilk komutun görevi ALU’da yerine getirilirken, ikinci komutun işleyeceği veri (işlenen) alınıp getirilir. Bu anda sıradaki üçüncü komutun kodu çözülür ve işlem böylece devam eder (Topaloğlu,1999). Kanal tekniği komutları kademeli olarak işler; bu teknikte komutlar, her bir basamağında aynı işlemin uygulandığı birimlerden

Data 3

Data 4

Data 2

Data 1

Pipeline2

Pipeline1

Clork 2

Clork 1

Şekil-2.1.The CPU

geçerler ve aynı anda paralel olarak birden fazla iş yapılabilmektedirler.

Genellikle kanal tekniğini kullanan RISC çipleri, eşit uzunlukta segmentlere bölünmüş komutları çalıştırırlar. RISC mimarisinde tüm komutlar 1 birim uzunlukta olduklarından komut kodunu çözme işlemi kolaylaşır. Komut kodlarının hızlı çözülmesi ise çevrim zamanının düşmesini sağlar. Sistemde kullanılan saklayıcıların simetrik bir yapıda olması da derleme işlemini kolaylaştırır.

RISC mimarisinin önemli üstünlüklerine karşın bazı dezavantajları da mevcuttur. RISC mimarisi, CISC’in güçlü komutlarından yoksundur; bu nedenle de aynı işlemi yapmak için daha fazla komut işlemesi gerekir. Bundan dolayı da bant genişliği artar. Ayrıca; bu tasarım tekniği yüksek bellek kullanımını gerektirmektedir.

# 3. MİKROİŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ

Mikroişlemcilerin sınıflandırılabilmesi için ölçü kabul edilen en temel özellikleri şunlardır:

a. Kelime uzunluğu (bit uzunluğu): Mikroişlemcilerin bir defada işleyebileceği kelime uzunluğu, paralel olarak işlenen veri bitlerinin sayısıdır. İşlemciler, her bir saat çevriminde, o anda sırada olan komutları ve bunlara göre de bellekteki verileri mikroişlemcinin tipine göre gruplar halinde işlerler. Komutların veya verilerin küçük gruplar halinde işlenmesi hızda azalmaya neden olur. Mikroişlemciler için 4-8-16-32 ve 64 bitlik veri uzunlukları, standart haline gelmiştir. İşlemcilerde yapılan aritmetiksel işlemlerin doğruluk  oranı, bit uzunluğu büyüklüğü ile doğru orantılı olarak artmaktadır (8-bit için %0.4 iken 16-bit için %0.001’dir). Kelime uzunluğunun büyük olması; aynı anda daha çok işin yapılmasını sağlar ve bu uygulama programları için büyük kolaylıktır.

b. Mikroişlemcinin tek bir komutu işleme hızı: Saat  frekansı her zaman gerçek  çalışma frekansını yansıtmasa da; bir mikroişlemcinin hızıyla doğrudan ilgilidir.  Bir mikroişlemcinin hızını artıran temel unsurlar şöyle sıralanabilir:

- Merkezi işlem birimini devre teknolojisi ve planı

- Kelime uzunluğu

- İşlemci komut kümesi çeşidi

- Zamanlama ve kontrol düzeni

- Kesme altyordamlarının çeşitleri

- Bilgisayar belleğine ve giriş/çıkış aygıtlarına erişim hızı

c. Mikroişlemcini doğrudan adresleyebildiği bellek büyüklüğü: Mikroişlemci, adres yolu aracılığıyla anabelleği adresleyebilir. Adres yolu, işlemcinin yapısına göre değişir ve adres yolu hattı çok olan bir sistemin adresleme kapasitesi de o kadar büyüktür.

Bu üç ana özelliği dışında mikroişlemcileri dolaylı olarak etkileyen çeşitli özellikler vardır: Mikroişlemci üzerinde kullanılabilecek  kaydedici sayısı ve tipleri; programcının elde edebileceği çeşitli komutlar ve bellek adreslerken ihtiyaç duyduğu farklı adres modları; kullanılan işletim sisteminin uyumluluğu gibi.

# 4. 8 BİT MİKROİŞLEMCİLER

8 bitlik ilk genel amaçlı işlemci, NMOS teknolojisi kullanılarak geliştirilen 8080 işlemcisiydi. 1974 yılında, Motorola firması 8080 işlemcisinin bir benzeri sayılabilecek 8-bitlik 6800 mikroişlemcisini üretti. Bundan sonraki yılda üretilen 6500 serisi işlemciler ile 6800 işlemcide kullanılan bütün yardımcı elemanlar birbirini desteklemekteydi. Daha sonra Zilog firması 8080 işlemcisinden birkaç üstün özellikle ayrılabilen Z-80 işlemcisini tanıttı. Bu dört çeşit mikroişlemci kendi aralarında iki gruba ayrıldı.

8-bitlik 8080/Z-80 grubu mikroişlemciler hesaplayıcılar olarak geliştirilmesi kaydedicilerin bol kullanımını gerektirmiştir. Bundan dolayı da kaydediciye dayalı mimari olarak anılmaktadır. 6500/6800 grubu ise belleğe dayalı mimari olarak anılır. Çünkü, bu mikroişlemcilerde daha anlaşılır komutlar ve daha fazla adresleme modu kullanılmıştır.

| Mikroişlemci | Üretim Yılı | Kaydedici Sayısı | Kaydedici Büyüklüğü | Veri Yolu Genişliği | Adres Yolu Genişliği | Adresleme Kapasitesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTEL 8080 | 1974 | 8 2 | 8 16 | 8 | 16 | 64 KB |
| MOTOROLA 6800 | 1975 | 3 3 | 8 16 | 8 | 16 | 64 KB |
| ZILOG Z-80 |  | 17 1 4 | 8 7 16 | 8 | 16 | 64 KB |
| MOSTEK 6500 | 1976 | 4 2 | 8 16 | 8 | 16 | 64 KB |

TABLO:   8-bitlik mikro işlemcilerin teknik özellikleri

# 5. 16 BİT MİKROİŞLEMCİLER

Intel firması, 1974 yılında ürettiği 8080’nin bir ileri versiyonunu, ilk 16-bitlik 8086 işlemcisini, 1978 yılında üretti. 8088 ve 8086 işlemcilerin her ikisi de aynı komutları, aynı veriyi ve aynı yazılımları kullanmalarına rağmen,dışlarındaki birimlerle iletişimde, aralarında farklar bulunuyor. 8088 bir kere de 8 bitlik veri paketini iletirken, 8086 dış birimlerle iletişimde bir kere de 16 bit veriyi kullanıyor. Kısaca, aralarındaki en önemli farkın, dış veri yollarının genişliği olduğu söylenebilir. IBM PC ve benzerlerinin 8088 üzerinde kurulmalarının en önemli nedeni, 8 bitlik veri yolu kullanılması nedeniyle sistemin ucuza mal olmasıdır.

O yıllarda üretilen bilgisayarlar; PC(Personel Computer- Kişisel Bilgisayar) standardı ve 16-bitlik işlemcilerin kullanıldığı bilgisayarlar, XT (eXtended Technology- Gelişmiş Teknoloji) standardı olmak üzere iki standart kazandılar. 1979 yılında Motorola’nın ürettiği 68000 kodlu işlemci,16-bitlik veri yoluna ve 16 Megabaytlık bir bellek adreslemesine sahipti ve bu işlemcideki kaydediciler 32-bitlikti. 1982 yılında Intel firması tarafından, kullanıldığı bilgisayarlara AT(Advandec Technology-İleri Teknoloji) adı verilen 80286 mikroişlemcisi üretildi. Yeni bir standart olan bu işlemci, temel 8086/8088 komut setine sahipti. Bu işlemcide, kaydedicilerle birlikte hem veri yolu hem de adres yolu 16-bit  olarak tasarlandı ve içerisindeki 16-bitlik kaydedici çıkışları artırılarak 20-bite çıkarıldı. Böylece 1 Megabaytlık adresleme kapasitesi elde edildi. Bu sıralarda ortaya çıkan UNIX işletim sistemi, bu kuşak mikroişlemcilerin adresleyebileceği bellek kapasitesinden daha fazla bellek gerektirdi. Bu sebeple Motorola firması 68000’in gelişmiş versiyonu olan ve sanal bellek kullanımını sağlayan 68010 işletim sistemini üretti.

# 6. 32 BİT MİKROİŞLEMCİLER

1984 yılında Motorola tarafından üretilen 68020 işlemcisi ve 1985 yılında Intel tarafından üretilen 80386 işlemcisi gerçek birer 32-bitlik işlemcidir. 80386, 80286’dan 8086’ya kadar geriye doğru uyumludur. Yani 8086’da yazılan programlar 80386’lı bilgisayarlarda çalışırken, 80386’da yazılan gerçek mod (Real Mode) dışındaki programlar bundan önce üretilen işlemcili bilgisayarlarda çalışmaz. Gerçek mod ve korumalı mod (Protected mode) olmak üzere iki ayrı modda çalışabilmek AT tipi bilgisayarların önemli bir özelliğidir. Gerçek modda sistem 1 MB’lık bellek kullanarak kendi başına çalışır (Ancak yazılımlarla 1MB’tın üzerine çıkılabilir). Korumalı modda ise, bilgisayar 1 MB sınırını aşarak büyük bellek kapasitelerini kullanabildiği gibi, başka bilgisayarlarla da ortak çalışabilir. 32 –bitlik işlemciler 246 adres yolu ile Terabayt cinsinden bellek kapasitesi kullanabilir. (Topaloğlu,1999)

1988 yılında 80386’nın bir değişik modeli tasarlandı ve bu işlemciye 80386SX adı verildi. Bu da, normal 80386’ya 80386DX denilmesine sebep oldu. 80386SX’de 80286 ile soket uyumluluğu sağlamak için veri yolu 16-bite indirilirken, yine 32-bitlik kaydediciler kullanıldı.

Motorola 1987’de 32-bitlik 68030 ve 1989 yılında yine 32-bitlik 68040 modeli işlemcilerini üretti. Bu işlemcilerin diğer ürettiklerinden en büyük farkı Bellek Yönetim Birimi bulundurmalarıdır. Bu sırada Intel firması, ürettiği 80486 mikroişlemcisinde, farklı olarak, kayar noktalı hesaplama birimi (FPU), bellek yönetim birimi (MMU), önbellek gibi birimler geliştirdi. Daha önceleri işlemci dışında bulunan , kayar noktalı hesaplama birimi ve bellek yönetim biriminin işlemci içerisine alınmasıyla sistemin verimliliğini artırıldı.

# 7. 64 BİT MİKROİŞLEMCİLER

Pentium işlemcilerinin 1993 yılında piyasaya çıkmasıyla Intel x86 Ailesinin  veri yolu uzunluğu 64-bit olmuştur. Başlangıcından beri CISC mimarisinde işlemciler üreten Intel firması,  nihayet superscaler mimarideki çok işlem birimi, dallanma tahmini gibi RISC kavramlarını Pentium işlemcileri ile kullanmaya başladı. Bu işlemcide ayrıca yürütme performansını önemli olarak etkileyen tümdevre üzerinde birinci seviye (L1) ayrı 8-KB kod ve 8-KB veri ön hafızaları bulunur.

Pentium Pro, x86 ailesinin altıncı nesli olduğundan, başlangıçta P6 kod adı ile anılmış ve önemli mimari ekler sunmuştur. P6 mimarisi dinamik yürütme teknolojisi olarak belirtilen ve çoklu dallanma tahmini, veri akışı analizi, tahmini yürütme olarak temel üç fonksiyonlu mimari yapıyı içermektedir. Pentium Pro’ya 4 yeni adres hattı daha eklenerek adres yolu 36-bit yapılmıştır. Intel firması ilk kez 256K, 512K veya 1 MB olabilen L2 ön belleğini Pentium Pro işlemcisi üzerine yerleştirmiştir.

Sesli (audio), görüntülü (video) ve grafik özellik içeren yüksek kaliteli multi-medya uygulamalarını çalıştırmak, çok hızlı ve karmaşık aritmetik işlemler gerektirir. Bu çeşit karmaşık işlemler, oldukça özel DSP (Digital Signal Processing) tümdevreleri ile gerçekleştirilir. Bu özel işlemciler, 2D ve 3D grafikler, görüntü ve ses sıkıştırma, faks/modem, canlı resimli PC-tabanlı telefon ve görüntü işleme gibi görevleri yerine getirmede kullanılır. Intel firması bir PC’ye DSP özelliği kazandırmak için MMX (MultiMedia Extention) olarak adlandırılan bir teknolojiyi, Pentium işlemcilerine 1997 yılından itibaren koymaya başlar. MMX teknolojisi multi-media işlemleri için 57 tane yeni komut sunmaktadır.

Intel Pentium II işlemcisi, Pentium Pro ve MMX teknolojilerinin birleşimi ile üretilmiştir. Bu işlemcide buluna 32K (16K/16K) L1 ön bellek yoğun olarak kullanılan veriye hızlı erişim sağlar. Ayrıca tümdevre üzerinde 512 KB’dan başlayan L2 ön belleği bulunur. Intel daha ucuz PC’ler ve sunucu makineleri için, piyasaya ucuz(Celeron) ve pahalı(Xeon) Pentium II tabanlı iki farklı mikroişlemci sürmüştür. Bu piyasa yaklaşımı daha sonraki Pentium III ve diğer ürünlerde de devam etmiştir.

Pentium III mikroişlemcisi 1999 yılının başında Intel tarafından piyasaya sürülmüştür. Pentium III ile gelen önemli bir yenilik, “Internet Streaming SIMD Extensions” olarak adlandırılan bir yapıdır. Bu mimari yapı ile, ileri görüntü işleme, 3D, ses ve video gibi uygulamalarda kullanılabilecek 70 adet yeni komut eklenmiştir. Pentium III, ayrıca P6 mikromimarisini (dinamik yürütme, çoklu dallanma tahmini, veri akışı analizi ve tahmini yürütme) çok işlemili sistem yoluve Intel MMX teknolojisini içerir (Gümüşkaya,1999). Pentium III, PC ve internet hizmetleri ve ağ erişim güvenliği için planlanan yapı bloklarından ilki olan işlemci seri numarası sunar.

Günümüzde x86 pazarı büyük bir endüstri olmuştur ve her yıl milyonlarca işlemci satılmaktadır. X86 işlemcilerine gösterilen büyük ilgi nedeniyle Intel’den başka firmalar da bu piyasaya girmiştir. AMD firması günümüzde K6 II ve K6 III ürünleriyle, Pentium II ve Pentium III işlemcilerine rakip olmaktadır. Hatta AMD’nin son ürünlerinden olan 450 MHz K6 III işlemcisinin Pentium III – 500 işlemcisinden daha yüksek performans sağladığı iddia edilmektedir.

# 8. 8086 / 8088 MİKROİŞLEMCİSİ

x86 Ailesinin Çekirdeği

Üst Uyumlu Ürünler

8086

8088

80286

80386

80486

Pentium

Şekil-8.1. x86 mikroişlmcilerinin kod ve sistem seviye uyumlulukları (Gümüşkaya,1999)

1978 yılında Intel tarafından üretilen 8086 ve bir yıl sonra da 8088 mikroişlemciler kısa süre içinde büyük ilgi görürler ve 8086 / 8088 standardı olarak anılırlar. 8086 / 8088 standardı, günümüze kadar uzanan pek çok değişik ürünüyle, x86 ailesi diye adlandırılan mikroişlemci ailesinin çekirdeğidir. Şekil- 8.1.de 8086 / 8088 çekirdeği ile başlayıp devam eden Intel x86 mikroişlemcilerinin basitleştirilmiş uyumluluk halkaları gösterilmektedir.

## 8.1. İç Mimarisi

16-bitlik 8086 işlemcilerin yapısı incelendiğinde, mikroişlemcilerin temel prensibi olan “fetch and execute / komutları okuma ve yürütme” 	kuralına sadık kalındığı görülür. 8-bitlik mikroişlemcilerden temel farkı ise, 8086 mikroişlemcinin temel iki ayrı çalışma birimine sahip olmasıdır. Bunlar; yürütme birimi (Execution Unit - EU) ve yol arabirimi (Bus Interface Unit - BIU) dir. BIU komutları bellekten okur ve işlemcinin dış dünyası ile EU genel kaydedicileri arasındaki veri alış-verişini sağlar. İşlem kodu okuma, operand okuma, veri saklama ve G/Ç aygıtlarıyla iletişim kurma gibi yol işlemlerini gerçekleştirmek görevleri arasındadır.  EU komutları yorumlar ve yürütür. 8086 mikroişlemcisinin blok diyagramı Şekil-

ALU

AH

CH

CL

DH

BL

AL

BH

DL

SP

BP

SI

DI

EU Kontrol Lojiği

ES

CS

SS

DS

IP

5

4

3

2

1

6



Komut kuyruğu

Bayraklar

EU

BIU

Şekil 8.2. 8086 mikroişlemcisinin blok diyagramı (Uffenbeck, 1987)

8.2.de gösterilmektedir.

### 8.1.1. Yürütme Birimi (Execution Unit - EU)

EU, bir kontrol birimine; aritmetik ve mantıksal işlemler için bir ALU’ya; genel amaçlı kaydedicilere; işaretçi ve indis kaydedicileri ile bayraklara (flags) sahiptir.  Kontrol birimi, makine dilindeki komutları yorumlamakta ve komutları yürütmek için gerekli işlemleri kontrol etmektedir. EU; BIU tarafından komut kuyruğuna  yerleştirilen komut byte’larını sırasıyla, komut kuyruğundan almaktadır. Eğer EU hafızadan bir operand’a (işlem verisi) ihtiyaç duyarsa veya bir sonucu hafızaya saklamak isterse, istenilen işlemi BIU’ya yönlendirir. EU, bir işlem kodu okumak veya saklamak için, BIU tarafından fiziksel adresi hesaplamada gerekenleri sağlamaktadır. ALU, operand'larını dahili yol üzerinden, genel amaçlı saklayıcılardan, komut byte’larından veya BIU’den almaktadır. ALU, 8-bit veya 16-bit işlem yapma kapasitesine sahiptir.

### 8.1.2. Yol Arabirimi (Bus Interface Unit - BIU)

BIU,  bütün dış yol işlemlerini kontrol eden bir yol kontrol birimine; EU için komut byte’larını tutan komut kuyruğuna; fiziksel hafıza adresleri üretmek için bir toplayıcıya; 4 segment saklayıcısına; komut işaretçisine ve verileri geçici olarak saklamada kullanılan bazı iç saklayıcılara sahiptir.

BIU, komut byte’larını okur ve onları kuyruğa atar. BIU, en fazla 6 byte (8088 için 4 byte) komut kodunu önden okuyabilir. 8086 / 8088 mikroişlemcilerinin en önemli özelliklerinden biri de “talimat önokuma kuyruğu / instruction prefetch queue” nu kullanmasıdır. EU, bir veri okuma veya yazma işlemine ihtiyaç duymadığı veya programın akışında bir dallanma olmadığı sürece, BIU komut byte’larını önden okuma için serbesttir. Komut önden okuma, BIU ve EU birimlerinin paralel çalışmasını sağlar. EU bir komutu yürütürken; BIU bir diğerini alıp getirir, kuyruğun sürekli dolu olmasını sağlar ve bu şekilde komutları okumayı beklemek için zaman harcanmaz. Böylece işlemcinin veri işleme hızı artar. Bu şekilde çalışan bilgisayar mimarisine işhatlı mimari (pipelined architecture) denir (Gümüşkaya,1999).

Şekil-8.3’ de klasik bir 8-bit işlemci ile 8086/8088 işlemcilerinin yol zamanlaması gösterilmektedir.

Şekil-8.3 (a) da işlemci, hafızadan işlem kodunu okuma (fetch), kod çözme (decode) ve yürütme (execute) işlemlerini sırayla yapıpiki komut için bitirmekte ve üçüncü komutun işlem kodunu okumaktadır. Birinci komutun yürütülmesinde, hafızadan bir veri okuma işlemi ve ikinci komutun yürütülmesinde ise, hafızaya bir yazma işlemi yapılmaktadır.

BIU

Yol

Mikroişlemci

Yol

Fetch 1     Dec 1       Execute 1     Fetch 2       Dec 2    Execute 2  Fetch 3

Meşgul

Meşgul

(read)

Meşgul

Meşgul

(Write)

Meşgul

(a)

Fetch 1     Read         Fetch 2       Write        Fetch 3      Fetch 4        Read

Meşgul     Meşgul      Meşgul       Meşgul       Meşgul     Meşgul      Meşgul

EU

Dec / Exec 1

Dec / Exec 2

Dec / Exec 3

(b)

Şekil-8.3. Yol zamanlaması: (a) 8085A mikroişlemcisi ve 8085A yolundaki işlem yoğunluğunu gösteren  yol

zamanlaması,  (b) 8086 / 8088’in EU,  BIU ve 8086 / 8088 yolundaki işlem yoğunluğunu gösteren

yol zamanlaması (Gümüşkaya,1999).

Şekil-8.3 (b) deki 8086 işlemcisinde, birinci komutun yürütülmesi ile ikinci komutun okuma (fetch) işlemi üst üste gelmekte yani aynı anda paralel yapılmaktadır. İkinci komutun yürütülmesi de üçüncü komutun okunması ile paralel yapılmaktadır. Şekil-8.3 (a) da verilen zamanlama diyagramı sonunda, üçüncü komutun işlem kodu okunurken, yaklaşık aynı zamanda, işhatlı yapıdaki işlemci, üçüncü komutun yürütmesini bitirmiş ve dördüncü komutun da işlem kodunu okumuş durumdadır. Klasik mimaride işlemci kod çözümü yaparken yol boş kalmakta yani yolda bir iş yapılmamaktadır. İşhatlı mimaride ise; yol genelde boş kalmamaktadır. Bu şekiller incelendiğinde; işhatlı mimari yapının aynı zaman diliminde daha çok iş yaptığı yani daha hızlı olduğu görülür.

## 8.2. Hafıza Mimarisi

### 8.2.1. Kaydediciler

8086 işlemcilerine ait kaydediciler üç grupta toplanabilir:

- Genel Amaçlı Kaydediciler

- İşaretçi ve İndis Kaydediciler

- Segment Kaydediciler

Bu gruba ek olarak, MİB’ ye ait olan ve çeşitli durumları gösteren (aritmetik ya da  mantıksal işlem sonucu gibi) bir bayrak(flags) kaydedicisi de bulunmaktadır. Şekil-8.4. de 8086 mikroişlemcisinin temel kaydedicileri görülmektedir. 8085 mimarisinde de olan kaydediciler, gölgeli olarak şekillendirilmiştir. Bunların o mimaride taşıdığı isimler de parantez içinde belirtilmiştir. Diğer kaydediciler ise 8086 ile ilk kez kullanılmaya başlanmıştır.

(PSW) Flags

AH

CH

CL

DH

BL

AL

BH

DL

SP

BP

SI

DI

AX

BX

DX

CX

15                  8   7                   0

(A)  Accumulator

(HL) Base

(BC) Count

(DE) Data

(SP)  Stack pointer

Base pointer

Source index

Destination index

FLAGSH

FLAGSL

IP

(IP)   Instruction pointer

CS

DS

SS

ES

Code Segment

Data Segment

Stack Segment

Extra Segment

Genel Amaçlı

Kaydediciler

İşaretçi ve İndis Kaydediciler

İşlemci Kontrol Kaydedicileri

Segment Kaydediciler

Şekil-8.4.  8086 temel kaydedicileri.

- Genel Amaçlı Kaydediciler:

Bu grupta yer alan kaydediciler, programcı tarafından değişik amaçlarla kullanılabilirler. Bunlardan her biri 16-bit ya da 8-bit olarak kullanılabilirler.  Bu kaydedicilerin temel fonksiyonları aşağıda anlatılmaktadır:

AX (Accumulator - Toplam): Bir aritmetik ya da mantıksal işlemlerden sonra sonucu tutar. ALU’daki en önemli yazmaçtır. Aritmetik işlemler bu yazmaç üzerinden yapılır ve sonuç yine burada saklanır.

BX (Base - Taban): Hafızada yer alan bir verinin taban (ofset) adresini veya XLAT (translate) komutu ile erişilen bir tablo verisinin taban adresini içermede sık olarak kullanılır.

CX (Count - Sayma): Bir kaydırma (shift) veya döndürme (rotate) gibi işlemlerde, bit sayısını tutmada; string veya LOOP komutundaki işlem sayısını belirtmede döngü sayacı olarak kullanılır.

DX (Data - Veri): Özellikle çarpma işlemlerinden sonra, sonucun yüksek değerli kısmını, bir bölme işleminden önce bölünen sayının yüksek değerli kısmını ve değişken I/O komutunda I/O port numarasını tutma işlemlerinde kullanılır.

- İşaretçi ve İndis Kaydediciler

Bu kaydediciler genel amaçlı olarak kullanılabilmelerine rağmen,genellikle, hafızada yer alan operand’lara erişimde indis veya işaretçi olarak kullanılırlar.

SP (Stack Pointer – Yığın İşaretçisi): Bir veri yığınının denetiminde kullanılan ve bir sonraki adımda erişilecek olan yığıt öğesinin yerini işaret eden yazmaçtır (Yalçıner, Şahin; 1993).

BP (Base Pointer – Taban İşaretçisi): Hafızada yer alan bir veri dizisini adreslemede kullanılır.

SI (Source Index – Kaynak İndisi): String komutlarında kaynak veriyi dolaylı adresleme de kullanılır.

DI (Destination Index – Hedef İndisi): String komutlarında hedef veriyi dolaylı adresleme de kullanılır.

IP (Instruction Pointer – Komut İşaretçisi): Her zaman mikroişlemci tarafından yürütülecek bir sonraki komutu adresleme de kullanılır.

- Segment Kaydediciler

Mikroişlemcideki diğer kaydedicilerle birlikte hafıza adresleri üretmede kullanılırlar. Aşağıda kısaca bu kaydedicilerin görevleri anlatılmaktadır:

CS (Code Segment): Hafızanın, programları ve alt programları tutan bir bölümüdür. CS, program kodunun başlangıç taban adresini belirler.

DS (Data Segment): bir program tarafından kullanılan verilerin bulunduğu hafıza alanıdır.

ES (Extra Segment): Bazı string komutlarında kullanılan ek veri alanıdır.

SS (Stack Segment): Yığın için kullanılan hafıza alanını belirler. Yığın segmentine yazılacak veya okunacak verinin adresi, SP tarafından belirlenir. BP de SS’de bulunan veriyi adreslemede kullanılır.

Bayraklar (Flags):

Auxiliary carry

Direction

Overflow

OF      DF      IF       TF       SF       ZF                AF                PF                CF

8080/85 bayraklarıyla özdeş

Trap

Interrupt enable

Carry

Parity

Sign

Zero

Şekil-8.5. 8086 Bayrakları (Flags)

Bayraklar, işlemcinin çalışmasını belirler ve çalışması sırasındaki durumunu yansıtır.  Şekil-8.5. 8086 işlemcisinin bayraklar saklayıcısını göstermektedir. Bu bayrakların düşük 8-bitlik kısmı 8085 işlemcisindekiyle özdeştir. Yeni olan dört bayraktan üç tanesi gerçek kontrol bayraklarıdır.

Carry: Bir aritmetik işlemde, toplamadan sonraki eldeyi veya çıkarmadan sonraki ödüncü belirtir. programlarda hata durumu, özel işlem durumları ve sonuçlarıyla ilgili boolean bayrak olarak da kullanılır.

Parity: Tek eşlik işlemi, lojik 0;çift eşlik işlemi lojik 1 ile gösterilir. Eşlik, çift veya tek olarak belirtilen bir byte veya word’teki birlerin sayısıdır.

Auxiliary carry: Yapılan bir işlem sonucunda, bit pozisyonları 3 ve 4 arasında olan (en sağdaki bit sıfır pozisyonundadır) toplamadan sonraki eldeyi veya çıkarmadan sonraki ödüncü belirtir.

Zero: Bir aritmetik ve mantıksal işlem sonucunun sıfır olduğunu belirtir. Eğer Z=1 ise sonuç sıfırdır; Z=0 ise sonuç sıfır değildir.

Sign: Bir toplama veya çıkarma işleminden sonra, sonucun aritmetik işaretini belirtir. Eğer S=1 ise işaret 1’lenir veya negatiftir. Eğer  S=0 ise; işaret temizlenir veya pozitiftir. Bayrakları etkileyen bir komuttan sonra, en değerli bit pozisyonu S bit'’ne yerleştirilir.

Trap: Eğer Trap bayrağı 1’lenmiş ise, tümdevre hata takip işlemi devreye girer.

Interrupt: Mikroişlemci tümdevresinin kesme isteği giriş bacağı INTR, harici kesme isteği işlemini kontrol eder.

Direction: String komutları yürütülürken DI ve/veya SI kaydedicilerinin artırılması veya azaltılması işlemlerinin seçimini kontrol eder.

Overflow: Taşma, işaretli sayıların toplandığında veya çıkartıldıklarında oluşan bir durumdur. Taşma, işlem sonucunun hedef  kaydediciye sığmadığını gösterir.

### 8.2.2. Mantıksal ve Fiziksel Hafızalar

8086 ve 8088 mikroişlemcilerinin her ikisi de 20-bit Adres Yolu ile toplam 1MB (1048576 byte) hafıza hücresi adresleyebilmektedirler. Bu iki işlemcinin mantıksal hafıza yapıları aynı olmasına karşın fiziksel hafıza yapıları farklıdır. Lojik (mantıksal) hafıza, genellikle yazılım tarafından programcıya görülen hafızaya verilen isimdir. Fiziksel hafıza ise; donanım tasarımcısı tarafından görülür ve gerçek hafıza yapısını oluşturur.

8086/8088 mikroişlemcilerinin mantıksal hafızası 0000h’dan başlar ve FFFFFh’a kadar devam eder; genişliği 1 byte’tır (Şekil-8.6.). Mikroişlemci tarafından adreslenen 16-bit bir hafıza kelimesi, herhangi bir byte adresinden başlar ve peş peşe 2 byte işgal eder (Gümüşkaya, 1999).

1 MB

FFFFFh

00000h

Şekil-8.6. 8086/8088 Mantıksal hafıza haritası

512 KB

FFFFFh

00005h

00003h

00000h

512 KB

FFFFFh

00004h

00002h

00000h

Tek Blok                          Çift Blok

Yüksek Hafıza           Düşük Hafıza

16-bit

Şekil-8.7. 8086 fiziksel hafıza haritası (Gümüşkaya,1999)

8086 ile 8088 mikroişlemcilerinin fiziksel haritaları birbirinden farklıdır. 8086 hafızası 16-bit, 8088 hafızası ise 8-bit genişliğindedir. 8088’in fiziksel hafızası Şekil-8.6 da gösterilen lojik hafıza haritası ile aynıdır. Ancak 8086, farklı olarak iki ayrı hafıza bloğu içermektedir. Bunlar: Tek blok (yüksek hafıza) ve çift blok (düşük hafıza) dır. 8086 mikroişlemcinin fiziksel hafıza haritası Şekil-8.7’de görülmektedir. Yine toplam adreslenebilir hafıza 1 MB olduğu halde bu yapı ile 8086; byte veya word verisini doğrudan adresleyebilmektedir. Yani 16-bitlik bir word verisini bir işlemde okuyup yazabilmektedir. Halbuki 8088; 16-bit veri aktarımı için 2 okuma veya yazmaya ihtiyaç duyar. Bu da; 8086’nın daha hızlı bir yazılıma sahip olmasını sağlar.

### 8.2.3. Segmentli Hafıza Yapısı

8086 / 8088 mikroişlemcisinde hafızaya erişim, segment saklayıcıları yoluyla yapılır. Segment hafıza bloklarından her biri 64 KB’tır. Şekil-8.8’de segment saklayıcıları ile adreslenen bir hafıza haritası örneği görülmektedir. Hafıza alanında aynı anda 4 tane segment bulunabilir. Bunlar: Kod Segment (Code Segment - CS); Veri Segment (Data Segment - DS ); Ekstra Segment (Extra Segment - ES); Yığın Segment (Stack Segment - SS) leridir.

Yığın

Segment

Eksta

Segment

Veri

Segment

Kod Segment

AFFFFh

A0000h

8FFFFh

80000h

3FFFFh

30000h

1FFFFh

10000h

A000

SS

8000

ES

3000

DS

1000

CS

Şekil-8.9. Segment saklayıcıları ile adreslenen bir hafıza haritası örneği (Gümüşkaya,1999)

Kod Segment, program ve veri alanı olarak kullanılabildiği gibi, genelde program kodlarının bulunduğu alandır. Veri segmenti, bir çok komut ve adresleme modu tarafından erişilen program verileri tutar. Yığın segmenti, LIFO (Last In First Out) yöntemiyle çalışmaktadır. Yığın işlemleri, SP ve BP saklayıcılarını kullanarak  yığın segmenti üzerinde işlem yapar. Ekstra segment, string komutları tarafından kullanılan veri alanıdır.

Segmentli hafıza yapısının 8086 / 8088 mikroişlemcisine kazandırdığı pek çok yarar vardır. Ayrı kod ve veri alanlarının olmasının ilk avantajı,bir programın farklı veri blokları üzerinde çalışabilmesidir. Bu işlem; veri segmentine farklı bir bloğa işaret eden yeni bir adresin yüklenmesiyle yapılır. Bu yapıda; mantıksal adresler üreten x86 programlarının hafızanın herhangi bir yerine yüklenip çalıştırılabilmesi de diğer önemli bir avantajdır. Bunun nedeni, mantıksal adreslerin her zaman CS taban adresinden bağımsız olarak, 0000h ile FFFFh arasında değişmesidir.

Aktif olan herhangi bir programın geçici olarak sabit diske saklanıp onun yerine yeni bir programın getirildiğinde bu çeşit programlar hafızanın herhangi bir yerinde çalışacaklardır. Bu şekilde çalışmaları; tekrar yerleştirilebilir (relocatable) özelliklerinden kaynaklanır. Bu da segment saklayıcılar yoluyla gerçekleşir. Segment saklayıcılarının taban adreslerinin değiştirilmesiyle, programlar hafızanın herhangi bir yerinde çalışabilir.

## 8.3 DIŞ MİMARİSİ

###### Şekil – 8.10, 8086	ve 8088 mikroişlemcilerinin tümdevre uçlarını göstermektedir. Her iki tümdevrede 40-uç vardır, aralarındaki enbüyük fark ise veri yolu uzunluklarıdır.

8086/8088 işlemcileri için belirlenen iki farklı çalışma modu vardır. Minimum mod çalışması, bu uca +5V uygulayarak; maksimum mod, bu ucu topraklayarak elde edilir. Her iki mod farklı kontrol yapılarına neden olur. Bu farklı modlarla farklı sinyaller üretilir.

Şekil – 8.11’de; 8086 işlemcisinin başlıca tümdevre sinyalleri görülmektedir.

Şekil – 8.10.  8086/ 8088 mikroişlemcilerinin 40-uçlu tümdevre gösterimleri (Gümüşkaya,1999)

8086

CLK

RESET

INTR

NMI

ADDR

CTRL

DATA

Şekil-8.11. Başlıca tümdevre sinyallerinin yapıları (Tanrıkoloğlu; Küçükali)

AD7  - AD0  (Adres/Veri Yolu) : 8088’in seçimli (multiplexed) Adres/Veri yolunu oluşturur. AKE sinyali aktif olduğunda(lojik 1) , hafıza adresinin veya I/O port numarasının en sağ düşük 8-bitini tutar. ALE pasif olduğunda (lojik 0) veri bu yolda bulunur. Bu yol HOLDA (Hold Acknowledge) ve INTA (Interrupt Acknowledge) yüksek empedans durumundadır.

AD15 – AD8 (Adres Yolu) : Yalnızca  adres yolu olarak görev yapar.

Sinyal İsmi (Pin)	      Açıklaması			                Tipi

| AD7- ADO A15 – A8 AA/56, A18/55 A17/S4, A16/53 RD READY INTR TEST NMI RESET CLK VCC MN / MX | Adres veri hattı Adres hattı Adres / Durum Okuma Hazır Kesme isteği Test Reset Clock +SV minimum/maximum | Giriş/Çıkış Çıkış Çıkış Giriş Giriş Giriş Giriş Giriş Giriş Giriş Giriş | Ortak Sinyaller |
| --- | --- | --- | --- |
| IO / M WR INTA ALE DT / R DEN HOLD HLDA SS0 | Durum satırı Yazma Kesme isteği kabulü Veri transferi Veri gönderimi yapılıyor İşlemi askıya alır ve mesaj yollar Askıya alınma (mesaj) kabul edildi Durum satırı | Çıkış Çıkış Çıkış Çıkış Çıkış Çıkış Giriş Çıkış Çıkış | Minimum Moddaki Sinyaller |
| S2, S1, S0 RQ/GTO, RQ / GTI LOCK QS0, QS1 HIGH | Durum İstek / Kabul Kilitleme Maksimum modda daima yüksektir. | Çıkış Giriş / Çıkış Çıkış Çıkış Çıkış | Maximum Moddaki Sinyaller |
| GND | Ground |  | Ortak Sinyal |

# PENTIUM

Özellikleri:

1- Pentium, x86 ailesinin 5 nesli olarak karşımıza çıkar.

2- 32-bit CPU, 64-bit veri yolu, 32-bit adres yolu  (4GB adres yolu).

3- Suprscalar mimari: Aynı anda bir saatte,  iki tane iş hatlı tamsayı birimi iki komutu ve bir tane iş-hatlı. FPU birimi de bir tane kayan nokta komutu yürütebilmektedir.

4- Ayrı 8G KB kod ve 8 KB veri ön hafızaları. Dallanma tahmini  donanım .

5- MB sayfalama , TLBD veri bulma oranını artırmaktadır.

6- Çok işlemcili çalışma için komutlar ve ikinci seviye ön hafıza için destek.

7- Dahili hata bulma özellikleri.

8- Güç yönetim özellikleri: Sistem yönetim modu ve saat kontrolü.

9- Devre üzerinde APIC denetleyicisi: kesme yönetimi ve 8259 ile uyumluluk.

10-İlk Pentium’lar 0.8 mikron, 5-volt BICMOS teknolojisi ile 3.1 milyon transistör kullanılarak üretilmiştir. Sonraları, 0.65 mikron, 3.3-volt teknolojisi ve daha çok transistör kullanılabilmiştir.

11-İlk P’lar   60/66 MHz hızına sahipti. Sonraları, 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166 ve 200 MHz gibi çok değişik çekirdek hızlarında üretildi. (50, 60 ve 66)

PREFETCH BUFFER LAR

A

L

U

F

P

U

BIU

CACHE

BIU

32 bit

dahili harici yollar

8KB dahili

ön hafıza

64 bit dahili ve harici yollar

CODE CACHE

BTB

PREFETCH BUFFER

A

L

U

A

L

U

Ayrı 8KB

Komut ve  veri

Ön hafızaları

Saklayı

Yığını

+

*

/

FPU

SAKLAYICILAR

SAKLAYICILAR

DATA CACHE

5-Aşamalı

tamsayı   işhattı

Toplama,

Çarpma,

Bölme

İşlemlerin atanmış FPU

PENTIUM VE 486 MİMARİLERİNİN      KARŞILAŞTIRILMASI

## PENTIUM MİMARİSİ

64-BİT

VERİ YOLU

32-BİT

ADRES YOLU

PENTIUM

YOL   ARABİRİMİ

TLB    DATA CACHE 8K

TLB    CODE CACHE 8K

BTB

KONTROL BİRİMİ

PREFETCH BUFFER

INSTRUCTION ECODER

V-PİPE              V-PIPE

Microcode

ROM

FLOATING

POINT

PIPELINE

SAKLAYICILAR

APIC

### DIŞ VE İÇ MİMARİ

Pentium işlemcisinin harici veri yolu 64 bit, adres yolu ise 32 bittir. Önceki işlemcilere göre Pentiumların önemli bir farkı ve artısı, 80486 ve 80386 işlemcilerin iki katı hızında veri ve kod, Pentium CPU’suna okunabilmektedir.

Harici 64 bit uzunluğunda ki veri yolundan, daha önceki işlemcilere göre iki kat verinin CPU’ya okunabilmesi için, Pentium içine 3 yürütme birimi konulmuştur. Bunlardan biri kayan nokta komutlarını yürütür ve diğer ikisi (U-pipe ve V-pipe ) tamsayı komutlarını yürütür. Bu donanım yapısı, aynı anda 3 farklı komutun yürütülmesini mümkün kılar. Örneğin bir yürütme sırasında, FADD ST, ST(2) , MOV EAX, 10H ve MOV EBX, 25H komutları aynı anda çalışabilir. Komutlar arasında bağımlılık olmadığı gibi, FADD ST, ST(2)  komutu FPU(kayan nokta) işlemcisi tarafından yürütülürken, diğer MOV EAX, 10H komutu U-pipe tarafından, MOV EBX, 25H  V-pipe tarafından yürütülebilmektedir. Pentium’un önemli bir özelliği olan bu mimari yapının özel bir ismi vardır; superscalar. Örnekte de anlatıldığı gibi Pentium’da hafızadan komutlar okundukça bu üç birime gönderilir. Komutların farklı yürütme birimlerinde doğru olarak çalışabilmesi için, komut bağımlılıkları donanım tarafından ele alınır.

Pentium’un bünyesinde bulunan bu 3 farklı yürütme biriminden yararlanabilmesi için, bu özeliği göz önüne alarak ona uygun derleyiciler kullanmalıdır. Bu değişkenler programdaki birbirinden bağımsız komutları bulabilmekte, gereken değişiklikleri yapıp ona uygun kod üretmektedir. Bu tür bir derleyici ile yapılan uygulamanın %40’a varan bir hız artışı avantajı vardır. Bu özellik göz ardı edilmeyip uygun derleyiciler kullanılmalıdır. Bu üç ayrı yürütme birimini kullanmak Pentium’lar da çok sayıda transistör kullanımını gerektirmiştir.

Pentium ilk çıktığında sahip olduğu hız 60/66  MHzdi. Daha sonra kısa bir sürede daha hızlı (75,90,100,120,133,150,160,200)  ürünler piyasaya sürüldü.

Pentium’ların önemli bir özelliği de, APIC(Advenced Programmable Interrupt Controller)’dir. Bu Pentium’un çok işlemcili ortamlarda kullanabileceği ileri bir donanım özelliğidir. BTB(Brach Target Buffer) dinamik dallanma tahmini lojiği için kullanılır.

## HAFIZA YAPISI

Pentium’un sahip olduğu hafıza alanları; 4GB fiziksel, 64TB görüntü hafıza alanlarıdır. Bunun yanında 32 bit adres yoluna da sahiptir. Pentium’un veri yolunda ki D63-D0 uçları, 64 bit uzunluğundaki hafıza modüllerine bağlanır. Pentium 8 tane

BE (Byte Enable) sinyaline sahiptir( BE7-BE0). BE0, veri yolundaki D7-D0 için, BE1 ,D15-D8 için ve bu şekilde diğerleri veri yolundaki diğer 8 bitlik veriler için kullanılır.

80486’da 4 tane olan DP (Data Parity) bitleri Pentium işlemcilerde  8 tane olmuştur. Her bir DP bit’i veri yolundaki 8 bit veri için kullanılır. Pentium’ un adres yolu 32 bit olarak geçmesine rağmen, hafıza yapısından dolayı, adres yolunda ilk 3 bit  bulunmaz.Adres hatları A31-A3 arasındadır.

FFFFFFFFh	FFFFFFF8h

BE7  BE6  BE5  BE4  BE3  BE2  BE1  BE0

00000007h	00000000h

Pentium hafıza yapısı.

Daha önce gördüğümüz 80486’da hem kod hem de veri için bir tek 8K byte ön hafıza bulunurken, Pentium tüm devresi üzerinde 8k byte ’ı kod için ve diğer 8K byte’ı veri için olmak üzere toplam 16k bytelık ön hafıza (cache) bulunur.

# İŞ HATTININ YAPISI

Önceki konularda da bahsedildiği gibi, 80486’nın iş hattı(pipeline) 5 aşamadan (stage)’den oluşmaktadır:

1.Komut ön okuma(PreFetch-PF)

2.Kod çözümü 1 (Decode- D1)

3.Kod çözümü 2 (Decode- D2)

4.Yürütme(Execute-EX)

5.Saklayıcı geri yazma(Register Write-Back--WB)

Pentiumlarda mevcut bulunana tamsayı birimi de (integer unit), 80486’larda ki olduğu gibi 5 aşamalı iş hattına sahip olmasına rağmen, fonksiyonel olarak tasayı biriminde benzer iki yapı olmandan dolayı, iş hattının çalışması , ideal durumda, aşağıdaki şekilde göründüğü gibidir.

Ayrıca Pentium’un FPU(kayan nokta birimi) ise 8 aşamalı iş hattına sahiptir.

PF

D1

D2

EX

WB

KOMUT 1	PF=PreFetch

PF

D1

D2

EX

WB

PF

D1

D2

EX

WB

PF

D1

D2

EX

WB

PF

D1

D2

EX

WB

PF

D1

D2

EX

WB

PF

D1

D2

EX

WB

PF

D1

D2

EX

WB

PF

D1

EXD2

EX

WB

PF

D1

D2

EX

WB

KOMUT 2

KOMUT 3

KOMUT 4

KOMUT 5

KOMUT 6

KOMUT 7

KOMUT 8

KOMUT 9

KOMUT 10

Pentium işlemcilerde dallanmayı önleyen ve iş hattının performansını önemli şekilde etkileyen  bir yapı vardır. Buna dallanma tahmini(branch prediction)denir. JMP ve CALL komutları yürütülürken, yani dallanma çağırımları yapılırken, iş hattının boşalıp tekrar hedef komutlarla doldurulmasının getirdiği işlem yükü fazladır. Ve bu da oldukça fazla zaman alır. Pentium işlemciler dallanmayı önceden tahmin edip, komutu önden okuma (prefetch) lojiğine sahiptir.bu donanım sayesinde , dallanma komutundan hemen sonra gelen komutlar işlemcinin içine okunur. Başlangıçtan beri CISC (Complex Instruction Set Computer) felsefesinde işlemciler üreten Intel firması, sonunda superscalar mimarideki işlem birimleri, dallanma tahminleri gibi RISC(Reduced Instruction Set Computer) kavramlarını Pentium işlemciler ile kullanmaya başladı. RISC özellikleri daa sonraki Pentiumlarda da artarak devam etti.

# PENTIUM PRO

8086/8088, 286, 386, 486  ve  Pentium  işlemciler den sonra gelen 6. nesil olduğu için  P6 kod adıyla anıldı. Pentium Pro ilk çıkış zamanlarında P6 olarak da adlandırılıyordu. İlk Pentium Pro  150MHz hızında ve bu hızda 23 watt güç tüketmekteydi. Sonraları Pentium Pro tümdevreleri daha yüksek hızlarda  ve değişen güç tüketimlerinde üretilmeye başladı.

Özellikleri:

1- 32-bit CPU, 64 bit veri yolu, 36-bit adres yolu (64 GB adres yolu)

2- Beş fonksiyonel birimli mimari. Aynı anda bir saatte, iki tane işhatlı tamsayı birimi iki komutu ve iki tane iş hatlı FPU birimi iki tane kayan nokta komutu yürütürken, diğer bir birimde hafıza okuma veya yazma işlemi yapabilir.

3- Komutları sıra dışı yürütme.

4- Ayrı 8K kod ve 8K veri ön hafızaları (cache).

5- Tüm devre üzerinde büyük (256K, 512K) L2 ön hafıza.

6- 4 MB sayfalama, TLB de veri bulma oranını artırmaktadır.

7- Dallanma tahmini donanım birimi.

8- Çok işlemcili çalışma için komut. Ve ikinci seviye ön hafıza desteği.

9- Dahili hata bulma.

10- Tüm devre üzerinde  APIC denetleyicisi

11- 5.5 milyon transistörle üretilmiştir.

Transistör Sayısı

Uç sayısı

Harici veri yolu

Adres yolu

Fiziksel hafıza

Görüntü hafıza

Veri tipleri(saklayıcılar)

Cache (L1)

Cache (L2)

Superscalar

Yürütme Birimi Sayısı

Dallanma tahmini

Sıra dışı yürütme

3.3 milyon

273

64-bit

32-bit

4G byte

64G byte

8,16,32 bit

16K(veri 8K,kod 8K)

Harici

2-Way

3

Evet

Hayır

5.5 milyon

387

64-bit

36-bit

64G byte

64T byte

8,16,32 bit

16K(veri 8K,kod 8K)

256K/512K/1M

3-Way

5

Evet

Evet

Özellik                                         Pentium                                    Pentium Pro

Pentiumlarda bahsettiğimiz RISC kavramları Pentium Pro’larda da devam etti. Pentium Pro’da , CPU’ya gelen tüm x86 komutları, yürütülmeden önce daha küçük bölümlere (micro-operations) olarak adlandırılan komutlara çevrilmektedirler. Bu özellikte önemli RISC kavramalarından biridir. Intel bunun yanında CISC kavramlarından olan büyük ve karmaşık komut kümesini, eski x86 işlemcileri ile uyum içinde korumaktadır. Halbuki RISC makineleri küçük ve basit komut kümelerine sahiptir. Pentium Pro’da derleyicier tarafından üretilen x86 komutları, CPU içinde çalışması için mikro işlemlere çevrilir. Bu çevrilen komutlarda 3 adresli format kullanılır. Yani komutlarda ki ilk iki adres, iki kaynak için ve bir adres, hedef için kullanılır. Örneğin,ADD A,B,C gibi bir RISC komutunda, A ve B kaynak adreslerindeki toplanarak sonuç C’de saklanır. ADD AX, BX gibi bir x86 komutu düşünüldüğünde, ikinci kaynak bulunmaz. Pentium Pro’da kullanıcı tarafından görülemeyen saklayıcılar  var olduğunu, mimaride kullanılan 3v adresli komutlardan anlayabiliriz. Programcı veya derleyici düşünüldüğünde, klasik EAX, EBX, ECX gibi saklayıcılar mevcuttur ve Pentium Pro programcılarına görülebilir. Bu yapı, Pentium Pro’yu kendinden önceki x86’lara uyumunu sağlayan yapıdır.

Pentium Pro’ya ikinci bir L2 ön hafızanın aynı silikon devresi üzerinde olmamasının sebebi, 256K byte kadar bir SRAM için yaklaşık 2 milyon transistörün ve 512K byte kadar olan bir SRAM için 4 milyon transistörün tek bir silikon devre üstüne yerleşmesi mümkün değildir. Bunun için CPU ve SRAM için iki ayrı silikon alanı kullanıldı(die). CPU özel bir ön hafıza yolu ile SRAM’a bağlandı. Bu ön hafıza yolu CPU hızındadır. Bu mimarinin getirdiği eksi, maliyeti artırması, artı ise performansı büyük ölçüde artırmasıdır.

Konut yürütmede Pentium Pro’da birbirinden bağımsız çalışabilen 5 fonksiyonel birim bulunmaktadır. İki birim (FPUI ve II) kayan nokta komutları için, iki birim (INTI ve II) tamsayı komutları için ve bir birimde (MIU=Memory Interface Unit) hafıza arabirim komutları içindir.

## HAFIZA YAPISI

- Pentium Pro’ya 4 yeni adres hattı daha eklendi. Ve böylece adres yolu 36 bit oldu.

- Bununla birlikte adreslenebilir adres alanı 4G byte’tan 64G byte’a  artırılmış oldu.

- Ayrıca Pentium Pro 64T byte grüntü hafıza alanına da sahiptir.

- Intel firmasının ilk kez L2(Level 2) ön hafızayı Pentium Pro işlemcisinin üzerine yerleştirdi. 256K, 512K veya 1M byte olabilen ön hafızanın  tümdevre üzerinde olması, daha önce tüm devre dışında olduğunda  ortaya çıkan L2 ön hafızası ile CPU arasında ki haberleşme gecikmesini azalttı, ve performansı artırdı.

- Pentium gibi  Pentium Pro da, 8K byte’ı  kod ve 8K byte’ı veri için toplam 16K byte l1 ön hafızaya sahiptir.

## İŞ HATTININ YAPISI

Pentium Pro için 12 aşamalı (stage)  bir iş hattı kullanıldı. Pentiularda 5 aşamalı bir iş hattı bulunmaktaydı. Bu 12 aşamalı iş hattının her bir aşamasında , Pentiumlara göre daha az iş bulunur ve bununla birlikte bir anda daha çok komut işlenir ve bitirilir. Bu özelliğinde dolayı Pentium Pro superpiplined  olarak adlandırılır. Pentium Pro sahip olduğu çok yürütme biriminden dolayı da superscalar  olarak adlandırılır.

Pentium mimarisinde, iş hattı aşamalarından biri durduğu zaman, daha önceki komut okuma (fetch) ve kod çözümü aşamaları da durmaktadır. Diğer bir deyişle eğer yürütme biriminde bir aşama durmuşsa, komut okuma aşaması da komut okumayı durdurur. Ve bu iş hattı yapısının genel bir sorunudur. CPU performansının artırılması için komut okuma ve yürütme bağımlılığı problemi çözülmelidir. Pentium Pro’da bu problemin çözülmesi için , komut okuma ve yürütmelerini birleştiren bir yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemle komutların hafızadaki yerleşim sırasınca yürütülmesi mümkün olmaktadır.

Pentium Pro işlemcisinde komutlar hafızadan CPU’ya getirildikçe, her  bir komut RISC tipinde bir dizi mikro komutlara çevrilmektedir. Ve aşağıda görülen komut havuzuna (intruction pool) olarak adlandırılan bir havuza yerleştirilir.

Hafızada komutların CPU’ya gelmesi ve makro komutların, mikro  komutlara çevrilmesindeki kod çözümü, programcının yazdığı sıraya göre olur. Mikro komutlar havuza konulduktan sonra, bu havuzdaki komutlar gerekli veriler bulunduğu müddetçe, herhangi bir sırada yürütülebilir. Yani komutlar arası bağımlılık yoksa, komutlar sıra dışı yürütülür(out-of-order execution). Pentium Pro’nun Dispatch/Execute birimi, mikro komutların yürütülmelerini sıraya koyar, ve sonuçları geçici olarak saklar. Bu çeşit komut yürütmede 20-30 komut kadar derinliğe inilebilir. Sonuçları programcının göreceği saklayıcılara , komutların kodlandığı sırada saklamak Retrie biriminin işidir.

## PENTIUM PRO KOMUT YÜRÜTMESİ

KOMUT ÖN HAFIZA

(CACHE)

OKUMA/KOD ÇÖZME

(FETCH/DECODE)

DAĞITMA YÜRÜTME

DİSPATCH EXECUTE

SONUÇ

(RETIRE)

MİKRO-KOMUT HAVUZU

# PENTIUM MMX (=MultiMedia Extention)

Sesli , görüntülü ve grafik özellikler içeren yüksek kaliteli multi-media uygulamaları çalıştırmak, çok hızlı ve karmaşık aritmetik işlemler gerektirir. Bu işlemler  DSP (=digital signal processing) adlı özel devreler ile gerçekleştirilir. Pentium 1997 den itibaren tüm işlemcilerine MMX teknolojisi ile DSP özelliğini koymaya başladı.

Intel firması bilgisayara DSP özelliğini kazandırmak için MMX (Multimedia Extension) olarak adlandırılan bu teknolojiyi Pentiumlara 1997 yılından sonra eklemeye başladı. Öyleyse ilk olarak ele alacağımız DSP’nin ne olduğudur.

##### DSP

Sesli(audio), görüntülü(video) ve grafik özellikler içeren yüksek kaliteli multi-media uygulamaları çalıştırmak, çok hızlı ve karmaşık aritmetik işlemler gerektirir. Bu çeşit karmaşık işlemlerin normal bir şekilde gerçekleştiği özel tüm devrelerin adı DSP(Digital Signal Processing)’dir. Bu işlemciler, 2D ve 3D grafikler, görüntü ve ses sıkıştırma, faks-modem, canlı resim, PC tabanlı telefon görüşme, görüntü (image) işleme gibi görevleri gerçekleştirme de kullanılır.

Bir PC’ye 3 biçimde DSP özelliği eklenebilir.

- Anakartta CPU ile beraber DSP işlemcisinin ortak kullanımı. Bu en ideal yaklaşımdır.çünkü piyasada bulunan çok güçlü DSP tümdevreleri vardı ve problem, endüstri tarafından kabul edilmiş bir standardın olmayışıdır.

- DSP fonksiyonlarını taklit etmek için x87 ile x86’nın birlikte kullanılması. Bu yöntem yavaş bir yöntemdir ve performansı genellikle kabul edilemeyecek ölçülerdedir.

- Bazı DSP fonksiyonlarının x86 mikroişlemcisine konulması. Bu yöntem uyumlu olmasına rağmen, piyasayı Intel’in tekeline bırakmaktadır. Performansı birinci yaklaşım kadar olmasa da ikinciden çok daha iyidir.

## DIŞ VE İÇ MİMARİ

Pentium MMX işlemcisi, Intel2in MMX teknolojisini ilk destekleyen işlemcidir. İlk çıkan ürünler 166,200,233 MHz frekanslarında çalışmıştır. Pentium MMX, daha önceki Pentium ailesi ile , hem yazılım hem de tümdevre uç uyumludur.

MMX  teknolojisi SIMD(Single Instruction Multiple Data)tekniği tabanlıdır. MMX komutları olarak 57 tane yeni komut x86 komut kümesine eklendi.

İlk Pentium işlemcilerde bulunan, dinamik dallanma tahmini donanım yapısı, doğruluğu artıracak şekilde, Pentium MMX işlemcisinde daha iyileştirilmiştir. Ayrıca Pentium MMX, her biri 4 taneye kadar kod sıralarını tutabilen, 4  tane ön okuma bufferi içerir. Pentium MMX’de iyileştirilen diğer bir yapıda  iş hattı yapısıdır.

## HAFIZA YAPISI

32 bit adres yolu ile 4GB fiziksel ve  64TB görüntü hafıza alanına sahiptir. Tüm devre üzerindeki L1 veri ve kod ön hafızalarının, her birinin boyu 16KB olarak iki katına çıkmıştır. Ön hafızaların yapısı 4-way set associative özelliğe sahiptir.

## PENTIUM MMX'İN TEMEL ÖZELLİKLERİ

1- MMX teknolojisi için destek.(mulutimedya uygulamaları için 57 yeni komut.)

2-  32-bit CPU, 64-bit veri yolu, 32-bit adres yolu

3- Suspercalar mimari:İki tane iş hatlı tamsayı birimi, bir tane iş hatlı FPU birimi, iş hatlı MMX birimi.

4-  Ayrı 16K kod ve 16K veri ön hafızaları.

5-  4 MB sayfalama, TLB de veri bulma oranını artırmaktadır.

6-  Dallanma tahmini donanım biriminin yapısı iyileştirilmiştir.

7-  Dahili hata bulma özellikleri.

8- Tüm devre üzerinde APIC denetleyicisi: Kesme yönetimi , 8259 ile      uyumluluk.

9-   4.5 milyon transistör kullanılarak üretilmiştir.

10- 166, 200 ve 233 mhz gibi değişik hızlarda üretildi. Sistem yolu hızları ise 66 Mhz dir.

# CELERON     İŞLEMCİLER

İlk çıkan Celeronlar aslında yakından tanıdığımız tampon belleksiz Pentium II işlemcilerdi. Tampon bellek ne demek? Tampon belleği, işlemci verileri işlerken sokaktan  (sabit diskten ) gelen verilerin bekleme odası olarak düşünebiliriz. Olmaması halinde sokaktan hastanın doğrudan muayenehaneye girmesi mümkün olmadığı ndan “paltoyu çıkar, merhabalaş, şemsiyeyi bırak” derken doktorun gün içinde daha az verim gösterip , daha az kişiyi muayene etmesine sebep olur. (pc world-ekim 1998)

İntelin celeronlarda ilk olarak yaptığı  tampon belleği kaldırdı.sonuç olarak ofis uygulamalarının performansı çok düştü. Beklenenin altındaki bu performans sonucunda İntel hatasını anladı ve Celeron 300A ve 333 işlemcileri  128 KB tampon bellekle tekrar üretti. Belki görünüş olarak PII tampon belleğinin dörtte biri görünmesine rağmen çok farklı bir belleğe sahip ve PII işlemcilerle aynı hızda çalışıyor. Yine bir örnkle durumu açıklayalım:

Yani muayenehanenin boyutu değil, kapısı geniş. Pentium  II lerde önce bir kişi kapıdan çıkıyor;girecek olan ondan sonra girebiliyor iken, yeni Celeronlarda doktor bir hastayı uğurlarken aynı anda öbürüne merhaba diyor. Bu boyut dezavantajı ile sürat avantajı birbirini dengeliyor ve Pentium II ile Celeron u nerdeyse eşit hale getiriyor.(pc-world ekim 1998)

>Yani celeron işlemciler, daha ekonomik maliyetli bilgisayarlar için tasarlanmış, yeterli performansı sağlayan işlemcilerdir.

>Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ilk çıkan (300A 333 öncesi) celeronlar dışında 433 MHz, 466 MHz, 500 MHz, 533 MHz, 566 MHz, 600 MHz İntel  Celeron işlemcilerde , işlemci ile aynı hızda koşan ve işlemci çekirdeği ile bütünleşik  128 KB L2 ön belleği ve 32 KB L1 önbelle bulunmaktadır. ve bu işlemciler 66MHz veriyolunda çalışmaktadır.

>İntel Celeron 600 MHz ve 566 MHz işlemcileri önceki işlemcilerden , internet uygulamalarnda, Multimedia  programlarında ve testlerde gözle görülür  bir performans artışı gözlenmektedir.  Bu performans artışının sebepleri ne olabilir?

İntel Celeron 600 MHz ve 566 MHz işlemcileri önceki 0.25 mikron işlemcilerden farklı olarak 0.18 mikron teknoıloji ile üretilmektedir. Bu performans artışıda bu farktan kaynaklanmaktadır. Ve yeni celeron işlemciler Pentium III işlemcilerde bulunan  “Streaming SIMD” (kayan nokta) komutlarını içermektedir. Ama tabiki Pentium  III işlemcilerle karşılaştırırsak Pentium işlemcilerin %10-20 daha hızlı ve performanslı olmaktadırlar. Aklınıza şöyle bir soru takılabilir Kullanıcı bu durumda niye  Pentium III işlemcilei tercih etsin? Ama gözardı edilen bir nokta varki Pentium III işlemciler iki katı L2 önbellek, 133 MHz veri yolu ve hızlı bellekler gibi daha yüksek hızlara ve performanslara çıkabilmektedirler.P III işlemciler yüksek performans gerektiren iş ve masaüstü bilgisayarlar için geliştirilmişler.

>600MHz ve 566MHz Celeron işlemciler 0.18 mikron mimarisinin getirmiş olduğu bir avantaj olan “Advanced Transfer Cache ve Advanced System Buffering” yapısaına sahiptir. Bu yapı sayesinde öncekilerden 4 kat daha fazla (64 bite karşı 256 bit) band genişliği sağlamaktadır. Ve böylelikle performans artışı sağlanmaktadır.

* İntel Celeron 600 mhz işlemci
* 128kb cache bellek
* Yeni socket 370 mimarisi
*Çok uygun bir fiyatla yüksek performans sağlar
* Intel® Celeron işlemci, 600 MHz Plastic Pin Grid Array (PPGA) paketinde.
* Celeron işlemciler, uygun bir fiyatla yüksek performans sunmaktadır.
* Celeron işlemci, diğer Intel bileşenleri gibi, yüksek kaliteli, güvenilir mikroişlemcilerin tasarlanması ve üretilmesi alanında sahip olunan 25 yıllık tecrübenin ürünüdür.
* Mevcut olarak piyasaya sunulan Celeron işlemciler, 128-KB tam hız, çekirdek üzerinde L2 önbellek, P6 mikro mimarisinin Dinamik Yönetimi ve Intel MMX Ortam Geliştirme teknolojisi özelliklerini içermektedir.
* MMX teknolojisi, uygulamaların yeni performans seviyelerine ulaşmasını sağlayan yönergeler ve veri çeşitleri içermektedir.
* Ayrıca, tüm Celeron işlemciler, P6 sistem veriyolunun İkili Bağımsız Veriyolu mimarisinden yararlanmaktadır.
* Çoklu işlem sistem veriyolu, çekirdek üzerindeki L2 önbelleği ile birlikte tek veriyoluna sahip işlemcilerde bant genişliğini ve performansı artırır.

* İntel Celeron 633 mhz işlemci
* 128kb cache bellek
* Yeni socet 370 mimarisi
*Çok uygun bir fiyatla yüksek performans sağlar
* Intel® Celeron işlemci, 633 MHz Plastic Pin Grid Array (PPGA) paketinde.
* Celeron işlemciler, uygun bir fiyatla yüksek performans sunmaktadır.
* Celeron işlemci, diğer Intel bileşenleri gibi, yüksek kaliteli, güvenilir mikroişlemcilerin tasarlanması ve üretilmesi alanında sahip olunan 25 yıllık tecrübenin ürünüdür.
* Mevcut olarak piyasaya sunulan Celeron işlemciler, 128-KB tam hız, çekirdek üzerinde L2 önbellek, P6 mikro mimarisinin Dinamik Yönetimi ve Intel MMX Ortam Geliştirme teknolojisi özelliklerini içermektedir.
* MMX teknolojisi, uygulamaların yeni performans seviyelerine ulaşmasını sağlayan yönergeler ve veri çeşitleri içermektedir.
* Ayrıca, tüm Celeron işlemciler, P6 sistem veriyolunun İkili Bağımsız Veriyolu mimarisinden yararlanmaktadır.
* Çoklu işlem sistem veriyolu, çekirdek üzerindeki L2 önbelleği ile birlikte tek veriyoluna sahip işlemcilerde bant genişliğini ve performansı artırır.

# PENTİUM II İŞLEMCİLER

Özellikleri:

>> Pentium II ailesini  saat hızına göre ikiye ayrı grupta topluyoruz. 66 MHz’lik bir sistem sat frekansı için 266, 300, 333 MHz’lik sürümleri ve 100 MHz’lik 350, 400, ve 450 MHz’lik daha hızlı çeşitleri var.

>> Pentium II, Pentium Pro’nun takipçisi. Ancak veri yolu protokolü ve işlemci çekirdeği daha iyi. 16 bit performansa ve MMX desteğine sahip.

>> Pentium II anakartlar EDO, hatta SDRAM-DIMM’lere ihtiyaç duyuyorlar.

>> Pentium II işlemcilerde artık sadece Intel’in 440LX chipsetli anakartları kullanılıyor. Bunlarda Accelerated Graphics Port (AGP) yanında bir de System Management Bus ve DIMM formundaki bellek modülleri de sunuluyor.

>> Word ve Excel  altında bu işlemciler kusursuz biçimde çalışıyor.

>>OpenGL altında Raytracing aracılığıyla üç boyutlu resimlerin hazırlanması sırasında güçlü kayan nokta birimi Pentium II’lere tartışmasız bir üstünlük sağlıyor.

>>MP3 ses dosyalarının  ve video gösteriminde üstünlüğü var. Pentium II DVD oynatıcı ile sorun yaşamıyor.

>> Pentium II yüksek saat frekansına sahip. Boot etme sırasında Pentium 450, bu işlemi 45 saniyede gerçekleştiriyor.

>> Terfi için uygun değil. Böyle bir durumda anakartıda değiştirmek gerekiyor. Aynı zamanda yeni bellek modülleride gerekebilir. Yukarıda gerekli bellek modüllerinden bahsettik.

## İŞLEMCİ YAPISI

Bu işlemcide yeni Deschutes çekirdeği bulunuyor.Deschutes, işlemcinin silisyum çekirdeği.Bu çekirdek 0.25 mikron teknolojisiyle üretilmiş. Bu birçok avantajı beraberinde getiriyor. Böylece daha az yapı genişliği, çekirdek gerilimini 2.8 volttan 2 volta düşürüyor. Bu yüzden 333 MHz Deschutes yaklaşık olarak 16 Watt güç harcıyor. 300 Mhz’lik bir Klamath ise iki katı bir güce ihtiyaç duyuyor. Bu sayede işlemci fazla ısınmıyor.

P-II dizisi iki gruba ayrılıyor demiştik . 333 MHz’ye kadar olan eski modeller her yerde kullanılabilir  iyi ürünler ama Intel burada kendisiyle rekabet içine giriyor yani Cache’li Celeron’lar P-II leri hız bakımından üstünlük sağlıyor. P-II 350 den itibaren (100 Mhz sistem veri yolu) fark atıyor.

Pentium II, Pentium Pro ile başlayan, dinamik  yürütme olarak adlandırılan P6 mimarisine sahip. P6 donanım mimarisi şu sekildedir:

Çoklu Dallanma Tahmini: Dallanmalardaki program yürütme akışını tahmin ederek işlemcinin çalışmasını hızlandırıyor.

Veri Akışı Analizi: Komutlar arasındaki veri bağımlılıklarını analiz ederek komutların yeniden sıralanmış görev sırasını üretiyor.

Tahmini Yürütme: Bu görev sırasına göre tahmini komutları yürütüyor ve işlemcinin yürütme birimlerinin sürekli meşgul kalmasını sağlayarak genel performansı arttırıyor.

Intel MMX teknolojisine sahip olan Pentium II'nin bazı temel özellikleri aşağıdadır:

>>  SIMD (Single Instruction, Multiple Data) tekniği.

>>  57 yeni komut.

>>  8 tane 64-bit genişliğinde MMX teknoloji saklayıcı.

>>  3 tane yeni veri tipi.

## Hafıza Yapısı

36-bit adres yolu ile 64 GB fiziksel ve 64 TB görüntü hafıza alanlarına sahip. Bu işlemcide L1 ön hafıza boyu 16'dan 32 K'ya arttırıldı. İlk çıkan Pentium II 512 K byte L2 ön hafızasına sahip olmasına rağmen, daha sonraları farklı boylarda L2 ön hafızalı işlemciler üretildi.

# PENTIUM III İŞLEMCİLER

Özellikleri:

 Pentium III işlemcilerin 450 MHz'den 933'e kadar modelleri var.

  Bu işlemciler, hem 133 MHz hem de 100 MHz veri yolu hızında çalışan ve 840,820,810e, 440GX ve 440BX yonga takımlı anakartlarda kullanılıyor.

 İşlemci ile aynı hızda ve işlemci içinde 256 KB Advanced Transfer Cache'ye sahip ECC özelliğinde veya yarı hızda 512 KB L2 Cache belleğe sahip ECC ikincil belleğe sahip.

 32 KB (16 KB/16 KB) L1 birincil cache'ye sahip.

 Çoklu tahmin, veri aktarım analizi gibi P6 dinamik işleme mimarisi var.

 İleri resim işleme, 3D, kayan ses ve video, ses algılama ve ileri internet uygulamalarını içeren 70 yeni komutu içeren Internet Kayan SIMD Uzantısı içeriyor.

 Intel MMX media teknolojisine sahip.

 Tek işlemci üzerindeki performansı ve band genişliğini arttıran birbirinden bağımsız çift veri aktarım yoluna sahip (DIB).

 4 GB kadar adres bellek yeri var ve ana belleği 64 GB'a kadar ölçeklenebiliyor.

 Bu işlemcilerde tek ve çift işlemci desteği var.

 Hem L2 cache hem de sistem için hata analizi, Hata Düzeltme Kodu özelliği var.

 İşlemci seri numarası network ve internet'te güvenliği artırıyor.

 0.18 ve 0.25 mikron yapıdaki versiyonları hem daha az güç harcıyor hem de daha hızlı işlemci hızına sahip.

 Mevcut Intel mimarisi için yazılmış yazılımlar ile tam uyumlu.

## İŞLEMCİ YAPISI

Pentium III işlemciler iki farklı yapıda bulunmaktadır. Slot1 yani Single Edge Contact Cartridge 2 (SECC2) ve Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA) yani Soket 370. SECC2'nin iki büyük avantajı var. Birincisi daha ucuza üretiliyor. İkincisi ise Pentium III'ün ısısı dışarıya daha verimli aktarılabilecek. Pentium III işlemcisinin ön yüzü çıplak. Bunun birçok avantajı var. Pentium III sahibi olduğumuzda, işlemciyi ve cache entegrelerini soğutmak için istediğimiz yöntemi uygulayabileceğiz. Üstelik, soğutucuları direkt olarak işlemci çekirdeğine ve cache'lere temas ettireceğimiz için daha verimli bir soğutma elde edilecek. Pentium III işlemcisinin diğer bir özelliği işlemci çekirdeğinin yeni paketi.Eski işlemcilerin çekirdeği Plastic Land Grid Array paketleme işlemi ile hazırlanıp, karta uygulanıyordu. Yeni sistem ise Organic Land Grid Array (OLGA) isminde ve bu sayede işlemci çekirdeği çok daha ufak bir paket içine saklanıyor. Pentium III'lerin diğer işlemci yapısı olan FC-GPA ise küçük yapıdaki yüksek performanslı PC'ler için düşünülmüş.

## P6 Dinamik İşleme Mimarisi

 Çoklu Kanal Tahmini: Çoklu kanallar vasıtasıyla programın sonucu tahmin edilir, bu şekilde işlemciye olan iş akışı hızlandırılmış olur.

 Veri Aktarım Analizi: Komutlardaki veri bağlantılarını sıraya koyma işidir.

 Tahmin İle Sonuçlandırma: İşlemcideki işlemlerin ve komutların çokluğunu tahmin ederek komutları tahmine göre icra etmektir.

## Birbirinden Bağımsız Veri Yolu (DIB)

Pentium III işlemciler yüksek performanslı DIB mimarisini destekliyor. Böylelikle L2 cache bellek daha hızlı veri yoluna adanarak, sistem veri yolundaki trafik azaltılıyor. Bu şekilde tüm sistemin performansı artırılıyor.

## Non-Bloking Level 1 Cache

Pentium III işlemciler iki farklı 16 KB L1 cache belleğe sahip. Biri komut için diğeri ise veriler için kullanılıyor.L1 cache en son kullanılan verilere daha hızlı erişim sağlayarak tüm sistemin performansını arttırmakta.

## 256 KB, Level 2 Advanced Transfer Cache

Bazı Pentium III işlemcilerde bu bellek var. İleri Transfer Cache belleği, L2 cache bellek ve işlemci çekirdeği arasında yüksek band genişliği sağlıyor. Böylece işlemci hızı ölçeklenebilir hız artışı sağlıyor. Özellikler:

 Non-Bloking işlemci ile aynı hızda, L2 cache işlemci içinde.

 8 yollu.

 L2 cache belleğe 256 Bit veri yolu desteği.

# Non-Bloking Level 2 Cache

Bazı Pentium III işlemciler, işlemci dışında ve yarı hızda L2 cache belleğe sahipler. Bu bellekler anakart üzerindeki cache belleklere göre daha hızlı eişim sağlayarak sistem performansını artırıyor.

## İleri Sistem Tamponu

İleri Sistem Tamponu (Advanced System Buffering), 100 ve 133 MHz sistem yolundaki band genişliğini arttıran sistem veri yolu tamponunun kapasitesinin iyileştirilmesinden  ve veri yolu data kuyruğunun düzenlemesinden oluşuyor.

 4 writeback tamponu

 6 fill tamponu

 8 bus kuyruk tamponu

## Internet Kayan SIMD Uzantıları

Bu uzantılar, tekli komut, kayan nokta için çoklu veri, ek olarak SIMD-sayı, kontrol komutlarından oluşan 70 yeni komutu içeriyor.

Özellikleri:

 Yüksek çözünürlük, daha kaliteli resimler işlenebilmekte.

 Yüksek kalitede ses, MPEG2 video, aynı anda şifreleme ve kod çözme

 Ses işleme ve tanıma için daha az işlem gücü kullanımı

## Sistem Veri Yolu

 133 MHz veri yolu hızında çalışan sistem 100 MHz'te çalışan sisteme göre %33 oranında band genişliğine sahip.

 Veri yolu, tek işlemci performansına ek olarak Slot yapıdaki işlemcilerde iki yollu işlemci desteği de veriyor.

## Intel İşlemci Seri Numarası (CPU-ID)

Intel işlemciler network ve internet uygulamalarında CPU-ID ile daha güvenli bilgi akışı ve platform olanağı sağlıyor. İşlemci seri numarası sistem ve kullanıcı tanınmasının daha güçlü şekillerde gerektiği aşağıdaki gibi alanlarda kullanılıyor:

 Güvenlik Gerektiren Uygulamalar: Yeni Internet verilerine ve hizmetlerine güvenli erişim doküman aktarımı.

 Yönetim Uygulamaları: Sistem koruması, sistem yükleme ve ayar değişimi için uzak erişim.

 Bilgi Yönetim Uygulamaları: Her türlü güvenli bilgi yönetim sistemleri ve ağları.

Pentium III, sistem veri yolu bant genişliğini çok yükek tutacak şekilde aynı anda birçok işlemi destekliyor. İki işlemciye kadar şeffaf yani hiçbir ek bağlantı ve yük gerektirmeyen bir destek sağlıyor. Bu, düşük fiyatlı, iki-yollu simetrik çoklu-işlemi mümkün kılıyor ve çok görevli işletim sistemleri ve uygulamaları için önemli bir performans arttırımı sağlıyor.

# PENTIUM IV

Pentium tamamen yeni bir tasarım. Yani bakıyoruz P-II P-pronun birazcık değiştirilmiş hali ve P III ise ek bir komut dizesi sağlıyor.

Pentium 4 işlemcisinde en çok göze çarpan üç özellik şöyle sıralanabilir;

1.İzleme cebi (Trace cache)

2. Çok yüksek saat hızlarına destek veren mimari

3. Çift hızda çalışan ALU'lar

İzleme Cebi (Trace Cache) Pentium-4'ün belki de en ilginç ve yeni özelliği klasik L1 komut cebi yerine özel bir izleme cep belleği (trace cache) taşımasıdır. İzleme cebi, mikroişlemcinin işletmesi için bekleyen komutlar yerine onların çözüldükten sonraki halleri olan komut parçacıkları işletim sırasına göre depolayan bir cep bellektir.

Klasik durumda, P-III veya Athlon işlemcileri L1 cep belleklerinde çalıştırılacak olan programın derleyici tarafından belirlenmiş olan makina kodunu depolarlar. Pentium-4 ise bu komutları işletmeye başlamadan önce çözüyor ve depoluyor. Peki kazancı ne oluyor?

Aslında cevap gene klasik cep bellek mimarilerinde yatıyor, Amaç, program içerisinde çok sıklıkla erişilen alanlardaki verinin işlemciye göre çok yavaş olan ana hafıza yerine çok hızlı çalışan ara belleklerde (cache) bulundurulmasıdır.

## P6 (PentiumPro'dan P-III'e kadar) işhattı (pipeline):

Pentium-III ve AMD Athlon gibi işlemcilerin komutları işletirken sürekli tekrarlayarak izlediği yolda komutun L1 cebinde aranması, getirilmesi, dallanma tahmininin yapılması, kodunun çözülmesi aşamaları da her seferinde tekrarlanır. Oysa Pentium-4, cep belleğinde önceden zaten çözülmüş olan komut parçacıklarını taşıdığından bu zaman alıcı aşamalardan geçmek zorunda kalmaz, kısacası Pentium-4'ün kritik işletim safhası Pentium-3 ve Athlon'dan daha kısadır (en azından yapılan işlerin çeşidi açısından). Tabi bu pentium-4'ün bu işlemcilere göre daha kısa bir işhattına sahip olduğunu göstermiyor, bu işlemci 20 kademeli inanılmaz uzun bir işhattına sahip.

## 20 kademeli Pentium-4 (Williamette) İşhattı :

20 kademeli bir işhattınız varsa (hatta daha önceki safhalarda da bazı kademeler gizliyse) en çok başınızı ağrıtacak olan konu dallanma tahminidir. Dallanma tahmini konusuna açıklık getirmek için gene basit bir örneğe başvuralım ve küçük ve sembolik bir program parçası düşünelim:

- A=0

2.  A=A+1

- IF A>3 GOTO 8

4.  B=C

5.  D=F+4

6.  G=3

7.  GOTO 2

8. ... 

Programımız önce aslında 3'e kadar sayan bir sayıcıdan ibaret, A sayısı önce 0'a eşitleniyor, sonra da bir arttırılıp 3 sayısına erişip erişmediği kontrol ediliyor, eğer erişmemişse işleme devam ediliyor, ve tekrar 2. Aşamaya dönülüyor. Erişilmişse, sisteme 6. Komuta geçilmesi söyleniyor. Bu tür durumlarda, yani bir karşılaştırma yapılıp program içerisindeki başka bir alana dallanma yapılması gerektiğinde, mikroişlemciyi de zor bir karar bekliyor demektir. Düşünelim, işlemcimiz komutlar için gerekli olan cep bellekten alma, çözme , sıralama gibi işlemleri sırayla yapmaya başladı, tabi bu sırada IF komutunun olduğu satır ve sonraki satırlar da sırayla işhattına girdiler, ancak işletim sırasında (Execution) A değerinin 3 değerini aştığı görüldü, bu durumda işlemcinin daha önceden işhattına soktuğu 4,5,6,7. Komutların değil, 8. Komuttan itibaren başlayan komutların işletimde olması gerektiği farkedildi, işlemci panik içerisinde o ana kadar doldurduğu işhattını boşaltır ve 8. Komuttan itibaren sırayla diğer komutları da işhattına sokar. Bu durumun işhattına getirdiği yük en kötü ihtimalle işhattının boyu kadar olacaktır. Bu duruma işhattı boşaltılması (pipeline flush) adı verilir.(konu işlemciler konusundaki daha önceki makalemizde daha ayrıntılı anlatılmıştı)
İşlemciler bu yüzden herhangibir dallanma komutu ile karşılaştıkları anda, daha kod çözme aşamasında bir tahmin yapmak zorundadırlar, bu karşılaştırma komutunun sonucu doğru mu olacak, yoksa yanlışı mı? (biraz önceki örnek için, 4. Komuttan itibaren mi işletmeliyim, yoksa 8.den itibaren mi?)

Dallanma tahmini konusunda pek çok metod mevcut, bazı ilkel metodlarda her zaman doğru olan veya herzaman yanlış olan taraf seçilirken daha gelişmiş olan işlemcilerde o adresteki karşılaştırma sonucunda daha önceden hangi adrese gidildiği bir tabloda tutulur ve çeşitli yöntemlerle bu tablo sürekli güncellenir. Örneğin AMD Athlon 2048 girişli bir dallanma hedef tamponu (Branch Target Buffer) taşımaktadır. Bu tahmin tamponları %80-90 arası bir başarı sağlamaktadır ancak %10-20'lik yanlış tahmin işlemci performansının teorik maksimumundan epeyce düşük olmasına sebep olmaktadır. 
Pentium-4 20 kademeli işhattını bu beladan nasıl koruyacak? Ne yazık ki bu konu henüz Intel tarafından açıklanmadı, ancak muhtemelen, dallanma tahmin oranını %95'lere kadar çekecek çok gelişmiş ve bir o kadar da karmaşık dallanma tahmin yöntemlerinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İzleme cebinin komutlar yerine mikroopları taşıdığını daha önce söylemiştik. İzleme cebinin bir en ilginç yönlerinden biri de komutları derleyicinin oluşturduğu statik sırada değil, işlenilişleri sırasına göre üzerinde taşımasıdır.

İzleme cebinin işleyişinde iki kademe göze çarpar, birinci kademe segment oluşturma (segment build) adını alır, bu aşamada işlemci komutları çözerek elde edilen mikroopları gruplar halinde (trace segment) depolar. İzleme gruplarının oluşmasından sonra, sistem işletim moduna geçer (execute mode). Bu modda izleme önbelleğinde depolanmış olan mikrooplar alınıp işletilmeye başlanır. Bu noktada Pentium-4'ün P-III ve Athlon'a göre avantajı komut çözüm işleminin herhangibir komutun her işletilişinde tekrarlanmamasıdır. Bu da,yazılımlarda çoğu zaman karşımıza çıkan döngülerde (loops) sık sık meydana gelir.

Pentium-4'ün dallanma tahmin sistemindeki ilginç noktalardan biri de sistemin dallanma komutlarını aslında iki kez inşa edilmesidir. Bunlardan birincisi izleme segmenti oluşumu sırasında program akışının dallanma sonrasındaki durumunun tahmin edilmesi ve segmentin bu tahmine göre inşa edilmesinde, ikincisi de programın işletimi sırasında dallanmanın gerçek yönünün belirlenmesinde gerçekleşir, eğer tahmin yanlış yapıldıysa, sistem izleme önbelleği içerisinde diğer yön için yapılmış başka bir segmenti arar, eğer bulamazsa L2 cep belleğinden doğru yön için gerekli komutları okumaya ve gerekli mikroop segmentlerini oluşturmaya başlar. İlk durumda sistem 20 saat darbesi kaybederken ikinci durumdaki kayıp çok daha büyük olacaktır.

Pentium-4 içerisindeki izleme segmentinin boyunun 90KB civarında olacağı tahmin ediliyor. Tabi bu rakam yalnızca spekülatif bir tahmin, daha sonraki açıklamalarda bu boyutun 16KB kadar küçük olabileceği iddia edildi.

Pentium-4'ün içerisindeki ALU'ların çekirdeğin iki katı hızda çalıştığı belirtildi, yani 1500Mhz'lik bir Pentium-4 işlemcisi 3000Mhz hızında çalışan bir ALU'ya sahip oluyor. (Aslında iki adet ALU var, ancak çift hızda çalıştıklarından bir bakıma işlemci ile aynı hızda çalışamn 4 ALU ile hemen hemen aynı güce sahip oluyorlar, bu durumda hem Pentium-III'ün 2 adet ALU'sundan hem de AMD Athlon'un 3 ALU'sundan daha üstün görünüyor, ancak ALU sayısının fazla olması bu ünitelerin her zaman işler durumda tam verimle çalışabileceği anlamına gelmiyor, yani eklenen her ALU ile performans katlanarak artmıyor)

Mikroişlemci işhatlarında kabul işlemcinin çalışabileceği maksimum saat frekansını belirleyen en önemli ünite ALU'dur, ALU'nun çalışma hızını kısıtlayan en önemli işlem de toplama ve çıkarma işlemleridir. Intel yeni işlemcisinin ALU'sunun 3Ghz'de çalıştığını söylediği zaman akıllara hemen süperişhatlılık (superpipelining) geldi, süperişhatlı sistemlerde -Pentium-III ve AMD Athlon süperişhatlı mikroişlemcilerdir- ALU içerisindeki işletim sırasındaki gecikme birden fazla saat darbesine yayılır , böylece bir toplama işlemi bir yerine iki veya daha fazla saat darbesinde gerçekleşir, ancak çok yüksek saat frekanslarında çalışıma izin verir. Pentium-4 için işlemin tam olarak bu şekilde gerçekleşmediği Intel tarafından belirtildi.

Intel elbette ki bunu nasıl başardığını açıklamadı, Intel'in ALU'sundaki mantıksal kapıların hem saatin yükselen kenarında hem de düşen kenarında tetiklenebildiği iddia edilse de Intel'in aldığı patentlere göre işlemci içerisinde gerçekten de çekirdek saat frekansının iki katında çalışan bir bölüm oluşturulmuş. Bunu yapmak için frekans çiftleyici bir sistem kullanılmış sistem, saatin hem yükselen (0-1 geçişi) hem de düşen (1-0) geçişi kenarlarında yeni bir saat darbesi üretiyor. (Bu noktada kafama takılan bir nokta normalde sayısal devrelede kullanılan saatlerde gerilim seviyesinin 0 ve 1 de duruş süresinin birbirinden farklı olmasıdır, bu durumda eğer hem yükselen hem de düşen kenarlarda bir darbe üretirseniz düzensiz bir saat elde edersiniz )

Intel bu sistemi nasıl yaptıysa yapsın, sonuç olarak 3000 Mhz'de çalışan bir tamsayı aritmetik ve mantıksal işlem ünitesi en azından tamsayı performansında bu yeni işlemciye yeni rekorlar kırdırabilir.

## FPU ve SSE

İlk izlenimler Intel'in klasik x86 FPU'suna AMD kadar önem vermediği üzerine, zaten tanıtımlarda da FPU'dan çok eklenecek yeni SSE komutlarından bahsedildi. 
SSE (Streaming SIMD Extensions) AMD'nin 3DNow'una benzeyen ve özellikle multimedya ve 3D oyun uygulamaları gibi alanlarda kullanıldığı zaman oldukça ciddi performans artımına sebep olan komut kümesinin adı. Daha önceden KNI (katmai new Instructions) adıyla da biliniyorlardı.

Intel Pentium-4'üne yeni SSE (SSE-2 adıyla) ve 128bit MMX komutlarını yerleştireceğini açıkladı. Yeni eklentilerin kullanılabilmesi için programların bu işlemci için tekrar optimize edilmesi gerekecek.

# KAYNAKÇA:

- Topaloğlu, N., Mikroişlemciler ve Assembly Dili, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1999.

- Gümüşkaya, H., Mikroişlemciler ve 8051 Ailesi, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul, 1998.

- Gümüşkaya, H., Mikroişlemciler ve Bilgisayarlar, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul, 1999.

- Uffenbeck, J.,  Microcomputers and Microprocessors, Prentice-Hall, 1991.

- Tanrıkoloğlu, M., Küçükali, M., Bilgisayar Bakım Onarım.

- CHIP, Nisan 1999.