1. GİRİŞ

Tezimizde sayısallaştırılmış ses sinyalini optiksel yolla atmosferik ortamda iletmeyi amaçladık. Bu bilgi transferi,bir elektromanyetik dalga(taşıyıcı)üzerinde modüle edilerek gerçekleştirilir.

Işık tabiatın en önemli bilgi taşıyıcılarından biridir.Optik haberleşmeyi önemli kılan özellik,band genişliği potansiyelidir. Optik frekans5×1014  mertebesindedir. Lazerin bilgi kapasitesi yaklaşık olarak mikrodalga sistemlerin bilgi kapasitesinden 10 kat daha fazladır. Optiksel yolla iletişime ilgi 1960 larda lazerle başlamıştır. Bunun nedeni lazerin tek fazlı kaynak olmasından dolayıdır. Lazer aynı zamanda çok yüksek frekanslarda modüle edilebilir.[1]

Atmosferik kanalın yol açtığı tüm problemler (yağmur,sis,toz) sistemin yerleştirilmesi için yüksek fiyat,iletişim için geniş kapasiteli yüksek hızlı sistemleri,ekonomik olarak ilgi çekiciliğini yitirmesine neden olmaktadır. Temel band frekanslarında çalışabilen,dünya temelli,uzun mesafeli dünyadan uyduya,uydudan uyduya,kılavuzsuz iletişim sistemleri bunlara rağmen hala gelişimini sürdürmektedir.

Bununla birlikte optiksek fiberler hakkında araştırmalar sürdürülmüş ve bu fiberler daha güvenilir ve modifiye edilebilecek bir optiksel kanal olarak ortaya çıkmıştır.

Binadan binaya kısa mesafeli linklerde,kablo döşenmesi zor alanlarda,kontrol birimleri arasındaki bağlantılarda fiber optik teknoloji kullanılabilir. Bu tür uygulamalarda,optiksel bağlantılar mikrodalga bağlantıları ve radyo sistemleri rekabet halindedir.

Taşıyıcı frekansını arttırılması,taşınan bilgi miktarının artmasına yol açar. Bu nedenle,optiksel bölgedeki frekanslar,RF bölgesindeki frekanslardan 105 kere daha geniş bir band genişliğine sahip olacaktır. Bu özellik yüksek miktarda iletim yapmak isteyen iletişim mühendisliği için çok önemlidir. Verici gücü iletilen elektromanyetik dalganın frekansının artması ile de artar. Sistem yüksek frekansta yüksek bir güç yoğunluğuna ulaşır ve performansı artar. Optiğin, çok küçük dalga boylarında çalışması bileşen ve cihazların ufalmasına neden olur.

Optiksel dalga boylarının,taşıyıcının üzerindeki iletim hattının molekül ve parçacıklarına yakın olması,sinyal üzerinde stokastik ve zamanla değişen bozulmalara neden olabilmektedir.[2]

2. OPTİKSEL İLETİŞİM TEMELLERİ

# Bir optiksel iletişim sisteminde taşıyıcı optiksel bölgede seçilir. Elektromanyetik

Spektrumun optiksel uygulamalarının yer aldığı kısıma optik band denir. Bu bölgede infrared, görünür ve ultraviyole frekanslarını içerir. Işık bir elektromanyetik dalgadır ve ışık enerjisi fotonlar halinde yayılır,boş uzayda bir radyo dalgası gibi ilerler. Fakat parçacıklar birbirlerini etkilerler. Işımanın hızı 2.97.925108 m/sn dir.

## Görünür bölge bandın küçük bir kısmıdır. Optiksel band 300Ghz ile 300milyonGhz arasında değişir. Görünür bölge 390nm ile 770nm arasındadır. Optiksel band şekil 2.2 de gösterilmiştir.

Optiksel bir iletişim sisteminde kaynağın çıkışı optiksel bir taşıyıcı ile modüle edilir şekil 2.1 (elektromanyetik spektrumun optiksel kısmı). Bu taşıyıcı,optiksel bir kanal üzerinden (uzay,atmosfer,fiber optik dalga kılavuzu) optiksel ışık olarak gönderilir. Alıcıda ,bu optiksel alan toplanır ve işlenir. Bir çok nedenden kaynaklanan gürültü,sinyal bozulması ve arka plan radyosyonundan ortaya çıkar.

Optiksel iletim sistemlerinin radyo ve mikrodalga sistemlerine göre avantajları ve dezavantajları şunlardır;

AVANTAJLARI 				DEZAVANTAJLARI

1.Yüksek band genişliği                                        1.Çok dar ışından dolayı yayına elverişli

2.Daha küçük vericiler ile alıcı açıklığı                 değildir.

ile algılanan güç-iletilen güç oranı daha               2.Işın algılaması zordur.

fazladır.			                     	      3.Doğru odaklama gerektirir.

3.Yüksek güvenlik				      4.Optiksel taşıyıcının üretim verimliliği

4.Elektromanyetik spektrumun kullanılmamış      düşüktür.

kısımlarını kullanır.				      5.Alıcıda belli bir seviyeden sonra

5.Elektriksel gürültüden etkilenmez.		       yüksek gürültü vardır.

6.Işın belli bir yönde odaklaştırılabilir.

Şekil 2.1 Optiksel Spektrum

Şekil 2.2 Görünür bölge spektrumu

2.1. OPTİKSEL KAYNAKLAR

Optiksel iletişim sisteminin en önemli faktörü,enerjiyi çok dar bir dalga boyu bandı içinde konsantre edebilecek ve kolayca modüle olabilecek bir kaynağın olmasıdır. Bu kaynaklar LED,LASER,LASER DİYOD dur.

LED P-N tipi yarı iletkenlerin birleşiminden oluşur. P bölgesinde çoğunluk taşıyıcıları hole ler,azınlık taşıyıcıları elektronlardır. N bölgesinde bu durum tam tersidir. Eklem bölgesi ise bu iki yük bakımından fakirdir. PN eklemi ileri kutuplanır. Böylece elektronlar ve hole ler birbirine doğru sürüklenir,eklem bölgesinde birleşerek foton yayınlarlar. Yayınlanan fotonun dalga boyu,pn eklemli kristalin iletkenlik ve valans bandları arasındaki enerji farkına bağlıdır. Led malzeme yapısına bağlı olarak görünür ışık veren veya infrared ışıma veren dalga boylarına sahip olabilir. Buna göre ledler, görünür ışık veren led ve infrared olmak üzere ikiye ayrılır.

Bir lazer tüpü optiksel bir boşluktan yapılmıştır ve bu boşluğun içine ışık yükselteci maddeler(gaz,katı)konulur. Her iki tarafında aynalar vardır ve bir ucunda delik açılarak ışıma elde edilir. Çıkış gücü 0,1 ile 1 watt arasındadır. Lazer aynı dalga boyu,aynı faz ve doğrultuda bir elektromanyetik ışımadır. Lazer diyodlar led ler ailesindendir. Lazer diyotun verdiği ışığın spektrum genişliği 5010-9 iken led in 100010-9m dir. Lazer ışımayı daha iyi odaklar.

Optiksel kaynakların en önemli iletişim karakteristikleri modülasyon band genişliği,giriş-çıkış eğrisi ve frekans spektrumudur.

Lazerin çıkış gücü giriş akımına göredir. Threshold akımı,ışık çıkışı sağlamak için gereken seviyedir. Lineer bölge modülasyon bölgesini tanımlar. Ledlerin düşük ışık eşikleri vardır. Fakat sınırlı maksimum güç düzeyine sahiptirler. Lazer diyotlar daha yüksek bir sürücü akımına ihtiyaç duyarlar ve güçleri daha yüksektir.

Optiksel kaynağın frekans spektrumu ışık kaynağının spektral uzunluğunu gösterir. İstenen dalga boyu etrafındaki spektrumdaki yayılma,istenmeyen frekanslar veya çıkış dalga boyu üzerine eklenen gürültü modülasyonlarının varlığını gösterir. Bu yayılma demodülasyonda zorluğa neden olur.

Lazer ve ledler aşağıdaki özelliklerine göre karşılaştırılır:

1.Güç seviyesi

2.Sıcaklık hassasiyeti

3.Cevap zamanı

4.Ömür

5.Yetersiz olma durumu

Şekil 2.1.1 Işık kaynakları a-LED, b-LASER boşluğu, c-LASER diod

Ledler iletişim sisteminde 100-200mmb/s lik bir hız gerektiğinde kullanılır. Geniş bandlı sistemlerde lazer diyot tercih edilir.1ns den daha kısa cevaplama zamanına sahiptir. Bazı durumlarda kaynak gücünün küçük olması istenir. Böyle durumlarda kuplaj verimi düşük,fiyatı ucuz,optik ve sıcaklık stabilizasyonu gerektirmeyen ve devreye kolayca bağlanabilen led elemanları kullanılır. Led lerin ömürleri laser lerden 100 kat daha fazladır. Laser yüksek bitli uygulamalarda tercih edilir. Işın demetinin genişliği laser de çok dardır. Şekil 2.1.1 de çeştli kaynakların çalışma prensipleri gösterilmiştir. Bu kaynakların temel özellikleri küçük sağlam ve kolay modüle edilebilir olmalarıdır. Optiklsel kaynakların kullanıma bağlı özellikleri tablo 2.1 de sıralanmıştır.

### 2.2. OPTİKSEL ALGILAYICILAR

Fotodedeksiyon, bir foto hassas malzeme üzerine ışık düşürerek,serbest elektron koparımı ile gerçekleştirilir.Dışarıdan uygulanan bir elektrik alanıyla elektronlar belli bir yöne yönlendirilir.Bu elektron akışı algılayıcı çıkışında akım yada voltaj olarak elde edilir.Foto dedektörler iki çeşittir:Vakum tüp yapısı olan foto tüpler ve eklem etkisi kullanan katıhal elemanları.

Fotodedektörlerin karakteristikleri:

1.Cevap özelliği:Belli ışık dalga boyu için birimi amper/watt tır. Dedektöre düşen ışık ile orantılı elde edilen dedektör akımıdır.

2.Karanlık akım:Dedektörün kesimdeki(karanlık bir ortamdaki)durumunu belirtir.

3.Cevap hızı:Detektörün çalışma hızıdır.

4.Spektral cevap:Detektörün değişik dalga boylarına cevabıdır.

Yarı iletken foto transistörler, PIN ve çığ tipi detektörler alıcılarda yaygın kullanılır. PIN ve çığ tipi foto diyotlar,yüksek tepki hızı,verimlilik özellikleri bakımından tercih edilir

Bir p-n ekleminden oluşan pın foto diyot,ters yönde kutuplandığında ve eklem üzerine ışık düşürüldüğünde yeni e-h çiftleri oluşur, elektrik alanı etkisi ile elektron-hole çiftleri p ve n bölgeleri tarafından çekilir. Arıtılmış bölgenin saf olması daha fazla taşıyıcının ışık ile ortaya çıkmasına neden olur.

Çığ diyot ise kırılma bölgesine yakın bir noktada çalışır. Ayrılan e-h çiftleri hızlanarak diğer elektronlara çarpar. Bu çarpmayla yeni e-h çiftleri ortaya çıkar. Bu böyle devam ederek çığ etkisi oluşturur. Böylece 1 e dan 100 yeni elektron ortaya çıkar. Bundan dolayı çığ foto diyodu pın den 5 veya 6dB daha duyarlıdır. Çığ diyodun bu özelliği 4Gb/s kapasitesine kadar geçerlidir. Kapasitesi daha yüksek çalışma bölgelerinde,PIN diyodun önemi anlaşılır.

Foto transistör base bağlantısı olmadığında foto diyot gibi çalışır. Base de foton düşmesi ile e--h+ çiftleri oluşur. EC arasında foto akım artar.
Fototransistörün en büyük avantajı akımın transistör içinde kendiliğinden yükseltilmesidir

Alıcının tasarımı vericinin tasarımına oranla daha güçtür. Bunun nedeni,foto dedektörde algılanan sinyalin hem yükseltilmesi hem de yeniden şekillendirme işlemlerinin “bulunmasıdır.

#### 2.3. OPTİKSEL İLETİŞİMDE ATMOSFERİK ETKİLER

#### Optiksel sinyaller,optiksel bir kanal içinde ilerlerken absorbsiyon ve saçınma kayıplarına uğrarlar.absorbsiyonun nedeni,atmosferdeki su damlacıkları ve karbondioksit oranlarıdır. Saçınma,t oz parçacıkları ve su damlacıkları yüzünden ortaya çıkar. Diğer iki etki ise kırınım ve sintilasyondur. Absorbsiyon nem oranına ve yüksekliğe bağlıdır.İnfrared absorbsiyonun deniz seviyesindeki etkisi şekil 2.3.1 de gösterilmiştir.

#### Saçınma, absorbsiyonda daha rastgele özelliklere sahiptir. Saçınma iletim dalga boyundan daha küçük olan toz parçacıklarından ve sisteki su damlacıklarından kaynaklanabilmektedir.

Şekil 2.3.1 Infrared absorbsiyonun deniz seviyesindeki etkisi

İletim yolu üzerindeki atmosferik sıcaklık değişimleri,ışının kırılmasına yol açar. Bu kırınmanın devamlı değişmesi scintillation diye bir etkiye yol açar. Yıldızların parıldaması bu nedenden olabilir. Kırınım ve scintilation çok dar bir ışın demetinin doğru biçimde alıcıya odaklanmasını zorlaştırır,alınan güç seviyesinde de değişimlere yol açar.

##### 2.4. OPTİKSEL İLETİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA ALANLARI

Günümüzde,optiksel sistemler haberleşme alanında yoğun miktarda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları;bilgisayar haberleşmesi, LAN(lokal alan devreleri) telemetri uygulamaları sayılabilir.

Daha çok data iletimi için kullanılan optik sistemler ses iletimi içinde uygundur. Telefon kanallarındaki ses sinyalinin band genişliği yaklaşık 3 kHz dir ve optiksel iletim için çok uygundur.  Kablosuz bağlantı,kullanımı giderek artan taşınabilir kişisel bilgisayarlar içinde çok doğal bir ortamdır.

Optik sistemler elektronik sistemlere göre bazı avantajlara sahiptir. Optiksel iletişimde bağlantı ağlarının yoğunluğu çok yüksek düzeyde yapılabilir. Çünkü fotonlar birbirleriyle kesiştiklerinde aralarında herhangi bir bağlantı olmaz. Optik taşıyıcıdan kaynaklana band genişliği ve optiksel bağlantı ağlarındaki potansiyel yoğunluk optoelektronik sinyal işleme için yeterli nedenlerdir.

# 3. MODÜLASYON TEKNİKLERİ

Sinyalin bir noktadan diğer bir noktaya iletilmesi için modülasyon yapılır. Modülasyon Analog modülasyonu ve Darbe (Pulse) modülasyonu türlerine ayrılır. Bu projede amaç sinyali sayısallaştırarak iletmek olduğundan burada bu işlemi gerçekleştirecek darbe modülasyonlarına değinilecektir.

## 3.1. DARBE (PULSE) MODÜLASYON TÜRLERİ

Darbe modülasyonlarında taşıyıcı bir darbe dizisidir ve bilgi işareti kesikli biçimdedir. Kesikli dizi biçimindeki bilgi darbe dizisinin bazı değiştirilebilecek özelliklerini kullanarak modüle edilebilir. Değiştirilebilecek parametreler her darbenin genişliği, süresi ve konumudur. Bu üç parametre değiştirilerek sırası ile Darbe Genliği Modülasyonu, Darbe Süresi Modülasyonu ve Darbe Yeri Modülasyonu elde edilir. Bu üç darbe modülasyon türünün yanı sıra Darbe Kod Modülasyonu ( Pulse Code Modulation – PCM ) olarak adlandırılan bir sayısal modülasyon türü ve Delta modülasyon diye adlandırılan darbe kod modülasyon gibi bir diğer sayısal modülasyon türü daha vardır.

Darbe modülasyonlarında, iletilecek elektriksel işaretlerden belirli anlarda numuneler alınarak iletilir. Alıcı tarafta bu numunelerden orijinal sinyal elde edilir. Darbe modülasyonlarında , darbe modülasyonlu dalga uzun bir süre boştur. Boş olan darbe aralarında ise başka bilgilerin iletilmesi mümkündür. Böylece darbe modülasyonlarında bu özelliğe bağlı olarak çok sayıda farklı bilginin aynı anda iletilmesi mümkündür. Bu olaya zaman paylaşımlı çoğullama ( Time Division Mutiplexer – TDM ) denmektedir.

3.1.1. DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PAM)

Şekil 3.1.1 de, darbe genlik modülasyonlu bir sistem gösterilmiştir. PAM çıkışı üretmek için bir çarpım dedektörü kullanılır. Yani çıkış, bilgi sinyali f(t) ile anahtarlama fonksiyonu fs(t)’nin çarpımıdır.

PAM(t)=f(t)×fs(t)

Darbe genlik modülasyonunda (PAM) elde edilen darbe genlikleri modülasyon işaretinin genliğiyle orantılıdır. Alıcıda modülasyonlu sinyal bir alçak geçirgen süzgeçten geçirilmesi ile bilginin geri elde edilmesi mümkündür.

Şekil 3.1.1  Darbe Genlik Modülasyonlu Sistem

3.1.2. DARBE SÜRESİ MODÜLASYONU VE DARBE YERİ MODÜLASYONU

Darbe süresi modülasyonu (PWM veya PDM) ve darbe yeri modülasyonu (PPM) sistemlerinin ikisi de darbe zamanı modülasyonu (PTM) olarak ifade edilirler. Darbe süresi (genişliği) modülasyonu türünde, bilgi işaretinin anlık örnek değerine bağlı olarak, her darbenin genişliği değiştiğinden, elde edilen dalga biçimi, darbe süresi modülasyonu (PDM) işareti diye adlandırılır. Darbe süresi örneklenmiş değerin büyüklüğü ile orantılıdır.

Taşıyıcı darbe dizisinde, darbelerin yeri (yani zamanı) örnek değerlerin büyüklüğüne bağlı olarak değişiyorsa, elde edilen modülasyon, darbe yeri modülasyonu (PPM) diye adlandırılır. Örnek değerler büyüdükçe, buna karşılık gelen darbelerin yeri, modüle edilmemiş durumdaki yerlerine göre daha çok sapar.

Şekil 3.1.2 de PDM ve PPM’in, bir analog sinyal kullanılarak oluşum basamakları gösterilmiştir. Burada bilgi işaretine bir testere dişi işareti eklenir. Bu toplam sinyal Vr referans sinyali ile bir karşılaştırıcıya verilir. Bu iki işaretin toplamının Vr referans sinyalinden büyük olduğu kısımlarda çıkışta bir(1) seviyesi gözükür. Böylece çıkış, darbe

Şekil 3.1.2  A technique for generating naturally sampled PTM signals

süresi modülasyonunu (PDM) verir. PPM ise şekilde görüldüğü gibi PDM’in bir monostable den geçirilmesi ile elde edilir.

PDM in frekans çözümlemesi yapmak çok zordur. Fakat bazı basitleştirme varsayımları altında, örnekleme frekansının çevresinde kümelenmiş yanbantlar olduğu gözlenmiştir. Buda bize PAM’de olduğu gibi alçakgeçirgen bir filtre kullnmak suretiyle, bilginin tekrar elde edilebileceğini gösterir. PPM’in demodülasyonu ise PDM’e çevrilerek gerçekleştirilir.

3.1.3. DARBE KOD MODÜLASYONU (PCM)

En yaygın kullanılan darbe modülasyonu türü darbe kod modülasyonudur. PCM’de, bilgi işareti, örnek değerler kullanılarak yeniden elde edilebileceği bir hızla örneklenir. Daha sonra örnek değerler nicemlenir, yani her örnek değere önceden belirlenmiş düzeylerden bu değere en yakın olan ile yaklaştırma yapılır. Her düzey bir ikili kod sözcüğü ile, yani sonlu uzunlukta bir 0-1 dizisi ile gösterilir. Bir başka değişle, her örnek değer (yada buna karşı gelen nicemleme düzeyi) bir ikili kod sözcüğü ile kodlanır. Buna göre örnek değerler dizisi, bir ikili kod sözcüğü dizisi ile gösterilir. Sonuçta elde edilen 0-1 dizisi bir darbe dizisine dönüştürülür. Bu yolla elde edilen işaret, darbe kod modülasyonu (PCM) dalga biçimi diye adlandırılır.

Örnek olarak –8 ile +8 volt arasında değişen bir f(t) işareti düşünülsün. (şekil 3.1.3) Bu işaret uygun bir hızla örneklenir ve her örnek değer 8 düzeyden birisine nicemlenir. Her örnekleme anında örnek değer en yakın düzeye neicemlenir. Örneğin (-8,-6) aralığındaki bir örnek –7 ye, (-6,-4) aralığındaki bir örnek değer ise –5’e nicemlenir. Nicemleme düzeyleri    {-7,-6,-3,-1,+1,+3,+5,+7} dır ve bunlar 0,1,2,3,4,5,6,7 olarak numarandırılır. Daha sonra nicemleme düzeyini gösteren sayı bir ikili kod sözcüğü ile kodlanır. Bu örnekte, 8 düzey olduğundan bunları üç ikili basamakla gösterebiliriz (23=8). Nicemleme düzeylerine karşı gelen sayılar ile bunların kodlanacağı ikili kod aşağıda gösterilmiştir.

SAYI		İKİLİ KOD SÖZCÜĞÜ	SAYI		İKİLİ KOD SÖZCÜĞÜ

0			000			   4			  100

1			001			   5			  101

2			010			   6			  110

3			011			   7			  111

Alıcıda darbe dizisi elde edildikten sonra, kod çözülerek nicemlenmiş örnek değerler bulunabilir. Ancak nicemlenmiş örnek değerler nasıl işlenirse işlensin, gerçek örnek değerlerin yeniden elde edilmeleri olanaksızdır. Yani bilgi işareti f(t) tam olarak geri elde edilemez. Elde edilen işaret,  f(t)’nin bir yaklaştırması olan, nicemlenmiş değerler kullanılarak üretilen sürekli işarettir. Nicemlenme işleminin neden olduğu bu bozulama, nicemleme gürültüsü diye adlandırılır.

Şekil 3.1.3  Nicemlenmiş değerler ve PCM dalga biçimi

PCM’de karşılaşılan en büyük sorunlardan bir tanesi de sinyalin küçük genlikli bölgelerde yoğun, büyük genlikli bölgelerde az görülmesidir. Özellikle ses sinyalleri bu tür sinyallerdir. Bunu önlemek için sinyali modüle etmeden önce kompanding işleminden geçirmektir. Bu işlem doğrusal olmayan nicemleme diye bilinir. Yani doğrusal olmayan bir elemandan geçirilir. Giriş işaretinin küçük genlikleri çıkışta, kendi değerlerine yakın değerlere ulaşmakta buna karşılık büyük genlikleri, küçülerek ulaşmaktadır. Bu yüzden bu işleme sıkıştırma işlemi denir. Alıcıda ise nicemlenmiş bu işaret demodülasyon işleminden sonra açılarak asıl bilgi işaretine dönüştürülmesi gerekir. Bu işleme de açma işlemi denir ve sıkıştırma işleminin etkisini düzeltecek bir doğrusal olmayan elemandan geçirilir.

3.1.4. DELTA MODÜLASYONU

Delta modülasyonu (DM), eğim modülasyonu olarak ta ifade edilen, PCM gibi diğer bir sayısal modülasyon tekniğidir. Delta modülasyonunda, modülasyona uygulanacak olan işaretin artmakta mı yoksa, azalmakta mı olduğu belirlenir. Delta modülatörün temel devre şeması şekil 3.1.4 te gösterilmiştir. Devredeki integratör çıkışında B dalgası şeklinde bir işaret elde edilir. Bu integratör devresinin çıkışına bir alçakgeçirgen filtre bağlanması durumunda yumuşatılmış olan A dalgası elde edilir. Böyle bir devre ile demodülasyon işlemi sağlanır. Delta modülatör devresinin kapasitesinin fazla ve maliyetinin düşük olması nedeni ile günümüzde çok kullanılmaya başlanılmıştır. Özellikle gelecekteki yeni sistemlerde mikrodalga, uydu ve optik gibi haberleşme sistemlerinde geniş uygulama alanı bulacaktır.

Şekil 3.1.4 Delta modülatörü ile ilgili dalga şekilleri

3.2. DARBE MODÜLASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMALARI

Darbe modülasyonlarından PAM, PDM ve PPM’i incelediğimizde, gürültü altında PDM ve PPM’in başarımlarının PAM’a göre daha iyi olduğu söylenebilir. Bunun nedeni PDM ve PPM işaretlerinde darbe genliğinin örnek değerlerle ilgili olmasıdır. Çünkü darbe genliği gürültüye karşı duyarlıdır ve kolayca bozulmaya uğrar. Burada söz konusu olan gürültü altındaki başarımının daha iyi olması için ödenen bedel, modüle edilmiş işaretinin üretilmesindeki ve demodüle edilmesindeki zorluklardır. PDM ve PPM modülasyon türlerinde bilgi, darbelerin kendilerine değil, darbelerin kenarlarında taşınır. PPM ise darbe değilde yalnız kenarı göndermeye yakındır. Bu nedenle en azından güç açısından PPM, PDM’e göre daha verimli olduğu söylenebilir. Darbe genlik modülasyonunun (PAM) en önemli yararlılığı ise sinyal çoğullama özelliğinde yatar.

PPM’in vericide sabit güç çıkışına sahip olması PDM’e göre en büyük avantajıdır. Fakat dezavantajı ise alıcı-vericinin senkronizasyonlu çalışmasına gereksinim olmasıdır. PDM’de darbelerin genişliği daha fazla enerji gerektirir. PPM’de çok dar darbeler iletildiğinden PDM’den daha fazla bant genişliğine ihtiyaç vardır. Ayrıca PPM’in net senkronizasyonu sağlaması için senkronizeli darbe serileri tekrarlı şekilde gönderilmelidir.

Şekil 3.2  PAM, PPM ve PDM için SNR karakteristikleri

PPM, PAM ve PDM’in sinyal-gürültü oranları (SNR) bakımından karşılaştırdığımızda, SNR’nin en büyük değerini PDM’de aldığını görürüz. Ayrıca PAM için SNR, PPM’inkinden daha fazladır. Ortak değerler alınarak yapılan hesaplamalarda PDM için SNR, PPM için SNR’den 9 kat daha fazla olduğu gözlenmiştir. B/fm ‘nin (iletim bant genişliğinin, bilginin bant genişliğine oranı) sabit birkaç değeri için PAM, PPM ve PDM’in SNR karakteristikleri şekil 3.2 de gösterilmiştir.

PCM’de A/D dönüştürücüleri kullanıldığından üretimi ve demodülasyonu PTM (PDM ve PPM) lerden daha zordur. PPM’de olduğu gibi PCM’de de eş zamanlama çözülmesi gereken sorundur. Alıcıda 0-1 darbe dizisinin doğru olarak saptanması için kod sözcüğü eş zamanlaması yapılır (Senkronizasyon bitleri gönderilir) .

PCM ve delta modülasyonu (DM) karşılaştırıldığında, DM dizgesinin yapısının çok basit olduğu görülür. Buna karşın DM genellikle PCM’e göre daha büyük bir iletim bant genişliği gerektirir. Deneysel olarak elde edilen sonuçlara göre iyi nitelikli bir konuşma için PCM, DM’ye göre daha az bant genişliği gerektirir. Örnekleme hızı 8 kHz olan 8 bitlik ( 256 düzey ) bir PCM işaretinde darbe dizisinin frekansı 64 kHz‘dir. Bu işaretin niteliği ile örnekleme hızı 100 kHz olan DM’nin niteliği karşılaştırılabilecek düzeydedir.

4. PCM İLE SES İLETİMİ

4.1. DARBE   KODLAMALI   MODÜLASYON    (PCM)

Analog kaynak işaretinin sayısala dönüştürülmesinde kullanılan bir yöntemdir . Bu yöntem üç ana işlemden oluşur .

- Örnekleme

- Nicemleme

- Kodlama

Bunlardan son ikisi birlikte analog/sayısal dönüşümü  ( a/d converter ) kavramını oluşturur . Temel eleman , analog kaynak işaretidir (şekil 4.1.a) . Örnekleme bu bu kaynak işaretinden çok kısa örneklerin muntazam aralıklarla alınmasıdır (şekil 4.1.b) . Örneğin süresi o kadar kısadır ki değeri sabit olarak kabul edilebilir . daha sonra ise her örnek nicemlenir . Yani alınan örneğin yükseklik değeri şekil 4.1.c’de gösterilen kademeler yardımıyla ölçülür . Böylece örneğin hangi kademe aralığında kaldığı belirlenmiş olur (şekil 4.1.d  ve  şekil 4.1.e) .Nicemlenmiş işaret  , her kademeye ikili sayılardan oluşan tanımlar atanmasıyla kodlanır (şekil 4.1.f) . Nicemlenen örneklerin sırasına karşı gelen kod kelimelerinin sırası şekil 4.1.g’de görülmektedir .

Şekil 4.1.a ve 4.1.b

Yapılan bu işlemlerle kaynak işareti sayısal şekle dönüştürülür . Elde edilen Sayısal işaret bir darbe katarına dönüştürülerek iletişim ortamı üzerinden bir alıcıya gönderilir . Alıcıda bu sayısal kelimeleri yorumlayarak nicemlenmiş işareti tekrar oluşturabilecek bir kod çözücü bulunur . Bu işaret de , ilk kaynak işaretine olabildiğince benzeyecek şekle dönüştürülür .

# Şekil 4.1.c ve  4.1.d

PCM sistemlerinde normal olarak birkaç kanal bulunur . Çoklama , bu kanalları belirli ve birbirine göre geciktirilmiş , periyodik olarak tekrarlanan zaman aralıklarına tahsis edildiği zaman paylaşımlı çoklama yöntemiyle sağlanır . [3]

### Şekil 4.1.e , 4.1.f  ve 4.1.g

4.2. ÖRNEKLEME

Örnekleme , konuşma işaretinin sayısal şekle dönüştürülmesinde ilk adımdır . Örneklemeye gerek  duyulmasının nedeni analog/sayısal dönüşümünün sürekli olarak yapılamamsıdır . Anlık bir işaret değerinin elde edilmesi ve dönüştürülmesi gerekir ve bu da belirli bir süre alır . Bir önceki örnekle ilgili işlem tamamlanmadan yenisiyle uğraşılmaz . [3]

4.2.1. ÖRNEKLEME   TEOREMİ

Analog sinyaller çoğu zaman örneklenir ve bilgiyi iletmek için darba modülasyonu türlerinden biri kullanılır . Nyguist , başlangıçtaki sinyalin örneklemelerden tekrar oluşturulabilmesi için , sinyal örneklemesinin , sinyaldeki en yüksek frekansın en az iki katı hızda gerçekleşmesi gerektiğini göstermiştir . Şekil 4.2.1.a  da , örneklerin maksimum değerlerini birbirine bağladığınızda , oluşan şekli biraz düzeltmek suretiyle başlangıçtaki sinyalin tekrar oluşturulabileceği açıkça görülmektedir . Gerekenden daha az örneklemenin yapıldığı     Şekil 4.2.1.b  de , başlangıçtaki sinyale oranla daha alçak frekanslı sinüzoidal  bir sinyal elde edilmiştir . Bu durum gerçekleştiğinde , Nyguist hızından daha düşük örnekleme hızı nedeniyle  “ katlama “ nın oluştuğu söylenir . [4]

### Şekil 4.2.1.a ve 4.2.1.b

Kaynak işareti şekil 4.2.2.a deki gibi bir spektruma sahipse f>2B olması durumunda örneklenmiş işaretin kaynak işareti hakkındaki tüm bilgiyi taşıdığı sonucuna varılabilir .  (şekil4.2.2.b) . Bu şart sağlanmadığında şekil 4.2.2.c’de gösterilen durum ortaya çıkar . Örneklenen işaretin alt spektrumları birbiriyle çakıştığından orijinal kaynak işaretinin bilgilerinden bazılarının kaybı söz konusudur . [3]

### Şekil 4.2.2 (a), (b) ve (c)

#### 4.3. NİCEMLEME

Tek bir örnek , analog işaretin yükseklik sahası içinde sonsuz sayıda değer alabilir . Tam değerini tanımlamak için ise sonsuz kelime boyunda bir sayısal kelimeye erişmek ve bu da sonsuz band genişliği bulunan iletişim ortamı gerektirir . Böyle bir ortam bulunmadığından kelime boyunun sınırlı olması gerekir . Yükseklik sahasının nicemleme aralıkları  denilen belirli sayıda alt dilime ayrıldığı bu yaklaştırma işlemine  nicemleme  denir . Örneğin ses işaretlerinin iletiminde 256 faklı genlik seviyesi ile nicemleme yeterli ses anlaşılırlığını temin edebilmektedir .

### Şekil 4.3 Örneklenmiş İşaret

Sonlu sayıda genlik değeri ile nicemlemenin kaçınılmaz bir sonucu , alıcıdaki işaret ile orijinal işaret arasında bir fark oluşmasıdır . Örneklenen değer ile nicemlenen düzey arasındaki genlik farkına  nicemleme hatası denir . Genlik sahasının en önemli kısmında nicemleme hatasını mümkün olduğunca düşük tutmak için , ses iletiminde doğrusal olmayan nicemleme yapılmaktadır . Alıcıda nicemleme hatasının küçük olması için aralığa karşılık gelen değer , nicemleme aralığının ortasındaki değer olarak üretilir .

4.3.1. DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN NİCEMLEME

Bir PCM sisteminin U(out) çıkış gerilimi U(in) giriş geriliminin bir fonksiyonu olarak düşünüldüğünde , nicemleme aralıklarının birbirine eşit olması durumunda (bir biçimli nicemleme)  şekil 4.3.1.a’da görüldüğü gibi basamak tipinde bir karakteristik söz konusu olur . Çıkış gerilimi ancak giriş geriliminin müteakip nicemleme aralığına geçmesi durumunda değişir . Giriş ve çikiş gerilimleri arasındaki fark nicemleme bozulmasını gösterir ve testere dişlisi biçiminde bir karakteristiğe sahiptir . Nicemleme bozulmasının gücü işaretin gücüne bağlı değildir . Dolayısı ile işaret/gürültü oranı giriş seviyesi arttıkça doğrusal olarak artmaktadır .

İşaret/gürültü oranının mümkün olduğunca büyük olması ve bu oranın girişin seviyesine bağımlı olmaması istenir . Bu özellik bilhassa konuşma işaretlerinin iletiminde arzu edilmektedir . Bunu sağlamak için nicemleme aralıklarının büyüklüğü , işaretin daha düşük düzeylerinde daha düşük tutulur (bir biçimli olmayan nicemleme) . Eğer nicemleme aralıklarının sayısı ve giriş seviye aralığı değiştirilmezse , seviyesi büyük işaretler için nicemleme aralıkları daha geniş tutulmalıdır (şekil 4.3.1.b) .

Doğrusal olmayan nicemleme aynı zamanda işaret genliklerinin sıkıştırılması (compression) ve genişletilmesi (expansion) olarak anlaşılmakta ve kısaca companding olarak bilinmektedir . [5]

### Şekil 4.3.1 (a) ve (b)

4.4. PCM   VERİCİ   KISMI

Giriş sinyali analog bir işaret olup , nicemleme ve kodlama işlemlerinden  sonra sayısal bir biçime gelir . Nicemleme sırasında örnekler , sınırlı sayıda nicemlenmiş aralılara karşılık getirilir . Kodlama işleminde de nicemleme aralıklarına uygun bir ikili kod aracılığı ile sayısal değerler karşılık getirilir . Örneğin genlik değerinin iletimi , ilgili nicemleme aralıklarına karşılık gelen ikili kodun bir darbe dizisi biçiminde iletilmesiyle gerçekleştirilir . Örneğin 8 adet genlik seviyesinin ayırt edilebilmesi için 3 bitlik bir kod gerekli olmaktadır . PCM ile bir Darbe Genlik Modülasyonlu (PAM) işaretteki sürekli değişen ve dolayısı ile iletim sırasında enterferans  ve  gürültüden kolayca etkilenebilen genlik değerleri yerine çok daha kararlı iki seviyeden ibaret ( 0 ve 1 ) işaret iletilmektedir . Bu durum sayısal transmisyonun tipik bir karakteristiğidir .

### Şekil 4.4

4.5. PCM   ALICI   KISMI

Alıcı tarafında , gelen darbeli işaretin kodu çözülmekte ve ilgili analog seviye üretilmektedir . Pratikte , yeni bir değer gelinceye kadar çözülen analog işaretin genliği sabit tutulmaktadır . Bu durumda hem devrenin anahtarlama hızı azaltılmakta ve hem de parazit işaretlerin etkileri bastırılmaktadır . [5]

### Şekil 4.5

4.6. ZAMAN  BÖLÜŞÜMLÜ  ÇOKLAMA   ( TDM )

Transmisyon ortamının verimli kullanımı için  çoklu kullanım  teknikleri gittikçe artan bir oranda kullanılmaktadır . Bir transmisyon ortamının çoklu kullanımı ancak aşağıdaki koşullar sağlandığı taktirde mümkündür ;

- İletilen işaretlerin arasında etkileşim (mutual interference) olmamalıdır .

- Veriş ucunda kombine edilen işaretlerin , alış ucunda tekrar birbirinden ayrılabilmesi mümkün olmalıdır.

Zaman bölüşümlü çoklama ( Time Division Multiplexing ) yönteminde bilginin iletimi belirli zaman aralıklarında alınan örneklerin iletimi biçiminde olmaktadır . İletilen işaretin bilgi içeriği , işaretin en yüksek frekans bileşeninin en az iki katı kadar hızda örneğin iletilmesi durumunda , alıcıda tekrar elde edilebilmektedir .

Şekil 4.6.a da zaman bölüşümlü çoklama yöntemini kullanan bir transmisyon sisteminin çalışma ilkesi gösterilmektedir . Alıcıda işaretin bozulmadan tekrar oluşturulabilmesi için işaret , verici tarafında bir alçak geçiren filtre ile örnekleme frekansının yarısı kadar olan bir bant ile sınırlandırılmalıdır . Farklı kanallar için örnekler periyodik olarak tekrarlanan kaydırılmış konumlardan alınmakta ve şekil 4.6.b de görülen işaret oluşturulmaktadır . Alış tarafında , veriş tarafındaki örnekleyici ile eşzamanlı olan bir selektör ,işaretleri ayırarak çıkıştaki alçak geçiren filtrelere iletir . Geçirme bandı örnekleme frekansının yarısı olan bu filtrelerde , gelen darbe işaretinden tekrar transmisyon sistemine sunulmuş olan orijinal işaretler elde edilir .

Şekil 4.6.a

Çoklama işlemleri tamamen elektronik yöntemlerle  gerçekleştirilmektedir . İlkeyi açıklamak üzere , dönen bir A anahtarı tarafından girişteki kod sözcükleri dizisi ile senkron olarak ve periyodik bir biçimde örneklenen dört giriş işareti Şekil 4.6.c de gösterilmektedir . Aanahtarının çıkışında zaman paylaşımlı çoklanmış PCM işareti elde edilir . Bir kod sözcüğünün iletildiği zaman aralığına genel olarak  “ zaman dilimi “  denilmektedir .

Şekil 4.6.b

Veriş tarafındaki çoklama işlemlerinde olduğu gibi , demultipleks işlemleri de tamamen elektronik olarak gerçekleştirilmektedir . Demultipleks işlemi için A anahtarı ile senkron (eş zamanlı) dönen bir B anahtarı , kod sözcüklerini dört çıkışa dağıtmaktadır .

Şekil 4.6.c

5. ALICI VE VERİCİ DEVRELERİ

5.1. Devre Elemanları

###### ANALOG / DİJİTAL   ÇEVİRİCİLER

Girişlerine verilen analog işarete göre dijital çıkış veren elemanlardır . A/D çeviri işlemi  D/A  çeviri işlemine göre çok daha komplekstir . Çok sayıda  A/D  çevirici çeşiti vardır . Yüksek çözünürlük alçak hızlı uygulamalarda genellikle çift eğimli tipler , yüksek hızlı orta çözünülürlüklü uygulamalarda ardarda yuvarlamalı çevirici , çok yüksek hızlı uygulamalarda ise flash çeviriciler kullanılmaktadır .

###### FLASH  A/D  ÇEVİRİCİ

En  hızlı A/D çevirici  çeşitidir fakat diğer türlere göre çok daha fazla eleman gerektirir . Örneğin 8 bitlik çözünürlük için 255 karşılaştırıcı gerektirir .

Şekildeki flash A/D çevirici 3 bit çözünürlük ve  1 V  basamak büyüklüğüne sahiptir . Voltaj bölücü  1 V ’un  yedi seviyesi için her bir  karşılaştırıcının referans gerilimlerini ayarlar .

Analog sinyal bütün karşılaştırıcılara uygulanır . Şekilde analog sinyal , karşılaştırıcıların negatif (-)  uçlarına bağlanmıştır . Bundan dolayı karşılaştırıcıya gelen analog sinyal , referans değerinden büyükse karşılaştırıcının çıkışı  “0”  olur . Örneğin analog sinyalin değeri  3V – 4V  arasında ise c1,c2 ve c3 uçları  “0”  diğerleri  “1” olur .

Flash A/D çeviricilerin en önemli avantajı hızlı olmalarıdır . Çok sayıda eleman kullanmalarından dolayı maliyetlerinin yüksek olması da dezavantajı sayılabilir .

Şekil 5.1.1 (a) 3-bit Flash ADC  (b) Doğruluk Tablosu

###### DİĞER  A/D  ÇEVİRİCİLER

TEK EĞİMLİ A/D ÇEVİRİCİ : Bu çeviricilerde rampa kaynağı ve sayıcılar kullanılır. yeterince kararlı değillerdir . Zaman , sıcaklık ve giriş gerilimi , rampa üretecinde değişikliklere neden olur .

ÇİFT EĞİMLİ A/D ÇEVİRİCİ : Devre girişinde bulunan , referans gerilimini seçen

bir anahtar ve karşılaştırıcı girişlerinin ters bağlanması dışında tek eğimlilere benzer . Tek eğimlilerdeki düşük kararlılık bunlarda ortadan kaldırılmıştır . Sayısal voltmetre cihazlarında kullanılır . Doğruluğu , düşük maliyeti ve sıcaklıktan etkilenmemesi en önemli avantajlarıdır . dezavantajı ise hızının yavaş olmasıdır .

YÜK DENGELİ A/D ÇEVİRİCİ : Çift eğimli çevirici ile aynı devreyi kullanır . Avantajı , entegre eden kapasitörün üzerindeki gerilimin sıfıra çok yakın tutulmasıdır . Böylece kapasitörün dielektrik soğrulması , çift eğimli çeviricilerdeki gibi  sorun olmamaktadır .

İZLEMELİ A/D ÇEVİRİCİLER : Ses sinyalleri gibi bir örnekten diğerine az miktar değişen sinyallerin sayısallaştırılmasında daha hızlı bir yöntemdir . Bu çeviricide bir yukarı / aşağı sayıcı kullanılır . Avantajı , analog sinyal çevirirken her örnekte sıfırdan yukarı saymak yerine sadece birkaç sayı yukarı veya aşağı saymasıdır .

ARDARDA YUVARLAMALI A/D ÇEVİRİCİ : En önemli özelliği  N saat darbesi ile N bit çözünürlük elde edilmesidir . En önemli elemanı ardarda yuvarlama kaydedicisidir .

Bu çeviricinin dezavantajı bir D/A çevirici gerektirmesi , avantajı ise yüksek hızda mükemmel çözünürlüğü olmasıdır .

MONOSTABLE MULTIVIBRATOR(ONE-SHOT)

Tek kararlı duruma sahip olan,bu durumunu girişine uygulanan sinyalin uygun alternanslarında bizim tarafımızdan belirlenen bir süre (0 ise 1,1 ise 0)sonra tekrar karalı durumuna geçen entegre devredir.açılan pencerenin süresi potansiyometrenin ayarlanan direnci ile kondansatörün değerinin çarpılması ile elde edilir.[6]

Şekil 5.1.2 Input / Output Timing Waveforms

SCHMITT TRIGGER

Girişine uygulanan sinyali,verilen threshold voltajı ile karşılaştırıp,uygulanan sinyal threshold voltajından büyükse çıkışına Vcc,küçükse 0 veren entegre schimitt trigger’ı alıcıda kullanırsak,iletim hattından kaynaklanan bozunumlar düzeltilebilir;art arda bağlanmış iki inverter ile bu sağlanabilir.[6]

Şekil 5.1.3 (c) Converting a Sine Wave into a Rectangular Wave

(d) Sharpening the Rise and Fall Times of a Rectangular Wave

SERİ İN PARALEL OUT SHİFT REGİSTER(SİPO)

Alıcıda schmitt trigger dan sonra alınan seri data SİPO register  ile D/A çeviriciye verilmeden önce paralel hale getirilir. Seri datayı doğru şekilde paralele çevirmek için gerekli olan clock sinyali alıcıyla aynı olmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi sn74164 ün katalogundan öğrenile bilinir.

PARALEL İN PARALEL OUT REGİSTER( PİPO BUFFER)

PİPO shift registerdan sonra,bir multiplexer gibi davranır. Girişine eşit sayıda çıkışı vardır. SİPO shift registerda her clock darbesinde data bir kez kaydırılır. İstenilen 8 çıkıştan birini görmek için PİPO buffer ın select girişine,istenilen pine data geldiğinde,one shot tarafından üretilen enable sinyali gönderilir. (74HC244)

D/A ÇEVİRİCİ(DAC)

DAC paralel halde gelen ikili giriş kodlarından analog bir çıkış elde etmek için kullanılır.2 türdür.

1- BİNARY-WEİGHTED RESİSTER  DAC

En basit DAC türüdür. Şekildeki devrede 4 bitlik digital giriş high-low anahtarları ile kontrol edilir. Gelen dataya göre anahtarların açılıp kapanmasıyla analog çıkış voltajı elde edilir.-10 V referans voltajı uygulanarak elde edilen paralel kollardan gelen toplam akım dan inverting op-amp kullanılarak pozitif analog çıkış elde edilir. Devreye bağlanan dirençler bir öncekinin iki katı olacak şekilde seçilir.4 bitlik giriş için analog voltaj değeri aşağıdaki formüllerden hesaplanabilir:

VOUT=-VREFRF(1R+12R+14R+18R)

VOUT=-IT*RF

Binary-weighted resister da digital girişteki bitlerin sayısı arttığında daha çok direnç kullanmak gerekecektir. Örneğin 16 bitlik DAC için 16 direnç lazımdır ve en büyük direnç değeri en küçüğünden 32,768 kez daha büyük olacaktır. LSB direnç değeri ile MSB direnci arasındaki bu fark birçok problem yaratır. Ayrıca dirence bağlı olarak akımda devreyi etkiler. Örneğin çok küçük değerli bir msb direnci kullanmak büyük akımların neden olduğu ısınmalara ve yük değişimlerine neden olacaktır. Bütün bu sorunlardan kurtulmak için R2/R ladder kullanılır.

2- R2/R LADDER

Bu tip dac da sadece R ve 2R olmak üzere iki direnç değeri kullanılır. Devre bir akım bölücü gibi davranır.4 bitlik bir dac için kullanacağımız formüller:

IT=VREFR

IOUT=IREF(D32+D24+D18+D016)

VOUT=IT*RF

Monolitik ve hibrit D/A çeviriciler vardır. Entegre monolitikse entegre devrenin tek bir silikon yonga üzerinde içerildiğini belirtir. Hibrit devrede ise birden fazla silikon yonga ve direnç ağları vardır.

DAC KARAKTERİSTİKLERİ

8 bitlik bir DAC ı sürmek için 8-bit free-running sayıcı kullanırsak digital giriş 0000 0000 olduğunda 0V,1111 1111 olduğunda ise maksimum çıkış yani 5V elde edilecektir. Bu minumum değerden maksimum değere çıkış staircase wavewform şeklinde yani adım adımdır. Max. değere ulaştığında tekrar 0 olur. Bu böylece tekrar eder.

Basamak genişliği(step size)=maxçıkışvoltajı2n    n:bit sayısı

ÇÖZÜNÜRLÜK:Girişteki bit sayısına bağlıdır. n bit girişli bir çevirici 2n farklı çıkış seviyesine sahiptir. Yani çözünürlük 2n  parçada birdir.

MONOTONİKLİK:Digital girişteki her artışta,analog çıkış adım kaçırmadan ve geri adım atmadan artıyorsa DAC monotoniktir.

SETTLİNG TİME(YERLEŞİM ZAMANI):Yeni bir digital datanın alındıktan sonra analog değerinin %99,95 inin elde edilmesine kadar geçen zamandır.Yani DAC ın ne kadar hızlı değişim yaptığını belirtir.DAC ın çalışacağı max.frekansın bulunmasında hesaplanır.

DOĞRULUK:DAC ın çıkış seviyesinin ideal çıkış değerineden ne kadar saptığıdır.Eğer çeviricinin 5V tam ölçek çıkışı ve %+−
            5V doğruluğu varsa herhangi bir çıkış için max hata 5*0.001=0.005=5mV olacaktır.

5.2. Devrenin Çalışması

Devrede amaç PCM ile bir ses sinyalini optiksel iletmek için temel olacak (-5)-0 ve 0-5 voltaj arası değişen iki DC seviye çoklayarak tek kanaldan iletimidir. Verici kısmında mikrofon preanfi, alçak geçiren süzgeç ve sample-and-hold devresi, alıcıda bir alçak geçirgen süzgeç ve hoparlor güç anfisi ilaveleriyle ses iletimi yapılabilir. Bu sistem sesin kaliteli iletilmek istendiği TV kulaklıkları, konferans salonları gibi kapalı mekanlarda veya birtakım ilavelerle binalar arası iletişimlerde de kullanılabilir.

Verici için +5 V ‘luk besleme, alıcı için ise +5 V, +12 V ve –12 V besleme kullanılır. Osilatör başta olmak üzere entegrelerin şebekelerdeki gürültüden etkilenmemelerini önlemek amacıyla Vcc ile toprak arasına 0.1 F ‘lık bir kapasitör konulur. Senkronize iletim için gerekli olan clock sinyali 74HC4060 entegresi ile yapılan kristal osiltaör ile üretilir. Kristal osilatör kullanmamızın nedeni frekans çıkışlarının oldukça hassas olması ve üretilen darbelerin ideale daha yakın olmasıdır. Entegre 14 adet master-slave flip-flop içerir ve frekans dıştan bağlanan dirençler, kapasitörler ve bir kristal ile kontrol edilir. Kristal olarak 4.096 MHz ‘lik bir kristal kullanıldı. Q4çıkışı 256 kHz olup A/D çevirisinin clock sinyalini oluşturmakta. Q9 çıkışı ise one-shot devresini tetiklemekte. 4.096 MHz/29= 8 kHz dir ve bu bir anlamda giriş sinyalinin örneklendiği frekanstır.

Şekil 5.2.1 de görüleceği gibi ADC0832 entegresinin çevrimi için chip select (CS), clock ve Data In (DI) girişlerine ihtiyaç vardır. Gerekli chip select sinyalini 1. One-shot devresinden elde ederiz. 19 clock boyunca low (0) ve 13 clock boyunca high (1) olan bir sinyal elde edilir. Bir diğer gerekli sinyal olan DI ‘yı ise CS sinyalini 2. One-shot devresine uygulayarak elde ederiz. DI sinyalinin işlevi girişleri tanımlamaktır.

Şekil 5.2.1  ADC0832 nin dalga biçimleri

Yukarıdaki sinyallere görüldüğü gibi DI sinyalinin başında 3 tane tanımlama biti bulunmakta. İlk bir olan start biti her zaman (1) dir. SGL/DIF ve ODD/EVEN bitlerini ise tablo 5.2.1 ye göre istediğimiz giriş türüne göre dizayn edilir.

Tablo 5.2.1 ADC0832 nin Kontrol bitleri tablosu

CH0 ‘ın pozitif polarizasyonlu, CH1 ‘in negatif polarizasyonlu olacak şekilde tasarladık. Yani DI sinyali 1 clock boyunca (1), 31 clock boyunca ise (0) dır.

Çıkış sinyali olan Data Out (DO) ise yukarıdaki şekildede görüldüğü gibi seri 15 bit içeren bir sinyaldir. İlk 8 bit MSB den başlayarak LSB ye doğru CH0 ‘ın sayısala dönüşmüş halidir. 8.bitten 15.bite kadar ise LSB den MSB ye doğru olacak şekilde CH1 ‘in sayısal değerini gösterir. Görüldüğü gibi 8.bit her iki kanalın ortak biti ve LSB bitidir. LSB nin etkisi çok az olduğundan sinyalin tekrar analog’a çevrilmesinde küçümsenecek kadar az hata oluşturur. ADC0832 nin DO çıkışı bize PCM ile kodlanmış iki sinyalin peş peşe olmasıdır.

Çeviricinin çıkışı buffer’a verilir. Burada güçlenen sinyal verici IRLED ‘e verilir. Buffer’ın enable girişi CS sinyali ile kontrol edilir.

Alıcı olarak BPW 14 Phototransistör kullandık. Tetikleme süresi transistörün kapasitansı ve yük direncine bağlı olduğu için yük olarak 1k trimpot kullanılır. Foto transistör yaklaşık 290 ’lık yük direncine tepki verir. Gönderilen sinyal çeşitli nedenlerle bozulumlu alınır. Bu bozulumları yok etmek için alıcıda bir schmitt-trigger kullanılır. Peş peşe bağlanmış iki inverter uygun bir schmitt-trigger devresidir. Inverter olarak 74HC04 kullandık. Schmitt-Trigger ile Inverter arasındaki fark aşağıdaki şekil 5.2.2 deki gibidir.

Şekil 5.2.2 Inverter ile One-shot ın farkı

Inverter ‘la düzeltilen pulse’ların D/A çeviriciye verilebilmesi için paralel hale getirilmesi gerekir. Bu amaçla Seri-In Parallel-Out shift register kullanılır. Register olarak 16 bitlik yerine 2 adet 8 bitlik 74HC164 entegresi seri olarak bağlanmıştır. 8.bit ortak olduğundan dolayı burada da ortak kullanılacaktır.

Shift register çıkışının seri datanın doğru şekilde paralele çevrilmesi 16 clock darbesi sonra olur. Bu nedenle bundan önceki 15 adet paralel girişi bir kenara bırakıp yalnızca bu çıkışı D/A çeviriciye verilmesi gerekir. Register’lardan istenilen bu çıkışı seçip ayırmak için 8 girişli ve 8 çıkışlı 2 adet non-inverting buffer kullanılır. Bu 74HC244 entegresidir. Fakat veri sinyalimizin ikinci kanala ait olan bitleri LSB den MSB doğru olduğundan ilk 74HC164 ‘ün çıkışlarını ters olacak şekilde 74HC244 ‘de bağlanır. Buffer, girişindeki 8 bitlik sinyali enable A ve enable B deki sinyallere göre çıkışa verir. Enable pinleri low sinyalde etkili oldukları için sadece istenilen çıkışta low olacak diğer durumlarda high olup buffer çıkışına izin vermeyen sinyale ihtiyaç duyulacaktır. Bu sinyal bir one-shot devresi ile elde edilebilir. One-Shot olarak 74HC123 entegresi kullanıldı. Çıkış darbesinin genişliği bağlanan Rx ve Cx değerlerine bağlıdır. One-shot’ı tetiklemek için CS sinyali kullanılır. Reset pini daima high seviyededir. Cx kapasitörü olarak 390 pF seçildi. Rx direnci 100k trimpot ayarlanarak uygun pencere genişliği bulunabilir. Böylece buffer çıkışında istenilen 8 bitlik data elde edilmiş olunur.

Elimizedki bu data artık analoga çevrilmeye hazır haldedir. D/A çevirici olarak DAC0800 entegresi kullanıldı. Bu entegre 8 bitlik ve monolitiktir. D/A çevirici çıkışı giriş bitlerine bağlı olarak

V0=5VA12+A24+⋯+A8256

eşitliği kullanılarak bulunabilir. Çıkışı kuvvetlendirmek için LF 351 opamp entegresi kullanılarak bir fark yükselteci yapılır.

6. SONUÇ

# Bulunduğu yıllarda LASER’i yüksek frekanslarda modüle etmek gerek mali gerekse iletimin atmosferik şartlardan dolayı sınırlı kalması gelişmelerin önünü kessede günümüzde fiberoptik iletim şartlarının atmosfer kanallarından üstünlüğü görülmüştür. Ayrıca bağlantı kapasitesindeki düşüş optiksel taşıyıcı frekansından kaynaklanan band genişliği, optiksel kaynakların küçük, sağlam, kolay modüle edilebilir olması ve optiksel bağlantı ağlarındaki potansiyel yoğunluk nedeniyle optoelektronik sinyal işleme ve optiksel iletişim güncelliğini korumaktadır.

## Bu çalışmamızda amaç, stereo sesi PCM ile optiksel olarak iletmek için temel olacak olan (-5)-0 ve 0-5  arası değişen iki DC seviye iletmektedir. Devrenin tasarımında 1996 yılında Tahir COŞKUN ve Aykut GÜNEY  tarafından gerçekleştirilen tezden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Devrenin board üzerindeki deneylerde vericideki one-shot devrelerinin potansiyometre ile kontrol edilmesinden dolayı istenilen pencereyi oluşturmak zor oluyor. Bu nedenle verici çıkışında bir kararsızlık meydana geliyor. A/D çeviricisinin girişleri biri pozitif polarizasyonlu diğeri ise negatif polarizasyonlu olacak şekilde tasarladık. Bu ADC0832  ‘nin Data Input (DI) girişi ile sağlanır.

Alıcıda ise shimit-trigger yerine kullandığımız iki adet inverter ‘ün çıkışı beklenenin tersine vericiden çıkan sinyalin ters çevrilmişi idi. Bu nedenle üçüncü bir inverter kullanılmıştır.

Alıcıda one-shot ile sağlanan Enable sinyali ile 74HC244 ve 74HC126 kontrol edilmiştir. Burada yine one-shot ‘ın hassas olması önem kazanmakta. İki sinyalimiz bulunduğundan iki ayrı alıcı devresi kurulmuştur. Çıkışların iyi gözlenebilmesi için D/A çeviricisinin girişine uygulanan bitlerin iletilen bitlerle aynı sırada olması için enable sinyalin rolü çok büyüktür. Aynı zamanda kullanılan entegrelerin ayn tip ( hepsinin H, HC veya HT ) olmasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle bizim kurduğumuz devrenin alıcı kısmındaki oluşan uyumsukluğa sebep olduğu tahmin edilmiştir.

Tasarımını yaptığımız bu devrenin girişlerine ön yükselteç ve  4–20 kHz arası alçak geçirgen filtre konularak stereo sistemin sağ ve sol kanal ses girişleri uygulanır. Filtre olarak 4.derece LMF40 veya 6.derece LMF60 entegreleri kullanılabilir. Şekil 6.1 deki gibi.

Şekil 6.1 LMF40 Butterworth Los-pass Filter57

Aynı zamanda A/D çeviricisinin önüne örnekleme devresi ( Sample-and-Hold ) kullanılabilir. Sinüsoidal bir giriş için be devre ile daha iyi sonuç alınır. Samle and Hold devresi olarak LF198 entegresi kullanılabilir. Şekil 6.2 deki gibi.

Şekil 6.2 LF198 Monolithic Sample and Hold Circuit

Ayrıca verici ve alıcı arası senkronizasyon düzenlenebilir. Yanılgı düzeltme teknikleri kullanılarak daha kaliteli bir iletişim gerçekleştirilebilir. 8 bitlik verilerin sonuna 1 bit parity check eklenerek yanılgı denetemi yapılabiir. Bunun için 74HC280 9 bit Parity Generater/Checker entegresi kullanılabilir

Günümüzde kısa mesafede binadan binaya linklerde, yerel nedenlerden dolayı kablo döşenmesi zor alanlarda, uçaktan kontrol birimleri arasındaki iletişimde, görüntülü telefon, kablo TV ve bilgisayarlar arası iletişim gibi uygulamalarda temel olarak optiksel iletişim kullanılmaktadır.

KAYNAKLAR

- TOMAS, W., “Elektronik İletişim Teknikleri” , MEB yayınları , 1994

- AKSOY, A. P., “Atmosfer Ortamında Optiksel İletişim Sistemi”, Seminer, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995

- “ PCM Sistemleri Genel Açıklaması “ , TELETAŞ Eğitim Dökümanı , 1987

- KILLEN, H. B. , “Modern Elektronik İletişim Teknikleri”, MEB yayınları , 1997

- “ Sayısal Transmisyon Sistemleri Temel İlkeler “, SIEMENS Eğitim Dökümanı

- COOK, P. N. , “Introductrory Digital Electronics” , 1998

- KLEITZ, W. ,”Digital Electronics”,1996

- ÇOŞKUN, T. , GÜNEY, A. “Sayısallaştırılmış Verinin Optiksel Yolla İletimi” , Diploma Tezi , 1996

EK-A: MALZEME LİSTESİ

ADET :             MALZEME NO:			ADI:

1			74HC4060			Osilatör

2			74HC123			One-Shot

2			74HC04			Inverter

1			ADC0832			A/D Converter

2			74HC126			Buffer

- IRLED

1			BPW14			Fototransistör

2			74HC164			Seri-In Paralel-Out Shift Regester

2			74HC244			Buffer-line driver-line receiver

2			DAC0800			D/A Converter

2			LF 351				Opamp

- 4.096 MHz Kristal Osilatör

- Kondansitör( 4x100nF , 2x33pF , 3x390pF )

- Potansiyometre( 1x100k , 2x10k , 1x1k )

12			Direnç ( 1x20M , 8x5k , 3x1k )