ÖZET

Işık, tabiatın en önemli bilgi taşıyıcılarından biridir. Optik haberleşmeyi bu kadar önemli yapan bu bilginin band genişliği potansiyelidir. Optik frekans 5.1014Hz mertebesindedir. 1014Hz ( 100.000 GHz) lik bir taşıyıcı ve %10 band genişliğine sahip bir sistem 10.000 Gbit/sec. ‘lık bilgi taşıyabilir. LASER’in bilgi kapasitesi kurumsal olarak mikrodalga sistemlerin bilgi kapasitesinden 105kat daha fazladır. Birtek optik konuşma hattında tüm dünyayı birbirine bağlamak için gerekli teorik potansiyel mevcuttur. Her ne kadar LASER’in modüle edilebileceği öğrenildikten sonraki ilk çalışmalar sonucunda atmosferdeki bozulumlar ve ekonomik olmaması nedeniyle optiksel haberleşme ilgi çekiciliğini yitirse de bügün optik fiberlerin daha güvenilir ve modifiye edilebilecek bir optiksel kanal oldukları ortaya çıkmıştır. Bu da optiksel haberleşmenin önemini gün geçtikçe artırmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, optiksel iletişim sistemi ve optiksel ses iletimi digital olarak nasıl yapılabileceğinin incelenmesidir. Pratik olarak ise (-5)-0 ve 0-5 arası değişen iki DC seviyeyi PCM kullanarak iletmektir. İletimde sayısal modülasyon kullanmamızın sebebi sayısal modülasyonda iki ayrı seviye ile iletim yapılması ve atmosfer kayıplarının daha kolay gerçekleştirilebilmesidir.

Birinci bölümde optiksel frekanslar, optiksel band ve optiksel iletişimden kısaca bahsedilmiştir. İkinci bölümde sayısal modülasyon teknikleri ve türleri hakkında özet bilgi verilip birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Üçüncü bölümde, PCM modülasyon tekniği hakkında geniş bilgi verilmiş, aynı zamanda Zaman Bölüşümlü Çoklamanın (TDM) prensiplerinden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde pratik olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız DC seviyeyi optiksel olarak ileten sistem çalışma prensipleri ile beraber anlatılmaya çalışılmıştır. Beşinci bölümde ise karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsedilmiştir.

Bu sistem ilave donanımla stereo ses iletimini optiksel yolla gerçekleştirebilir. Yine bu temel üzerine oturtularak çeşitli alanlarda kullanılan diğer optiksel iletişim sistemleri de yapılabilir.

Ali Özer İLERİ			  				Abdullah Said İNCE

Uğur TOKA

ANKARA – 2001

TEŞEKKÜR

Bu çalışmayı bize tez konusu olarak veren, çalışmalarımız esnasında bize yardımlarını esirgemeyen danışmanımız, çok kıymetli hocamız sayın Prof. Dr. Faruk ÖZEK ’e, labaratuvarlarda çalışma imkanı sağlayan, karşılaştığımız sorunlar karşısında bize her türlü yardımı gösteren bölüm hocalarımız ve asistan büyüklerimize  teşekkürü bir boç biiriz.

Ali Özer İLERİ							        Abdullah Said İNCE

Uğur TOKA

ANKARA

2001

İÇİNDEKİLER

ÖZET	I

TEŞEKKÜR	II

- GİRİŞ	1

- OPTİKSEL İLETİŞİM TEMELLERİ	3

  - Optiksel Kaynaklar	5

  - Optiksel Algılayıcılar	7

  - Optiksel İletişimde Atmosferik Etkiler	8

  - Optiksel İletişim Sistemi Uygulama Alanları	9

- MODÜLASYON TEKNİKLERİ	10

  - Darbe (Pulse) Modülasyon Türleri	10

    - Darbe Genlik Modülasyonu (PAM)	10

    - Darbe Süresi Modülasyonu (PDM) ve Darbe Yeri Modülasyonu (PPM)	11

    - Darbe Kod Modülasyonu (PCM)	13

    - Delta Modülasyonu (DM)	14

  - Darbe Modülasyonlarının Karşılaştırılmaları	15

- PCM İLE SES İLETİMİ	18

  - Darbe Kodlamalı Modülasyon (PCM)	18

  - Örnekleme	19

4.2.1. Örnekleme Teoremi 	20

  - Nicemleme 	21

4.3.1  Doğrusal ve Doğrusal olmayan Nicemleme	22

  - PCM Verici Kısmı	25

  - PCM Alıcı Kısmı	26

  - Zaman Bölüşümlü Çoklama (TDM)	26

- ALICI VE VERİCİ DEVRELERİ	29

  - Devre Elemanları	29

  - Devrenin Çalışması	36

- SONUÇ	42

KAYNAKLAR	44

EK-A ( Malzeme Listesi )	45

EK-B ( DATA SHEET)	46