T.C

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TEZİN ADI

# PIC MİKROİŞLEMCİLER VE 16F87X SERİSİ

## ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı 	: MEHMET AŞIK

Numara	: 9661026

Öğretim Yılı	: 1999-2000

Bölümü	: ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR

Programı	: ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ

Yönetici	: Yrd. Dç. Dr. YILMAZ SAVAŞ

ANKARA-2000

### İÇİNDEKİLER

SAYFA

ÖZET										I

# ŞEKİLLERİN LİSTESİ								II

# TABLOLARIN LİSTESİ					          			III

SEMBOL VE KISALTMALR							IV

### 1 		  GİRİŞ										1

1.1 	   MİKROİŞLEMCİLER								1

1.2	   MİKROİŞLEMCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI				3

2	   PIC MİKROİŞLEMCİLER							7

2.1	   PIC MİKROKONTROLÖRLERİNE GİRİŞ					7

    - PIC MİKROKONTROLÖRLERİN KULLANIMI İÇİN GEREKLİ

AŞAMALAR 									7

2.1.3	   PIC MİKROKONTROLÖRLERİNİN ÖZELLİKLERİ 			9
2.2	   PIC MİKROKONTROLÖRLERİNİN DONANIMSAL İNCELENMESİ   12

2.2.1	   PIC MİKROKONTROLÖRLERİNİN İÇ YAPISI				12

2.2.2	   GENEL TANIMLAMA								12

2.2.3	   ELEKTRİKLE SİLİNEBİLEN MİKROKONTROLÖRLER 		16
2.2.4	   BELLEK ORGANİZASYONU							16

2.2.5	   PROGRAM BELLEK ORGANİZASYONU					16

2.2.6	   VERİ BELLEK ORGANİZASYONU						17

2.2.7	   ÖZEL İŞLEV YAZMAÇLARI							18

2.2.8	   GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI (I/O PORTLARI)					18

2.2.8.1	   PORTA VE TRISA YAZMACI							18

2.2.8.2    PORTB VE TRISB  YAZMACI							20

2.2.8.3	   PORTC VE TRISC YAZMACI							21

2.2.8.4	   PORTD VE TRISD YAZMACI							22

2.2.8.5    PORTE VE TRISE YAZMACI							23

2.2.9	   VERİ EEPROM VE FLASH PROGRAM HAFIZASI			24

2.2.9.1	   EEADR										24

2.2.9.2	   EECON1 VE  EECON2  YAZMAÇLARI					24

2.2.9.3	   FLASH PROGRAM BELLEĞİNİN OKUNMASI				25

2.2.9.4	   FLASH  PROGRAM  BELLEĞİNİN  YAZILMASI				26

2.2.9.5	   YAZIM DOĞRULANMASI							27

2.2.9.6    TAKLİT YAZILIMLARA KARŞI KORUMA					27

2.2.9.7	    KOD KORUMA SÜRESİNCE EEPROM VERİ İŞLEMİ		 	28

2.2.10     ZAMANLAYICI 0(TIMER0) MODÜLÜ VE TMR0 KAYDI		29

2.2.10.1  TMR0 KESMESİ									29

2.2.10.2  TMR0’ IN DIŞTAN SAAT İLE KULLANIMI					29

2.2.10.2.1DIŞTAN SAAT SENKRONİZASYONU					30

2.2.10.2.2TMR0 GECİKME UZATILMASI						30

2.2.10.3    PRESCALER( BÖLÜCÜ)							30

2.2.11.1    ZAMANLAYICI 1(TIMER1) MODÜLÜ					31

2.2.11.2    ZAMANLAYICI 1 (TIMER1) İŞLEMLERİ					32

2.2.12       ZAMANLAYICI 2 (TIMER2)  MODÜLÜ					32

2.2.12.1    ZAMANLAYICI 2 (TIMER2) İŞLEMLERİ					33

2.2.13       USART  ADRESLENEBİLİR EVRENSEL SENKRONİZE ASENKRONİZE    ALICI  VERİCİLERİ						34

2.2.13.1    USART BAUD ORAN JENAROTÖRÜ (BRG)				34

2.2.13.2    USART ASENKRONİZE DURUMU						35

2.2.13.3    USART ASENKRONİZE İLETİCİ						35

2.2.13.4    USART SENKRONİZE KAYDEDİCİ						37

2.2.13.5    9-BİT MOD’DA ADRESS DENETİMİN AYARI				38

2.2.13.6    USART SENKRONİZE ANA MODU						39

2.2.13.7    USART  SENKRONİZE ANA İLETİCİ					39

# 2.2.14	     ANALOG DİGİTAL KONVERTÖR MODÜLÜ				39

2.2.14.1    A/D GİRDİLERİ İÇİN GEREKSİMLER					42

2.2.14.2    A/D DÖNÜŞÜMÜNÜN SAAT SEÇİMİ					43

2.2.14.3    ANALOG PORT PİNLERİNİ YAPILANDIRMA				43

2.2.14.4     A/D DÖNÜŞÜMÜ								43

2.2.14.5     A/D DÖNÜŞÜMÜ SIRASINDA UYUMA					44

2.2.14.6     A/D  DOĞRULUK/HATA							44

2.2.14.7     TRANSFER FONKSİYONU							44

2.2.15        GÜÇ SARFİYAT BİLGİLERİ							45

2.2.16        CPU  NUN SPESİFİK ÖZELLİKLERİ					45

2.3             PIC MİKROKONTROLÖRLERİN PROGRAMLANMASI		46

2.3.1          KAYNAK KOD YAZIMI							46

2.3.2          ASSEMBLER DİREKTİFLERİ						50

2.3.3          PROGRAM GELİŞTİRME							53

2.3.4          PIC KOMUT SETİ								54

2.3.5          BİT İŞLEMLERİ								54

2.3.6          BYTE  İŞLEMLERİ								55

2.3.7          HAZIR BİLGİ / KONTROL İŞLEMLERİ					55

2.3.8          HEDEF BELİRLEYEN BAYT İŞLEMLERİ				57

2.3.9           STATÜ YAZMACI								59

2.3.10         ALT RUTİN YERLEŞTİRME						61

2.3.11         GİRDİLER / ÇIKTILAR (I/O)						64

2.3.12         ÇOKLANMIŞ  GİRDİLER							66

2.3.13         RAM RESET ETME VE TEMİZLEME					68

    - RTCC-REAL TİME CLOCK COUNTER

(GERÇEK ZAMANLI SAYAÇ)						69

# 3                 PIC MİKROİŞLEMCİ İLE TASARLANAN DEVRE			77

4                  SONUÇ	 VE DEĞERLENDİRME  						78

KAYNAKLAR									79

EKLER										80

ÖZGEÇMİŞ									83

ÖZET

Bu çalışmada günümüzde artık hemen her dalda kullanılan mikroişlemcilerin özellikleri ve çalışma prensipleri üzerinde durulmuştur. Son yıllarda adını sıkça duymaya başladığımız PIC mikroişlemciler ve bunların içerisinden de kullanım özellikleri çok fazla olan PIC 16F87X mikroişlemcisi konu edilmiştir. PIC mikroişlemcilerin tercih sebepleri ve konu olan bu serinin diğer serilerden olan üstünlükleri, donanımsal olarak iç yapısı, programlanması konuları ele alınmıştır.  Bu serinin diğer serilerden farklı en belirgin özellikleri EEPROM hafızası ve ADC özelliğinin bir arada bulunmasıdır. Programlama açısından ise PIC mikroişlemcilerin genel programlanmaları anlatılmıştır.  Komutların kullanımı  hakkında geniş bir bilgi verilmiştir.

## ŞEKİLLERİN  LİSTESİ

SAYFA

Şekil 1.1 : Temel mikrobilgisayar blok diyagramı		 	 			2

## Şekil 1.2 : Temel mikroişlemci blok diyagramı		  				3

# Şekil 2.2.1 : Temel PIC blok diyagramı				 			12

Şekil 2.2.2 : PIC 16F873/876 basitleştirilmiş iç yapısı 					14

Şekil 2.2.3 : PIC 16F874/877 basitleştirilmiş iç yapısı					15

Şekil 2.2.4 : PIC16F876/877 Program  Bellek Haritası                           			17

Şekil 2.2.5 : PIC16F83/874 Program  Bellek Haritası   					17

Şekil 2.2.6 : PORT A Blok   Diyagramı							19

Şekil 2.2.7: RB3:RB0 Pinleri Blok Diyagramı							20

Şekil 2.2.8 : RB7:RB4 Pinleri Blok Diyagramı			 				20

Şekil 2.2.9: Port C Blok Diyagramı								21

Şekil 2.2.10:  D Portu I/O Blok Diyagramı							22

Şekil 2.2.11 :  E Portu I/O Blok Diyagramı							23

Şekil 2.2.12: EECON1 Yamacı (Adres 18Ch)						25

Şekil 2.2.13 :TMR0 blok diyagramı								29

Şekil 2.2.14 : TMR0 zamanlaması: Prescaler’ siz içten clock 				29

Şekil 2.2.15 : Dış saatli TIMER0 zamanlayıcısı						31

Şekil 2.2.16: TIMER1 Blok diyagramı							32

Şekil 2.2.17: TIMER2 Blok diyagramı							33

Şekil 2.2.18: T2CON:TIMER2 Kontrol yazmacı (Adres 12h)				33

Şekil 2.2.19: USART İletim Blok Diyagramı						36

Şekil 2.2.20: USART Alıcı Blok Diyagramı							38

Şekil 2.2.21: ADCON0 Yazmacı								40

Şekil 2.2.22: A/D Blok Diyagramı								41

Şekil 2.2.23: A/D Transfer Fonksiyonu							44

Şekil 2.3.1 : Pic Geliştirme Akış Diyagramı							53

Şekil 2.3.2 : Port Bağlantıları									66

Şekil 2.3.3 : RTCC										72

Şekil 2.3.4 : WDT										73

TABLOLARIN LİSTESİ

SAYFA

Tablo 1 : PIC16F87X ailesi özellikleri							14

Tablo 2: EEPROM verisi ile uyumlaştırılan Kayıtlar/Bitler 				45

KISALTMALAR

ALU	Aritmetik Mantık Birimi	(Aritmetic Logic Unit)

BUS	Hat,yol

CPU	Merkezi İşlem Birimi		(Central Processing Unit)

I/O	Giriş/Çıkış			(Input/Output)

# A/D	Analog/Dijital

ROM	Yalnızca Okunan Bellek	(Read Only Memory)

RAM	Rasgele Erişimli Bellek	(Random Access Memory)

H	Hex sayılar

PIC	Giriş Çıkış İşlemcisi		(Peripheral Interface Controller)

SEMBOLLER

FOSC 	Osilatör Frekansı		(Hertz)

V	Gerilim			(Volt)

R	Direnç				(Ohm)

A	Akım				(Amper)

K	Kiloohm

MHz	Megahertz

ln	e Tabanlı logaritma

C	Kondansatör			(Farad)

pF   	Pikofarad

1-GİRİŞ

1.1 MİKROİŞLEMCİLER

Mikrobilgisayarlar, günlük yaşantımızda kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır. Bir mikrobilgisayarın temel yapısı, bir diğerinden pek farklı değildir. 1960’larda bilgisayarlar, fiyatlarının çok yüksek olması nedeni ile sadece büyük şirketler, gelişmiş üniversiteler ve devlet daireleri tarafından kullanılabiliyordu. Yarı iletken teknolojisindeki hızlı gelişmeler neticesinde, 1960 lardaki bilgisayar kapasitesi günümüzde 10 dolardan daha ucuz olan mikroişlemci denilen tümleşik devrelere sığdırılmaktadır. Bir mikroişlemci kullanılarak tasarımlanan bilgisayara mikrobilgisayar denilmektedir.

Bilgisayarlar bit adı verilen, 0 ve 1 sayılarını kullanan ikili sayı sistemi ile çalışır ve haberleşirler. Her bilgisayarın Kendine özgü, makine dili denilen ve ikili kodlardan oluşan sabit bir komut kümesi vardır. Makine dili ile çalışmak zor olduğundan ikili kodlanmış komutların her biri isimlendirilmiştir. Bu komut isimlerine ‘mnemonic’ denir. Mnemoniklerle yazılan programlar ‘assembly’ dili ile yazılmış olurlar. Ancak bilgisayarlar ikili sayılarla çalıştığından assembly programın, makine diline çevrilmesi gerekir. Çevirme işlemine derleme denir. Derleme işlemi tablolardan faydalanılarak yapılır. Bu işlemin elle yapılması oldukça zordur. Bu yüzden her mikroişlemci ailesine ait bir derleyici program (Cross Assembler) geliştirilmiştir. Kullanıcı, programlarını O dili ile de yazabilmektedir. Ancak bunun derleyicisi de farklıdır. Fiziksel olarak bir mikrobilgisayar temel yapısı Şekil l’ de verilmiştir.

Bellek, bilgisayarı çalıştıran programların ve bilgilerin depolandığı kısımdır.

Giriş, çalışma esnasında kullanıcının veri girebildiği kısımdır. Basit anahtarlar, klavye veya başka bir devre olabilir. Çıkış. yapılan işlemlerin neticesinde elde edilen sonuçların dışarıya çıkarıldığı kısımdır. Gösterge, yazıcı veya bir devre olabilir. Giriş/Çıkış birimlerine çevre birimi (Peripheral) denir.

CPU (Central Processing Unit, Merkezi İşlem Birimi), sistemin beynidir. Bilgi depolama için kullanılan çeşitli yazmaçlar, Aritmetik Mantık Birimi, komut çözücü, sayıcı ve denetim hatlarından oluşur. Bellekten komutları okur ve gerekli işlemleri yapar. Diğer birimler ile iletişimi sağlar. Şekil 1.2’de temel CPU yapısı verilmiştir.

ALU (Aritmetik Logic Unit, Aritmetik Mantık Birimi), toplama çıkarma gibi aritmetik işlemler ile VE, VEYA ve Seçkin VEYA gibi mantıksal işlemleri yapan birimdir.

Yazmaç birimi, çalışma esnasında, geçici veya kalıcı olarak bilgi depolanan yazmaçları içeren kısımdır.

Aritmetik Mantık Birimi

Çıkış

# Giriş

Denetim

Birimi

BELLEK

Şekil 1.1: Temel mikrobilgisayar blok diyagramı

ÇIKIŞ

GİRİŞ

YAZMAÇ

ALU

BİRİMİ

DENETİM BİRİMİ

SİSTEM BARASI

RAM

ROM

Şekil 1.2 : Temel mikroişlemci blok diyagramı

Denetim birimi, bir komutun işlenmesi esnasında gerekli olan tüm zamanlama ve denetleme çıkışlarını sağlayan kısımdır.

Sistem barası (System bus), mikroişlemci ile çevre birimlerinin iletişimini sağlayan bir bağlantı yoludur. Adres, veri ve denetim bitlerinden oluşur.(9)

1.2	MİKROİŞLEMCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Sürekli başarı elde edilen ilk mikroişlemci INTEL’ in ürettiği 8080 işlemcisidir. Bunun geliştirilmiş versiyonu ise 8085 olarak tanınmaktadır. Z80 adıyla anılan daha da geliştirilmiş bir işlemci ise ZILOG tarafından üretilmiştir.  MOTOROLA' nın ilk işlemcisi 6800 olup, bu, kendi saat devresi ve RAM’ i olmayan 6802ye eşdeğerdir. MOTOROLA’nın geliştirilmiş versiyonu 6809’dur. ROCKWELL ise MOS teknoloji ile basitçe geliştirilmiş olan 6502yi piyasaya sürmüştür. Bütün bunlar 8 bitle işlem gören, 16 bit adresleme yapabilen mikroişlemcilerdir.

6800 ismi, içerdiği tümleşik eleman sayısı göz önüne alınarak verilmiştir. 3 durumlu (Tristate) çalışan adres barasına sahip olması, kendinden RAM’ i olmaması ve 2 fazlı bir saat sinyaline ihtiyaç duyması hususları dışında 6802 le aynıdır.

6502, 1975 yılında bir grup 6800 tasarımcısı tarafından tasarımlanmış ve 5802’ye çok benzer bir işlemcidir. Kendinden bir saat devresi olup RAM’ i yoktur. En çok göze çarpan farkı adresleme durumları ve program!ama esnekliğidir. MOS teknolojisi ile tasarımlanmıştır.

6809, 6800’ün oldukça geliştirilmiş bir versiyonu olup MOTOROLA tarafından 1978 yılında dünyaya tanıtılmıştır. Bir adet çarpma ve 16 bitlik veriler için bazı komutları içeren oldukça güçlü ve karmaşık bir komut setine sahiptir. Dahili bir saat devresi vardır, ancak RAM' i yoktur. 6809E versiyonu, birkaç ek kontrol fonksiyonu içermekte ve harici bir saat devresine ihtiyaç duymaktadır.

6805, MOTOPOLA’ nın  tek-yongalı mikrobilgisayarlarının bir ailesidir. 1 veya 4 Kbyte’lık bir program belleği, 64 veya 112 byte’lık PAM, bir saat ve 16 veya 32 1/0 hattını 28 veya 40 bacaklı bir yongada toplamıştır. Güç işleme ve çalışma bakımından 6800’e benzerdir. Program belleği maskeli ROM olduğundan, sabit programlı ve büyük miktarlarda sipariş edilmek zorundadır. Adres ve veri babaları, bacaklara taşınmadığından deneme yapmak için uygun değillerdir.

6801, MOTOR0LA’nın daha ilerlemiş bir mikrobilgisayarıdır. 2 Kbyte’lık maskeli ROM’a ve 31 I/O hattına sahiptir. ILO hatları adres ve veri hattı olarak programlanabilir ve böylece harici belleklere erişilebilir. 6803, 6801 ‘in ROM’suz versiyonudur. Bu bilgisayarlar ayni komut setini kullandıklarından 6800 ve 6802 ile ayni programları çalıştırabilirler. Çarpma ve l6 bitlik veri işleme gibi komutları da içerirler.(2)

8080' in 6800’den farkı donanımdan .çok komutlarda ve programlamadadır.

8080, şimdiye kadar anılan tüm mikroişlemcilerden önde olup hızla geniş bir takip kazanmıştır. Komut seti bazı hususlarda 6800den daha güçlü fakat kesinlikle daha az güvenilirdir. Özel bir harici saat yongasına ve 3 adet güç kaynağına (-5 V, +5V ve +12V) gereksinimi vardır.

Z80, 1976’da bir grup 8080 tasarımcısı tarafından tasarımlanmış ve ZILOG tarafından piyasaya sürülmüştür. 8080’in komut setini takip eden ancak ek olarak bazı güçlü komutlar ve çoklu görevlerin kullanımını kolaylaştıran bir çok yeni yazmaç eklenmiştir. Z80 basit bir TTL saat üretecine ve standart +5V güç kaynağına gereksinim duymaktadır.

8085, INTEL’ in 1976’da çıkardığı ve 8080m gelişmiş bir versiyonu olan mikroişlemcidir. Kendinden bir saat devresine sahip olup sadece 5V’luk bir güç kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Seri giriş ve çıkış hatları mevcuttur. Veri barası, adres barasının düşük byte’ı ile ortak (multiplex) olarak kullanılmaktadır. Yani bu hatlar aynı bacaklara bağlıdır ve makine dönüşünün ilk kısmında adres bilgisi ve ikinci kısmında veri bilgisi çıkışa verilmektedir. Bellek ve çevre yongaları kullanılacaksa, bunlar ya INTEL’ in multiplex barasına eşdeğer yapıya sahip olmalı yada bir adres tutucu arabirim kullanılmalıdır.

8051, INTEL’ in dahili ROM ve saat devresine ayrıca 1/0 hattına sahip mikro denetim (microcontroller) tüm devresidir. 4KByte’lık bir ROM’a ve 32 1/0 hattına sahiptir. Ayrıca 8O32BASIC adı altında bir de Basic programları çalıştırabilen versiyonu vardır. Kendi üzerinde bir Basic yorumlayıcısı vardır. Program, kısmen Basic ve kısmen de makine dili ile yazılabilir. 8080’ in 6800’ den farkı donanımdan çok komutlarda ve programlamadadır.

8080, şimdiye kadar anılan tüm mikroişlemcilerden önde olup hızla geniş bir takip kazanmıştır. Komut seti bazı hususlarda 6800’den daha güçlü fakat kesinlikle daha az güvenilirdir. Özel bir harici saat yongasına ve 3 adet güç kaynağına (-5V,+5V ve +12V) gereksinimi vardır.(4)

Z80, 1976’da bir grup 8080 tasarımcısı tarafından tasarımlanmış ve ZILOG tarafından piyasaya sürülmüştür. 8080’in komut setini takip eden ancak ek olarak bazı güçlü komut!ar ve çoklu görevlerin kullanımını kolaylaştıran bir çok yeni yazmaç eklenmiştir. Z80 basit bir TTL saat üretecine ve standart +5V güç kaynağına gereksinim duymaktadır.

8085, INTEL’ in 1976da çıkardığı ve 8080m gelişmiş bir versiyonu olan mikroişlemcidir. Kendinden bir saat devresine sahip olup sadece 5V’luk bir güç kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Seri giriş ve çıkış hatları mevcuttur. Veri barası, adres barasının düşük byte’ı ile ortak (multiplex) olarak kullanılmaktadır. Yani bu hatlar aynı bacaklara bağlıdır ve makine dönüşünün ilk kısmında adres bilgisi ve ikinci kısmında veri bilgisi çıkışa verilmektedir. Bellek ve çevre yongaları kullanılacaksa bunlar ya INTEL’ in multiplex barasına eşdeğer yapıya sahip olmalı yada bir adres tutucu arabirim kullanılmalıdır.

8051, INTEL’ in dahili ROM ve saat devresine ayrıca I/O hattına sahip mikro denetim (microcontroller) tüm devresidir. 4KByte’lık bir ROM’ a ve 32 1/0 hattına sahiptir. Ayrıca 8O32BASIC adı altında bir de Basic programları çalıştırabilen versiyonu vardır. Kendi üzerinde bir Basic yorumlayıcısı vardır. Program, kısmen Basic ve kısmen de makine dili ile yazılabilir.(4)

2 PIC MİKROİŞLEMCİLER

2.1 PIC MİKROKONTROLÖRLERİNE GİRİŞ

PIC’ in kelime anlamı PERIPHERAL INTERFACE CONTROLLER giriş-çıkış işlemcisidir. İlk olarak 1994 yılında 16 bitlik ve 32 bitlik büyük işlemcilerin , giriş ve çıkışlarındaki yükü azaltmak ve denetlemek amacıyla çok hızlı ve ucuz bir çözüme ihtiyaç duyulduğu için geliştirilmiştir.

2.1.1 PIC MİKROKONTROLERLERİNİN TERCİH SEBEBEPLERİ :

a) Lojik uygulamalarının hızlı olması 
b) Fiyatının oldukça ucuz olması 
c) 8 bitlik mikrokontroller olması ve bellek ve veri için ayrı yerleşik bus’ ların kullanılması 
d) Veri ve belleğe hızlı olarak erişimin sağlanması 
e) PIC’ e göre diğer mikrokontrolörlerde veri ve programı taşıyan bir tek bus bulunması, dolayısıyla PIC’ in bu özelliği ile diğer mikrokontrolörlerden iki kat daha hızlı olması. 
f) Herhangi bir ek bellek veya giriş/çıkış elemanı gerektirmeden sadece 2 kondansatör ve bir direnç ile çalışabilmeleri. 
g) Yüksek frekanslarda çalışabilme özelliği 
h) Standby durumunda çok düşük akım çekmesi. 
i) İntterrupt kapasitesi ve 14 bit komut işleme hafızası. j) Kod sıkıştırma özelliği ile aynı anda birçok işlem gerçekleştirebilmesi PIC mikrokontrolörleri çeşitli özelliklerine göre PIC16C6X, 16C7X, 16C5X ,16F8X, 16F87X gibi gruplara ayrılırlar.(6)

2.1.2 PIC MİKROKONTROLÖRLERİN KULLANIMI İÇİN GEREKLİ AŞAMALAR

I/O (Giriş / Çıkış) : Mikrokontrolcünün dış dünya ile ilişkisini sağlayan, girdi ve çıktı şeklinde ayarlanabilen bir bağlantı pinidir. I/O çoğunlukla mikrokontrolcünün iletişim kurmasına, kontrol etmesine veya bilgi okumasına izin verir.

Yazılım : Mikrokontrolcünün çalışmasını ve işletilmesini  sağlayan bilgidir. Başarılı bir uygulama için yazılım hatasız (bug) olmalıdır. Yazılım C, Pascal  veya Assembler gibi çeşitli dillerde veya ikilik(binary) olarak yazılabilir. 
Donanım : Mikrokontrolcü, bellek, arabirim bileşenleri, güç kaynakları, sinyal düzenleyici devreler ve bunları çalıştırmak ve arabirim görevini üstlenmek için bu cihazlara bağlanan tüm bileşenlerdir.

Simülatör : PC üzerinde çalışan ve mikrokontrolcünün içindeki işlemleri simüle eden MPSIM gibi bir yazılım paketidir. Hangi olayların ne zaman meydana geldiği biliniyorsa bir simülatör kullanmak tasarımları test etmek için kolay bir yol olacaktır. Öte yandan simülatör, programları tümüyle veya adım adım izleyerek bug’lardan arındırma fırsatı sunar. Şu anda en gelişmiş simülatör programı Microchip firmasının geliştirdiği MPLAB programıdır.

ICE : PIC MASTER olarak da adlandırılır. (In- Circuit Emulator / İç devre takipçisi) PC ve Mikrokontrolcünün yer alacağı soket arasına bağlanmış yararlı bir gereçtir. Bu gereç yazılım,  PC de çalışırken devre kartı üzerinde bir mikrokontrolcü gibi davranır. ICE, bir programa girilmesini, mikro içinde neler olduğunu ve dış dünyayla nasıl iletişim kurulduğunun izlenilmesini mümkün kılar.

Programcı : Yazılımın mikrokontrolcü belleğinde programlamasını ve böylece ICE’ nin yardımı olmadan çalışmasını sağlayan bir birimdir. Çoğunlukla seri port ’a (örneğin PICSTART, PROMASTER) bağlanan bu birimler çok çeşitli biçim, ebat ve fiyatlara sahiptir.

Kaynak Dosyası : Hem asembler’ ın hem de tasarımcının anlayabileceği dilde yazılmış bir programdır. Kaynak dosya mikrokontrolör’ ün anlayabilmesi için önceden assemble 
edilmiş olmalıdır.

Assembler : Kaynak dosyayı bir nesne dosyaya dönüştüren yazılım paketidir. Hata araştırma bu paketin yerleşik bir özelliğidir. Bu özellik assemble edilme sürecinde hatalar çıktıkça programı bug’lardan arındırırken kullanılır. MPASM, tüm PIC ailesini elinde 
tutan Microchip’ in son assemble edicisidir.

Nesne dosyası (object file) : Assembler tarafından üretilen bu dosya; programcı, simülatör veya ICE’ nin anlayabilecekleri ve böylelikle dosyanın işlevlerinin çalışmasını sağlayabilecekleri bir dosyadır. Dosya uzantısı assemble edicinin emirlerine bağlı olarak , .OBJ veya .HEX olur.

2.1.3 PIC MİKROKONTROLÖRLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Güvenirlik: PIC komutları bellekte çok az yer kaplarlar. Dolayısıyla bu komutlar 12 veya 14 bitlik bir program bellek sözcüğüne sığarlar. Harward mimarisi teknolojisi kullanılmayan mikrokontrolörler de yazılım programının veri kısmına atlama yaparak bu verilerin komut gibi çalıştırılmasını sağlamaktadır. Bu da büyük hatalara yol açmaktadır. PIC’ ler de bu durum engellenmiştir.

Hız : PIC oldukça hızlı bir mikrokontrolör’ dür. Her bir komut döngüsü 1µsn’ dir. Örneğin 5 milyon komutluk bir programın 20Mhz’ lik bir kristalle işletilmesi yalnız 1sn sürer. Bu süre 386SX33 hızının yaklaşık 2 katıdır. Ayrıca RISC mimarisi işlemcisi olmasının hıza etkisi oldukça büyüktür.

Komut seti : PIC’ in 16C5X ailesinde bir yazılım yapmak için 33 komuta ihtiyaç duyarken 16CXX araçları için bu sayı 35’ tir. PIC tarafından kullanılan komutların hepsi yazmaç (register) temellidir. Komutlar 16C5X ailesinde 12 bit, 16CXX ailesindeyse 14 bit uzunluğundadır. PIC’ te CALL, GOTO ve bit test eden BTFSS ve INCFSZ gibi komutlar dışında diğer komutlar 1 saykıl çeker. Belirtilen komutlar ise 2 saykıl çeker.

Statik İşlem : PIC tamamıyla statik bir işlemcidir. Yani saat durdurulduğunda da tüm yazmaç içeriği korunur. Pratikte bunu tam olarak gerçekleştirebilmek mümkün değildir. 
PIC mikrosu programı işletilmediği zaman uyuma (sleep) moduna geçirilerek micronun çok düşük akım çekmesi sağlanır. PIC uyuma moduna geçirildiğinde , saat durur ve 
PIC uyuma işleminden önce hangi durumda olduğunu çeşitli bayraklarla ifade eder. (elde bayrağı, 0 (zero) bayrağı ... vb.) PIC uyuma modunda 1µA’den küçük değerlerde akım 
çeker. (Standby akımı).

Sürme özelliği (Sürücü kapasitesi): PIC yüksek bir çıktı kapasitesine sahiptir. Tek bacaktan 40mA akım çekebilmekte ve entegre toplamı olarak 150mA akım akıtma kapasitesine 
sahiptir. Entegrenin 4mHz osilatör frekansında çektiği akım çalışırken 2mA, stand-by durumunda ise 2µA kadardır.

Seçenekler : PIC ailesinde her türlü ihtiyaçların karşılanacağı çeşitli hız, sıcaklık, kılıf, I/O hatları, zamanlama (Timer) fonksiyonları, seri iletişim portları, A/D ve bellek kapasite 
seçenekleri bulunur.

Çok yönlülük : PIC çok yönlü bir mikrodur ve ürünün içinde, yer darlığı durumunda birkaç mantık kapısının yerini değiştirmek için düşük maliyetli bir çözüm bulunur.

Güvenlik : PIC endüstride en üstünler arasında yer alan bir kod koruma özelliğine sahiptir. Koruma bitinin proglamlanmasından itibaren, program belleğinin içeriği, program  kodunun yeniden yapılandırılmasına olanak verecek şekilde okunmaz.

Geliştirme: PIC program geliştirme amacıyla proglamlanabilip tekrar silinebilme özelliğine sahiptir. (EPROM, EEPROM) Aynı zamanda seri üretim amacıyla bir kere programlanabilir (OTP) özelliğine sahiptir.

Liste dosyası : Assembler tarafından yaratılan ve kaynak dosyadaki tüm komutları hexadecimal sistemdeki değerleri ve tasarımcının yazmış olduğu yorumlarıyla birlikte içeren bir dosyadır. Bir programı bug’lar dan arındırırken araştırılacak en yararlı dosya budur. Çünkü bu dosyayı izleyerek yazılımlarda neler olup bittiğini anlama şansı kaynak

dosyasından daha fazladır. Dosya uzantısı .LST dir.

Diğer dosyalar : Hata dosyası ( Error file: uzantısı .ERR) hataların bir listesini içerir ancak bunların kaynağı hakkında hiç bir bilgi vermez. Uzantısı .COD olan dosyalar emülatör 
tarafından kullanılırlar.

Bug ‘ lar : Tasarımcının farkında olmadan yaptığı hatalardır. Bu hatalar, basit yazılım hatalarından, yazılım dilinin yanlış kullanımına kadar uzanır. Hataların çoğu derleyici tarafından  bulunur ve bir .LST dosyasında görüntülenir. Kalan hataları bulmak ve düzeltmek  te geliştiriciye düşer.

2.2 PIC MİKROKONTROLÖRLERİNİN DONANIMSAL İNCELENMESİ

2.2.1 PIC MİKROKONTROLÖRLERİNİN İÇ YAPISI

CPU bölgesinin kalbi ALU dur. (Aritmetic Logic Unit-Aritmetik mantık birimi) ALU, W (Working-Çalışan) adında bir yazmaç içerir. PIC, diğer mikroişlemcilerden, aritmetik ve mantık işlemleri için bir tek ana yazmaca sahip oluşuyla farklılaşır. W yazmacı 8 bit genişliğindedir ve CPU’da ki herhangi bir veriyi transfer etmek üzere kullanılır. CPU alanında ayrıca iki katagoriye ayırabileceğimiz Veri Yazmaç dosyaları (Data Regıster Files) bulunur. Bu veri yazmaç dosyalarından biri, I/O ve kontrol işlemlerinde kullanılırken, diğeri RAM olarak kullanılır. PIC’ ler de Harward Mimarisi kullanılır. Harward mimarisi mikrokontrolcülerde veri akış miktarını hızlandırmak ve yazılım güvenliğini arttırmak amacıyla kullanılır. Ayrı bus’ ların kullanımıyla veri ve program belleğinde hızlı bir şekilde erişim sağlanır

Şekil 2.2.1: Temel PIC blok diyagramı

PIC mikrokontrolör’ lerini donanımsal olarak incelerken PIC 16F87X  üzerinde durarak bu PIC’ i temel alıp donanım incelenecektir. Bellek ve bazı küçük farklılıklar dışında burada anlatılanlar bütün PIC’ ler için geçerlidir. (1)

2.2.2 GENEL TANIMLAMA 
PIC 16F87X Serisi yüksek performanslı, CMOS, full-statik, 8 bit mikrodenetleyicidir. Tüm PIC 16/17 mikrodenetleyiciler RISC mimarisini kullanmaktadır. 
PIC16F87X mikroları birçok esas özelliklere sahiptir. 14 seviyeli, derin küme ve çoklu iç ve dış kesme kaynaklarına sahiptir. 2 aşamalı komut hattı tüm komutların tek bir saykıl’ la (çevrimle) işlenmesini sağlamaktadır. Yalnızca bazı özel komutlar 2 saykıl çekerler. Bu komutlar dallanma komutlarıdır. PIC16F873/874 microchip’ i 192 bayt ‘lık RAM belleğine, 128 bayt EEPROM belleğine ve 22/33 (PIC 16F873-22/ PIC 16F874-33) I/O pin’ ine sahiptir. Bunun yanı sıra, timer ve sayaç ta mevcuttur. PIC16F87X ailesi dış elemanları azaltacak spesifik özelliklere sahiptir ve böylece maliyet minimuma inmekte, sistemin güvenirliği artmakta, enerji sarfiyatı azalmaktadır. Bunun yanı sıra tüm PIC ler de 4 adet osilatör seçeneği mevcuttur. Bunlarda tek pin li RC osilatör, düşük maliyet çözümünü sağlamakta (4 MHZ) , LP osilatör (Kristal veya seramik rezonatör) , enerji sarfiyatını minimize etmekte (asgari akım) (40 KHZ), XT kristal veya seramik rezonatör osilatörü standart hızlı ve HS kristal veya seramik rezonatörlü osilatör çok yüksek hıza sahiptir (20 MHZ). PIC mikrokontrolörlerinin en büyük özelliği sleep modu özelliğidir.. Bu mod ile PIC işlem yapılmadığı durumlarda uyuma moduna geçerek çok düşük akım çeker.  Kullanıcı bir kaç iç ve dış kesmelerle PIC’ i uyuma modundan çıkarabilmektedir. Yüksek güvenilirlikli Watchdog Timer kendi bünyesindeki chip üstü RC osilatörü ile yazılımı kilitlemeye karşı korumaktadır. PIC16F87X EEPROM program belleği , aynı aygıt paketinin orjinali ve üretimi için kullanılmasına olanak vermektedir. Yeniden programlanabilirliği mikroyu uygulamanın sonundan kaldırmadan kodu güncelleştirmeye izin vermektedir. Bu aygıtın kolayca erişilemediği, fakat prototipinin kod güncelleştirmesi gerekli olduğu durumlarda, bir çok uygulamanın geliştirilmesinde 
yararlıdır. Bunun yanı sıra bu kodun güncelleştirilmesi diğer ayrı uygulamalarda da yararlıdır.

Aşağıda tablo 1 de PIC16F87X’ ailesinin özellikleri ve şekil 2.2.2 ile şekil 2.2.3’ te de basitleştirilmiş iç yapısı gösterilmektedir. (6)

|  | # PIC16F873 | PIC16F874 | PIC16F876 | PIC16F877 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çalışma Frekansı(MHZ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| FLASH Program Belleği(14-Bit word) | 4K | 4K | 8K | 8K |
| Veri Hafızası (Byte) | 192 | 192 | 368 | 368 |
| EEPROM Veri Belleği (Byte) | 128 | 128 | 256 | 256 |
| Kesmeler | 13 | 14 | 13 | 14 |
| I/O Portları Sayısı | Port A,B,C | Port A,B,C,D,E | Port A,B,C | Port A,B,C,D,E |
| 10-Bit ADC Modülü | 5 Kanal | 8Kanal | 5Kanal | 8 Kanal |
| Komut Seti | 35 Komut | 35 Komut | 35 Komut | 35 Komut |

Tablo 1 : PIC16F87X ailesi özellikleri  (8)

Şekil 2.2.2 : PIC 16F873/876 basitleştirilmiş iç yapısı

Şekil 2.2.3 : PIC 16F874/877 basitleştirilmiş iç yapısı

PIC’ ler yüksek hızlı otomobillerden, motor kontrolü uygulamaları, düşük enerji sarfiyatlı uzaktan çalışan sensörler, elektronik kilitler, güvenlik aygıtları ve akıllı kartlara kadar bir çok uygulamalarda kullanılırlar. EEPROM teknolojisi uygulama programların 
(Transmitter kodları, motor hızları, alıcı frekansları, güvenlik kodları vb.) uygulamasını son derece hızlı ve uygun hale getirmektedir. Küçük boyutlarıyla bu mikrodenetleyiciler alan sınırlaması bulunan uygulamalarda kusursuzdur. Düşük maliyet, düşük enerji sarfiyatı, yüksek performans, kullanım kolaylığı ve I/O esnekliği daha önce kullanılması hiç düşünülmeyen alanlarda kullanılmasını sağlamaktadır. (Bunlar ; timer fonksiyonları, seri kominikasyon, ADC, PWM fonksiyonları ve birlikte işlemci uygulamaları)

Seri sistem içi programlama özelliği (iki pinin üzerinden) ürünün tamamen toplanması ve test edilmesinden sonra ürünün alıştırılmasının esnekliğine olanak vermektedir. Bu özellik sayesinde ürün serileştirilebilmekte ve veriler saklanabilmektedir. (6)

2.2.3 ELEKTRİKLE SİLİNEBİLEN MİKROKONTROLÖRLER 
           Bu mikrolar, programının silinip yeniden yazılabilme özelliğine sahiptir ve oldukça düşük maliyetli plastik ambalajlar halinde bulunmaktadır. Aynı zamanda bu tip mikroların üretimi kadar prototipinin geliştirilmesi ve pilot programlar için kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bunun daha ötesindeki avantajlarından biri, bunların devre içi veya Microchip’s PICSTARTplus veya PROMATE II programlayıcıları tarafından silinebilmesi ve yeniden programlanabilmesidir.

2.2.4  BELLEK ORGANİZASYONU 
           PIC16F87X` de  bellek bloğu mevcuttur. Bunlar program belleği,veri belleği ve bunları ayıran veri hattıdır.  Her bir bellek kendi taşıyıcısına sahiptir; böylece her bir bloğa erişim aynı osilatör süreci boyunca meydana gelebilmektedir. Bunun ötesinde, veri belleği genel amaçlı RAM ve özel fonksiyon kayıtları (SFR) olmak üzere ikiye bölünür. . SFR`ler her bir bireysel özelleşmiş modülü ele alan bölümde açıklanan özel modülleri kontrol etmek için kullanılmaktadır. Veri belleği EEPROM veri belleğini de içermektedir. Bu bellek, direkt veri belleğine planlanmamış, fakat indirekt olarak planlanmıştır; ve indirekt adres göstergeleri okumak/yazmak için EEPROM belleğinin adresini belirlemektedir.

2.2.5 PROGRAM BELLEK ORGANİZASYONU

PIC 16F87X 13 Bit program sayacına ve 8Kx14 adresleme kapasitesine sahiptir.

PIC16F876/877  aygıtları 8Kx14 ve PIC16F873/874 aygıtları 4Kx14 FLASH program belleğine sahiptir. Reset vektörü 0000h ve kesme vektörü 0004h adresindedir. Şekil 2.2.4’te   PIC16F876/877, şekil 2.2.5’te ise PIC16F873/874 program bellek haritaları görülmektedir.

Şekil 2.2.4 : PIC16F876/877 Program                    Şekil 2.2.5 : PIC16F83/874 Program

Bellek Haritası                           		     Bellek Haritası

2.2.6 VERİ BELLEK ORGANİZASYONU 
Veri belleği genel amaçlı yazmaçlar ve özel işlev yazmaçları (SFR) olmak üzere ikiye ayrılır. RP0 ve RP1 bitleri sıra seçim bitleridir.

RP1

RP0

= 00 Bank0

= 01 Bank1

= 10 Bank2

= 11 Bank3

Her bir banka 7Fh’ ye kadar (128 bayt) uzanır. Her bankanın alt kısımları özel işlev yazmaçları için ayrılır. Üstteki özel işlev yazmaçları ise statik RAM olarak uygulanan yazmaçlardır. Bütün bankalarda özel işlev yazmaçları vardır. Özel işlev yazmaçlarındaki yüksek kullanım bir bankadan kod indirgemesi ve hızlı erişim için başka bankada gösterilebilir.

2.2.7 ÖZEL İŞLEV YAZMAÇLARI

Özel işlev yazmaçları, aygıtın istenen işlemi kontrol etmesi için CPU ve çevresel modüller tarafından kullanılan yazmaçlardır. Bu yazmaçlar statik yazmaç olarak kullanılırlar.(6)

2.2.8 GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI (I/O PORTLARI)

# I/O  Portları için bazı pinler aygıtta çevresel işlemlerde kullanılmak üzere yardımcı işlevlerle arttırılırlar. Genelde çevre birimleri etkinleştirildiğinde genel amaçlı giriş/çıkış pini kullanılmaz.

2.2.8.1 PORTA VE TRISA YAZMACI

PORTA 6 bit yönlendirilebilir porttur. Bu portu yönlendiren yazmaç ise TRISA yazmacıdır. TRISA Kaydındaki herhangi bir bit 1 ise buna uygun çıkış sürücüsü yüksek direnç moduna getirilecektir. TRISA Kaydındaki herhangi bir bitin 0 olması durumunda ise çıkış mandalı seçilen pinin üzerine getirilir. Analog giriş kullanıldığında TRISA yazmacı RA pininin yönünü kontrol eder.

şekil 2.2.6 A portunun iç yapısını göstermektedir.

Şekil 2.2.6 : PORT A Blok   Diyagramı

Örnek 1: A Portunun Kurulması

BCF 	 STATUS, RP0	;

CLRF  PORTA 		; A portunun kurulumu için

; çıkış veri tutucuları

; temizleniyor.

BSF	 STATUS, RP0 	; Bank 1 seçildi.

MOVLW 0xCF 		; Veri yönlendirmek

; kullanılan değer

; ayarlanıyor.

MOVWF TRISA 		; Giriş için RA<3:0>

; Çıkış için RA<5:4>

; TRISA<7:6>

; daima o iken oku

2.2.8.2 PORTB VE TRISB  YAZMACI

PORTB 8 bit yönlendirilebilir porttur. Bu portu yönlendiren yazmaç ise TRISB yazmacıdır. TRISB Kaydındaki herhangi bir bit 1 ise buna uygun çıkış sürücüsü yüksek direnç moduna getirilecektir. TRISB Kaydındaki herhangi bir bitin 0 olması durumunda ise çıkış mandalı seçilen pinin üzerine getirilir. Analog giriş kullanıldığında TRISB yazmacı RB pininin yönünü kontrol eder. (1)

Her bir PORTB pini iç direnç düşürücü engellere sahiptir. Tekli kontrol biti tüm engelleri devreye sokabilir. Bu RBPU(OPTION – REG<7) bitinin silinmesiyle yapılır. Düşürücü engeller, port pini çıkış olarak konfigüre edildiği zaman otomatik olarak kapanmaktadır. Engeller güç reset üzerinde etkinsizleştirilmektedir. Dört PORTB pini, RB7: RB4 değişim özelliklerinde kesmelere sahiptir. Yalnızca giriş olarak konfigüre edilen pinler kesmenin 
meydana gelmesine sebep olabilirler. (yani, herhangi bir çıkış olarak şekillendirilen RB7:RB4 pini değişim ilişkisi üzerindeki kesmeden hariç tutulmuştur. ) Giriş modundaki pinlerin değeri PORTB` nin önceki okunmasındaki eski değeri ile karşılaştırılır. 
Pinlerin “uyuşmayan” kısımları RB port değişim kesmesini üretmek için birlikte OR’lanır.

Şekil 2.2.7 ve Şekil 2.2.8 B portunun iç yapısını göstermektedir.(6)

Şekil 2.2.7: RB3:RB0 Pinleri Blok Diyagramı		Şekil 2.2.8 : RB7:RB4 Pinleri Blok Diyagramı

Örnek 2 : B Portunun Kurulması

BCF 	 STATUS, RP0	;

CLRF  PORTB 		; B portunun kurulumu için

; çıkış veri tutucuları

; temizleniyor.

BSF	 STATUS, RP0 	; Bank 1 seçildi.

MOVLW 0xCF 		; Veri yönlendirmek

; kullanılan değer

; ayarlanıyor.

MOVWF TRISB 		; Giriş için RB<3:0>

; Çıkış için RB<5:4>

; TRISB<7:6>

; daima o iken oku

2.2.8.3 PORTC VE TRISC YAZMACI

PORTC 8 bit yönlendirilebilir porttur. Bu portu yönlendiren yazmaç ise TRISC yazmacıdır. TRISC Kaydındaki herhangi bir bit 1 ise buna uygun çıkış sürücüsü yüksek direnç moduna getirilecektir. TRISC Kaydındaki herhangi bir bitin 0 olması durumunda ise çıkış mandalı seçilen pinin üzerine getirilir. Analog giriş kullanıldığında TRISC yazmacı RC pininin yönünü kontrol eder. Şekil 2.2.9 C portunun iç yapısını göstermektedir

Şekil 2.2.9: Port C Blok Diyagramı

Örnek 3 : C Portunun Kurulması

BCF 	 STATUS, RP0	;

# CLRF  PORTC 		; C portunun kurulumu için

; çıkış veri tutucuları

; temizleniyor.

BSF	 STATUS, RP0 	; Bank 1 seçildi.

MOVLW 0xCF 		; Veri yönlendirmek

; kullanılan değer

; ayarlanıyor.

MOVWF TRISC 		; Giriş için RC<3:0>

; Çıkış için RC<5:4>

; TRISC<7:6>

; daima o iken oku

2.2.8.4 PORTD VE TRISD YAZMACI

Bu bölüm 28 pinli aygıtlarda yoktur. PORTD 8  bit Schmitt trigger tampon girişli porttur. Bu port PSPMODE (TRISD)  denetim biti tarafından kurulur. Giriş tamponu TTL tampondur. Şekil 2.2.10 da D portunun blok diyagramı görülmektedir.

Şekil 2.2.10:  D Portu I/O Blok Diyagramı

      - PORTE VE TRISE YAZMACI

Bu bölüm 28 pinli aygıtlarda yoktur Bu port RE0/RD/AN5, RE1/WR/AN6 ve  RE2/CS/AN7 olmak üzere 3 adet pine sahiptir. Giriş veya çıkış portu olarak ayarlanabilir. PORTE Kontrolu TRISE tarafından yapılır. PSPMODE(TRISE<4>) denetim biti tarafından ayarlanır. Şekil 2.2.11 de E portu blok diyagramı görülmektedir.

Şekil 2.2.11 :  E Portu I/O Blok Diyagramı

2.2.9 VERİ EEPROM VE FLASH PROGRAM HAFIZASI

Veri EEPROM ve FLASH proram hafızası  normal işlem süresinde okunabilme ve yazılabilme özelliğine sahiptir. Veri belleği, kaydedici dosyaya doğrudan planlanmamıştır. Bunun yerine bu bellek, özel fonksiyon kaydı üzerinden dolaylı olarak adreslenmiştir. Burada bu belleği okuyan ve yazan 6 özel kaydedici mevcuttur.

- EECON1

- EECON2

- EEDATA

- EEDATH

- EEADR

- EEADRH

EEPROM veri belleği okuma ve yazmaya izin verir. EEDATA yazma/okuma için 8 bitlik veri tutar ve EEADR erişilen EEPROM adreslerini saklar. EEDATH ve EEADRH kaydedicileri veri EEPROM’ u kullanmak için erişemezler. Bu aygıtlar  OH ile FFH genişliğindeki adresli EEPROM belleğinin 256 byte’ ına sahiptir. EEPROM veri belleği yüksek silme/yazma süreçlerine oranlanmıştır. Yazma süresi yonga (chip) zamanlayıcısı tarafından denetlenmektedir. Yazma süresi chipten chipe olduğu gibi sıcaklık ve gerilimlede değişmektedir. Program hafızası kelime okuma ve yazmasına izin verir. Byte veya word verisi otomatik olarak silinir ve yeni veri yazılır. Program hafızası arabirimi bloklandığı zaman, EEDATH : EEDATA kaydedicileri oku/yaz için 14 bit veriyi 2 byte word halinde tutar. EEADRH ve EEADR kaydedicileri EEPROM’da  13 bitlik 2 byte word adresini tutar. Bu aygıtlar OH ile 3FFFh arasındaki adreste 8K word program EEPROM’una sahiptir. Program hafızasına yazılan değer bir talimat olmayı gerektirmez. Bu yüzden kalibrasyon parametreleri, seri numaraları ASCII kodunda depolanabilir.(6)

2.2.9.1  EEADR

EEADR kaydı EEPROM verisinin maksimum 256 byte’ını veya FLASH’ın maksimum 8K Word’ünü adresleyebilir. Program adres değeri seçilirken EEADRH kaydedicisi adresin  MSByte’ını yazar, EEADR kaydedicisi ise LSByte’ını yazar.(6)

      - EECON1 VE  EECON2  YAZMAÇLARI

EECON1 belleğe ulaşmak için kontrol kaydedicisidir. EECON2 fiziksel kaydedici değildir. EECON2 yalnızca bellekteki yazı dizisini okumak için kullanılır. Eğer erişim, program veya veri belleğine ulaşma olacaksa buna EEPGD denetim biti karar verir. Veri belleği temizlendiğinde, sonradan yapılan işlemler veri belleğine işlenirler. Bellek ayarlandığında ise yine sonradan yapılan işlemler belleğe işlenirler. RD ve WR kontrol bitleri sırasıyla oku-yaz işlemlerini başlatır.

Şekil 2.2.12: EECON1 Yamacı (Adres 18Ch)

2.2.9.3 FLASH PROGRAM BELLEĞİNİN OKUNMASI

Program belleğinin yeri EEADR ve EEADRH kaydedicilere adresin 2 byte’ı yazılarak okunabilir. [ EEPGD  (EECON1<7>) ve RD (EECON1<0>) kontrol bitleri ayarlandığında]

Okuma kontrol biti bir kez ayarlanıp mikrodenetleyici veriyi okumak için komut çevremini kullanacaktır.

Örnek 4: FLASH Program okuma

BSF 	 STATUS, RP1   ;

BCF 	 STATUS, RP0   ; Bank 2

MOVLW ADDRH         ;

# MOVWF EEADRH               ; MSByte Program adresini oku

MOVLW ADDRL         ;

MOVWF EEADR         ; LSByte Program adresini oku

BSF 	 STATUS, RP0   ; Bank 3

BSF	 EECON1, EEPGD ; EEPROM Program belleğini

BSF	 EECON1, RD    ; oku

NOP                 ; Burada herhangi bir komut olmadığı içim

NOP                 ; işlem yapılmaz ve döngü için zaman			          ; harcanmaz

BCF   STATUS, RP0   ; Bank 2

2.2.9.4     FLASH  PROGRAM  BELLEĞİNİN  YAZILMASI

WRT Kurulum biti ayarlanır ise FLASH program belleği sadece yazılabilir duruma getirilir. FLASH Belleğe yazma yeri, adresin ilk iki byte’ı EEADR ve EEADRH  kaydedicilerine yazılarak ve EEPGD/RD kontrol bitleri 1 yapılarak ilk iki byte EEDATA ve EEDATH kaydedicilerine yazılarak tespit edilir. Program hafızası yazmak için örnek 5 takip edilebilir.(6)

Örnek 5: FLASH Program yazma

BSF	 STATUS, RP1   ;

BCF 	 STATUS, RP0   ; Bank 2

MOVLW ADDRH         ;

# MOVWF EEADRH        ; MSByte Program adresi oku

MOVLW ADDRL         ;

# MOVWF EEADR   	     ; LSByte Program adresi oku

# MOVLW DATAH 	     ;

MOVWF EEDATH        ; MS Program bellek değerini yaz

MOVLW DATAL 	     ;

MOVWF EEDATA	     ; LS Program bellek değerini yaz

BSF   STATUS, RP0   ; Bank 3

BSF   EECON1, EEPGD ; PROGRAM bellek noktası

BSF   EECON1, WREN  ; Yazım etkin

# BCF          INTCON, GIE              ; Komutlar etkin değil

MOVLW 55h           ;

MOVWF EECON2        ; 55h yaz

MOVLW AAh      	 ;

MOVWF EECON2 		 ; AAh yaz

BSF EECON1, WR 	 ; WR bitini yazmaya başlamak için ayarla

NOP ;işlem yok

NOP ;işlem yok

BSF INTCON, GIE ; Komutlar aktif

BCF EECON1, WREN ; Yazma aktif değil

2.2.9.5 YAZIM DOĞRULANMASI

EEPROM verisine yazılan değerlerin yazılması istenen değerlerle doğrulanması gerekmektedir. Bu EEPROM birirnin spesifikasyon limitine yakın uygulamalarda kullanılmalıdır. Toplam kaldırma diski , uygunluk (rahatlık) derecesini belirlemeye yardımcı olacaktır. Genel olarak EEPROM yazım başarısızlığı ”1” olarak yazılan, 
fakat geriye “0” olarak okunan bitten kaynaklanmaktadır.

Örnek 6 : Yazım doğrulanması: 
 BCF	 STATUS, RP0	; Bank 0

;				; Herhangi kod buraya gidebilir

MOVF EEDATA, W		; Bank 0 da olmalıdır.

BSF	 STATUS, RP0	; Bank1

READ

BSF	 EECON1, RD	; Evet yazılan değeri oku

BCF    STATUS, RP0	; Bank0

;

; (Wreg) yazılan ve(EEDATA) okunan değerler aynımı?

;

SUBWF  EEDATA, W

2.2.9.6 TAKLİT YAZILIMLARA KARŞI KORUMA

Şöyle durumlar olabilir ki , aygıt EEPROM veri belleğine yazmak istemeyebilir. Taklit yazılımlara karşı korunmak için, değişik mekanizmalar monte edilmiş, kurulmuştur. Yüksek güçte WREN temizlenir. Bunun yanı sıra , yüksek güç timer’ i (72 msn süreli) EEPROM yazımını önler. Yazılımı başlatan ardışık ve WREN biti ikisi birlikte ‘Brown-Out’,güç arızası veya yazılım aksamasında tesadüfi yazılımları 
önlemeye devam eder.

2.2.9.7 KOD KORUMA SÜRESİNCE EEPROM VERİ İŞLEMİ

Microişlemci, kod korumalı durumdayken düzene sokulan verileri okuyabilir ve EEPROM verisine yazabilir. ROM aygıtlarında iki koruma biti mevcuttur. Birisi ROM program belleği diğeri ise EEPROM veri belleği içindir.

2.2.10 ZAMANLAMA 0 (TIMER0) MODÜLÜ VE TMR0 KAYDI

Timer0 modül, timer/sayaç aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- 8 bitlik timer/sayaç

- Okunabilir ve yazılabilir

- 8 bitlik programlanabilir prescaler.

- İçten veya dıştan saat ayarı

- FFh` tan 00h` ye taşma üzeri kesme

- Dış saatin sınır seçimi

Timer modu, TOCS bitinin (OPTION<5>) temizlenmesiyle seçilir. Timer modunda Timer0 modülü her bir komut sürecini uzatır.  Eğer TMR0 kaydı yazılıysa, uzama takip eden 2 süreci engeller.  Kullanıcı ayarlanan değeri TMR0 kaydına yazarak, bunun etrafından çalışabilir. Sayaç modu TOCS bitinin (OPTION<5>) ayarlanmasıyla seçilir. 
Bu modda, TMR0, RA4/TOCK1 pininin sınırlarının herbir artışında ya da düşüşünde artacaktır. Genişleyen sınır, TO kaynak sınır seçim biti tarafından, TOSE (OPTION<4>) tarafından belirlenmektedir. TOSE bitinin temizlenmesi artan sınırları seçecektir.

Prescaler, Timer0 modülü ile Watchdog Timer arasında paylaşmaktadır. Prescaler ataması, yazılımda PSA biti kontrolü tarafından denetlenmektedir. (OPTION<3>) PSA 
bitinin temizlenmesi, prescaler’ ı Timer0 modülüne atayacaktır. Prescaler okunabilir veya yazılabilir değildir. Prescaler Timer0 modülüne atandığında prescaler değeri 
(1:2,1:4...;1:256)yazılım tarafından seçilebilirdir. (1)

2.2.10.1 TMR0 KESMESİ

Şekil 2.2.13 :TMR0 blok diyagramı

TMR0 kesmesi, TMR0 kaydı FFH`dan 00h`ye akışında üretilmektedir. Bu fazla akım TOIF bitini ( INTCON<2>) kurar (ayarlar). Kesme, aktif TOIE bitinin (INTCON<5>) temizlenmesi ile gizlenebilir. (INTCON<5>) TOIF biti, Timer0 modülü tarafından, bu kesmenin yeniden aktifleştirilmesinden önce yazılımdan silinmelidir. TMR0 kesmesi (şek.2.2.15) işlemciyi SLEEP` ten çıkaramaz, çünkü, SLEEP boyunca timer kapalıdır.

Şekil 2.2.14 : TMR0 zamanlaması: Prescaler’ siz içten clock

2.2.10.2 TMR0’ IN DIŞTAN SAAT İLE KULLANIMI

Dıştan saat girişleri TMR0 için kullanıldığında, bazı ön şartların gerçekleştirilmesi gerekir. Dıştan saat gereksinimi , içten faz saati senkronizasyonundan kaynaklanmaktadır. Bunun yanısıra, TMR0 kaydının senkronize edilmesinden sonra, fiili artmada gecikme mevcuttur.

2.2.10.2.1 Dıştan saat senkronizasyonu

Hiç bir prescaler kullanılmadığı taktirde , dıştan saat girişi prescaler çıkışındaki gibidir. RA4/TOCKI pininin içten faz saati ile senkronize edilmesi iç faz saatlerinin Q2 ve Q4 süreçlerindeki prescaler çıkışını örneklemek yoluyla yerine getirilir. (Şekil 2.2.13) . 
Bunun için , TOCKI’ nin düşük değerinin en azından 2TOSC (artı ufak RC gecikmesi) olması gerekir. Prescaler kullanıldığında, dış saat girişi asenkron sayıcı tipi prescaler’ a bölünür ve böylece prescaler çıkışı simetrik olur. Dış saatin örnekleme gereksinmelerini karşılamak için sayaç(counter) dikkate alınmalıdır. Böylece prescaler değerine bölünen en 
azından 4 TOSC peryot uzunluğuna sahip olmalıdır. (1)

2.2.10.2.2 TMR0 gecikme uzatılması 
          Prescaler çıkışı , iç saat ile senkronize edildiği için, dış saat sınırlarının meydana gelmesindeki zamandan TMR0 modülünün fiili olarak uzatılması zamanına kadar küçük bir gecikme vardır. Şekil 2.2.15 dış saat sınırından Timer uzamasına kadar gecikmeyi göstermektedir.

2.2.10.3  PRESCALER( BÖLÜCÜ)

8 Bitlik sayaç Timer0 modülünde veya Watchdog timer’ında bulunur. Prescaler dışarıdan verilen sinyali 256 ya kadar bölmeye yarar. Timer0 modülü ile Watchdog timer’ı arasında karşılıklı istisna tutulan yalnızca bir tek prescaler mevcuttur. Böylece Timer0 modülüne prescaler ataması, watchdog timer’ın prescaleri olmadığı anlamına gelmektedir. PSA ve PS2 : PSO bitleri (option <3:0>) prescaler atamasını ve prescaler oranını belirlemektedir.

Şekil 2.2.15 : Dış saatli TIMER0 zamanlayıcısı

Timer0 modülüne yazılan bütün komutlar, timer0 modülüne atandığında prescaler’i ölçecektir. WDT ye atandığında , CLRWDT komutu Watchdog Timer boyunca prescaler’ i temizleyecektir. Prescaler yazılabilir veya okunabilir değildir.

      - ZAMANLAYICI 1 (TIMER1) MODÜLÜ

Timer1 modül: Timer/sayaç aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- 16 bit timer/sayaç

- Okunabilir ve yazılabilir.

- İçten ve dıştan saat seçimi

- FFFFh’den  000h’a taşma üzeri kesme

- CCP modülünden resetleme

Şekil 2.2.16’da Timer1’in aktif/pasif, ayarlama/sıfırlama işlemleri gösterilmektedir.

Şekil 2.2.16: TIMER1 Blok diyagramı

2.2.11.2 ZAMANLAYICI 1 (TIMER1) İŞLEMLERİ

Timer1 aşağıdaki modlardan birini işletebilir.

- Zamanlayıcı olarak

- Senkronize sayacı olarak

- Asenkronize sayacı olarak

TMR1CS  (T1CON<1>) biti bu modlardan hangisinin çalıştırılacağına karar verir.

Zamanlayıcı modunda Timer1 her komut çevrimi artışları, sayaç modunda her harici saat girişi yükselmesini belirler. Timer1 osilatör aktifken RC1/T10SI ve RC0/T10S0/T1CKI pinleri giriş olurlar. TRISC<1:0> değeri ihmal edilir. Timer1 aynı zamanda dahili reset girişine sahiptir. Bu reset CCP modül üretmelidir.

    - ZAMANLAYICI2 (TIMER2)  MODÜLÜ

Timer2 modül aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- 8 bit zamanlayıcı (TMR2 kaydedici)

- 8 bit peryot kaydedici (PR2)

- Okunabilir ve yazılabilir

- Yazılım programlanabilir prescaler

- TMR2, PR2 eşlemesinde kesme

- Saat kaymasını üretmek için TMR2 çıkışının seçimli kullanımı SSP modülü

Şekil 2.2.17: TIMER2 Blok diyagramı

Timer2 şekil 2.2.18’de gösterilen denetim yazmacına sahiptir. Timer2 güç tüketimini en aza indirgemek için TMR0 denetim bitini temizleyerek kapanabilir.

Şekil 2.2.18: T2CON:TIMER2 Kontrol yazmacı (Adres 12h)

2.2.12.1 ZAMANLAYICI2 (TIMER2) İŞLEMLERİ

Timer2, CCP modülünün PWM modu için PWM zaman tabanı olarak kullanılabilir.

Giriş saati (Fosc/4) ‘in prescale seçeneğine sahip olur. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde prescaler ve postcaler sayaçları temizlenirler.

- TMR2 kaydedicisine yazıldığında

- T2CON kaydedicisine yazıldığında

- Herhangi bir aygıt hazır olduğunda

T2CON yazıldığında, TMR2 temizlenemez.

2.2.13 USART  ADRESLENEBİLİR EVRENSEL SENKRONİZE ASENKRONİZE ALICI  VERİCİLERİ

Bu modül iki seri I/O modülleri olabilen bir modüldür. Aynı zamanda seri kominikasyon yüzleştiricisi, SCI olarak ta bilinir. USART aynı zamanda tam dubleks asenkronize sistemi ile de konfigüre edilebilir. Bu sistem araçları CRT terminalleri , şahsi bilgisayarlar ile bağlantı kurulabilir. Yada yar dubleks senkronize  olarak ta diğer araçlarla kominike edilebilir. Örneğin ; A/D  veya D/A  ve seri olarak EEPROM vs. USART aşağıdakiler gibi konfigüre edilebilir.(6)

Asenk ( Tam Duble )

Senkronize Master  ( Yarı Duble )

Senkronize Yardımcı ( Yarı Duble)

Bit spen (RCSTA <7>) ve bit TRISC<7.6>, RC6/TX/CK olarak konfigüre edilmelidir ve RC7/RX/DT olarak Ulusal Senkronize ve  Asenkronize   alıcı  vericisidir.

USART modülü aynı zamanda multi-prosesör bağlantı kapasitesine 9-bit address detection kullanılarak ulaşılabilir.

2.2.13.1 USART BAUD ORAN JENAROTÖRÜ (BRG)

Bu cihaz USART’ ın Asenkronize ve Senkronize modlarını destekler. Bu 8 bit’lik bir jeneratördür. Bu cihaz 8 bit’lik serbest zamanlı bir kontrol  ile kontrol edilir. Asenk mod’da bit BRGH (TXSTA<2>) olarak kontrol edilir. Senkronize mod’da ise bit BRGH istenmez. Verilen ve istenilen baud rate ve Fosc SPBRG (register) isteği ile aşağıdaki  formül ile ayarlanabilir ve hesaplanabilir.(6)

İstenen Baud oranı     = Fosc / (64 (X + 1))

9600      = 16000000 /(64 (X + 1))

X     =  25.042= 25

Hesaplanan Baud oranı=16000000 / (64 (25 + 1))

= 9615

Hata = (Hesaplanan Baud Oranı-İstenen Baud Oranı )

İstenen Baud Oranı

= (9615 - 9600) / 9600

= 0.16%

2.2.13.2 USART ASENKRONİZE DURUMU

Dönüşümsüzden sıfıra formatında kullanılır. En çok kullanılan şekli 8 bit’liktir. Bu çip üzerinde osilatörden standart baud ‘un frekans oranına göre iletilir. USART gönderici ve alıcının birincisi LSB’dir. USART iletici ve kaydedici fonksiyonel olarak bağımsız fakat aynı data formatı şeklinde ve baud oranında kullanılır. Bu baud oranının jeneratörü üretim şekli saat gibi çalışır veya x16  yada x64 lük bitlerin oranı şeklinde üretim yapar ve BRGH üzerinde destek görür. (TXSTAXZ) Bu oranlar hiçbir zaman hardware tarafından desteklenmez fakat sistem içerisinde 9 data bitlik halde sistemde kullanılır. Asenkronize mod’da durdurmak için uyku moduna sokulur. Asenkronize mod SYNC bitinin safi haliyle seçilir (TXSTA <4>) USART  Asenkronize modun önemli parçaları aşağıdadır.

- Baud oran jeneratörü

- Sade dolaştırıcı

- Asenkronize kaydedici

- Asenkronize iletici

2.2.13.3 USART ASENKRONİZE İLETİCİ

Bu USART iletme bloğu aşağıda da görüldüğü gibidir. Bu ileticinin kalbi TSR’dir. Bu TSR  bilgileri okuma/yazma işlemleri bufer tarafından iletilir (TXREG). Bu TXREG kaydedici ona hafızaya bilgi ile beraber yüklenir. TSR kaydedici hiçbir zaman sabit yüklenici gibi durmadan yüklenilmez. En yakın zamanda bitiletimiTSR yüklenmesiyle yeni bilgiler TXREG’in kaydı olması sonrasında yüklenir. ( Fakat mümkünse) TXREG Kaydedici bilgi transferinde TSR Kaydediciden, TXREG boşalmış ise büküme tamamlanır ve TXIF (PIR1<4>) müsaadesinde olur. Bu iletim kullanılabilir/kullanılamaz hali yüklenme/boşalım TXIE (PIE1<4>) bit kullanım haliyle oluşur. Bu hiçbir zaman ana hafızadan silinemez ve TXIE bitinde ana şematik hal alır. Bu hal dondurulacak veya silinecek olursa veya silinirse  sadece yeni bilgiler TXREG kaydedicisine yüklenir. Diğer bit TRMT (TXSTA<1>) TSR kaydedici içerinde görülür ve bu hal TXIF içerisinde mevcuttur. TRMT bit’i küme halinde iken TSR kaydedicinin boşalabilmesi için küme halinde olması gerekir. Bu sayısal iletim bağlı olduğu bit ile olmaz elbette kullanıcı bu iletimi eğer TSR kaydedici boş ise o şekli seçer.

Not 1: TSR kaydedici haritalanamaz bilgiyi hafızada kaydederken kullanıcı olaya hakim

değildir.

Not 2: FLAG Biti TXIF kümelenmesi TXEN’in kümelenmesi haliyle kümeleşir.

Şekil 2.2.19: USART İletim Blok Diyagramı

Asenkronize ileticinin kümelenmesi aşağıda adım adım açıklanmıştır.

- SPBRG kaydedicisi baud rate’in  hareketi dahilinde gözükür. Eğer çok yüksek hızlarda baud rate işlem haline geçerse buda BRGH bit’inin kümelenmesini oluşturur.

- Kullanılabilir asenkronize seri bağlantılarının temizlenebilmesi için SYNC bitinin temizlenmesi ve SPEN bitinin kümelenmesi gerekir.

- Eğer bu iletimin tamamlanması oluşmuş ise TXIE bitinin kümelenmesi gerekir.

- Eğer 9 bit’lik çevirici kullanılıyorsa, kümede TX9 bitinin iletimi ile çalışır.

- Bu çeviricinin kullanılabilmesi içinTXEN bitinin kümelenmesi ve de TXIF bitinin kümde yer alması gerekmektedir.

- Eğer 9 bitlik çeviri seçilmiş ise TX)D bitine 9bitlik yüklenmelidir.

- TXREG kaydedicisine bilgi yüklenir ve iletim başlar.

2.2.13.4 USART SENKRONİZE KAYDEDİCİ

Bilgi kaydedici RC7/RX/DT pin’i ve dönüşüm bilgi koruması bloğu üzerinde olur. Bu bilgi koruma bloğu kesinlikle yüksek hız sırasında kontrolü x16 kere baud rate’de olur. Ana kaydedici seri sıralı müdahaleleri de bit oranlarında yada FOSC’de olur. USART şekli özel provizyonu multi prosesörle iletim aracıdır. Ne zaman RX9 bitinde RCSTA kaydedicisinde kümeyi oluşturursa 9 bit kayıt olur ve 9 bit yerini RSTA kaydedicisinde RX9D biti statüsünde mevcuttur. Programın bağlanabilmesi için bit kaydedicinin durdurulması gerekir. Seri bağlantının aktif olabilmesi için RX9D bitinin bire eşit olması gerekmektedir. Bu çeşitlenmelerde kümelenmeler ADDEN bitinin RLSTA<3>’ün  RCSTA kaydedicisinin içinde olması gerekmektedir. Bu çeşitler multi presöser sistemlerde aşağıda görüldüğü gibi kullanılır. Ana işlemci blok bilgileri birçok yardımcı bilgi akışı şeklinde olur. Bunun ilk olarak gönderilmesi gereken ilk adres hedef yardımcıyı açıklar. Adrese baytının açıklayıcı RX9D bitinde görülür. Buna göre bilgi verir. Eğer ABDEN bit kümede RCSTA kaydedicisinde kümelenirse, tüm bilgilerin byte’ları iptal olunur. Ne olursa olsun eğer  9 uncu kaydedici  biti 1’e eşitse kaydedici byte adresi 1’e eşit olunur ve RSR kaydedicisi Buffer kaydedicisine  kaydolunur. Bu işaretler sadece adreslerden iletilir ve kaydedici kontrol edilir ki adrese ulaşsın. Bu ulaşım, ADDEN bit ve hazırlık ana kontrol byteların dışardanda de temizlenir Ne zaman ADDEN kümede yer alır bütün bilgiler silinir ve bu durumda stop biti izlenir ve bilgiler Buffer kaydedicine atılır ve oralarda gözükmez. Eğer diğer byte sırada değilse RSR kaydedicisinde görülür ve takip eden bilgiler kaybolur. ADDEN biti efekt hal olunduğunda kaydedici 9 bitlik asenkronize moduna ayarlanır. Kaydedici blok  şeması şekil 22’de görüldüğü gibidir. Asenkronize modu seçildiğinde CREN biti (RCSTA <4> karşılanır.(6)

Şekil 2.2.20: USART Alıcı Blok Diyagramı

2.2.13.5     9-BİT MOD’DA ADRES DENETİMİN AYARI

Çalışma şekli aşağıda adım adım gösterilir.

- SPBRG kaydedici BAUD RATE’de mevcuttur ve yüksek hızda BRGF biti hali alır.

- Asenkronize seri bağlantısının işlemleri temizlenmiş SYNC biti ve SPEN biti halidir.

- Eğer oluşum, iletilirse RCİE biti halinde oluşur.

- RX9 biti kümelenmesi 9 bitlik olur.

- ADDEN kümesi adres denetleyicisinde oluşur.

- CREN bitinde çalışır.

- RCIF kümelenmesi tamamlanması için RCIE bitinde kümelenmesi gerekir.

- RCSTA kaydedici okursan 9 uncu bitte olur ve iletişimde de  hata oluşur.

- 8 inci kaydedici bitinde RCREG kaydedici bilgi hata vermez ve aygıt adrese iletir.

- Eğer hata verirse, temizlenmiş hali CREN bitidir.

- Eğer cihaz yerindeyse, ADDEN biti bilgi bytında ve bu adresteki biti yerindeki byte kaydedici bufferinde okunur ve CPU da mevcuttur.

2.2.13.6 USART SENKRONİZE ANA MODU

Senkronize ana modda iken bilgi akışı yarım dublex halde olur. Mesela iletim ve karşılama aynı anda gözükmezler. Ne zaman iletim bilgisi karşılanırsa vice versa halini alır. Senkronize halde giriş SYNC biti tarafından olur (TXSTA <4>) şartlar altında SPEN biti (RCSTA<7>) kümede R(6/TX/CK ve RC7/RX/DT I/O pini etkisi altında CK (saat) ve DT(bilgi) hatta düzgünce ilerlerler ana mod işlemci iletimini ana saatin CK hattı üzerinde hareket eder. Ana mod girişi CSRC (TXSTA<7>) bitleriyle kümeleşme mevcuttur.

2.2.13.7 USART  SENKRONİZE ANA İLETİCİ

Usart iletici bloğu şekil 2.2.19’ da görülmektedir. İleticinin kalbi iletim halinde sıralı kaydedilir (TSR). Sıralı kaydedici bilgileri okuma/yazma’ dan tampon kaydediciye iletir (TXREG). (TXREG kaydedici bilgileriyle ana hafızaya yüklenir. TSR kaydedicide bunun arkasından kaydedilir. TSR yükleyici en kısa sürede son biti iletir ve TSR yeni bilgi halinde TXREG yükleyici bilgi akışında TSR kaydediciye yükler. TXREG boş ve etkili bit yan TXIF (PIR1<4>) kümesindedir. Bu oluşum kullanılabilir veya kullanılamaz/yüklenebilir/boşalabilir halde TXIE biti (PIR1<4>) oluşur. TXIF bitinin silinmesi ana hafızada çok zordur. Onun sadece kitlenmesi için TXREG kaydedicinin yeni bilgileri içine yüklenmesi gerekmektedir. Destek bitlerinin bu verilerle bağlantısı yoktur.

# 2.2.14 ANALOG DİJİTAL KONVERTÖR MODÜLÜ

Analog digital konvektör modülü 5 girişli 28 pinli elemandır. Analog giriş örnekle ve tut kondansatörünü şarj eder. Örnekle ve tut kondansatörünün çıkışı dönüştürücünün girişine uygulanır. Dönüştürücü, ardışık yaklaştırma yoluyla bu analog düzeyin sayısal sonucunu üretir. Bu A/D dönüşümde, analog giriş sinyali 10 bitlik sayı karşılaştırma ile sonuçlanır. A/D çevirici eşsiz bir özelliğe sahiptir. İşlem yapmazken uyuma moduna geçer. Uyuma modunda  A/D

konvertörün saatinde bir iç RC osilatörü üretilmelidir. A/D Modül dört (4) kaydediciye sahiptir.

Bunlar;

- A/D Yüksek sonuç kaydedicisi (ADRESH)

- A/D  Düşük sonuç kaydedicisi (ADRESL)

- A/D Kontrol kaydedici 0 (ADCON0)

- A/D Kontrol kaydedici 1 (ADCON1)

Şekilde bu kaydedicilerin kontrolü ile ilgili bitlerin kullanımı gösterilmektedir.

Şekil 2.2.21: ADCON0 Yazmacı

ADRESH: ADRES2 kaydedicileri A/D dönüşümün 10 bit sonucunu kapsar. A/D dönüşümü bittiği zaman, sonuç A/D sonuç kaydedicisinin içine yüklenir. A/D modülü şekil 2.2.22’de görülmektedir.

Şekil 2.2.22: A/D Blok Diyagramı

A/D Modülü konfigüre edildikten sonra, dönüştürme işlemi başlamadan önce kanal seçilmiş olmalıdır. Analog giriş kanallarında ilgili TRIS bitleri giriş için seçilmiş olmalıdır.

Aşağıdaki adımlar, A/D dönüşüm yapmak için takip edilmelidir.

- A/D Modülü Konfigürasyonu

- Analog pinler, referans voltajları ve digital I/O konfigürasyonu (ADCON1)

- A/D giriş kanalı seçimi (ADCON0)

- A/D dönüşüm saat çekimi (ADCON0)

- A/D Modülünü açma

- A/D Kesme Konfigürasyonu

- ADIF bitinin temizlenmesi

- ADIE bitinin ayarlanması

- GIE bitinin ayarlanması

- Gerekli zamanı bekleme  işlemi

- Dönüşürken başlaması

- GO/DONE bitinin ayarlanması (ADCON0)

- A/D dönüşümünün beklenmesi

- A/D  dönüşüm sonucunu okuma ve kaydetme

- Diğer dönüşüm için 1. ve 2. kez adımları tekrarlama

      - A/D GİRDİLERİ İÇİN GEREKSİMLER

Belirlenmiş doğruluğu karşılaştırmak için A/D çeviricinin CHOLD kondansatörü giriş gerilimine şarj edilmelidir. Bu analog giriş modeli şekil 11.5’te görülmektedir. CHOLD kondansatörü kaynak empedansı (RS) ve anahtar iç direnci (RSS) üzerinden şarj olur. Anahtar iç direnci, kaynak voltajının değerine göre değişir. Analog kaynaklar için tavsiye edilen maksimum empedans 10 KΩ dur. Dönüşüm yapılmaya  başlamadan önce analog giriş kanalı seçilmiş olmalıdır.(6)

# Minimum giriş zamanı hesabı

TCAQ=TAMP+TC+TCOFF

TACQ=Minimum girdi zamanı

TAMP=Yükselteç yerleşme zamanı

TC= CHOLD şarj zamanı

TCOFF= Sıcaklık katsayısı

Örnek7:

TACQ = TAMP + TC + TCOFF

TACQ = 2 s + Tc + [(Temp - 25C)(0.05 s/C)]

TC = -CHOLD (RIC + RSS + RS) ln(1/2047)

-120 pF (1 k+ 7 k+ 10 k) ln(0.0004885)

-120 pF (18 k) ln(0.0004885)

-2.16 s (-7.6241)

16.47 s

TACQ = 2 s + 16.47 s + [(50C - 25C)(0.05 s/C)]

18.447 s + 1.25 s

19.72 s

2.2.14.2 A/D DÖNÜŞÜMÜNÜN SAAT SEÇİMİ

TAD bit başına A/D dönüşüm zamanı olarak tanımlanır. 10 bit dönüşümü için maksimum 12 TAD gerekir. TAD seçimi için mümkün olan 4 seçenek vardır.

- 2TOSC

- 8TOSC

- 32TOSC

- Dahili RC Osilatörü

A/D Dönüşümün doğru olarak yapılması için , TAD minimum 1,6 S seçilmiş olmalıdır.

      - ANALOG PORT PİNLERİNİ YAPILANDIRMA

ADCON1 ve TRIS kaydedicileri kontrol ve işletim port pinleridir. Analog girişlerin TRU bitlerinin karşılıklı olarak ayarlanması gerekir. TRIS biti temizlenmiş ise dijital çıkış seviyesine  ( VOH veya VOL ) dönüştürme yapılmış demektir.

      - A/D DÖNÜŞÜMÜ

Örnek 8’de bir A/D dönüşümünün nasıl yapıldığı gösterilmektedir. Analog pinler, analog girdiler olarak yapılandırılır. Analog referans gerilimleri VDD ve VSS dir. A/D kesmesi seçildi ve A/D dönüşüm saat frekansı (FRS) ile sola yanaşık olarak sonuçlandırıldı. Dönüştürme  RA/0/AN0 pinleri ile gerçekleşti.(6)

Örnek 8: A/D Dönüşümü

BSF STATUS, RP0  ; Bank 1

BCF STATUS, RP1  ;

CLRF ADCON1      ; A/D girişleri kuruldu

BSF PIE1, ADIE   ; A/D komutları etkin

BCF STATUS, RP0  ; Bank 0

MOVLW 11000001   ; RC saat, A/D açık, kanal 0 seçildi.

MOVWF ADCON0     ;

BCF PIR1, ADIF   ; A/D komut bayrak bitleri temizlendi

BSF INTCON, PEIE ; çevresel komutlar etkin

BSF INTCON, GIE  ; tüm komutlar etkin

BSF ADCON0, GO   ; A/D dönüşümü başla

2.2.14.5  A/D DÖNÜŞÜMÜ SIRASINDA UYUMA

A/D Modül işletim sırasında uyuma modunda olacaktır. Bunun için  A/D saat kaynağı ayarlanmalıdır. (ADCS1:ADCS0=11). RC saat kaynağı seçildiği zaman dönüştürme başlamadan önce A/D modül bir saat çevrimi süresi kadar bekler. Bu uyku talimatına izin verir. Dönüşümdeki tüm sayısal anahtarlama gürültüsü elemine edilmiş olur. Dönüştürme işlemi bittiği zaman GO/DONE biti temizlenir ve sonuç adres kaydedicisi içine yüklenir. A/D kesmesi etkinleştirilirse aygıt uykudan uyanır. A/D kesmesi pasifleştirilirse A/D modülü kapalı duruma dönse de bir süre açık kalacaktır.(6)

2.2.14.6 A/D  DOĞRULUK/HATA

Aygıt frekansı  RC saatin alçak kullanımı olduğu sistemlerde tercih edilir.

Yüksek frekans azaltılırken, TAD aygıt osilatörü türetilmelidir. A/D Dönüştürücü için belirtilen salt doğruluk, miktar ölçme hatası, integral hata, türevsel hata, tam skala hata, sapma hatalarının katkıları toplamını içerir. Herhangi bir kod için ideal geçişe karşı, güncel geçişten maksimum sapma olarak tanımlanır. Verilen bir analog giriş aralığı için sayısal çıkış kodu aynı olur. Bu sayısal kod analog girişten ölçülen miktar kadardır. Analogtan dijitale ölçme işleminde hata tipik olarak  ½  LSB kadardır.

2.2.14.7 TRANSFER FONKSİYONU

A/D Dönüştürücünün transfer fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibidir. Analog giriş voltajı/1024   ile bulunur.(6)

Şekil 2.2.23: A/D Transfer Fonksiyonu

2.2.15 GÜÇ SARFİYAT BİLGİLERİ 
              Not: EADRR <7:6> biti temizlenmelidir. Bu bitlerden herhangi birisi kurulduğunda micronun maximum IDD si her iki bitin de temizlenmiş olması halindekinden daha yüksektir. Spesifikasyon 400mA’ dir. Silinen EADRR<7:6> ile maximum 150mA civarındadır. İşaretler: x =bilinmeyen, u = değişmeyen, ----- = ‘0’ olarak 
tamamlanmamış okuma  Q = Şartlara bağımlı değer. Bölgelendirilen hücreler EEPROM 
tarafından kullanılmamaktadır.

Tablo 2: EEPROM verisi ile uyumlaştırılan Kayıtlar/Bitler 
. 

2.2.16 CPU’ NUN SPESİFİK ÖZELLİKLERİ

Mikrokontrolör’ ü diğer işlemcilerden ayıran şey , gerçek zaman uygulamalarının gereksinmeleri ile ilgili özel devrelerdir. PIC16F87X’ te sistem güvenliğini maximize eden, dış elemanları ayırarak maliyeti minimize eden , güç tasarrufu, çalışma modu ve kod koruma gibi özellikleri taşımaktadır. Bu özellikler;

- OSC seçimi

- Reset

- Güç kaynağı reseti (POR)

- Yüksek güç timerı (PWRT)

- Osilatör başlangıç Timer ı (OST)

- Kesmeler

- Watchdog Timer

- Sleep

- Kod koruma

- ID yerleşimleri

- Devre içi seri programlama

PIC16F87X’ te yalnızca konfigrasyon bitleri tarafından kapatılabilen Watchdog Timer mevcuttur. Güvenliği arttırmak için bu kendi RC osilatörünü de çalıştırmaktadır. Yüksek güçte gereken esas gecikmeleri sağlayan 2 Timer mevcuttur. Bunlardan birisi Osilatör Başlangıç Timer ‘ıdır. Bu timer , kristal osilatör durgunlaşıncaya kadar çipi resette tutar. Diğer timer ise yalnızca nominal yüksek güçte 72 ms sabit gecikme üreten Yüksek Güç Timer’ ıdır. Bu güç kaynağı stabilize olurken aygıtı resette tutar. Bu iki çip üzeri Timer ile , uygulamaların çoğu hiçbir reset devrelerini gerektirmemektedir. SLEEP modu çok düşük enerjili alçak güç modunu sunmaktadır. Kullanıcı SLEEP ten çıkmak için dış reset, Watchdog Timer zaman aralığı veya kesmeleri kullanabilir. Bazı osilatör seçenekleri, kısımları uygulamaya yerleştirmek için elde edilmektedir. RC osilatör seçeneği sistem maliyetini, LP kristal seçeneği ise güç sarfiyatını düşürmektedir. Çeşitli seçenekleri seçmek için konfigürasyon bitler seti kullanılmaktadır. (1)

2.3 PIC MİKROKONTROLÖRLERİN PROGRAMLANMASI

| ESC | : | Escape |
| --- | --- | --- |
| # FS | : | File Seperatör |
| # GS | : | Group Seperatör |
| # RS | : | Recoud Seperatör |
| # US | : | Unit Seperatör |
| # DEL | : | Delete |
| # SP | : | Space |
| # FF | : | From Feed |
| # CR | : | Carriage Return |
| # SO | : | Shift Out |
| # SI | : | Shift In |

## KAYNAK KOD YAZIMI

Program yazarken, 4 temel kural izlemeniz önemlidir:

- Yazılımınız hakkında daima açıklamalar yapın. Yoksa daha sonraki aşamalarda kaçınılmaz olarak geri döndüğünüzde , neyi neden yaptığınızı anlayabilmek için epey ter dökmeniz gerekecektir.

- Programlarınız için evrensel bir header-başlık kullanın. Bu iş yükünü hafifletir, tutarlı bir format yaratır ve hatırlamanız gereken değişken sayısını azaltır. Daha ileriki  bir  bölümde evrensel bir başlık örneği bulabilirsiniz.

- Tüm alt rutinleri tek bölgede toplayın. PIC ’le çalışırken bu bölge her bellek sayfasının üstünde ( 00-FFh) olmalıdır. Bunun nedeni daha sonra açıklanacaktır.

- Yazılımın ne yapmasını istediğinizi hatırlamak için bir iş akış diyagramı veya başka bir çizimden  yararlanın  ve  gerçek   dünyayla    nerede arabirim yapılandıracağınızı gösterin ( I/O).

Alt rutinlerin, sıçramaların ve dallanmaların nerede bulunduğunu göstermek için etiketler kullanın. Bu bir sıçramanın konumunun onaltılık değerini hatırlamaktan daha kolay olacaktır. Etiketler ayrıca  programın başında  bazı ad ve değerlerin tanımlanmasında kullanılır. Bu etiketlere denklik (equate) adı verilir. Örneğin ;

| PORTB EQU 6 | : | PORTB ’nin programın herhengi bir yerinde kullanılmasını sağlar ; 6 değeriyle belirtileceğini gösterir. |
| --- | --- | --- |
| MOVWF PORTB | : | Örneğin PORTB ’ yi sıkça kullandığınızı düşünürsek, sayısal bir değeri hatırlatmaktansa bu değeri PORTB ’ ye baştan verip onu bu etiketle kullanmak size daha fazla kolaylık sağlayacaktır. |

Programda çift denklik ve etiketlerin bulunmamasına dikkat edin. Assembler bunları ayıklayamaz ve bug ’dan arındırma gerekecek şekilde tahribata yol açar.

| 1. | TEMP | EQU 5 | ; | TEMP değerini 5 yapar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Doğru komut | ADDLW | TEMP | ; | TEMP değeri W yazmacındaki değere eklenir. |
| 3.Yanlış komut | GOTO | TEMP | ; | TEMP etiketinin bulunduğu adrese gitmek istemenize rağmen programın örneğin 4511 adresinde bulunabilecek bir TEMP etiketi yerine 5H adresine sıçramasına neden olur. |

Alt rutinler, makrolar ve kod yığınları için bir kütüphane kurun. Örneğin LED.TXT ’den 20 satır ve SWITCH.TXT ’den 5 satır alın.

NOT: Yazdığınız kodun bir başlangıcı ve bir sonu olmalıdır. PIC ’in her reset durumunda başlangıç daima tanımlıdır. Son sizin ise tarafınızdan tanımlanmalıdır. Bu programın sonsuz kere dönemeyeceği anlamına gelmez.

Sondan yoksun program döngüye devam edecektir ve bu durumda birinin hata aramak için uğraşması çoğunlukla sonuç vermeyecektir.

Programlarınız için evrensel bir başlık örneği :

| ; YAZAN |  |
| --- | --- |
| ; TARİH | REVİZYON |
| ; DOSYA ADI |  |
| ; PIC 16F87X için | 18/28/40 BACAKLI AYGITLAR |
| ; REZONATÖR | 4 MHz |
| ; KOMUT SAAT HIZI | 1.00Mhz T = 1Us |
| ; WATCHDOG | DEVREDE / DEVRE DIŞI |
| ; KOD KORUMA | AÇIK / KAPALI |
| ; YAZILIM FONKSİYONU | (Kodun ne için yazıldığını ve ne yaptığını tanımlayın) |
| ; LİSTE | Buraya assembler direktifleri listesini koyun |

; genel denklikler

| RTCC | EQU | 1 | ; | SAYAÇ (COUNTER) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCL | EQU | 2 | ; | PROGRAM SAYACI (PROGRAM COUNTER) |
| STATUS | EQU | 3 | ; | STATÜ YAZMACI ( STATUS REGİSTER) |
| CARRY | EQU | 0 | ; | TAŞIMA BİTTİ ( CARRY BIT) |
| DCARRY | EQU | 1 | ; | RAKAM TAŞIMA BİTTİ (DIGIT CARRY BIT) |
| PDOWN | EQU | 3 | ; | GÜÇ KESİLME (POWER DOWN BIT) |
| WATDOG | EQU | 4 | ; | WATCHDOG SÜRE AŞIMI (WATCHDOG TIME OUT BIT |
| W | EQU | 0 | ; | SONUÇ W YAZMACINA |
| F | EQU | 1 | ; | SONUÇ F YAZMACINA |
| Z | EQU | 2 | ; | SIFIR BİTTİ |

; Gerekli olduğunda başka yazmaçlar ve bit ’ler için denklikler ekleyin.

; I / O  denklikleri

| PORTA | EQU | 5 | ; | Yalnızca 4 bit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA0 | EQU | 0 | ; | Her birinin ne olduğunu belirle |
| PA1 | EQU | 1 | ; | i/o hatları bağlantıları |
| PA2 | EQU | 2 | ; | Sonradan bir şüphe olmaması için |
| PA3 | EQU | 3 | ; ; | Altarnatif olarak pin Tanımını uygun olacak şekilde yeniden adlandırabilirsiniz. |
| PORTB | EQU | 6 | ; | Ardından yazılımınızda kullanın |

; bellek denklikleri

; programın gerektirdiği gibi adları ve yer tayinlerini tanımlayın.

|  | ORG | 00H | ; | PIC tipine göre adres değiştirilir. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ; | Reset vektörü bölümüne bakınız. |
|  | GOTO | INIT | ; | Programın başlamasını istediğiniz yer burasıdır. |

; alt rutinler burada başlar

| INIT | ; | Program burada başlar |
| --- | --- | --- |
| ; PROGRAMINIZ |  |  |
| END | ; | Ve burada biter bu komut programın son satırında yer almalıdır ki assembler nerede duracağını bilsin. |

Kaynak dosyanın en üstteki bilgi kısmı hariç bu bölümü, PIC.H olarak kaydedilebilir ve bir INCLUDE PIC.H  ifadesiyle kaynak kodu içerisinden  çağrılabilir. I/O denklikleri PIC.H ’de göz ardı edilbilir. Bunların kullanımları programdan programa çeşitlilik gösterir. I/O denkliklerinin atlanması kaynak dosyanın büyüklüğünü çok küçük miktarda azaltır ama .OBJ ve .LSTdosyalarının büyüklükleri  de azalacağından faydalı olabilir.

2.3.2 ASSEMBLER DİREKTİFLERİ

Kod yazılımında kullanılan komutlara (ADDLW, MOVWF gibi) ek olarak, kod yazılımını hızlandırabilecek assebler direktifleri vardır. Assmbler direktifi, kaynak kod içine , kontrol etmek, direktif vermek  veya zaman kazanmak için yazılan ve yazılımın işletimine hiç etkisi bulunmayan bir komuttur. Assambler direktifleriyle çalışmanın sonuçları , ileride .LST dosyasında görülecektir. Bu komutlardan bazıları define ve org’u içerir. MPASM assembler kullanıcı rehberinde tam bir liste verilmiştir. Ancak en faydalı olanları burada anlatacağız :

|  DEFINE | Bir dizinin , birkaç dizinin yerini tutması için kullanılır. Örneğin port ve bit bilgileri bir tek isim altında toplanır ve program boyunca bu isim kullanılır. |
| --- | --- |
|  define | Switch1 porta,0 ; bit 0’ı portA’da tanımlar |
|  define | Z-bit status,2 ; sıfır bitini statü yazmacında tanımlar |

Böylelikle yukarıdaki isimler aşağıdaki gibi kullanılmış olur.

|  | bsf | Switch1 | ; bsf porta, 0 komutu yerine |
| --- | --- | --- | --- |
| veya | btfsss | Z_bit | ; btfss status 2 komutu yerine |

Bu , hummalı bir şekilde kod yazımıyla uğraşırken yanlış bit veya port’u yazma veya test etme olasılığını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

| PAGE | Program bölümlerinin ayrı ayrı yazdırılmasını sağlamak amacıyla sayfayı dışarı çıkmaya zorlar. |
| --- | --- |
| LINES | Sayfa başına yazdırılacak satır sayısını ayarlar. Standardın dışında kağıtlar kullanılıyorsa yararlı bir komuttur. |
| C | Yazdırma işleminde sütun genişliğini belirler. C=80, A4 sayfalarda ; C=132 ise geniş yazıcılarda kullanılır. |

| INCLUDE | Harici dosyaları program içine çeker. Önceden tanımlanmış makroları, işlemci için tüm genel denklik ve yazmaç tanımlarını veya geniş bir tabloyu (örneğin herhangi bir dönüşüm tablosu ) içeren bir dosya kurulumunuz varsa bu komutu kullanabilirsiniz. Bu komutun kullanımı İnclude “PICREG.H” veya Include “C:\PIC\macros.asm” şeklinde olabilir. |
| --- | --- |
| RES | Programda kullanılmak üzere bellek konumlarını rezerve eder. Programın başında yazmaç denkliklerini tanımlamanın bir yolu da şudur: Temp1 equ 0ch Temp2 equ 0dh Count equ 0eh Bunun yerine şöyle de yazılabilir: Org 0ch Temp1 res1 Temp 2 res1 Count res1 |

Bu  yazmaçları tekrar tanımlamadan yazmaç listesine etiketler eklemenizi mümkün kılar.

IF ELSE ENDIF

Bu direktif programın isteğe göre ayarlanmasının assemble etme aşamasında gerçekleştirilmesini olanaklı kılar. Program assemble edildiğinde stop bit’i , parite ve bit sayılarının seçilebildiği veri iletişiminde veya değişik PIC ’lerde reset vektörünü sıfırlamasını seçebilmek buna örnek olarak gösterilebilir. Böylelikle kullanılmayan kod devre dışı bırakılır ve tüm programın boyutu küçülür.

Bir veri iletişim programında , seçim öncelikle en önemli (Most Significant Bit ) veya en az önemli bit’in çıktısının alınmasıysa , programın tamamıyla farklı olması gerekir. Ancak , MSB’nin 1 veya 0 olması için gerçekleştirilen her bir testte  IF ELSE ENDIF komutları konulması mümkün olabilir.

| Örnek | IF | MSB |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rrf | xmit_reg.f | ; MSB=1 ise bu satır derlenecektir. |
|  | ELSE |  |  |
|  | rlf | xmit_reg.f | ; değilse bu satır derlenecektir. |

ENDIF

| ORG | İfadeyi izleyen kodun kökenini belirler. Programın, kodun bir kısmının (örneğin kesme vektörü) veya belleğin bir bloğun nerede başlayacağını belirler |
| --- | --- |
| LIST | İşlemci, sayfa başına satır sayısı, sütun genişliği ve programın yazıldığı format (radıks) hakkındaki bilgileri assebler’a aktarmak için kullanılır. Örnek: list C=80, n=55, p=16c84, r=hex |
| Makrolar | Makro kullanımı , bir kütüphaneden INCLUDE komutu aracılığıyla sık kullanılan rutinleri çağırarak , kod yazımından tasarruf etmenin bir yoludur. Aynı bilgiyi tekrar tekrar yazmamanızı ve program yazımında tutarlılığı sağlar. Bir makro kütüphanesi bir test etme , led’lerin yanıp sönmesi , a/d dönüştürme rutinleri , port kurulumları E² rutinleri vb. içerebilir ve bunlar yalnızca bir satırla çağrılabilir. Örnek ; Set_A0 macro; makro başını tanımlar |

bcf  adcon0, 0

bcf  adcon0, 1

endm		; bu da sondur.

Bu satırlar aşağıdaki satırları yazabilmenize izin verir:

set_0A	; kanalı seçer

call canv	; alt rutini dönüştürmek için çağrı yapar.

Böylelikle belirli bir a/d kanalı için hangi bit’lerin kurulması veya kaldırılması gerektiğini hatırlamaya gerek kalmaz. Yukarıdaki satırlar assemble edildiğinde .LST dosyasında şöyle görülür:

bcf	adcon0,0

bcf	edcon0,1

call	conv.

2.3.3 PROGRAM GELİŞTİRME

Yazılımı geliştirmede izlenebilecek üç yol vardır: ICE (in circuit emulator ) kullanmak, programcı ve EPROM temelli bir miktar PIC kullanmak veya simülatör .

ICE kullansanız bile başarılı bir ürün geliştirme için bazı EPROM sürümlü PIC’lere ihtiyacınız olacaktır.

PIC’in en az 5 EPROM sürümüyle başlayın. Sonradan bir PIC’ in silinmesinin 10 – 20 dakika aldığını göreceksiniz.

Not: Aygıtlar büyüdükçe , silinme süreleri de artar.

PIC Geliştirme Akış Diyagramı;

FONKSİYON TANIMLAMA

AKIŞ DİYAGRAMI ÇİZ

ASSEMBLE

“ICE” VAR

“ICE” YOK

PICMASTER’I ÇALIŞTIR

SIMILATOR’U

ÇALIŞTIR

EPROM PIC’I

PROGRAMLAMA

ÇALIŞIYOR MU?

EVET

HAYIR

KOD DEĞİŞTİR

BELLEK, I/O, A/D

PWM VE

ZAMANLAYICILARI

SONLANDIR

Şekil 2.3.1 : Pic Geliştirme Akış Diyagramı

2.3.4 PIC KOMUT SETİ

Komutları 3 gruba ayırabiliriz: <bit, Byte ve Literal / Kontrol İşlemleri. Çoğu işlemin tamamlanması 1 saat çevrimi  (osilatör frekansı/4) kadar sürer. İstisnalar test içeren işlemlerdir (BTFSS, DELCFSZ gibi). İşlem bir atlamayla sonuçlanırsa , ek bir saat çevrimi çağırılır. Bu, özellikle 4 MHz’lik bir osilatör (1pS’lik komut çevrimleri) kullanıldığında, program zamanlanmasının hesaplanmasında kolaylık sağlar.

Önce en kolay komutlar olan bit işlemlerini anlatalım:

2.3.5 BİT İŞLEMLERİ

| Komut | Status Yazmacı | Anlamı |
| --- | --- | --- |
| BSF f,b | - yok | F adresinde bulunan dosya yazmacındaki b bitini 1 yap. Örnek BSF PORTA , BITO |
| BCF f,b | - “ | F adresinde bulunan dosya yazmacındaki b bitini 0 yap. Örnek BCF STATUS , ZERO |
| GOTO k | - “ | Program k etiket / adresine sıçrar. |

Bu üç komutun kullanıldığı bir örnek vermek gerekirse :

SQ	BSF	PORTA, BIT0		;port a bit 0’ı 1 yap

BCF	PORTA, BIT0		;port a bit 0’ı 0 yap

GOTO SQ		;SQ’ya git ve hepsini yinele

Yukarıdaki program Port A, Bit0 bacağında bir kere dalga oluşturur.

| BTFSS f,b | - yok | F adresindeki yazmaçta b bit’ini test et ve eğer 1’se bir sonraki komuta atla. Eğer 0’sa onu izleyen komuta geç. Örnek BTFSS STATUS , CARRY |
| --- | --- | --- |
| BTSFC f,b | - | F adresindeki yazmaçla b bit’ini test et ve eğer 0‘sa bir sonraki komuta atla . 1’se izleyen komuta geç. Örnek BTFSC PORTB , SWITCH1 |

2.3.6 BYTE  İŞLEMLERİ

| NOP | - | Hiçbir şey yapma Örnek NOP NOP ; 2 saat çevrimi harcar |
| --- | --- | --- |

| Komut | Status Yazmacı | Anlamı |
| --- | --- | --- |
| CLRW | Z | W yazmacının içeriğini sıfırlayacak şekilde temizle veya reset et |
| CLRF f | Z | f adresindeki içeriği yazmacın sıfırlanacak şekilde temizle veya reset et |
| MOVWF f | - yok | W yazmacının içeriğini f adresindeki yazmaca kopyala. Örnek MOVWF TEMP |

2.3.7 HAZIR BİLGİ / KONTROL İŞLEMLERİ

| OPTION | - | W yazmacının içeriğini Option yazmacına taşı / kopyala. Örnek MOVLW 0FH OPTION ; OPTION yazmacına 0FH değeri yüklenir. |
| --- | --- | --- |
| SLEEP | TO,PD | PIC uyuma veya bekleme durumuna getirilmiştir. Yazmaç içerikleri dondurulmuştur ve PIC işletim akımının bir kısmını çeker. Uyuma durumundan çalışma durumuna geçerken 16C5x ailesi reset vektörüne atlar. 16Cxx ailesiyse izleyen kod hattında devam eder. |
| CLRWDT | TO,PP | Watchdog zamanlayıcı yazmacı sıfıra ayarlanmıştır. |
| TRIS f | - yok | f=5,6 veya 7 için , W yazmacının içeriği f adresindeki port kontrol yazmacına yerleştirilmiştir. Yazım formatı Örnek MOVI.W B’11110000’ TRIS PORTB ; Portb’nin üstteki 4 Bitini çıktı yapar. |
| CALL k | - “ | k etiketli bir alt rutine bir çağrı yapılmıştır. W yazmacının içeriği gerektiğinde bir alt rutin içinde kullanılmak üzere transfer edilecektir. Örnek CALL TEMP_CONVERT. |
| RTLW n | - “ | W yazmacında bir n değeriyle alt rutinden geri dön. Örnek RTLW 20H; W yazmacında 20H ile +1 adresini çağırmaya geri döner Örnek RETLW 20H; alt rutinin çağrıldığı adres +1 adresine W yazmacında 20H değerini taşıyarak geri döner |
| MOVLW n | -“ | N değeri W’ya taşınır. Örnek MOVLW 36II |
| IORLW n | Z | N değeri W yazmacıyla OR’lanır Ve sonuç w yazmacıyla yazılır. Örnek IORLW OC4II |
| ANDLW n | Z | N değeri W yazmacıyla AND’lenir Ve sonuç W yazmacıyla yazılır. Örnek ANDLW B’00000011’en alttaki iki bit hariç bütün bitleri kapatır. |
| XORLW n | Z | N değeri W yazmacıyla OR’lanır ve sonuç W yazmacıyla yazılır. |

Aşağıdaki örnek TEST yazmacının içerdiği değerle (W yazmacında bir sayı olan)VAULE arasındaki denkliği test eder.

| MOVF | TEST,W | ;İçeriği W’de depola |
| --- | --- | --- |
| XORLW | VALUE | ;W içeriğini VAULE ile birlikte XOR işlemine tabi tut. |
| BTFSS | STATUS,Z | ;Statü yazmacındaki Sıfır bit’ini test et ; İçerikler aynı ise,sıfır bit’ini 1 yap. |
| GOTO | NOT SAME | ; denk değil |
| GOTO | SAME | ; ikisi de denk |

2.3.8 HEDEF BELİRLEYEN BAYT İŞLEMLERİ

IORWF,ADDWF gibi komutlarda sonuç verecek hedef belirli değilse,geçerli hedef W yazmacı değil,dosyadır. Eğer bir işlem dosya üzerinde yapılacaksa ve dosya içeriği değişmiyorsa, hedefin W yazmacı olduğundan emin olun. Alternatif olarak hedef kullanılan  komutlar için hedef belirleyin.

Örnek ;

| ADDWF | TEMP,F | ; TEMP’i bozmadan Sonucu W yazmacına depolar. |
| --- | --- | --- |
| ADDWF | TEMP,F | ; bir önceki değeri üzerine yazarak sonucu yeniden TEMP’de depolar. |

W yazmacı örneğin INCF W’daki dosya olarak belirlenemez.

| IORWF f,d | Z | W yazmacının içeriği ve f dosyasını OR işlemine tabi tutar ve sonucu hedef d’ye yerleştirir. Örnek IORWFCOUNT, F OR fonksiyonunun sonucunu COUNT dosyasına yerleştirir. |
| --- | --- | --- |
| ANDWF f,d | Z | W ve f dosyasını AND işlemine tabi tutar ve sonucu hedef d’ye yerleştirir. Örnek ANDWF TEMP W TEMP dosyasının içeriğini yalnız bırakarak AND fonksiyonunun sonucunu W yazmacına yerleştirir. |
| XORWF f,d | Z | W içeriği ve f dosyasını XOR işlemine tabi tutar Ve sonucu hedef d’ye yerleştirir. |
| ADDWF f,d | C,CD,Z | W içeriğine f dosyasını ekler ve sonucu hedef d’ye yerleştirir. Örnek ADDWF DAT_IN,W |
| SUBWF f,d | C,CD,Z | F dosyasından W yazmacı içeriğini çıkarır ve sonucu hedef d’ye yerleştirir. |
| COMF f,d | Z | F dosyasının içeriğini tersine alır ve sonucunu hedef d’ye yerleştirir. |
| MOV f,d | Z | F dosyasının içeriğini taşır/kopyalar ve sonucu hedef d’ye yerleştirir (d bir dosya veya W olabilir) |
| INCF f,d | Z | F dosyasının içeriğini 1 artırır ve sonucu hedef D’ye yerleştirir. |
| DEC f,d | Z | F dosyasından 1 çıkarır ve sonucu hedef d’ye yerleştirir. |
| INCFSZ f,d | - yok | F dosyasının içeriğini 1 artır ve sonucu hedef d’de depola,sonuç sıfırsa bir sonraki komutu atla. Örnek INCFSZ TEMP ,W GOTO LOOP GOTO END_LOOP |
| DCFSZ f,d | - | F dosyasını içeriğini bir azalt ve sonuç sıfırsa izleyen komutu atla,sonucu hedef d’de depola. |
| RRF f,d | C | Tüm bitleri birer sağa kaydır veya taşı.0 bit’i taşıma bit’i taşıma bit’i bit 7 olacaktır. Sonuç hedef d’ye yerleştirilir. |
| RLF f,d | C | Tüm bit’leri birer sola kaydır veya taşı. Bit 7 taşıma bit’i de ve taşıma bit’i 0 bit’i olacaktır. Sonuç hedef d’ye yerleştirilir. |
| SWAPF f,d | - | En üst ve en alt yarıdaki 4’er bit yer değiştirir. Sonuç hedef d’ye yerleştirilir. |

PIC 16CXX’te aşağıdaki eklemelerde vardır:

| ADDLW n | C,DC,Z | W’ ya n değeri eklenir. |
| --- | --- | --- |
| SUBLW n | C,DC,Z | W değeri n’den çıkarılır ve sonuç W’ ya yerleştirilir. |
| RETURN | - | W yazmacının içeriğini olduğu gibi bırakarak bir alt rutinden geri döner. |
| RETFIE | - | Bir kesmeden geri döner. |

16C5X ailesi dışındaki ürünler için OPTION ve TRIS’ ten de bahsetmek gerekir. Çünkü bu aile,bu iki fonksiyonu içeren doğrudan adreslenebilir yazmaçlara sahiptir. Yazılımı 16C5X yerine 16CXX’te çalıştırmak üzere değiştirmek için

| MOVLW | 0FH | ;port a yönünü üst bitlere ayarlar. |
| --- | --- | --- |
| TRISA |  | ;alt bit’lerdeki girdilerin çıktısını alır. |
| MOVLW | 07H | ;rtcc 1256 yerleşik saati ayarlar. |

Yukarıdaki gibi olan kodun şu şekilde değiştirilmesi gerekir:

| BSF | STATUS,PRO | ;yazmaçların 1.sayfasını ayarlar. |
| --- | --- | --- |
| MOVLW | 0FH |  |
| MOVWF | TRISA |  |
| MOVLW | 07H |  |
| MOVWF | OPT REG |  |
| BCF | STATUS,PRO | ;yazmaçların 0.sayfasını yeniden depolar. |

2.3.9 STATÜ YAZMACI

Bu yazmaç ALU’nun tüm aritmetik statüsünü, Reset statüsünü ve sayfa seçim bit’lerini içerir. Statü yazmacının içeriği,W yazmacını değiştiren belirli komutlardan sonra güncellenir. SWAPF,DECFSZ, NOP gibi bazı komutlar statü yazmacını etkilemezler. Yazmaca yazarken BSF,BCF ve MOVWF komutlarını kullanın. Statü yazmacının içeriğine bakarken bu yazmacı etkilemeyen BTFSS  ve BTFSC komutlarını kullanabilirsiniz.

Örnek;

| MOVLW | VALUE | VAULE’yu W’ya yükle |
| --- | --- | --- |
| SUBWF | TEMP,F | TEMP’ten VAULE’yu çıkar sonucu TEMP’te depola |
| BTFSS | STATUS,Z | ;Sıfır statüsünü test et,sonucun 0 olduğunu kontrol et |
| GOTO | NOTZERO | ;Sonuç sıfır değilse |
| GOTO | ZERO | ;Sonuç = 0 |

Bir Taşıma (Carry:C), bit  7’yi taştığında (toplama esnasında) veya bit 0 ödünç alındığında (çıkarma esnasında) gerçekleşir. Örneğin 00000000’ dan 1 çıkarıldığında sonuç 11111111 olur ve Taşıma bit’i temizlenir. Bir Rakam taşıma (Digit Carry:DC), W yazmacında bit 3 ve bit 4 arasında bir ödünç alma veya taşıma sonucunda gerçekleşir. Örneğin 00001111’e  1 eklendiğinde sonuç 00010000 ve DC bit’i 1 olur.

Tablolar (Look up Tabloları);

Tablo kullanmak, veri dönüşümü ve referans için çok  yararlı bir yöntemdir.

Bunların PIC’le kullanımı da oldukça kolaydır.

Aşağıdaki program Fahranhayt’a ısı dönüşümünü gerçekleştirir. Santigrat değeri W yazmacında yer alır. Bir CALLL CONVERT gerçekleştiğinde, değer  W yazmacında kendisine denk  Fahranhayt değeriyle geri döner.

CONVERT		ADDWF	PC,F		: W yazmacının içeriğini

program sayacına ekler ve

sonucu  program Sayacı’na

yerleştirir.

RETLW  .32			: W=0 ise satır 0, 32-F’ye döner.

RETLW  .34			: tablonun 1. satırı

RETLW  .36			: tablonun 2. satırı

.

.				: dönüşüm tablosu

.

RETLW  .81			: tablonun 28. aatırı

RETLW  .82			: tablonun 29. satırı

: değerin önündeki nokta sayının

ondalık olduğunu belirtir.

CALL’ daki W’da  28 bulunuyorsa, bu değer Program Saymacı’na eklenir. PC daha sonra 28 derece arttırılır ve W’daki 81 değeriyle geri döner.

Tablolar ayrıca darbe genişliği değerli bir tabloyla karşılaştırılır(örneğin 1,0 veya gürültü araştırmak amacıyla) darbe genişliği ölçümünde (pulse width measurement) kullanılabilir.

NOT: Bir CALL’dan geri dönerken, W yazmacındaki değer statü bit’lerini etkilemeyecektir. Bir RETLW 0’daki bir 0’ı test etmeniz gerekirse , Statü bit’lerinin güncellenmesini sağlamak için CALL ifadesine bir IORLW 0 ekleyin.

Aşağıdaki örnek, bir BCD 7 segment’ine dönüşüm tablosunun kullanımı gösteriyor. Çıktı verilecek değer  OUTDAT yazmacında tutulmuştur ve ekran  Port B’ye iliştirilmiştir. Ortak anotlu LED göstergeleri için veri çıktısı x a b c d e f g formatındadır. X kullanılmamış bir bit’tir.

MOVF      OUTDAT,W  	: OUTDAT’ı  W’ya yükle

CALL         CONVERT   	: dönüşüm rutinini çağır

MOVWF    PORTB         	: ekrana gönder

CONVERT:	ADDWF    PC		      	: W içeriğini program sayacına

ekle

RETLW     B’01000000’	: 7 segmetindeki 0’ın

tersini al							RETLW     B’00010010	: 1

RETLW     B’00010010	: 2

RETLW     B’00000110	: 3

RETLW     B’01001100	: 4

RETLW     B’00100100	: 5

RETLW     B’01100000	: 6

RETLW     B’00001111	: 7

RETLW     B’00000000	: 8

RETLW     B’00001100	: 9

2.3.10 ALT RUTİN YERLEŞTİRME

Alt rutinlerin sayfa üstlerine yerleştirilmeleri gerekir. Bunun nedeni şudur:

PROGRAM COUNTER

A10	A9	A8	A7 – A0

Bu bit’ler komutla ayarlanır.

PC’den taşınır, GOTO ile değişir,

CALL ile 0 olmaya zorlanır.

RPO (STATUS register) (Statü yazmacı)

# RP1 (STATUS register) (Statü yazmacı)

A8 bir CALL (veya hedefi PC olan herhangi bir komut) komutu aracılığıyla 0’a ayarlandığı için, alt rutinler otomatik olarak geriye döndürülen kısım olan program sayfasının üst yarısında (ilk 256 sözcük) bulunmalıdır. Alt rutin sayfasının diğer yarsına yerleştirilmişse, CALL programın  256’dan küçük çağrılan adrese atlamasına yol açar, bu da programın çökmesine  neden olur.

Uzun CALL’lar ve UZUN GOTO’lar

Diğer sayfalardaki alt rutin veya programlara  yapılan uzun çağrılar (call) önce sayfa

bit’lerini ayarlayarak gerçekleştirilebilir.

Page 0			Page 1		   Page 2		Page 3

Uzun çağrı, sayfanın üst kısmında alt rutinler için kullanılabilecek alanın dar olması durumunda kullanılabilir. Yukarıdaki CALL, PIC’ı STACK’e yükler GOTO, STACK’i etkilemez ama PC’ı değiştirir. RETLW, PC’ye STACK’in başlangıç içeriğini yeniden yükler ve böylelikle ana sayfaya geri döner.

Darbe Genişliği Algılama;

Aşağıdaki kod örneğinde, diğer darbeler arasında bir reset darbesinin gönderilip gönderilmediğini ortaya çıkarmak amacıyla RETLW bir tabloda kullanılmıştır. TIM_CNV rutini DI hattındaki bir sinyalin süresini, bulunan darbe tipine dönüştürür. Bu darbe genişliği test etme yöntemi, mantık 1, 0 veya gürültü arama amacıyla geliştirilebilir.

MAIN (Ana) rutininde, DI bit’inin aktif düşüklüğü test edilir. Bu gerçekleştiğinde, TIMES yazmacı, DI pin’inin düşük olduğu her zaman dilimi için arttırılır. Pin yükseldiğinde, zamanlama rutininden çıkılır ve bulunan darbenin bir reset darbesi olup olmadığı araştırılır. Aşağıdaki örnekte yalnızca reset darbesi üzerinde durulmuştur.

***** SÜRE ÖLÇÜMÜ *****

| TIM_CNV | ADDWF | PC,F | ; PC’ye W’yu ekle |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RETLW | 0 |  |
|  | RETLW | 0 | ; bu alan gürültülüdür. |
|  | RETLW | 0 |  |
|  | RETLW | 0 |  |
|  | RETLW | 0 |  |
|  | RETLW | 0 |  |
|  | RETLW | 1 | ; bu alan aranacak |
|  | RETLW | 1 | ; reset darbesidir. |
|  | RETLW | 1 | ; |
|  | RETLW | 0 |  |
|  | RETLW | 0 |  |
|  | RETLW | 0 |  |
|  | RETLW | 0 |  |
|  | RETLW | 0 |  |
|  | RETLW | 0 | ; bu alan çok uzun genişliği olan |
|  | RETLW | 0 | ; bir darbesidir |
|  | RETLW | 0 |  |
|  | RETLW | 0 |  |

***** ANA PROGRAM BURADA BAŞLAR *****

| MAIN | BTFSS | PORTA,DI | ; Verinin başlangıcını ara |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GOTO | MAIN | ; Verinin başlangıcına dön |
|  | CLRF | TIMES |  |
| TIME 1 | INCF | TIMES | ; Gecikme uzunluğunu ölç |
|  | CALL | DELAY | ; Zaman periyod dilimini çağır |
|  | BTFSS | PORTA,DI | ; Statüye bak |
|  | GOTO | TIME1 |  |
| MOVF | TIMES,W |  | ; Tablo için süreleri yükle |
| CALL | TIM_CNV |  | ; Darbe genişliğini dönüştür |
| IORLW | 0 |  | ; Statü yazmacını güncelle |
| BTFSL | STATUS,Z |  | ; Tablodan dönen sıfırı test et |
| GOTO | MAIN |  | ; Programın gerisi buradan devam eder. |

2.3.11 GİRDİLER / ÇIKTILAR (I/O)

I/O’lardan önce, port kontrol yazmaçları ayarlanmalıdır. Bu yazmaçlar port’un girdi mi yoksa çıktı mı olduğunu veya 16C71 söz konusuyken analog girdi mi, sayısal mı yoksa kesme mi olduğunu belirler.

16C5x serisi, W yazmacının içeriğini ayrı port kontrol yazmacına transfer etmek için TRIS komutunu kullanır. 1 = GİRİŞ, 0 = ÇIKIŞ’tır.

Örnek;		CLRF		PORTB	; PORTB’ yi sıfırla

MOVLW	00H		; Porta çıkış yap

TRIS		PORT		; Yap

Bir Port’u hem girdi ve hem çıktı için kullanılacak hale getirmek için şunları  yapmak gerekir:

CLRF		PORTB	; POTRB’ yi sıfırla

MOVLW	0FH		; 0-3 bit’lerini girdi, 4-7 bit’lerini çıktı yap

TRIS		PORTB	; Yap

Girdi port’ları MOVF PORTx,W’yla okunur ve veri yalnızca girdi port’ları Kilitli (latch) olmadığında geçerlidir.

Çıktı  port’ları kilitlidir ve MOVWF PORTx’le yazılır.

Bireysel port bit’leri BSF ve  BCf komutlarıyla değiştirilebilir ve bir BTFSS veya BTFSC komutuyla okunur.

Çift yönlü port’ lar, kod yazımında özel dikkat gerektirirler. BCF ve BSF gibi komutlar tüm port’ u W yazmacında okurlar, bit işlemini çalıştırırlar ve daha sonra tüm W yazmacını port‘ a yazarlar. Böyle durumlarda port’ a hatalı verinin yazılmasını önlemek için çok dikkatli olmak gerekir. Bu da, özellikle bir pin’ in yönü girdiden çıktıya değiştirildiği zaman gerçekleşebilir, eski veri port  çıktı yazmacında hala duruyor olabilir.

16C71’ de olduğu gibi bir port birden fazla fonksiyona sahipse, analog veya sayısal seçimi için ek bir yazmaca (ADCONI) gereksinim duyulur. Bu yazmaç yalnızca 2 bit’ e (0 ve 1) sahiptir ve 8811 (sayfa 1) adresinde bulunur. C71 ‘ deki bu yazmacı ayarlamak çok önemlidir. Çünkü yazmaç ayarlanmadığında reset sırasında doğrudan analog girdiye ayarlanır ve sayısal I/O için değiştirilmesi gerekir.

PORT A’ yı sayısal girdilere hazırlamak için , başlangıç kısmında aşağıdaki kod kullanılabilir:

CLRF		PORTA		; Port bitlerini temizle

BSF		STATUS,PA0		;Yazmaç bloğununsa

1. Sayfasına değiştir

MOVLW	B’00000011’		; Sayısal bitleri ayarla

MOVWF	ADCON1		; Yap

MOVLW	B’00011111’		; A0-A4 ‘ ü girdiye ayarla

MOVWF	TRISA			; Yap

BCF		STATUS;PA0		; Yazmaçların 0. Sayfasına değiştir.

İşe kolay bir görevle başlayalım: Bir düğmeye basın ve bir LED’ i yakın. Düğme PORTA BIT0 ’ da ve LED PORTB, BIT0 ’ dadır. Eşlik eden diskte  SW1.ASM için tam bir liste bulabilirsiniz.

READ  1	BTFSS		PORTA, BIT0		; Anahtar kapalılığını test et.

GOTO		READ1		; Açıksa başa dön ve yeniden test et.

BSF		PORTB, BIT0		; Kapalıysa LED’ i yok.

READ  2	BTFSC	PORTA, BIT0		; Anahtarın açıklığını test et.

GOTO		READ2		; Kapalıysa başa dön ve yeniden test et.		BCF		PORTB, BIT0		; LED’ i kapat

GOTO		READ1		; Başlangıca git

Yukarıdaki programın aşağıdaki gibi değiştilmesiyle bir toggle hareketinin gerçekleşmesi sağlanabilir. Açma düğmesi PORT XA, BIT0 2 a, kapama düğmesi PORT XA, BIT1 ‘ e iliştirilmiştir. LED PORT XB , BIT0 ‘ dadır.

READ  1	BTFSS		PORTA, BIT0		; Anahtar kapalılığını test et.

GOTO		READ1		; Açıksa, başa dön ve yeniden test et.

BSF		PORTB, BIT0		; Kapalıysa, LED’ i aç.

READ  2	BTFSC	PORTA, BIT0		; Anahtarın kapalılığını test et.

GOTO		READ2		; açıksa başa dön ve yeniden test et.

BCF		PORTB, BIT0		; LED’ i kapat

GOTO		READ1		; Başlangıca git

Yazılım I/O port’ larına yapılan işlemlerle kullanıyorsa, bir port ‘ un bir komut döngüsünün başında okunduğunun ve bir komut döngüsünün sonunda yazıldığının hatırlanması gerekir. Bir okuma , aynı port üzerinde bir yazmayı izliyorsa, pin gerilimlerinin dengelenmesi için zaman tanınması şarttır. Olası hataların önlenmesi için bir NOP veya port’ a yönelik olmayan herhangi bir komut eklenebilir.

2.3.12 ÇOKLANMIŞ  GİRDİLER

I/O genişlemesini sağlamak için bir kaç seçenek bulunur.

Ekstra işletim gücü gerekiyorsa , bir Master PIC ‘ le iletişim kurmak için bir Slave PIC kullanın. Bu I/O ekler ve her bir işlemcideki işletim gereksinimlerini azaltır. İyi iletişim kuran birçok PIC alabilirsiniz ama böyle bir sistemin hatalardan arındırılması bir kabustur.

Bir başka seçenek, 74HC244 (Octal Tri-State tampon ve 74HC373 (Octal D-Type Transparent Latch)) formlarında I/O hatları eklemektir. Bu yöntem bir PLC, 6 röle, bir step motor ve 3 opto izolatörle yalıtılmış şebekeye arabirimlik etmesi gereken 32 I/O hattının kullanıldığı bir ürün test edicide başarılı olmuştur ve bunların hepsi bir 16C55’e bağlanmıştır!

Arabirim yapılandırma daha kolaydır. Port A 74HC cihazlarının kontrolü için bağlanır. Port B girdiler için, Port C ise çıktılar için kullanılabilir.

B      C

PIC

16C55

A

0 1 2 3

Şekil 2.3.2: Port

Bağlantıları

ENABLE LINES

Buna alternatif, tamponların ve/veya kilitlerden (latch) gelen tüm hatların Port B’ye bağlanmasıdır. Yazılım kilit/tampon seçimi ve port yönü kontrol yazmacını kontrol eder. I/O genişlemesinin bu metodu, I/O’nun 32’ye genişletildiği 16C54’lerde kullanılabilir.

***** PORT B VE ÇIKTI KİLİTLERİNİ (LATCH) TEMİZLEME *****

| MOVLW | 0FH | ; OUT4 ve OUT8 girdilerinin aktif 0, çıktılarının ise aktif 1 |
| --- | --- | --- |
| MOVLW | PORTA | ; Yap |
| CLRF | PORTB | ; PORT B ve kilit çıktıları temizle |
| MOVLW | 03H | ; Tüm I/O’ları aktif olmayan duruma ayarla |
| MOVWF | PORTA | ;Yap |

Aşağıdaki örnek faz açısını, yani bir aydınlatma dimmerinin şebeke referansına oranla çıktı gücünü ölçmekte kullanılır. Bu örnekte test etme sırasında yalnızca yarım döngü kullanılır ve girdiler opto yalıtıcılar aracılığıyla beslenir. Çağrılan gecikme, gücün 0’dan %100’e (0’dan 64H’a) kadar çıktı ölçümüne izin verir ve saat hızıyla belirlenir.

***** FAZ AÇISI ÖLÇÜMÜ *****

; DEĞERİ, ONALTILIK OLARAK, “POWER” YAZMACINDA, 0-64 ARALIĞINDA BUL

; DELAY rutinini çağır – bir ana çevrimin yarısı, içinde 100 adımlık bir zaman değişimine neden olur.

; bu gecikme PIC’in saat hızına bağlı olacaktır.

| ANGLE | CLRF | POWER | ; Yüzde 100 yüklenir |
| --- | --- | --- | --- |
| MA1 | BTFSS | PORTB,REF | ; Dur ve opto aracılığıyla gelecek referansı bekle |
|  | GOTO | MA1 | ; Ucu temizle |
| MA2 | BTFSC | PORTB,REF | ; Bit’i test et |
|  | GOTO | MA2 | ; Başa dön |
|  | BTFSS | PORTB,TEST | ; Opto aracılığıyla dimmer portunu |
|  | INCF | POWER,1 | ; Dimmer yazmacını arttır |
|  | CALL | DELAY | ; Bir süre bekle |
|  | BTFSS | PORTB REF | ; Çevrimin sonunu kontrol et |
|  | GOTO | MA2 | ; Başa dön |
|  | RETLW | 0 |  |

2.3.13 RAM RESET ETME VE TEMİZLEME

Aşağıdaki program 08H’tan 1 FH’a kadarki dosya yazmaçlarını temizler. Program Dosya Seçimi Yazmacı’nı ve Dolaylı Adresleme Yazmacını kullanır.

MOVLW          08                 ; Literal 8’i W’ya taşı

MOVWF          FSR              ; Değer 8’i dosya seçimi

yazmacına taşı    (4)

LOOP:                           CLRF                INDADD     ; Dosya seçimi yazmacı

tarafından işaret edilen dosyanın içeriğini temizle

INCFSZ           FSR,F           ; FSR’yi arttır ve sonucu yine

FSR’ye depola

GOTO              LOOP            ; Tüm dosyalar temizleninceye

kadar tekrarla

***** Program buradan devam eder *****

Yeni programcılara, program başlangıcına bu eklemeyi yapmaları tavsiye edilir. ICE kullanılıyorsa, hala eski yazmaç değerleri görüntülenebilir ve bu doğru bir tablo vermez.

Reset Vektörleri;

Bir reset gerçekleştikten sonra, PIC, Program Sayacı’nı önceden saptamış bir değere ayarlar. Bu, bilinen bir program başlama noktasına sahip olduğundan emin olmanız için gereklidir.

Program Sayacı reset adresleri şunlardır:

PIC		Vector

16C54		1FFH

16C55		1FFH

16C56		3FFH

16C57		7FFH

16C58		7FFH

16CXX		000H

Reset vektörünü ve dolayısıyla başlama noktanızı netleştirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Bu PIC’in reset ettiğinde nereye gideceğini ve ne yapacağını bilmesini sağlar.

16C5X ailesi için şu reset rutinini kullanın:

***** reset vektörü *****

ORG		1FFH		: Kullanılan PIC için bu değeri değiştir.

GOTO		INIT		: Programı nerede başlatacağını belirler

***** program burada başlar *****

ORG		0		: Program belleği başlangıcı

INIT				: Programın gerçek başlangıcı

16CXX ailesi için, şureset rutinini kullanın :

***** reset vektörü *****

ORG		0		: reset noktası

INIT				: programın gerçek başlangıcı

Bu satırların eklenmemesi ICE’nin hata vermesine ve programın alt rutinlerin başından başlamasına neden olur.

2.3.14 RTCC-REAL TİME CLOCK COUNTER (GERÇEK ZAMANLI SAYAÇ)

RTCC için gerekli olan saat darbeleri saat bir dahili veya harici sinyalle sağlanır. Harici sinyaller, yanlış sayımların mümkün olduğunca önlenmesi için bir schmitt ile tamponlanır. Hız kontrolü, oran göstergeleri veya frekans sayaçları gibi uygulamalarda RTCC’yi bir harici saat besleyiciyle kullanın. Dahili saat besleyici, multitasking uygulamalarını (veri iletişimi gibi) yürüten bir yazılım olan RTOS (Real Time Operating Sys-Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi)’nin bir bölümü olarak kullanılabilir.

RTCC, girdi  sinyalini, yazılımın daha rahat taşıyabileceği bir orana getirilmek üzere ortalamaya çeken veya yavaşlatan bir pre-scalar’la ayarlanabilir.

RTCC’yi sıfıra reset etme, bir CLRF RTCC komutuyla gerçekleştirilir. Bu durumda pre-scalarda temizlenecektir. Pre-scaler ayrıca MOVWF RTCC veya BSF RTCC komutuyla temizlenir.

RTCC’nin konfigürasyonu, 16C5x ailesinde OPTION komutu racılığıyla, 16Cxx’lerdeyse doğrudan Option Yazmacına (81H) yazılarak gerçekleştirilir. Option Yazmacı’nda RTTC’yle ilişkili 6 kontrol bit’i bulunur.

bit 		5	4	3	2	1	0	PRESCALER

yazmacı	RTS	RTE	PSA 	PS2	PS1	PS0	ORANI

0	0	0	2

0	0	1	4

0	1	0	8

0	1	1	16

1	0	0	32

1	0	1	64

1	1	0	128

1	1	1	256

Prescaler Atanması

0 .. RTCC

1 .. WDT

RTCC Sinyal Kenar Artışı

0 .. RTCC pininde düşükten yükseğe         geçiş

1 .. RTCC pininde yüksekten düşüğe geçiş

RTCC Sinyal Kaynağı

0 .. CLKOUT’ten dahili

1 .. RTCC pininde harici

RTCC, tam zamanlama veya olay sayımının programlar çalışırken yapılmasına imkan verir.

16C5x için hazırlanan aşağıdaki örnek, RTCC’nin W’da toplam gecikmeyi gösteren bir değerle bir alt rutin içinde nasıl kullanıldığını gösterir. LONG 2 etiketinde RTCC üzerindeki bit testinin değiştirilmesi sonucunda, gecikme döngüsünün uzunluğu ve RTCC pre-scaler değişecektir.

INIT		MOVLW	B’00000111’	;RTCC presscaler /256

OPTION				;sayım başına 256ps

GOTO		MAIN

: UZUN GECİKME 16 Ms * W YAZMACINDAKİ DEĞER

LONG		CLRF		RTCC		; Başlamak için temizle

MOVWF	COUNT	; Bu yazmacı geçici olarak kullan

LONG 2	BTFSC	RTCC,5	; RTCC BİT 5’i test  et

64*256 pS = 16 mS

GOTO		JMP1

GOTO		LONG2	; Bit ayarlanana kadar başa dön

JMP1		CLRF		RTCC		; Evet RTCC’yi temizle

DCFSZ	COUNT	; Sıfıra kadar azalt

GOTO		LONG2

RTLW  0

Prescaler, RTCC ile kullanıldığında, Watch Dog Zamanlayıcı ile eş zamanlı kullanılamaz. Yazılım kontrolü altında prescaler WDT’yu veya RTCC’ye ayarlanabilir

MOVLW	B’xx0x0xxx’	; 1-dahili saat ve prescaler seç

OPTION			; 2-yeni prescaler değeri 000 veya

; 3-001 ise, herhangi başka değeri

; 4-geçici olarak seç

CLRF		RTCC		; 5-RTCC ve prescaler’i temizle

MOVLW	B’xxxx1xx’	; 6-prescaler’i değil WD’I’yi seç

OPTION			; 7-yap

CLRWDT			; 8-WDT ve prescaler’i temizle

MOVLW	B’xxxx1xx’	; 9-yeni prescaler değerini seç

- ve 2. Satırlar yalnızca bir RTCC kaynağı kullanıldığında gereklidir. 7. Ve 8.satırlar

yalnızca istenen prescaler değeri 000 veya 001 olduğunda gereklidir.

RTCC ve WDT arasındaki bu değiştirme yöntemi, bir RESET durumunu engeller.

RETLW’ DA Bit Testi;

RETLW komutu statü yazmacını etkilemez. Bu nedenle örneğin alt rutinden gönderilen değerin 1 mi yoksa 0 mı  olduğunu belirlemek için, CALL ifadesinin ardından bir IORLW 0 kullanın. Böylelikle W yazmacının içeriğiyle arada bir OR 0 işlemi gerçekleşecek, daha da önemlisi, statü yazmacındaki sıfır bit’i güncellenecektir.

RTCC Kesme Kullanımı – 16Cxx İçin;

RTCC kesmeleri, dış kaynaklardan (örneğin gelen motor hızı kontrolörleri) gelen darbe  (pulse) dizilerinin idaresinde yararlı olabilir. Kesme, RTCC 0FFh’tan 00H’a taştığında gerçekleşir. RTCC’nin ön yüklenmesi  aracılığıyla, taşmanın gerçekleşmesinden önceki aralığı değiştirilebilir. Bu özellikle dahili saatin RTCC kaynağı olarak kullanıldığı kesin zamanlama aralıkları gerektiren uygulamalarda faydalı olur.

RTCC kesmesi kullanan bir uygulama örneğin bir akış sensörünün, akışı ortalamaya çekmek için kullanılan bir prescala aracılığıyla darbeleri RTCC girdisine ve RTCC yazmacına gönderdiği bir sulama sistemi olabilir. Bir 16C71 kullanıyorsa, bir “””potansiyometreden gelen bir girdi, değeri RTCC’ye ön yüklemesini değiştirmek ve böylelikle bir su valfi için ölçüm faktörünü çeşitlendirmek için kullanılabilir.

EDGE SELECT

16Cxx

RTIF

RTCC

PIN

RTCC

SCHMITT

OPTION

RTCC

PRESCALER

/2>/256

INTERNAL/

EXTERNAL

OSCILLATOR

/4

Şekil 2.3.3 . RTCC

WDT

INTERNAL

RC

OSCILLATOR

POSTSCALER

/1>/128

COUNTER

CLRWDT

RESET

Şekil 2.3.4 : WDT – Watch Dog (Zamanlayıcı)

WDT ’ nin kullanım amacı , PIC’ i veya herhangi bir işlemciyi bir döngüde kilitlenmekten uzak tutmaktır. Böyle bir durum yazılımda bir hata veya harici elektriksel kıvılcımlar nedeniyle ortaya çıkabilir. WDT, PIC’ e bir çeşit kalp atışı sağlar ve eğer WDT yazmacını düzenli aralıklarla temizlemezseniz bu kalp atışları PIC’ i   reset’ e zorlar.

Bu mükemmel bir özelliktir ve Güvenlik Sistemleri  gibi ana kontrol panelinde bir kilitlenmenin asla söz konusu olmaması gereken uygulamalar için birebirdir.

WDT’ nin konfigürasyonu 16C5x ailesinde  OPTION komutu aracılığıyla, 16C71’ deyse doğrudan Option yazmacı’ na (8111) yazılarak gerçekleştirilir. Option Yazmacı, WDT’ yle ilişkili 4 kontrol bit’ ine sahiptir.

Bit		3	2	1	0	PRESCALER

yazmacı 	PSA	PS2	PS1	PS0	ORANI

0	0	0	1

0	0	1	2

0	1	1	4

0	1	1	8

1	0	0	16

1	0	1	32

1	1	0	64

1	1	1	128

Prescaler  Atanması

0.. RTCC

1.. WDT

Option yazmacında yer alan diğer bit’ ler RTCC ile ilişkilidir ve bundan önceki sayfalarda gösterilmiştir.

WDT, 25°C’de  5V’ luk bir kaynakla beslendiğinde 18mS’ lik önemsiz bir zaman aşımı süresine sahiptir. Ancak güç kaynağı 5V ± %10 ‘ un dışındaysa veya sıcaklık 25°C’ den farklıysa süre belirsizdir. Bu özellikle , bu limitler dışında çalışan uygulamalarda önemlidir. Sıcaklık ve gerilime karşı sürelerin hesaplanmasında size rehberlik etmesi için veri kartlarına bakınız.

Option Yazmacı’ ndaki prescaler bit’ ler kullanılarak , zaman aşımı süresi 2.5 s’ ye kadar genişletilebilir.

WDT bir SLEEP veya CLRWDT komutuyla temizlenir veya reset edilir. WDT’ nin bir Reset’e  yol açmaması için yazılımda bu komutlardan biri kullanılmalıdır.

Örnek;

MOVLW	B’0000111’	; RTCC PRE-SCALER / 256

OPTION			; Sayım başına 256uS

MAIN		CLRWDT	; Her seferinde WATCHDOG ’ u temizler

; Program bu noktayı geçer

********** PROGRAM **********

Kodun , zaman periyodunun, zaman aşımı ayarından büyük olma ihtimalinin bulunduğu kısımlarda ayrıca bir CLRWDT komutu kullanılmalıdır ( örneğin bir girdi pin’ inin durumunun değişmesini beklerken) .

Kritik kodların güvenliğini sağlamak için kullanılacak ideal kod bit’ i yalnızca bir CLRWDT komutu içerir. Bu komut ana döngüde yer alır ve genel bir kural olarak ne kadar çok CLRWDT komutu bulunursa , bunlar o kadar az etkili olurlar.

Reset gerçekleştiğinde , Statü Yazmacı’ ndaki iki bit reset’ in nedenini gösterir. Bu bit’ ler TO ve PD bitleridir (Time Out ve Power Down).

TO	 PD	Reset  nedeni

0	 0	WDT,SLEEP (uyuma) durumundan çıkmıştır.

0	 1	WDT,SLEEP haricinde zaman aşımına uğramıştır

1	 0	SLEEP durumundayken harici reset(WDT kapalı)

1	 1	Açılma durumu

Reset gerçekleştikten hemen sonra bu bit’ lerin incelenmesiyle , program nasıl davranacağını  ve nerede dallanacağını belirleyebilir.

Örnek;

INIT		BTFSS		STATUS,WATDOG	; Wathdog bit’ ini test et

GOTO		SCAN			; Ayarlı değilse,Watchdog zaman aşımı

durumunda

MOVLW	B’00001111’		; PORT A’ yı ayarla

TRIS		PORTA		; Tümü girdi

WDT kullanmayan ama SLEEP moduna sokulan uygulamalarda , programlama sırasında WDT bit’ inin ayarlanmadığından emin olmak önemlidir. Programlama sırasında verici ve alıcı gibi bağlantılı ürünlerin unutulması oldukça kolaydır. Alıcı kilitlenmeyi engellemek için bir WDT’ ye ihtiyaç duyar ama vericinin çalıştırılması yalnızca bir düğme aracılığıyla gerçekleşebilir. Vericinin WDT bit’ i programlanmışsa , program döngüye girer ve asla iletimi gerçekleştiremez.

Örnek;

ORG		0011

START	CALL		INIT

CALL		DELAY		; DELAY(gecikme) WDT

zaman aşımı süresinden büyükse

REDO		CALL		SCAN_KEYS		; Program START’ a geçmek için

MOVWF	GP			; Başa dönecektir ve asla

BTFSC	GP,BIT0		; SLEEP komutuna varamayacaktır.

BCF		PORTA,LED

SLEEP

Gürültülü ortamlarda OPTION ve TRIS yazmaçlarını düzenli aralıklarla güncellemek önemlidir. Bu akıllıca önlem sayesinde  yazmaç elektriksel girişimlerde bozulmaya uğramayacaktır. (3)

# 3 PIC MİKROİŞLEMCİ İLE TASARLANAN DEVRE

TASARIM: Adreslenebilir ADC

Devre 3 giriş 8 çıkışlı bir ADC görevi yapmaktadır.  B Portu pinleri aktif hale getirildiğinde pull-up ayarlı dirençlerine sahip olurlar. Bu durum portu harici pull-up tan korur. Kanal seçiminden sonra örnekle ve tut devresi 25 S lik bir gecikme sağlar.

Aygıt 3 baytlık bilgiyi alır, ADC dönüştürme işlemi yapılır ve 9600 BAUD ta geri gönderir. Analog ölçüm yapıldıktan sonra aygıt başlangıç durumuna dönmeden önce led diyod yanar. (5 )

SONUÇ VE  DEĞERLENDİRME

Yapılan bu çalışma ile yeni kullanılmaya başlanan PIC mikroişlemcilerin tanıtılmasına yer verilmiştir. Geniş bir kullanım alanı olan  PIC mikroişlemcilerin genel yapısı elektronikle ilgilenen amatör ya da profesyonel kişilere bilgi verecek nitelikte olmuştur.

En önemli sonuç ise PIC mikroişlemciler konusunda çok az bulunan Türkçe kaynak yerine kullanılabilir bir başvuru kaynağı haline gelmesidir. Diğer mikroişlemcilere göre daha kolay programlanması ve daha kolay öğrenilir olması tercih edilmesini arttırmaktadır.

Bu mikroişlemcinin dezavantajı ise yeni bir seri olduğu için henüz Türkiye’ de çok zor bulunuyor olmasıdır. Çok kısa sürede ülkemizde de yaygınlaşacağı düşünülen bu mikroişlemcilerin fiyatı ise diğerlerine göre oldukça ucuzdur.

Örnek teşkil etmesi açısından basit bir devre tasarımı verilmiştir. İsteğe bağlı olarak çeşitli devreler yapılabilir. Tasarlanan devre her ne olursa olsun mikroişlemci sinyal göndermediği zamanlarda çok az akım çekmesi mikroişlemcinin kullanımını arttırmaktadır.

Pic 16F87X serisi içerisinde 28 ve 40 pinli mikroişlemciler bulunmaktadır. Bunlar içerisinden isteğe bağlı olarak ve port ihtiyacına göre pic seçilebilmektedir. Portların kullanımı birazda profesyonelliğe bağlı olarak değişebilmektedir. Çünkü daha az portu olan piclerde de yardımcı devre elemanları kullanılarak portların birden fazla kullanımı sağlanabilmektedir. Fakat bu hem maliyeti arttırması hem de  zorluğu açısından tercih edilmemesi gereken bir yoldur. Bu nedenle ihtiyaca göre port sayısı fazla ya da az olan pic, hatta içerisinde yardımcı elemanları (ADC) bulunan picler seçilerek işler daha da kolaylaştırılabilir.

Picleri programlamak içinse Microchip firmasının ürettiği programlayıcının yanında internette geniş bir şekilde bulunan programlayıcı ile programlanabilir. Programlama işleminde dikkat edilmesi gereken programlayıcının hangi serileri programladığını bilmektir.

Piclerin program yazımı ise birkaç farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar birkaçı pascal, C++, ve edit editörüdür. Daha farklı şekillerde de program yazılımı yapılmaktadır.

# KAYNAKLAR

- Daldal , NİHAT    Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Lisans Tezi

- Douglas V. HALL Mikroişlemciler ve Sayısal Sistemler

- Gardner, NIGEL (ÇEVİREN :  CEVREN YALÇIN) PIC Programlama El Kitabı

- Gümüşkaya, HALUK 1999, Mikroişlemciler ve 8051 Ailesi

- http://www.new-elect.com

- MICROCHIP 1999 Technical Library CD-ROM

- MICROCHIP Embedded Control Handbook

- MICROCHIP Product Line Card (First Quarter 2000)

- Saydam, SALİH  Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Müh. Yüksek Lisans Tezi

## EKLER

EK1: PIC16F87X AYAK BAĞLANTILARI

EK 2: 28 pin PIC 16F87X Ayak Ölçüleri

EK 3: 40 Pin Pic16F87X Ayak Ölçüleri

## ÖZGEÇMİŞ

03.03.1976 yılında Kozan/ADANA’ da doğdu. 1990 senesinde, Kiremithane Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitimini sürdürdü. 1993 yılında Endüstri Meslek Lisesi’nin Elektronik Bölümü’nden mezun oldu. 1994’te, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği’ni kazandı. Burada eğitimine 2 yıl devam etti. Elektroniğe olan ilgisinden dolayı 1996 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği Bölümü’ne girdi. Halen aynı Üniversite’ de 4. Sınıf öğrencisidir.

Eğitimi esnasında 1994-1998 yıllarında Faks Cihazları ve Posta Ücret Ödeme Makinaları konusunda teknik hizmet veren bir şirkette görev yaptı. 1999 yılından itibaren Bilgisayarlı Güvenlik Cihazları Kontrolleri üzerinde çalışan bir şirkette part-time olarak çalışmaktadır.