BÖLÜM I

Mikrodenetleyicileri incelemeye geçmeden önce, mikroişlemcilerin temel yapısının incelenmesi gerekir.

  - MİKROİŞLEMCİLER VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Bir mikroişlemcinin iç mimarisi tahmin edilebileceği gibi çok karmaşıktır. Binler ve milyonlarla ifade edilen transistör ve kompleks pek çok elemandan meydana gelen mikroişlemciler; temel olarak şu birimlerden meydana gelmektedir.

- Birkaç bitlik bilgiyi tutan belirli sayıdaki kaydedici (geçici saklama elemanları). Bu  kaydediciler 8 bitlik veya 16 bitlik makine komutu, veri ve adres bilgisini saklarlar.

- Mantıksal karar veren ve aritmetiksel işlemleri yapabilen aritmetik mantık birimi (ALU).

- Hem mikroişlemcinin iç işlemesini ve hem de dış mikrobilgisayar sisteminin işlemesini kontrol eden zamanlama ve kontrol devreleri. Bu devreler ALU ve kaydedicilerin çalışmasını , bellek ve I/O portlarına dışardan yapılan bilgi transferleri ile bu elemanlardan dışarıya doğru yapılan bilgi taransferini kontrol eder. Aynı zamanda bu devreler program komutları tarafından belirlenen işlerin yerine getirilmesini temin ederler.

Görüldüğü gibi ,mikroişlemciler, bellek, CPU ve I/O portları olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır.  Mikroişlemcili bir sistemde, bellek, CPU ve I/O ayrı ayrı kullanılmaktadırlar.

Mikroişlemcilerde , bellek ve I/O entegre devreleri üç yol yardımıyla birbirine bağlanmıştır. Bu yollar;

- Kontrol yolu :  Mikroişlemcinin zamanlama ve kontrol devrelerinde üretilen kontrol sinyallerini belleğe ve I/O birimlerine göndermek için kullanılan yoldur. Örneğin  oku/yaz sinyallerini belleğe , giriş ve çıkış portlarına taşır.

- Veri yolu : Veri yolu, makine komutlarını ve verileri bellekten mikroişlemciye taşır. Aynı zamanda giriş/çıkış transferleri ile ilgili verileri de taşımak için kullanılır. Kontrol ve adres yollarından farklı olarak veri yolu iki yönlüdür. Veri iki yönde de hareket edebilir. Yani hem mikroişlemciye doğru, hem de mikroişlemciden dışarıya doğru. Birçok mikroişlemcili sistemde veri yolu   sekiz bölümden oluşur. Bu yüzden aynı anda 8 bit veya 1 bayt veri taşıyabilir.

- Adres yolu : Adres yolu, bellekteki bir yerin veya veri transferinde görev alan giriş / çıkış portunun adresini iletmekte kullanılır.

ROM ve RAM bellekte saklanan her komut  ve her parça bilginin bir adresi vardır. Daima 16 bitten oluşan bir ikilik sayı programın çalışması sırasında verilen bir yerin içeriği gerekli olduğunda mikroişlemci o yerin adresini adres yoluna koyar. Adres yolu, verinin saklandığı yere ulaşmakta kullanılan adresi iletmede kullanılır. Ulaşılan yerin içeriği daha sonra veri yoluna konulur. Ve bu yolun içeriği mikroişlemciye okunur. Eğer bir veri RAM belleğe depolanacaksa belirten yeri seçen adres kodu, mikroişlemci tarafından adres yoluna konur. Daha sonra gönderilen yaz komutu sinyali, veri yolundaki bilginin bir kopyasını , belirlenen yere yazılmasını sağlar.

Adres yollarının çoğu 16 hattan meydana gelir. Her hat 0 veya 1 den oluşan bir adres biti taşır. Bundan dolayı söz konusu 16 hattın 216 = 65536 değişik kombinasyonu söz konusudur. Bunun anlamı 16 adres hattı kullanılarak 65536 tane farklı saklama yerine ve giriş/çıkış aygıtına ulaşılabilmesidir.

1.2 MİKRODENETLEYİCİLERE GENEL BİR BAKIŞ

Mikroişlemcili bir devre dizayn edileceği zaman mikroişlemcinin yanı sıra ekstra modüllerin kullanılması gerekmektedir. Böylelikle sistem daha karmaşık bir yapı kazanmakta ve bir o kadarda maliyet artmaktadır.

Mikroişlemciler, artık elektronik sistem tasarımlarında kullanılmayıp yerlerine, uygulamaya göre tümdevre üzerinde değişik donanım birimleri bulunan , mikrodenetleyiciler, sayısal işaret işlemciler kullanılmaktadır. Mikroişlemciler, günümüzde daha çok bilgisayarlarda kullanılmakta ve mikroişlemci tabanlı elektronik kontrol sistemleri artık pek geliştirilmemektedir.

Mikrodenetleyici ; bir tümdevre üzerinde üretilen bilgisayar olup tüm devre üzerinde sunmuş olduğu hafıza , giriş/çıkış ve diğer donanım alt birimleri ile uygulama içinde gömülü olarak, doğrudan ve tek başına , bir mikroişlemciye göre çok daha basit ve ucuz arabirim teknikleriyle , kontrol amaçlı olarak kullanılır. Bir mikrodenetleyici , kullanıldığı sistemin , bir çok özelliğini aynı anda gözleme, ihtiyaç anında gerçek zamanda cevap verme ve sistemi denetleme işlemlerinden sorumludur.

Bir mikroişlemci/mikrodenetleyicili sistem, işlemci,hafıza ve giriş/çıkış birimlerinden oluşan , adreslenebilir saklayıcılar topluluğu olarak basit bir şekilde modellenebilir. Bu modelde , işlemcinin içindeki saklayıcılar, iç saklayıcılar ve dışındakiler (hafıza hücreleri ve giriş/çıkış birimleri) dış saklayıcılar olarak belirtilebilir.

Mikrodenetleyiciler, örneğin, otomobillerde  motor kontrol, elektrik ve iç panel kontrol; kameralarda, ışık ve odaklama kontrol, gibi amaçlarla kullanılmaktadırlar. Bilgisayarlar, telefon ve modem gibi çeşitli haberleşme cihazları, CD teknolojisi, fotokopi ve fax cihazları, radyo, TV, Teyp ,oyuncaklar, özel amaçlı elektronik kartlar ve sayılmayacak kadar pek çok alanda , yoğun olarak kullanılmaktadırlar. Bu kadar geniş  uygulamalarda kullanılan mikrodenetleyiciler, tümdevre üzerinde yer alan çok değişik donanım özellikleri sunmaktadır. Bu özelliklerden bazıları : Paralel ve seri I/O portları, zamanlayıcı/sayıcılar, ADC ve RAM, ROM, EPROM ve EEPROM gibi değişik kapasite ve özelliklerde hafıza  birimleri olarak sayılabilir. Mikrodenetleyiciler de bulunan bu özellikleri kısaca açıklamak gerekirse:

I/O portları : Mikro denetleyici ile dış dünya arasında bağlantı kurulan yoldur. Her çeşit veri alış verişi bu portlardan sağlanmaktadır. Genellikle çift yönlüdürler ve hem giriş hem de çıkış olarak kullanılırlar.

ADC : Bu özellik Anolog-Dijital Converter (Anolog sinyalin dijital sinyale çevrilmesi) özelliğidir. Bu modda  portlardan verilen anolog  sinyaller yapılan programa göre dijital sinyale çevrilebilmekte ve istenildiği gibi işlenebilmektedir.

RAM,ROM ,EPROM,EEPROM: Bilgilerin geçici veya kalıcı olarak saklandığı hafıza üniteleridir. Dışarıdan ölçülen veya içerden işlemler sonucunda elde edilen veriler saklanabilmekte ve daha sonra gerektiği zaman kullanılabilmektedir.

Zamanlayıcı (TIMER) : Yapılan kontrol işlemlerinde ve harici ölçüm işlemlerinde gerekli olan zamanlamayı sağlamak için kullanılırlar. Özellikle de harici sinyallerin frekans değerlerinin ölçülmesinde çok sık kullanılırlar.

1.3    MİKRODENETLEYİCi VE MİKROİŞLEMCİNİN  KARŞILAŞTIRILMASI

- Mikroişlemci sistemlerde harici devrelerin fazla olmasından dolayı sistem daha komplex bir yapıya sahiptir.

- Mikroişlemciler, ek çevresel arabirimlere ihtiyaç duyar.

- Çevresel birimlerin fazlalığı maliyeti arttırır.

- Sistem daha karmaşık yapıda olduğu için hem kullanımı  zorlaşır hem de arıza tespiti güçleşir.

- Çevresel birimlerin fazlalığı, yazılan programın daha karmaşık olmasına neden olur.

- Çevresel birimlerin fazlalığı nedeniyle sistem içinde uyumsuzluk olabilir, veri gönderme , alma hızı yavaşlar.

1.3.1  Mikrodenetleyicilerin tercih sebepleri:

Mikrodenetleyiciler de çevresel arabirimler, bir  tümleşik aygıt içinde birleştirildiğinden sistem hızı ve güvenilirliği artmıştır. Maliyet azalmıştır.  Kullanım kolaylığı sağlanmakla birlikte  karmaşık yapı ortadan kaldırılmıştır.

1.4    PIC MİKRODENETLEYİCİLERİNE GİRİŞ

PIC’ in kelime anlamı PERIPHERAL INTERFACE CONTROLLER giriş-çıkış işlemcisidir. İlk olarak 1994 yılında 16 bitlik ve 32 bitlik büyük işlemcilerin , giriş ve çıkışlarındaki yükü azaltmak ve denetlemek amacıyla çok hızlı ve ucuz bir çözüme ihtiyaç duyulduğu için geliştirilmiştir.

1.4.1   PIC mikrodenetleyicilerinin tercih sebepleri:

- Lojik uygulamalarının hızlı olması

- Fiyatının oldukça ucuz olması

- 8 bitlik mikrodenetleyici olması ve bellek ve veri için ayrı yerleşik bus’ ların kullanılması

- Veri ve belleğe hızlı olarak erişimin sağlanması

- PIC’ e göre diğer mikrokontrolcülerde veri ve programı taşıyan bir tek bus bulunması, dolayısıyla PIC’ in bu özelliği ile diğer mikrodenetleyicilerden iki kat daha hızlı olması.

- Herhangi bir ek bellek veya giriş/çıkış elemanı gerektirmeden sadece 2 kondansatör ve bir direnç ile çalışabilmeleri.

- Yüksek frekanslarda çalışabilme özelliği

- Standby durumunda çok düşük akım çekmesi.

- İntterrupt (kesme) kapasitesi ve 14 bit komut işleme hafızası.

- Kod sıkıştırma özelliği ile aynı anda birçok işlem gerçekleştirebilmesi

PIC mikrodenetleyicileri çeşitli özelliklerine göre  PIC16C6X, 16C7X, 16C5X gibi gruplara ayrılırlar.

  - PIC MİKRODENETLEYİCİLERİNİN KULLANILMASINDA

YAPILACAK  İŞLEMLER

- Program, bir edit , text veya başka bir programda yazılıp ASM uzantılı olarak kaydedilir.

- Yazılan program istenirse bir simülatör program aracılığı ile simüle edilir.(MPLAB,MPSİM vb.)

- Eğer programda hata varsa hata kodlarını ve nedenini gösteren ekstra dosyalar açılır. Daha sonra bu dosyalar incelenerek hataların nereden kaynaklandığı tespit edilir. (örnek ERR uzantılı hata dosyası.)

- Program, hatalara karşı denetlenerek, gerekli hatalar giderildikten sonra, derlenerek HEX (sayısal ) formata çevrilir. (Hatalı bir program derlenemez.) Derleme işlemi PIC’ lerde şu an MPASM veya MPLAB gibi programlarda yapılabilmektedir.

- Derlenen program, bir program vasıtasıyla , programlayıcı  tarafından entegreye yüklenir.

- Gerekli olan osilatör ve diğer donanım düzenekleri kurularak sistem test edilir. Bu aşamada portların çıkış akımı sınırlı olduğundan , portlara akım sınırlayıcı seri direnç veya akım yükseltmesi için transistör eklenmelidir. Aksi taktirde portlardan fazla akım çekildiği için program tam çalışmayabilir.

1.6  PIC  MİKRODENETLEYİCİLERİNİN ÖZELLİKLERİ

1.6.1 Güvenirlik: PIC komutları bellekte çok az yer kaplarlar. Dolayısıyla bu komutlar 12 veya 14 bitlik bir program bellek sözcüğüne sığarlar. Harward mimarisi teknolojisi kullanılmayan mikrodenetleyiciler de yazılım programının veri kısmına atlama yaparak bu verilerin komut gibi çalıştırılmasını sağlamaktadır. Bu da büyük hatalara yol açmaktadır. PIC’ ler de bu durum engellenmiştir.

1.6.2  Hız : PIC oldukça hızlı bir mikrodenetleyici’ dür. Her bir komut döngüsü 1msn’ dir. Örneğin 5 milyon komutluk bir programın 20Mhz’ lik bir kristalle işletilmesi yalnız 1sn sürer. Bu süre 386SX33 hızının yaklaşık 2 katıdır. Ayrıca RISC mimarisi işlemcisi olmasının hıza etkisi oldukça büyüktür.

1.6.3 Komut seti : PIC’ in 16C5X ailesinde bir yazılım yapmak için 33 komuta ihtiyaç duyarken 16CXX araçları için bu sayı 35’ tir. PIC tarafından kullanılan komutların hepsi yazmaç (register) temellidir. Komutlar 16C5X ailesinde 12 bit, 16CXX ailesindeyse 14 bit uzunluğundadır. PIC’ te CALL, GOTO ve bit test eden BTFSS ve INCFSZ gibi komutlar dışında diğer komutlar 1 saykıl çeker. Belirtilen komutlar ise 2 saykıl çeker.

1.6.4  Statik İşlem : PIC tamamıyla statik bir işlemcidir. Yani saat durdurulduğunda da tüm yazmaç içeriği korunur. Pratikte bunu tam olarak gerçekleştirebilmek mümkün değildir.

PIC mikrosu programı işletilmediği zaman uyuma (sleep) moduna geçirilerek mikrodenetleyicinin çok düşük akım çekmesi sağlanır. PIC uyuma moduna geçirildiğinde , saat durur ve PIC uyuma işleminden önce hangi durumda olduğunu çeşitli bayraklarla ifade eder. (elde bayrağı, 0 (zero) bayrağı ... vb.) PIC uyuma modunda 1A’den küçük değerlerde akım çeker. (Standby akımı).

1.6.5 Sürme özelliği (Sürücü kapasitesi)   : PIC yüksek bir çıktı kapasitesine sahiptir. Tek bacaktan 40mA akım çekebilmekte ve entegre toplamı olarak 150mA akım akıtma kapasitesine sahiptir. Entegrenin 4mHz osilatör frekansında çektiği akım çalışırken 2mA, stand-by durumunda ise 2A kadardır.

1.6.6 Seçenekler : PIC ailesinde her türlü ihtiyaçların karşılanacağı çeşitli hız, sıcaklık, kılıf, I/O hatları, zamanlama (Timer) fonksiyonları, seri iletişim portları, A/D ve bellek kapasite seçenekleri bulunur.

1.6.7 Çok yönlülük : PIC çok yönlü bir mikrodur ve ürünün içinde, yer darlığı durumunda birkaç mantık kapısının yerini değiştirmek için düşük maliyetli bir çözüm bulunur.

1.6.8 Güvenlik : PIC endüstrisde en üstünler arasında yer alan bir kod koruma özelliğine sahiptir. Koruma bit’ inin proglamlanmasından itibaren, program belleğinin içeriği, program kodunun yeniden yapılandırılmasına olanak verecek şekilde okunmaz.

1.6.9 Geliştirme : PIC program geliştirme amacıyla proglamlanabilip tekrar silinebilme özelliğine sahiptir. (EPROM, EEPROM) Aynı zamanda seri üretim amacıyla bir kere programlanabilir (OTP) özelliğine sahiptir.

1.6.10 Liste dosyası :  Assembler tarafından yaratılan ve kaynak dosyadaki tüm komutları hexadecimal sistemdeki değerleri ve tasarımcının yazmış olduğu yorumlarıyla birlikte içeren bir dosyadır. Bir programı bug’ lar dan arındırırken araştırılacak en yararlı dosya budur. Çünkü bu dosyayı izleyerek yazılımlarda neler olup bittiğini anlama şansı kaynak dosyasından daha fazladır. Dosya uzantısı .LST dir.

1.6.11	Diğer dosyalar : Hata dosyası ( Error file : uzantısı .ERR) hataların bir listesini içerir ancak bunların kaynağı hakkında hiç bir bilgi vermez. Uzantısı .COD olan dosyalar emülatör tarafından kullanılırlar.

1.6.12  Bug ‘ lar : Tasarımcının farkında olmadan yaptığı hatalardır. Bu hatalar, basit yazılım hatalarından, yazılım dilinin yanlış kullanımına kadar uzanır. Hataların çoğu derleyici tarafından bulunur ve  bir .LST dosyasında görüntülenir. Kalan hataları bulmak ve düzeltmek programı yazan kişiye kalır.

# Şekil1.1 PIC mikrodenetleyici genel  blok diyagramı