1.YAZICILAR

Sürekli olarak bir yazıcıya ihtiyacınız olmasa bile, zaman zaman keşke olsaydı diye aklınızdan geçirdiğiniz yada kısa sürelide olsa ihtiyaç duyduğunuz olmuştur. Gerçekten de yazıcılar, henüz değilse bile çok yakında ev kullanıcıları için vazgeçilmez donanımlardan biri olacaktır.

- Yazıcılarla ilgili temel kavramlar

DPI(Dots Per Inch): Inch başına düşen nokta sayısı demektir. Üreticiler bununla baskı kalitesini belirtirler. Lazer yazıcılarda bu genellikle 600 X 600 dpi olur. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda ise bu 300 X 300 den 600 X 600’e kadar değişir.

Postscript: Bilgisayarlarla yazıcıların anlaşmasını sağlayan yaygın dillerden biridir. Adobe şirketi tarafından geliştirilen bu dil genellikle lazer yazıcılarda kullanılır. Kaliteli ink jet yazıcılar da günümüzde bu dili desteklemeye başladılar.

Bant etkisi: Yazıcılar renk geçişlerini yumuşak bir şekilde belirtemedikleri zaman tonal ge-çişler arasında perdeler görülür. Renklerin birbirine dönüşümü oldukça sert bir şekilde gerçekleşir. İstenmeyen bir özelliktir. Bu etkiyi engellemenin çeşitli teknikleri vardır.

Centronics arabirimi: Centronics tarafından ortaya atılan 36 pinlik bağlantı konnektörü. Bu arabirim yazıcıları PC’lerin paralel portuna bağlanma konusunda bir standart olmuştur.

Dithering: Bant etkisini engellemek için kullanılan bir tekniktir. Ana renklerin çevresine çeşitli şekillerde yakın renklere ait noktacıklar basılır. Böylece renk geçişlerinin daha yumuşak olması sağlanır.

GDI(Graphical Device Inteface): Windows’un kullandığı standart grafiksel cihazlarla iletişim kurmaya yarayan bir dildir. Windows ekranında gördüğünüzü aynen basabilirsiniz.

Isınma Zamanı: Yazıcının düğmesi açıldıktan yazmaya hazır hale gelene kadar geçen süre.

Paralel Arabirim: Yazıcıyla bilgisayar arasında veri aktarımı sağlayan iletişim köprüsü. Çoğu paralel arabirim 8 bittir. Fakat bazen 16 bitlik paralel arabirimlere rastlamak mümkün.

Şekil –1:

Kartuş : Ink-jet yazıcılarda kağıda basılacak mürekkebin doldurulduğu yer. Ayrıca ink-jet yazıcılarda kaç text sayfasından sonra kartuşu değiştirmek gerektiği yazıcıya göre değişir. Kartuşları doldurmak yerine yeniden almak daha iyidir. (Şekil-1).

PCL(Printer Control Language): HP tarafından standartlaştırılan ve PC’lerin yazıcılarla anlaşmasını sağlayan dil.

PDL(Page Description Language): Lazer yazıcılarda basılan bir sayfanın genel düzenini ve içeriği bilgisini taşıyan dil. Adobe’nin Postscripti en bilinenidir.

RGB(Red Green Blue): Bu yöntemde renkler elde edilirken kırmızı,yeşil,mavi çeşitli miktarlarda karıştırılarak elde edilir.

Toner: Fotokopi makinalarında ve Lazer yazıcılarda kullanılan özel bir mürekkep çeşidi. Ku-ru toz zerrecikleri halindedir ve eletrikle yüklenip kağıda yapışırak baskı gerçekleşir.

  - Yazıcı Portları

Yazıcılarda en çok paralel portlar kullanılır. Bunun en büyük sebeplerinden biri seri port donanımın pahalı oluşudur. Bu yüzden de paralel portlar sürekli olarak gelişmesini sürdürdü. İlk önce bazı dizüstü bilgisayarlarda çift yönlü paralel portlar kullanıldı. Bunların biraz daha geliştirilmesiyle EPP(Enhanced Paralel Port, Genişletilmiş Paralel Port) ve ECP (Extended Capabilities Port, Yetenekleri artırılmış Port) standartları doğdu. ECP daha çok yazıcılar için kullanılır; tarayıcılar gibi diğer paralel cihazlar içinse daha yaygın olarak EPP kullanılmaktadır. Bu yeni portlar çok yüksek baskı hızlarını (saniyede 500.000 ile 1000.000 karakter ) mümküm kılar. Bir ECP portunuz varsa, yazıcının  görevini yapıp yapmadığını öğrenmek için yazıcıyı kontrol etmek zorunda kalmazsınız; ekranınızda size bir mesaj ile bu iletilir. Ayrıca problemin niteliği hakkında bilgi verilir.

Bir ECP portunu kullanmak için dört şeye ihtiyacınız vardır. Bir ECP yada EPP/ECP portu, ECP yeteneği bulunan bir yazıcı, IEEE 1284 uyumlu bir paralel kablo ve Windows 95-98.

Dos, LPT1’den LPT3’e kadar olan 3 paralel portu destekler. Paralel port adresleri 3BC, 378 ve 278’dir. Pc’lerde I/O adresleri LPT adresleri arasında ilginç bir ilişkilendirme vardır. İlk olarak 3BC adresi kontrol edilir eğer bu adreste bir port bulunursa buraya LPT1 atanır.bu adreste bir port yoksa 378 numaralı adrese bakılır. Eğer bulunursa buraya LPT1 atanır. En son olarak 278’e bakılır. Eğer bulunursa buraya atanır. Aynı şeyler LPT2 ve LPT3 içinde yapılır.

  - Yazıcı Çeşitleri

1.2.0. Döner Halkalı Yazıcılar

Bu yazcılara papatya çarklı yazıcılarda denir. Baskı çarkı denilen bir plastik çarkın üzerine 92 karekter yerleştirilmiştir. Bu çark bir harf basılmadan önce doğru pozisyonu almak için döner. Daha sonra bir çekiç hareketi mürekkepli şeride kağıdı çarptırır ve karekter kağıda basılmış olur.

Bu yazıcılar grafikleri ve farklı yazı tiplerini sadece özel bir grafik baskı çarkıyla basabilirler. Değişik grafik şekiller grafik sembolleri oluşturmak üzere birleştirilirler. Ne var ki çok yavaştırlar ve özel grafik baskı çarkları kullanılırken çözünürlükleri çok düşüktür.

    - Sıcak İletimi Esaslı Yazıcılar

Mum ya da Mum/reçine karışımı ile kaplanmış bir şeridin üzerine çok sıcak iğnelerin basıtırılmasıyla mum veya reçine tabakası erir ve altında bulunan kağıdın üzerine transfer edilir. Bu sürecin tüm CMYK(Cyan,Magenta,Yellow,Black) renkleri için tekrarlanmasıyla kağıt aynı işleme dört kez tabi tutulur.

Sıcak iletimli esaslı yazıcılar hakkında söylenecek olan onları sürekli serin ve fişleri takılı tutun. Baskı kalitesiyle ilgili sorunlarınız varsa varsa başka bir üreticinin kağıt ya da şeritlerini deneyin.

1.2.2. Kızıl Ötesi Yazıcılar

Sürekli hareket halinde bulunan ve işlerini taşınabilir bilgisayarlarla gören kişiler için çok uygundur. Bu yazıcılarda, yazıcı ile bilgisayar arasındaki veri iletişimi için paralel kablolar kullanılmaz. Haberleşme, yazıcı üzerindeki kızıl ötesi bir alıcı ve bilgisayar üzerindeki kızıl ötesi bir port arasında gidip gelen kızıl ötesi bir ışın yardımıyla sağlanır.

Veriler bilgisayar ve yazıcı arasında kızıl ötesi bir bağlantı aracılığı ile taşınır. Kızıl ötesi portlara sahip olan yazıcılar ve bilgisayarlar mevcuttur. Ancak çok yaygın oldukları da söylenemez. IBM Think Pad isimli bilgisayarında kızıl ötesi bir port bulunur. HP’nin LaserJet 5P yazıcısında da kızıl ötesi bir alıcı vardır. 5P aynı zamanda normal bir yazıcı olarak da çalışabilir.

    - Nokta Vuruşlu Yazıcılar

Şekil –2:

Nokta vuruşlu yazıcılar özellikle mürekkep püskürtmeli yazıcılardan önce en yaygın kullanılan teknolojilerden birisiydi. Bu yazıcılar baskı işlemi için mürekkep emdirilmiş bir kumaşa iğnelerin vuruş yapması prensibine dayanıyordu. Daktilolarda kullanılan tekniğe çok benzer. Her bir baskı iğnesi,  basılmak istenen görüntüyü oluşturan karakterleri basar. Bu yöntemle yüksek kaliteli baskı işlemleri, resim baskıları gerçekleştirilemez.

Nokta vuruşlu yazıcılarda kullanılan iğne sayısı arttıkça çözünürlük de artar. Bu yazıcılarda hız CPS, yani saniyede basılan karakter sayısı ile ölçülür. Genelde baskı sırasında çok ses çıkartmaları ile tanınırlar. Sürekli formlara baskı yapabilmeleri ve baskı maliyetlerinin düşük olması nedeniyle office ortamlarının vazgeçilmez elemanları oldular.

    - Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

1.2.3.0. Mürekkep Püskürtmeli Yazıcıları Ortaya Çıkışı

Şekil-3:

Günümüzün en yaygın yazıcıları olarak mürekkep püskürtmeli yazıcıları göstermek mümkündür. Bu, yazıcılar gerek renkli çıkış verebilmeleri, gerekse uygun fiyatları sayesinde oldukça ilgi görüyorlar. Piyasaya ilk çıktıkları 80’li yıllarda ortaya çıkan inkjet yazıcılar, oldukça pahalıydılar. Ev kullanıcıları için kabul edilebilir bir fiyata inmesi yaklaşık on sene sürdü. Bu on yıl süresince nokta vuruşlu yazıcıların hakimiyeti sürdü. İnkjet yazıcılar, sahip oldukları çeşitli avantajlara rağmen, çıktı maliyetinin yüksek olması ve özel kağıtlara ihtiyaç duyması gibi dezavantajlara da sahip.

1.2.3.1. Mürekkep Püskürtmeli Yazıcıları Çalışma Prensibi

Genel olarak, mürekkep püskürtme ucundan baskı yapılan kağıda yatay olarak hareket eden kafa yardımı ile püskürtülür. Baskı kafası bunun için soldan sağa doğru hızlı bir şekilde kağıt üzerinde gidip gelir. Bir başka motor da kağıdı hareket ettirir. Böylece yeni çizgiler oluştukça sayfanın sonuna yaklaşılır. İnkjet yazıcılar için geçerli olan minimum çözünürlük 300 dpi’dir. Bunun anlamı basılan sayfada en azından 2475 noktacık olmasıdır. Yakın gelecekte daha büyük baskı kafalarının kullanılması ile daha fazla püskürtme ucuna ve daha hızlı mekanik aksamlara sahip yazıcılarla çok daha yüksek çözünürlüklerle baskı yapılabileceği tahmin ediliyor. Bu püskürtme uçları neredeyse insan saçı kalınlığında oldukça nadir ünitelerdir. Kaliteli mürekkep kullanılsa bile yazıcı uzun süre kullanılmazsa, püskürtme uçlarında tıkanma görülebilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için yazıcınızdan arada sırada birkaç sayfa çıktı almanız gerekir.

1.2.3.2. Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Teknolojileri

1.2.3.2.0. Bubble Jet Baskı Teknolojisi

Şekil –5:

En çok kullanılan teknolojilerden biridir. Bu teknolojide mürekkep kağıda sıcaklık yardımıyla püskürtülür. Püskürtülme işlemi için mürekkep ısıtılır. Taki bir baloncuk oluşturulana kadar. Isı yardımı ile oluşturulan bu mürekkep baloncuğu, basıncın etkisi ile patlar ve baskı yapılan kağıt üzerine dağılır.

Şekil – 4: Bubble Jet Baskı Teknolojisi

Akabinde püskürtme işlemi sırasında oluşan basınç yardımıyla sonraki püskürtme işlemi için hazneden mürekkep çekilir. Her püskürtme ucunda yazıcının kontrol biriminden gelen elektriksel sinyalleri duyarlı küçük bir ısıtıcı bulunur. Bu çok küçük ısıtıcılarla ısıtılan mürekkep damlacıkları, püskürtme kafasından yüksek ısının etkisiyle fırlayarak baskı işlemi gerçekleştiriyor.

1.2.3.2.1. Piezo-Elektrik Baskı Teknolojisi

Bir başka yazıcı teknolojisi olan piezo-elektrik yöntemini açıklamak için hoparlörlerin çalışmasını örnek gösterebiliriz. Hoparlörlere gerilim uygulandığında, gövde de bulunan kağıt koninin hareketini anımsayın. Bu yöntemde de benzer şekilde basılması istenen noktacıklara karşılık gelen püskürtme uçlarındaki piezo kristale gerilim uygulanır. Piezo kristal, bu gerlimle esneme hareketi yapar ve iç kısımdaki mürekkep haznesine basınç uygulayarak, mürekkep damlasının püskürtme ucundan dışarı çıkmasını sağlar.

Şekil -6:

Bu yöntemde Bubble Jet teknolojisinin aksine mürekkibin ısıtılmasına gerek yoktur. Epson başını çektiği bu baskı tekniğinin bir çok avantajı var. Herşey den önce mürekkebin kağıt üzerine uygulanış şekli sayesinde püskürtülen damlanın gerek şekli, gerekse miktarı konusunda önemli ölçüde kontrol sağlanmakta, ayrıca bu şekilde mürekkebin ısıtılmasına gerek olmaması sayesinde mürekkep üreticileri farklı teknolojiler üzerine eğilebilirler. Zira mürekkebin yüksek ısıya dayanıklı olması zorunluluğu bir çok sınırlamayı da beraberinde getirmektedir.(Şekil 6)

    - Laser Yazıcılar

1.2.5.1. Bir Lazer Yazıcının Parçaları

Laser yazıcılar ile ilgili olarak öncelikle parçalarına bir göz atalım.

1.2.5.1.1. Veri Arabirimi

Tahmin edileceği gibi, yazıcıdaki en büyük devre kartı (printed circuit board) veriyi almaya ve değiştirmeye yarar. HP Yazıcıdaki bu ve diğer kartlara PCA ( printed circuit assembly) ismini vermiştir. HP II serisinde bu karta Arabirim PCA denirken, sonradan üretilen yazıcılarda Formatter (biçimleyici) PCA denmektedir. Biz bu ana kart için arabirim denetleyicisi terimini kullanacağız.

1.2.5.1.2. Arabirim Denetleyicisi

Arabirim denetleyicisi, yazıcının ana kartıdır. Üzerinde büyük ve karmaşık birkaç kısım vardır. Görevleri arasında aşağıdakiler vardır:

- Kurulmuş dört ana birim portundan birini kullanarak host ile iletişim kurar.

- Gelen verileri, yazıcını anlayabileceği dile çevirir.

- Kullanıcı girişi için Denetim Masası’nı görüntüler.

- Kullanılmıyorken yazıcının durumu hakkında, farklı LED’ler yoluyla bilgi verir.

- Konfigürasyon ve font ile ilgili bilgileri saklar.

Üzerinde duracağımız ilk fonksiyon, bilgi girişine ve host ile iletişime imkan veren bir veri yolu arabirimi olan giriş arabirimidir.

1.2.5.1.3. Giriş Arabirimleri

a) Seri portlar

İsminden de anlaşılacağı gibi seri, verileri bir tek bit şeklinde göndermek için kullanılır; yani göndermek için bir kablo, almak için başka bir kablo kullanılır. Parelel port ile kıyaslandığında daha karmaşık ve esnek bir ara birimdir. Seri port, hız gibi birkaç parametrenin değiştirilmesi için konfigüre edilebilir ve farelerden tutunda modemlere kadar her şeyde bulunabilir.

Eğer sessiz bir ortamda iyi yalıtılmış bükümlü-sarmal türü bir kablo kullanılıyorsa, seri bir port sayesinde birkaç yüz feet’ten uzak mesafelerde veri transferi yapılabilir.

Lazer yazıcıdaki seri port, paralel port’a göre daha az kullanılmaktadır.

b) Paralel Portlar

Diğer yandan, paralel port veri taransferi için sekiz kablo kullanılır. Bir kerede sadece bir byte veri kabloyu dolaşacaktır. Yazıcıdaki arabirim konnektörüne genelde Centronics pot dense de, aslında öyle değildir. Bu isim, sadece, eski zamandaki eski bir portun adıdır. günümüzdeki  arabirim Epson tarafından geliştirilmiştir.

Paralel portun en büyük dez avantajı mesafe açısından çok sınırlı olmasıdır. birçok üretici, lazer yazıcılardaki paralele arabirim kablonun uzunluğunun 15 feet(yaklaşık 4,5 metre) ile sınırlı olmasını istemektedir.

c) Opsiyonel I/O

Üçüncü arabirim, opsiyonel I/O yada video portudur. HP yazıcılarındaki opsiyonel I/O portu, yazıcının arkasına, standart seri ve paralel portların yanına yerleştirilmiştir. Bu, birçok terfie ve emülasyon genişletmesine imkan verir. Aralarında en çok bilineni, yazıcının MAC bilgisayarları ile iletişim kurmasına imkan tanıyan Lazer Writer terfisidir.

Bu ayrıca, yazıcı paylaştırma cihazları gibi diğer birçok genişletmede arabirim olarak kullanılır.

d)  Network I/O

Özellikle yazıcılar için üretilen  ağ kartlarını son bölümde incelemiştik ve buradada özel bir not olarak bu konuya kısaca değindik. I/O’nun temel şekli olan bu kart, günümüzde iş dünyasında kullanılmaktadır çünkü kimse I/O’nun paralel portun yanında olmasını istemediği için yazıcısını masanın çevresinde tutmaz.

1.2.5.1.4. İşlemci

Arabirim denetleyicisinde de tüm tüm operasyonun bir beyni, yani işlemci (CPU) vardır. Hangi port veri alırsa alsın, CPU işlemi düzenleycek ve denetleyecektir. Eski model LazerJet’lerde kullanılan CPU, Motorola 68000 serisi iken, daha sonra üretilen LazerJet III’lerde 68030 kullanılmaya başlandı. LazerJet 4 ve daha ileri düzey yazıcılarda ise Intel 960 RISC tabanlı işlemci bulunmaktadır.

Bu işlemciler çok büyük kapasiteli olmalarına rağmen, bunların yerini birçok yeni ürünün aldığını göreceksiniz, çünkü insanlar ana bilgisayarlarda daha güçlü ve hızlı bir cpu kullanmak istemektedirler. Örneğin, sisteme arka plan basımı için lazerin daha yüksek çözünürlüğe ayarlanmasını sağlayan arabirim eklersiniz, daha güçlü bir işlemciye gerek vardır.

1.2.5.1.5. Yazıcı Belleği

Üreticilerin, özellikle ürünlerin terfisinde dikkat ettiği konulardan biri, Ram miktarı ve konfigürasyonudur. LazerJet 4 ve 5’te, III’e (2 mb) göre daha fazla Ram vardır. Ve standart Dram SIMM ‘ler kullanan biri tarafından kolayca terfi edilebilir. Eski terfilerin kurulması o kadar zor değildi; asıl sorun bunların çok pahalı olmasıydı.

Ram terfileri, grafik çizimleri için çok kullanışlıdırlar, sayfa korumasını sağlarlar ve genel olarak sistemi hızlandırırlar. CPU’da olduğu gibi; host hafızasının genişletilmesi amacıyla, yazıcı RAM’inin yerini bir terfi arabirimi alabilir.

1.2.5.1.6. Sistem veri yolu

PC gibi lazer yazıcıda da dahili bir veri yolu vardır. Bu veri yolunu bir çevre yolu ve verileri de arabalarmış gibi düşünebiliriz. Çevre yolunda araba kullanmak istersiniz, mevcut trafiğe dahil olmak zorunda kalırsınız. Arabirim denetleyicisi, tüm bilgilerin buradan ana sistemin veri yoluna girdiği birimdir.

1.2.5.2. Laser Yazıcının Çalışma Şekli

Lazer baskı, birçok aşaması bulunan bir işlemdir. İşlemi anlamak, teknik bir uygulamadan daha fazlasını gerektirir; yanlışları fark etmek ve bunları düzeltmeyi bilmek çok önemli ve gereklidir.

Bunu, daha sonradan detaylı bir şekilde anlatacağım, ancak şimdi bir lazer yazıcının genel olarak çalışma şeklinin ne olduğuna bir göz atalım: Baskı tamburu (drum) temizlenir, üzerine eloktrostatik yükler sayesinde bir görüntü “boyanır”, sonra baskı toneri yüklü alanlara doğru hareket eder, daha sonra toner bir kağıda transfer edilir ve en sonunda ısıtılmış metal bir bilye sayesinde, toner kağıda yapışıp kalır. Bu süreci şekil 7 ‘de görebilirsiniz.

Şekil 7:

Şekil 8’de de basım işlemine başlamak üzere olan ve içinde kağıt bulunan bir laser yazıcı gösterilmiştir.

## Şekil 8: Baskıya başlamak üzere olan bir laser yazıcı

1.2.5.1.1. Veri Girişi

Bir uygulama basıma hazır veri içeriyorsa, bu uygulama, dış dünyaya bir kapı açılmasını sağlayan PC içindeki donanım servisleri ile iletişime geçer. Daha sonra PC, aktif I/O portuna bağlı bir veri terminal cihazının bulunduğunu belirler ve bu cihazın veri beklediğinden emin olur.

Lazer yazıcı, paralel arabirim üzerindeki elektronik flaş hattını ya da seri arabirim üzerindeki DTR’ı çekerek, bilgisayarın önermelerine karşılık verir. Bu, yazıcının aktif olmadığını ama algılayıcı olduğunu gösterir.

Bir uygulama veri almaya başladığında, bu veri yazıcı tamponu tarafından alınacaktır.

HP lazer yazıcılarında ise, arabirim denetleyicisi veriyi alır ve isteyen birimlere gönderir. Bu birimler, opsiyonel I/O portundaki bir donanım cihazı veya font kartuşu ile birlikte çalışan ya da yazıcı hafızasında bulunan bir program olabilir.

Eğer bu tür bir cihaz ya da program varsa, ya veriyi doğrudan kullanacak ya da istenilen ucu tamamlamak için lazer makinesinin modülasyonunu değiştirecektir.

Veri basıma hazır hale gelindiğinde, lazer görüntüyü tanımlamaya başlamadan önce, donanım bir hazırlık işleminden geçecektir.

Basım işleminin büyük bir kısmı, Elektro-fotoğraf Kartuşu sayesinde gerçekleşmektedir. Arabirim PCA her veri alışında, kartuş içinde bir takım aşamaların oluşması gerekir.

1.2.5.1.2. Tamburun Hazırlanması

Şekil 9: Laser yazıcıdaki ışığa hassas tambur.

Bu aşamalardan ilki tamburun hazırlanmasıdır. Basım işleminin kalbi, ışığa hassas bir materyal ile kaplı bir alüminyum silindir olan ışığa hassas bir parçadır. Tamburun görevi, lazer yazıcı tonerini yukarı kaldırmak ve kağıda dökmektir. Şekil 9’da tambur gösterilmektedir.

a) Tamburun Temizlenmesi

Her görüntünün basımı için aynı ışığa hassas tambur kullanıldığı için, bu tambur (mektup büyüklüğünde her sayfanın basımında, aşağı yukarı 3 tur dönmektedir), üzerindeki eski görüntü tamamen temizlenerek, yeni görüntü için hazırlanmaktadır. Eğer tambur tamamen temizlenmezse, sonraki sayfalarda, önceki basımlardan kalan hayali görüntüler belirecektir. Kara tahtayı  tamamıyla silmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz, silinmeden önce tahtaya yazılanlardan bir kısmı, silindikten sonra tahtanın bir kısmında her zaman kalır. İşte, lazer basımda önlemek istediğimiz budur.

Temizleme işlemi iki aşamada yapılır. Mekanik olarak, tamburda fazladan kalan toner, bir lastik temizleme bıçağı ile devamlı temizlenir.

Daha sonra tambur, eloktrostatik olarak; eski yazıcılarda üst kapakta bulunan beş tane temizleme lambası ile, yeni yazıcılarda ise bir başka tambur olan yüklü tambur ile temizlenir. Lambalı yazıcılarda, lambalar, kartuşun üst tarafındaki iki dar kapaktan biri sayesinde, ışığa hassas tamburun üzerinde parlar. Bu iki kapak, kapak kapandığında otomatik olarak açılır. Bu lambalar, tamburun ışığa hassas bölümünü aydınlatarak, fazla yükleri nötralize ederler.

Işığa hassas bölüm, ışığa doğru tutulursa kalıcı bir hasara uğrayabilir; bu sebeple, lambalardan gelen ışık kırmızı olarak süüzülür. II ya da III no‘lu modellerin üst kısmını kaldırırsanız, kırmızı bir plastik göreceksiniz; bu, lambaların filtresidir.

b) Ayarlama

İlk hazırlıktan sonra tambur, bir sonraki görüntü için hazırlanmalıdır. Bu işlem, tambur yüzeyinin; eski yazıcılarda birincil korona parçası ( kartuşun içindeki ) ile, yeni yazıcılardaki yüklü bir tambur ile, negatif bir yüke tabi tutulmasıdır. Yüksek voltaj kaynağı, korona teli ya da yüklü tambura  -600V DC’lik bir yük sağlamakta ve böylece elektriksek bir korona  oluşturulur. Bu – 600 V’luk yük, değiştirilebilir lazer kartuşunda bulunan ana korona isimli çok önemli bir tel için gereklidir. Korona, tambura uygulanan –600 voltu alabilmek için aslında, -6000 voltluk yükü dışarı vermelidir.

Hava, doğal bir yalıtkandır ve korona telinden tambura olan yük transferinde araya girebilir. Ancak, eğer bir korona teli bir yük üretirse, tel çevresindeki havanın iyonlaşmasına neden olur ve böylece tambur ve korona arsındaki yalıtkanlığın ortadan kalkmasını sağlar. Bu yüzden, -600 voltluk yük, tamburun tüm yüzeyine doğru nakledilir.

Tamburun yüzeyine toplanan voltaj sabittir çünkü yüksek-voltaj güç kaynağındaki varistor’a bağlı bir levha tarafından filtre edilir(Şekil-10’ a bakınız).

Varistor ismi, bu cihazın değişken bir direnç olmasından ileri gelmektedir. Belirli bir voltaj düzeyine ulaşılmadıkça, elektriği geçirmeyecektir. Bu özellik de, bu cihazın bu tür bir uygulamada kullanışlı olma nedenlerinden biridir.

### Şekil 10: Korona, varistor levhası ve küre

# c) Görüntünün Tambur Üzerine Yayılması

Ayarlandığına göre, tambur artık yeni görüntü için hazırdır.

Işığa hassas tambur, lazer birimi ile taranır. Bu işlem, CRT’ye benzer bir yöntem ile yapılır. Işının tekrarlayarak yaptığı yatay süpürme hareketi.

Karakter tanımı, arabirim denetleyicisi tarafından belirlendiğinde, o anki ışının durumuna göre uygun zamanlarda bir lazer diyot açılıp kapanır ve böylece lazer ışığı elde edilir. Bu ışık daha sonra, çok kenarlı bir aynanın döndürülmesinden elde edilen yansımaları sayesinde, belirlenir.

Lazerjet III ve daha ski modellerde, diyodun açık/kapalı durumu, tamburun içindeki ışının yaptığı işlemin her inçinde, 300 kez değiştirilebilir çünkü bu tür yazıcılarda 300 dpi çözünürlük vardır. Bu özellik, etkilenmiş bölgelerdeki voltaj potansiyelinde yük boşalmasına neden olarak ve böylece lazer ile görünmez bir eloktrostatik görüntü oluşturarak, karakterin uygun bir bölümünün eşlenmiş halinin tamburda belirlenmesini sağlar.

Lazerin tambura girişi, şekil 11’de gözüküyor.

Işın süpürme işlemine, tamburun dönmesi sonucu mükemmel bir senkroni-zasyon içinde devam eder. Böylece, ışının fazladan yaptığı her yatay süpürme işlemi, bir önceki işlemden

#### Şekil 11 : Laser’in yazıcı tambura girişi

bir inçin 1/300’ü kadar ofset olur. İşlem, tamburun tümü eşlenene kadar devam eder.

Tamburdaki etkilenmiş bölgeler, yakalşık –100 V DC’ye kadar nötralize edilir.

Tamburun, lazerin her yatay silme işleminde bir inçin 1/300’ü kara dönmesi ve lazer diyodunun, her inçte 300 kez durum değiştirebilmesi, yazıcının 300*300 dpi çözünürlüğe sahip olmasını sağlar.

## d) Renkli Baskı Farkı

Renkli lazer yazıcılar çok pahalı olmalarına rağmen, ürettikleri harika grafikler ve yazılardan dolayı hak ettikleri ilgiyi topluyorlar. Bu yazıcılar tarafından üretilen profosyonel düzeydeki basımlar, kendi reklamlarını ya da grafiklerini yapan kişiler üzerinde derin bir etki bırakıyorlar. Renkli lazerler, normal lazer yazıcılara benzer bir şekilde çalışır; sadece daha fazla yüke ihtiyaçları vardır.

Gittikçe çok popüler olmaya başlayan renkli baskı yöntemi, HP Color Laser’larda kullanılan  “ Doğrudan Tambura ” yöntemidir. İlk olarak transfer işleminde, korona, tambur üzerine negatif yük yükler; daha sonra lazer, tamburun üzerini temizler ve sarı tonerin ( basımdaki dört ana renkten ilki ) bağlanması için görüntü oluşturur. Sarı toner, yuvasına döndükten sonra, korona tambura bir daha yük yükler ve lazer, tamburun üzerinde görevine başlar ve bir sonraki basım rengi olan magenta ( morumsu kırmızı ) için bir görüntü oluşturur. Bu işlem, diğer iki renk olan mavi ve siyah içinde devam eder. Dört rengin hepsi tambura tatbik edildikten sonra, görüntü hazır haldeki kağıda aktarılır.

1.2.5.1.3. Kağıdın Beslenmesi

Tambur ayarlandığında kağıt, sensör/besleme bilyesi ile yazıcının içine doğru çekilecektir.

Şekil 12’de de görüldüğü gibi..

Şekilde de gördüğümüz gibi, kağıt yukarı doğru eğilmiştir. Ayrıca şuna da dikkat etmişsinizdir ki bazen yazıcı, kağıdı tabladan bir inç kadar çeker ve devam etmeden

Şekil 12: Kağıt algılayıcı besleme bilgileri

önce kısa bir süre bekler. Bu iki olayın amacı kağıdın üst kenarının tambur üzerindeki görüntünün üst kısmı ile aynı hizaya gelmesini sağlamaktır.

Kağıt daha sonra kayıt bilyelerine gelir. Bu bilyeler, baskı işleminin her aşaması aynı anda gerçekleşecek ise kağıdı bırakırlar.

1.2.5.1.4. Görüntünün Geliştirilmesi

Metalik silindir, ışığa hassas tamburun hemen yanındadır. Görevi, hazneden toneri almak ve onu kullanılabilir bir şekilde tambura göndermektir. Bu araç, developing silindirdir.

Developing silindir dönerken yüzey kısmının bir bölümü, kartuşun toner haznesinin içindeki temas eder. Silindirin manyetik özelliği nötral haldeki küçük toner parçacıklarını karşı konmaz bir şekilde çeker ve bu parçacıklar silindire yapışıp kalırlar.

Silindire yapışan toner, yükünü, ışığa hassas tamburun görüntü alanına doğru olan yolculuğu sırasında , alır.

Toner, demir okside ( elektrik yükleri tarafından çekilen bölüm ) bağlı plastik reçine parçalarından ( eriyen bölüm ) oluşmuştur.

Toner-yüklü developing silindir dönerek, görüntüsü hazır, ışığa hassas tambura yaklaşır, kazıyıcı bıçak, fazla toneri çıkarır ve böylece görüntü işlemine büyük bir katkıda bulunur.

Manyetik durumdaki developing silindirin elektriksel özellikleri, bir DC bias’ı ve bir Ac potansiyeli ile artar. DC bias’ı kukllanıcı tarafından basım yağunluğu kontrol kolu ile ayarlanır. Görevii basılan kağıdın üzerinde son bulunan tonerin yoğunluğunu düzenlemektir.

Mantıksal olarak, daha fazla sayıda yeşil çark seçilmesi, ışığa hassas tambura gönderilen toner miktarının azlmasına neden olur ve böylece görüntü kağıtta daha hafif olarak belirir. Developing silindir, bu noktada, ışığa hassas tambur üzerinde lazerden etkilenmiş bölgelere, çok fazla negatif yüklü toneri gönderdikçe, bu bölgeler görünmez eloktrostatik görüntüye doğru çekilirler çünkü bu görüntünün kendiside negatif yüklü olmasına rağmen, tonerden çok daha fazla negatiftir.

Tamburun geri kalan kısmı, yani lazerden etkilenmiş bölüm, -600 V DC yüke sabit kalır ve benzer yüklü diğer toneri kuvvetli bir şekilde iter.

Developer bilyedeki AC elemanı, Dc potansiyelini etkiler ve böylece tonerin, ters yönde bir işlemle, en yüksek potansiyeldeki eksi yüklü bilyeden kurtulmasına sebep olur. AC elemanı periyodundaki yüksek geçişini yaptığında toner, bilye tarafından yeniden çekilecektir. Bu ters işlem, saniyede 60 kez olur ve lazerden etkilenmiş alanlar bir toner yığını ile kaplanacaktır.

Elektrostatik açıdan tanımlanan görüntüye ulaşan toner parçaları, developing silindire geri dönmezler. Kullanıcı, dönen yeşil kablodaki Dc bias’ının ( bilinen birçok yazıcıda ) yönünü kontrol eder ve böylece DC onu kağıda döken tonerin yoğunluğunu etkiler.

Şekil 13 ‘de görüldüğü gibi.......................

# Şekil 13: Görüntü İşlemi(Toner).

1.2.5.1.5. Görüntü Transferi

İstenen görüntü şu anda, kaliteli toner parçacıkları şeklinde tamburun üzerinde bulunmaktadır. Tonerin  %50’sidemir oksit, %50’si plastiktir. Aslında toneri, yüzey boyunca güçlü bir mıknatısı sürterek tamburdan kurtarabilirsiniz. Daha sonra, lazer yazıcı kağıda çok güçlü bir pozitif yük ( +600 volt ) vererek, toneri kağıda geçirir. Bu yük, yazıcıdaki önemli  bir diğer ince tel olan transfer korona tarafından kullanılır. Toner, daha sonra tam buradan kağıda geçer. Toner, kağıdın üzerine geçtiğinde, kağıt, yükünü azaltan statik yük eleyicisinden geçer. Ve görüntü, kağıtta belirir.(Şekil 14’e bakınız...)

Görüntü, tamburdan kağıda aktarıldıktan sonra, kağıdın tamburdan ayrılması, önce-den belirlenmiş bir sonuç değildir. Ancak kağıt ilerle-dikçe, kağıdın doğal kalın-lığı bu ayrılma işlemini hızlandırır

Şekil 14: Transfer Koronası

çünkü tamburun çapı çok küçüktür. Yine de, daha ince kağıtlar tambura yapışabilirler bu yüzden statik eleyici ayırma işlemine hız kazandırır. Statik eleyici, pozitif yüklü kağıt ile negatif yüklü tambur arasında nötralizasyonu sağlayan çok fazla yüklü bir sıra dişlidir.

1.2.5.1.6. Görüntünün Kağıda Geçirilmesi

Kağıt, toner görüntüsü ile beraber eritme merkezine doğru ilerler. Ancak toner görüntüsü güven verici bir durumda değildir çünkü bu görüntü kağıda, sadece yerçekimi ve zayıf bir eloktrostatik yük ile bağlıdır. Eritme merkezinde, eritici bilye, temizleme yastığı, termositör, termo-koruyucu ve baskı bilyesi bulunmaktadır.

Eritme bilyesi, eritme işlemi için gerekli ısıyı sağlamak için yüksek yoğunlukta kuvars bir lamba bulunan teflon kaplı bir silindirdir. Eğer ısı, beklenenden daha fazla olursa, eritici bilyenin yanında bulunan ve yazıcıyı gerektiğinde kapatacak, termositör adında bir belirleme/ koruma mekanizması vardır.

Lazerjet III eriticisinin derecesi, açık ama baskı yapmıyorken 165C derece, baskı yapıyorken 180C derecedir. Lazerjet 4 ‘te bu dereceler daha yüksektir. Bu dereceleri belirttikten sonra, zamklı, plastik kaplı, mürekkepli ya da kabartmalı bir görüntü araçlarının cihazın içine yerleştirilememesi konusunda sizi uyarayım. Birçok kişinin tepegözde kullanmak üzere sunu sayfaları yapmak için cihazın içine asetat yerleştirdiğini duydum. Durumu basitleştirmek gerekirse, eğer 180C derecenin altında eriyen bir şey üzerinde baskı yapmaya çalışırsanız, muhtemelen yeni bir iletici bilye almak zorunda kalırsınız.

Temizleme yastığı, eritici bilyeye devamlı temas edecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu yastık işlem süresince oluşan pislikleri temizler ve kaygan durumdaki eritici için silikon bir film tedarik eder. Bu durum, görüntünün eritildiği kağıdın planladığı gibi ilerlemekte olduğunu gösterir.

Bir yazıcının ömrünün uzatılmasını ve kalitesini kaybetmemesi için, kartuşla beraber yastığın da değiştirilmesi gerekir. Silikon film olmadan, sıcak eritici devamlı kirlenecektir.

Baskı bilyesi, eritici bilyenin karşısında  duran lastik bir bilyedir. Kağıt aralarından geçerken iki bilye de kağıda baskı yaparlar. Eritici bilye, diğerleri üzerinde daimi bir etki bırakan güçlü bir kişiye benzer. Bu yüzden her birkaç dakikada bir, yazıcı bu parçayı döndürecek ve böylece, lastik bilye, bilyeleri,n bir grup olarak bulunduğu alanda sürekli bir darbe almaktan kurtulacaktır. İşte bu, hiçbir sebep yokken lazer yazıcının çıkardığı tuhaf sestir.

Lazer II ve III’te bulunan, eritici parçanın arkasındaki keçe kaplı kapağı arkaya doğru itersiniz baskı bilyesini görürsünüz.

  - Yaygın Yazıcı Problemleri ve Çözümleri

    - Kağıt Üzerinde Beyaz Çizgiler

KAğıt, lazer yazıcı içinde üstten alta doğru hareket ettiğine göre, aynı zamanda üstten alta doğru sıralanan koronalardan da geçmektedir. Eğer koronanın bir bölümü toner ile kaplandıysa, tüm yükünü nakledemez, bu ve bunun bir sonucu olarak tambur (eğer asil korona ise) ya da kAğıt (eğer transfer koronası ise) yetersiz miktarlarda yük ile yüklenirler. Bu durum, çok az yüklü ya da yüksüz dikey bir çizginin oluşmasına yol açar. Cevap şudur: Koronalan temizleyin.

Asıl korona toner kartuşunun içindedir, bu yüzden teknik destek hattı ile uğraşmak istemiyor ve durumu hemen düzeltmek istiyorsanız, sadece kartuşu değiştirin. Ancak lazer yazıcınızın içinde, koronanızı temizlemek için bir firça vardır (en azından HP’lerde vardır). Detaylar için HP kullanım kılavuzuna bakın.

Transfer koronası, lazer yazıcının içindeki metal bir çentiğin içindedir. Görmek için lazer yazıcınızın içini açın. (Burada bahsettiğim yazıcılar, İİ, İID, İli, İİID modellendir —İli’ ya da IIIP’de transfer koronasına doğrudan ulaşamazsınız). Yazıcının ön kısmına yakın bir yerlerde, yazıcının enine doğru uzayan metal bir çentik vardır. Burası bir tel ağı ile korunmaktadır. Çentiğe ışık tutarsanız, ince bir tel göreceksiniz: İşte bu, transfer koronasıdır. Qtip’ini biraz alkole daldınn ve koronayı uçtan uca temizleyin.

    - Bulanık Baskı

Eğer çıkışlarınız üzerinde bulanıklaşma görürseniz, büyük ihtimalle yazıcınız nemli bir ortamda bulunuyor demektir. Bu durumun sebebi yazıcınız değil, kullandığınız kağıttır. Kağıdınız zamanla havadaki nemi emer ve bu duruma sebep olur. En iyisi baskı için kullanacağınız kağıtları uzun süre açıkta bırakmamak.

    - Kağıt üzerinde yatay çizgiler

Kağıt üzerinde düzgün ve yatay bir çizgi görürseniz bunun nedeni, kağıdın, kağıt kartuşundan çıkış kutusuna olan yolcuıuğundan aralarından geçtiği bilyelerin birinde bir problemin olmasıdır. Hangi bilyede bir anormalliğin olduğunu anlamak için çizgiler arasındaki mesafe ölçülmelidir. Eğer yatay çizgiler aynı aralıklarda ise, bu aralık, bozuk bilyenin çapıdır. Problemi çozup çözmernek sizin bileceğiniz bir iştir: Bu bilyelerden bazılarının alınması biraz korkutucu dur. Ancak , en uygun uzunluk 3.75 hiçtir; ışığa hassas tamburun çapı.

    - Siyah Sayfa

Eğer çıkışlarınız siyah bir arkaplandan ibaretse, durum kötü demektir. Büyük ihtimalle fotoreseptörü yükleyen şarj ünitesi bozulmuştur. Bu durumda bu parçayı yenisiyle değiştirmekten başka çare yok. Fakat eğer şanslıysanız, kontlarda sorun vardır ve dikkatli bir temizlemeyle bu sorun çözülebilir.

    - Kağıt Sıkışması

Çift-taraflı basım yapmaya çalışmak kağıt sıkışmalanna neden olabilir. Kağıdı yazıcının içine ılk kez yerleştirdiğinizde, kağıt bir parça kıvrılır. Kağıdı ters çevirip bir daha yazıcının içine koyduğunuzda, bir parça kıvnlan kağıt cihazın içinde sıkışır. Kağıt sıkışmalannın bir diğer nedeni de kağıdın ters tarafına baskı yapmaktır. İster inanın ister inanmayın, kağıdın wax ve wire olmak üzere iki yüzü vardır. Kağıt kabının üzerinde “bu tarafına basım yapın” uyansı vardır: buna dikkat edin. Nemli ortamlarda kağıtta kıvrılmalar olabilir, ancak kap kağıdın kuru kalmasını sağlayacaktır, bu yüzden kullanana kadar kağıdı, kAğıt topundan çıkarmayın. Ucuz kAğıt kullanmak da, kAğıt sıkışmalarına neden olabilir. Eski yazıcılarda, bulundukları yerden ayrılarak kAğıt sıkışmalanna neden olan bilyeler de var olabilir.

Eğer baskı sırasında kağıt sıkışmasıyla karşılarşırsanız, yazıcıyla gelen el kitabına bakarak bu durumda ne yapmak gerektiğini öğrenin. El kitapında dikkat etmeniz gereken kağıdın hangi yöne doğru çekileceğidir. Rasgele kağıdı çekiştirmeyin

    - Belirsiz Solgun baskı

Hatırlarsanız, görüntünün oluşması ve transferi için iki korona teli gerekir. Koronalar, toneri çeker, toner tüm kabloların üzerine bir kalıp gibi çöker ve kullanışsız bir hale gelir. Bu nedenle koronaları devamlı temizlemeniz gerekir. Peki, bir korona nasıl temizlenir? Ana korona, kartuşun içindedir, eğer tembel biri iseniz doğrudan kartuşu değiştirirsiniz. Ama bunu yapmayın —İİ modelindeki fırçayı kullanın. İİ modelini açın ve yeşil plastik firçayı göreceksiniz. Dikkat ederseniz, firçanın bir kenarında gri, süet gibi bir parça bulunmaktadır. Bu, ana koronayı temizlemek içindir. Şimdi kartuşu çıkann. Kartuşun üstündeki boşluğa dikkat edin. Fırçanın süet ucunun, bu boşluğa rahat bir şekilde girdiğini göreceksiniz. Fırçayı boşluk içinde sadece bir kez çevirin ve koronayı temizleyin. Laserjet 4 kartuşundaki koronayı ise temızleyemezsiniz.

Lazer yazıcıdaki transfer koronası sabittir, bu yüzden o da temizlenmelidir. Transfer koronası, ana korona için kullanılan firçanın yanında, kağıdın gidiş yolunun altındaki boş bir çentik içinde bulunan, ince tellerden oluşmuş bir kısımdır. Transfer koronaya doğrudan ulaşamazsınız çünkü üzerinde birbirlerini kesen tellerden oluşan bir ağ vardır. Bu teller, k~ğıdın, boş çentiğe girmesini, sıkışmasını ve koronayı koparmasını engeller. Transfer koronasını, kuru bir Q-tip ve biraz sabır ile temizleyebilirsiniz. Kablolar arasındaki Q-tip’e ulaşın ve koronayı silin. Çok fazla zorlamayın, aksi takdirde koronayı kırabilirsiniz; sonradan geriye kalan gözyaşı ve mutsuzluk olur. Laserjet 4’te kartuşun altındaki küçük keskin dişlileri, yani koronanın dişlilerini temizleyebilirsiniz.

    - Yanlış Fontlar

Bu sorunun bir çok sebebi olabilir. Yazıcı ayarlarından yazılımsal bir hatadan ya da mevcut olamayan fontlar yüzünden sayfa üzerinde font hataları ile karşılaşabilirsiniz. Doğru fontun yüklü olduğundan emin olun. Bunu anlamak için mevcut fontların bir listesini Denetim masasın’daki ilgili ikon yardımıyla bastırabilirsiniz. Eğer font yazıcının font listesinde görülmesine rağmen basılamıyorsa , büyük ihtimalle bir konfigürasyon hatası söz konusudur.

2. Tarayıcılar

2.1. Tarayıcılar hakkında

Şekil – 15 :

Tarayıcılar, ilk çıktıkları seneler oldukça pahalı cihazlardı ve insanlar pek fazla rağbet etmiyordu. Son zamanlarda ise rutin fiyat düşüşlerinde bir değişiklik oldu.Tarayıcı(Şekil-15) fiyatları fiyatları hiçbir zaman olmadığı kadar aşağılara indi. Gelişen teknoloji ile beraber düşen fiyatlarla artık evde fotoğrafları tarayıp albümler oluşturmak, dökümanlara istenen görsel ekleri yapmak , internetteki sayfalara fotoğraflar eklemek artık evde halledilebilecek işler.

Tarayıcılar ucuzladıkları gibi giderek hızlanmaya da başladılar. Şimdiki tarayıcıların hemen hemen çoğu single-pass adı verilen teknikle çalışıyor. Bu teknik sayesinde  taranacak dökümanın üzerinden bir geçişte tüm renkler okunuyor. Eski tarayıcılar three-pass adı verilen her için ayrı bir tarama yapılan bir teknik kullanıyordu. Single-pass sayesinde tarama süresinde belirgin bir        Şekil – 16 :

azalma vardır. Taramada algılanan renk sayısıda arttı. Eskiden tarayıcılar 24 bit renk derinliğine sahipti. Şimdikiler ise 30 bit renk derinliğini kullanabiliyor. Bu yeni tarayıcılarda 1 Milyon renk elde edilebiliyor.

Tarayıcıların bir de “flatbed” modelleri var. Bu “flatbed” modellerde dergi, kitap tarayabiliyorsunuz. Flatbed olmayanlar da kağıdın yazıcı kafa önünden geçmesi mantığıyla çalışıyorlar.

SCSI arabirimini kullanan tüm tarayıcılarla birlikte birer SCSI kartı geliyor. Hemen hemen her modelin parelel porttan sürülen modeli de var. Parelel arabirimden çalışanlar nispeten daha ucuz. Parelel porttan çalışan tarayıcılarda artık hızın sorun olacağı endişesi  artık yersiz. EPP (Enhanced Printer Port) ve ECP (Enhanced Capabilities Port) özellikleri ile saniyede 2 MB gibi hızlara çıkmak mümkün.

  - Terimler Sözlüğü

Ocr : Optik karater tanıma için kullanılan bir kısaltmadır. Bir yazılım olan OCR, tarayıcıdan gelen resim halindeki metni, tekrardan işlenebilir metin haline dönüştürmek için kullanılır. Bazo OCR yazılımları ile el yazısı kelime işlem programlarına aktarmak üzere metin verisine dönüştürülebilir.

Twain : TWAIN ve TWAIN32, görüntü işleme cihazları için kullanılan standarda verilen isimdir. Bu standardı kullanan yazılımlar ile her TWAIN tarayıcı aynı şekilde kullanılabilir, kullanıcının tek yapması gereken tarayıcının ismini listeden seçmek olacaktır.

EPP : Parelel bağlantı noktası üzerinden, daha geliştirilmiş düzende ve saniyede 2 MB civarında veri aktarabilmek için kullanılan bir standart. Bu bağlantı türünü kullanılan tarayıcılar, daha basit ve ucuz, fakat daha yavaş olabiliyorlar. EPP tarayıcıları kullanabilmek için, sistemin yazıcı bağlantısının bu özelliği destekliyor olması gereklidir.

CCD : Charge Coupled Device, görüntü aktarımı için tarayıcılar ve kameralar tarafından kullanılan elektronik birimdir. Her bir CCD grubu, bir önceki CCD’den bir sonrakine yük aktarılarak çalışan bir grup eleman içerir.

Gray Scale : Renkli taramaların aksine, yeşil görüntü kanalından yapılan siyah-beyaz tonda tarama şekli. Bu tip taramayı sadece metin ve teknik çizim taramak için kullanabilirsiniz.

Flat Bed Scanner : Yatay düzlemde ve tek CCD kullanarak, satırlar halinde tarama yapan sistem. A4 ya da daha büyük boyutlarda , düz belgeleri  taramakta kullanılır. Bu standartı kullanan tarayıcıların kitap ya da benzeri, hacimli ve bükülmeyen belgeleri taramakta kullanılması oldukça zor olabilir.

  - Bazı Ünlü Firmaların Tarayıcıları ve Özellikleri

    - Umax-AstraNet e5470

Şekil-17 :                                      Özellikleri

- 1200 x 2400 dpi Optik çözünürlük

- 19200 x 19200 dpi max. çözünürlük

- 42 Bit Renk derinliği

- Ön panel üzerinde Scan , Copy , OCR , Scan To Web or Email tuşları

- USB bağlantısı

- http://www.umax.com

    - Mustek 1200 UB

Özellikleri                                                                Şekil-18 :

- 600 x 1200 dpi Optik çözünürlük

- 19200 x 19200 dpi max. Çözünürlük

- USB Bağlantısı

- 48 Bit Renk derinliği

- 281 Trilyon Renge ulaşılabilir

- Tarama hızı : 32 KB/s

- Türkçe karakterleri tanıyabilen TextBridge Classic 2.0 OCR yazılımı + Photo Express 3.0

- http://www.mascom.com.tr

    - Mustek SXP 1200 FS

Şekil-19 :                                                 Özellikleri

- 600 x 1200 dpi Optik çözünürlük

- 19200 x 19200 dpi max. Çözünürlük

- SCSI bağlantı kartı

- 36  Bit Renk derinliği

- Tarama Alanı : 216mm x 355 mm

- Ağırlığı 5.2 kg

- Boyutları : 558mm x 322mm x 116mm

- Xerox TextBridge Professionall OCR Yazılımı + Photo Express 3.0

- http://www.mustek-europe.com

    - Genius ColorPage-HR7

Özellikleri                                                           Şekil-20 :

- 1200 x 2400 Optik çözünürlük

- 24000 x 24000 max. Çözünürlük

- 42 Bit Renk derinliği

- USB Bağlantısı

- Tarama Alanı : 216mm x 297mm

- Boyutları : 415mm x 258mm x 95mm

- Xerox TextBridge Professionall OCR Yazılım + ActiveShare Web Photo Yazılımı

- Çiziciler(Plotters) :

Bir çizici ekranda yaratılan grafik veya çizimleri basmakta kullanılan bir çıktı aygıtıdır. Çiziciler genellikle bir kalemi büyükçe bir kağıdın üzerinde gezdirerek doğrular, daireler ve diğer şekilleri çizerler.

Çiziciler çok doğru çizim üretirler. Bu nedenle CAD uygulamalarında sık kullanılırlar. Bu uygulamalar genellikle teknik ve mimari ve diğer sektöre yönelik grafikler üretmede kullanılır.

- Şekil-21 : HP DesignJet 800

Çizicilerin çoğunda renkli grafikler ve çizimler yaratabilmenizi sağlayan kalem değiştirme özelliği vardır. Çiziciler metin basımına uygun değildir, çünkü her karekter tek tek çizilmek zorundadır ve buda çok zaman alır.  Ayrıca karekterler her zaman çok mekanik görünürler çünkü çizgi kalemini değiştirmeden çizgi kalınlığı değiştirilemez. Ancak çiziciler kalem kalem kalınlığının o kadar önemli olmadığı daha büyük formatlarda tek noktalar çizerek yeterince iyi piksel grafikleri de çizebilirler. Gerçekten çiziciler büyük formattaki çizimleri kolaylıkla yaparlar.

3.1. Bir çizici nasıl çalışır

Söylediğimiz gibi çiziciler çizgi çizmek için tasarlanmışlardır. Düz çizgiler başlangıç ve bitiş noktalarıyla kesin olarak tanımlanabilir. Böylece çizici aşınmaya dayanıklı keçeli uçlu kalemini başlangıç noktasına taşımalıdır.

Sonra kalemini aşağıya indirir, bitiş noktasına kadar hareket ettirir ve yeniden kaldırır. Çizici kağıt üzerinde tanımlanan her noktaya erişebilir ve kalemi aşağı indirebilir veya yukarı çıkarabilir.

Daireler de aynı şekilde çizilir; sürekli daire üzerindeki bitiş noktalarına hareket edilir. Ancak birçok çizicinin mükemmel daire, elips ve yay çizmeleri için yerleşik yordamları vardır. Bu durumda PC sadece dairenin merkezinin ve çapını bildirir ve gerisinin çizici halleder.

Günümüzde kullanılan iki tip çizici vardır:

- Düz satıhlı

- Tamburlu

Bu çiziciler kalemi kağıt üzerinde hareket ettirmek için farklı yöntemler kullanırlar. Düz satıhlı çizicilerde kağıt bütünüyle çizicinin yüzeyine konur. Kalem kağıt üzerinde köprü şeklinde uzanan hareketli bir çubuk üzerine yerleştirilmiş bir mekanizmayla hareket ettirilir. Kağıt boyunca köprüyü ve köprü üzerinde de kalemi hareket ettiren iki adım motoru vardır.  Bu düzenek kalemin kağıt üzerindeki herhangi bir x/y koordinatına erişmesini sağlar.

Bu düzeneğin bir dezavantajı özellikle büyük kağıt formatları için tasarlanmış çizicilerin çok yer kaplamasıdır.  Bu nedenle bu tür çiziciler ya bir ayak üzerine veya duvara dik olarak monte edilirler.

Tamuburlu çiziciler standard mektup kağıdı boyutlarından başlayarak çok daha büyük boyutlara kadar üretilirler. Bir tamburlu çiziciyle büyük formatlarda çalışmak daha kolaydır, çünkü kağıdı çiziciye yaymak gerekmez.

  - Çizicilerin konfigürasyonu

Çoğu durumda çiziciler PC’ye seri bağlantı noktası üzerinden bağlanırlar. Çzicilerin nispeten düşük çıktı hızları vektöre yönelik komut düğmesi nedeniyle bu iletim yöntemi yeterlidir. Bütün diğer seri aygıtlar gibi gönderen ve alan bileşenlerin aynı protokolü ve aynı veri iletim hızını kulanmaları gerekir. Örneğin 9600 baud veri iletim hızında, 8 veri biti, 1 dur biti kullanan, eşlik kontrolü yapmayan, ve ikinci seri bağlantı noktasına bağlı bir 7475A HP çiziciyi ele alalım. Bu durumda “MODE COM2 9600,n,8,1,p” Dos komutunu girmeniz gerekir.

Son parametre olan “p” önemlidir, çünkü çizim sırasında bir çizici karmaşık bir komutu işlitiyorken  veri iletimi genellikle geciktirilir. Bu parametre olmazsa böyle bir arada veri iletimi kesilebilir.

  - Çizici dili

Yukarda bahsettiğimiz gibi çoğu çizicinin karmaşık işlere tekil komutlarla uğraşmasını sağlayan bir komut kümesi vardır. Hewlett Packard Graphics Language (HPGL) en çok kullanılan komut kümesidir. Bir ikisi dğışında pek çok uygulama göstermiştir ki Hewlett Packard çizgisi için yazılan programlar genellikle diğer çizicilerle de çalışır. Bu nedenle bir çizici alırken HPGL yeteneği olmasına dikkat edin.

Kaynakça

1. Minasi, Mark; PC Bakım Onarım ve Terfisi, İstanbul, 1999

2 .Yıldız, Murat; PC Donanımı, İstanbul, 1995

3. Cilasun, Engin; CHIP Dergisi, Temmuz 1998

4. Aydoğan, Güçlü; CHIP Dergisi, Ağustos 1998

5. ---------; CHIP Dergisi, Ekim 2000

6. Ekşioğlu, Şahin; CHIP Dergis, Temmuz 1999

7. www.umax.com

8. www.mascom.com.tr

9. www.mustek-europe.com

10. www.hp.com