# ÖNSÖZ

1980 yılında IBM, Intel’in 8086 işlemcisi ile herkesin evinde kullanabileceği bir kişisel bilgisayar geliştirdi. O zamana kadar 8 bit tabanlı bilgisayarlarda CPM denilen basit bir işletim sistemi kullanılıyordu. Yeni kişisel bilgisayar için, yeni bir işletim sistemi arayışına girişildi. Microsoft firması ile DOS işletim sistemi üzerinde anlaşıldı. Böylece ilk kişisel bilgisayar 1981 yılında Intel firmasının 8086 mikroişlemcisi ve Microsoft firmasının DOS işletim sistemiyle piyasaya sürülmüş oldu.

Bundan sonra tasarlanan tüm programlarda dolayısı ile DOS’a uyumlu olarak tasarlandı.

İlk kişisel bilgisayarlar ve DOS işletim sistemi 8086’lar zamanında tasarlandığı için Intel sonraki modellerde geriye doğru uyumu koruyabilmek için işlemciyi çeşitli çalışma modlarına ayırdı. Böylece sonraki modellerin 8086’yı desteklemesi de mümkün olmuştur.

Bu modlar : 1-) Real Mod		2-) Protected  Mod	          3-) Virtual 86  Mod

Real mod DOS işletim sistemi ile ortaya çıkan çalışma modudur. 1MB’a kadar olan programların bellekte adreslenmesine izin veriliyordu. Koruma mekanizması gelişmemiştir. Aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirilemiyordu. Örneğin DOS işletim sisteminde çalışırken, eğer bir dosya kopyalama işlemi yapacaksanız; bu işlem bitene kadar ikinci bir işleme başlayamıyordunuz.

Protected modda 1MB’ın üzerindeki programların bellekte adreslenmesine izin verir. Proteceted modda segment adresi, real mod bellek adresi ile beraber ele alınır.

Segment adresin yerinde segment kaydedicisi bir selektör içerir ve bu bir tanımlayıcı seçer. Tanımlayıcı, bellek segmentinin yerini, uzunluğunu ve uygun yolunu  tarif eder. Protected mod direktifleri aynı real mod direktifleri gibi davranır.

Real mod fonksiyonunda yazılan çoğu programlar protected modda da hiç değişiklik yapmadan işleyecektir. Modlar arasındaki fark, segment kaydedicileridir.

Protected modda selektör, tanımlayıcı tablolarından ikisinin birinden bir tanımlayıcı seçtikten sonra, dolaylı olarak segment kaydedicisi bununla beraber bir bellek segmenti seçer, fakat real moddaki gibi direkt değildir. Örnek olarak, real modda eğer CS : 000811 ise, kod segmentin başlangıç yeri 000811 olur. Protected modda bu segment numarası kod segment için herhangi bir bellek yeri adresleyebilir.

Intel Pentium işlemcilerden önce DOS programları ve protected mod programları aynı anda çalışamıyordu. DOS programları ve protected mod programlarının çok işlemli bir biçimde çalışabilmesi için Virtual 86 modu tasarlanmıştır.

Önceleri virtual 86 modu, Intel 80386 ile çalışıyordu ve sonraki işlemcilerde protected mod kullanan işletim sisteminin altında real mod programlarını da çalıştırır duruma getirdiler. Bu mod, protected modun bir alt yani ikincil modudur.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	I

İÇİNDEKİLER	II

ÖZET	VI

ABSTRACT	VII

TEŞEKKÜR	VIII

ŞEKİL LİSTESİ	IX

TABLO LİSTESİ	XI

GİRİŞ	1

80286, 386, 486 ve PENTIUM İŞLEMCİLERİNİN ÇALIŞMA MODLARI	1

BÖLÜM   1	3

KAYDEDİCİLER	3

1.1. 8086/8088  Kaydedici  Yapısı 	3

1.1.1. Genel  Amaçlı  Kaydediciler (General  Purpose Registers) 	3

1.1.2. İşaretçi ve İndis Kaydedicileri (Pointer and  index  registers )	3

1.1.3. Segment  Kaydedicileri (Segment Registers )	4

1.2. 80386 / 80486 / Pentium İşlemcilerinin Kaydedici Yapısı 	4

1.2.1. Genel  Amaçlı Kaydediciler (General  Purpose Registers )	4

1.2.2. Segment  Kaydedicileri (segment registers )	5

1.2.3. Koruma Kaydedicileri (protection registers) 	6

1.2.4. Kontrol Kaydedicileri ( Control Register )	7

1.2.4.1. CR0 Kaydedicisi 	7

1.2.4.2. CR1 Kaydedicisi	8

# 1.2.4.3. CR2 Kaydedicisi	8

1.2.4.4. CR3  Kaydedicisi	8

## 1.2.4.5. CR4 Kaydedicisi	9

1.2.5. Debug ve Test Kaydedicileri (Debug and  Test Registers)	9

#### BÖLÜM  2	10

SAYFALAMA  MEKANİZMASI	10

2.1. Sayfalamanın  Tanımı	10

2.2. Sayfalama  Özelliği  Olmayan  İşletim  Sistemlerinin  Bellek  Yönetimleri	10

2.3. Sayfalama  Tekniğinin  Dayandığı  Temeller 	11

2.4. Intel  Pentium  İşlemcilerde  Sayfalama	12

2.5. Dizin  Tablosunun  Yeri	15

2.6. Dizin  Ve  Sayfa  Tablolarının  Yapısı	16

D ( dirty ) biti 	17

A ( access ) biti 	18

PCD ( page cache disable ) biti 	18

PWT ( page write though ) biti 	18

U/S ( user/supervisor ) ve R/W ( read/write ) bitleri 	18

P ( present ) biti 	19

2.7. Sayfalama  Özelliğinin  Etkin  Duruma  Getirilmesi  ve  Kapatılması	22

BÖLÜM  3	24

REAL  MOD	24

3.1. Real  Modda  Interrupt  İşlemleri	24

3.1.1. Real  Modda  Interrupt  Vektörü	26

3.1.2. Real  Mod  Interrupt  Vektöründeki  Değerin  Geri  Döndürülmesi	26

3.1.3. Real  Mod  Interrupt  Vektörünün  Set  Edilmesi 	27

3.2. Real’dan  Protected  Moda  Geçiş  Noktasının  Bulunması	27

### 3.2.1. Real  Moddan  Protected  Moda  Geciş  Adreslerinin  Çağrılması	28

BÖLÜM   4	31

PROTECTED  MOD	31

4.1. Protected  Moda  Giriş	32

4.2. Protected  Modun  Temelleri	39

4.3. Protected  Modda  Adres  Bilgileri	42

4.4. Protected Mod Çalışma 	43

###### 4.4.1. Selektör 	43

###### 4.4.2. Selektör : Offset	44

4.5. Descriptor Tablo  Kaydedicileri  ( Descriptor  Table  Registers )	45

4.5.1. Global Tanımlayıcı Tablo Kaydedici

( Global Descriptor Table Registers )	45

4.5.2. Yerel Tanımlayıcı Tablo Kaydedici

( Local Descriptor Table Registers )	46

4.5.3. Interrupt Tanımlayıcı Tablo Kaydedicisi

( Interrupt Descriptor Table Registers )	46

4.6. Descriıptor ( Tanımlayıcı )	46

4.6.1. Limit 	47

4.6.2. D Biti 	48

4.6.3. Erişim Hakları ( Access Rights )	48

# 4.7. Protected Mode Kaydedici Modeli	49

4.8. Protected  Modda  Interrupt  İşlemleri	50

4.8.1. Protected  Mod  Interrupt  Vektörün  Kullanılması	51

4.8.2. Protected  Mod  Interrupt  Vektörünün  Set  Edilmesi	52

# 4.9. Protected  Mod  Program  Özellikleri  	52

# 4.9.1. Sanal  Dos  Çevresi	52

4.9.1.1. Sanallaştırma	53

4.9.1.2. Parçalı  Sanallaştırma	53

4.9.1.3. Tam  Sanallaştırma	53

###### 4.9.2. Tanımlayıcı  Yönetimi	53

4.9.3. Interrupt  Bayrak  Yönetimi	53

4.9.4. Interruptlar	54

4.9.4.1. Donanım  Interruptları	54

4.9.4.2. Yazılım  Interruptları	55

4.9.4.3. Dahili  Interruptlar	55

###### 4.9.5. Gerçek  Bellek  Ve  Sayfa  Kilitleme	56

4.10. Protected  Mod  Programa  Son  Vermek	56

##### BÖLÜM  5	57

MOD  VE  STACK   ANAHTARLARI	57

5.1. Stacklar Ve Stack Anahtarları	57

5.1.1. Protected  Mod  Stack	57

5.1.2. Kilitli  Protected  Mod  Stack	57

5.1.3. Real  Mod  Stack	57

5.1.4. DPMI  Host  Ring  0  Stack	57

5.2. Hatalı  Interrupt  Yansıması	58

5.3. Mod  Değiştirmek	58

5.4. Mevcut  Durumun  Saklanması	58

#### BÖLÜM  6	59

INTEL  İŞLEMCİLERDE  REAL  MOD  VE  PROTECTED  MOD               FARKLILILARI	59

# 6.1. 80286  Protected  Mod	59

# 6.2. 80386  Real  Mod	59

6.3. 80386  Protected  Mod	59

6.4. Pentium’da  Real  Mod  Ve  Protected  Mod	60

BÖLÜM  7	64

VIRTUAL 86  MOD	64

7.1. Giriş		64

7.2. Virtual 86 Moddaki Çalışma Biçimi	65

7.3. Virtual 86  Moda  Girilmesi  Ve  Bu  Moddan  Çıkılması	65

7.3.1. Görev  Durum  Segment  Betimleyicisine  Segmentler  Arası

CALL  ya da JMP  Komutlarıyla  Yapılan Geçişler	65

7.3.2. Görev  Kapısına  Segmentler  Arası CALL  ya da JMP

Komutlarıyla  Yapılan Geçişler	66

### 7.3.3. Interruptlar  Yoluyla Yapılan  Geçişler	66

7.3.4. IRET  Komutuyla  Yapılan  Geçişler	66

7.4. Virtual 86 Programlarının Bellek Alanı	66

7.5. Virtual 86 Programlarında Koruma Mekanizması	67

###### 7.5.1. Virtual 86  Programlarında  Port  Koruması	67

7.6. Video  Ram  Problemi	68

7.7. Virtual 86 Modunda  Interrupt  İşlemleri	68

###### 7.7.1. Interruptlardan  Geri  Dönülmesi	70

### 7.8. Virtual 86 Modunun  8086  İle  Diğer  Farklılıkları	70

7.8.1.  1 MB + 64 K  Problemi	70

7.8.2. Makina  Komutlarındaki  Farklılıklar	71

### SONUÇ	72

KAYNAKÇA	73

ÖZGEÇMİŞ	74

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR  EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR  SİSTEMLERİ  ANABİLİM  DALI

(Lisans Tezi)

### Özlem  AKGÜN

### REAL  MOD, PROTECTED  MOD, VIRTUAL 86  MOD

# Haziran 2000

### Öğrenci Danışmanı: Nurettin  TOPALOĞLU

### ÖZET

Tezimde Protected Mod, Real Mod ve Virtual 86 Modunu inceledim. Bunu yaparken çeşitli ingilizce kitaplardan ve internet adreslerinden yararlandım. Bilgisayarla ilgilenen birinin bu modları bilmesi gerektiğine karar verdim.

Bilimin her dalında ve her araştırmada olduğu gibi yorucu bir sürecin ardından, bana birçok şey kazandıran bu tezi sunmaktan gurur duyarım. Umarım seneler sonra, güzel bir ürün çıkartmışım diyebileceğim bir sonuca ulaşmışımdır.

#### GAZİ  UNIVERSITY

FACULTY  OF  TECHNICAL EDUCATION

DEPARTMENT OF ELECTRONICS  AND COMPUTER EDUCATION

(Licance Thesis)

## Özlem  AKGÜN

# REAL  MODE, PROTECTED  MODE, VIRTUAL 86  MODE

June 2000

Student’s Advisor : Nurettin  TOPALOĞLU

### ABSTRACT

My thesis, I examined Protected Mode, Real Mode and Virtual 86 Mode. I benefited from sort of English books and internet addresses. As for me, if you interested the computer, you should know this modes.

After a tiring process like all branchs of science and reserch, I feel proud of presenting this thesis that gived me lots of things. I hope, I have reached so I can tell about my thesis that I had produced a good product.

# TEŞEKKÜR

Öncelikle gösterdiği anlayış, hoşgörü ve kolaylıktan dolayı sorumlu hocam Sayın Nurettin Topaloğlu’na, yorucu ve son derece stresli geçen bu süreçte, sevgi, destek ve anlayışından dolayı sevgili anneme, yardımlarını esirgemeyip tezimin oluşmasında emeği geçen tüm dostlarıma, bu okula gelmemde en büyük etken olan sevgili babama sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla

Özlem  AKGÜN

### ŞEKİL  LİSTESİ

#### Şekil Giriş.1 : Çalışma  Modları	2

Şekil 1.1 : Genel  Amaçlı  Kaydedicilerin  Yapısı	3

Şekil 1.2 : Genel  Amaçlı  Kaydedicilerin  Yapısı	5

Şekil 1.3 : Segment  Kaydedicilerinin  Yapısı	5

Şekil 1.4 : Koruma kaydedicileri yapısı	6

Şekil 1.5 : CR0  Kaydedicisinin  Yapısı	7

Şekil 1.6 : 8086’dan  Pentium’a  Kadar  8086  Ailesi  Kaydedicileri	9

Şekil 2.1 : Beş  Ayrı  Programın  Bellekte  Kapladıkları  Yerler	10

Şekil 2.2 : Program 6’nın  Belleğe  Yerleşmesi	11

Şekil 2.3 : Program 7’nin  Belleğe  Yerleşmesi	11

Şekil 2.4 : Doğrusal  Adresin  Bölümleri	12

Şekil 2.5 : Fiziksel  Adresin  Bulunması	13

Şekil 2.6 : Doğrusal  Adresten  Fiziksel  Adresin  Bulunması	15

Şekil 2.7 : CR3  Kaydedicisi	15

Şekil 2.8 : Dizin  ve  Sayfa  Tablosu  Arasındaki  İlişki	17

Şekil 2.9 : Dizin  ve  Sayfa  Elemanlarının  İçeriği	17

Şekil 2.10 : Dizin  ve  Sayfa  Elemanları	19

Şekil 2.11 : Pentium  İşlemcilerde  Dizin  Elemanları	20

Şekil 2.12 : Büyük  Sayfalı  Dizin  Elemanları	20

Şekil 2.13 : Normal  Sayfalı  Dizin  Elemanları	20

Şekil 2.14 : Büyük  Sayfaya  İlişkin  Doğrusal  Adresin  Kısımları	21

Şekil 2.15 : CR0  Kaydedicisindeki  PG  Biti	22

Şekil 3.1 : Interrupt’dan  Sonra  Stack’ın Görünümü	25

##### Şekil 3.2 : IRET  Komutundan  Sonra  Stack’ın  Görünümü	25

Şekil 4.1 : Protected  Moda  Geçildiğinde  Bellekteki  Yerleşim	36

Şekil 4.2 : Tabloların  Fiziksel  Bellekteki  Yerleri	39

Şekil 4.3 : Real  Modda  Adresleme	40

Şekil 4.4 : Protected  Modda  Adresleme	40

Şekil 4.5 : Real  Moddaki  Interrupt  Servis  Adresleme	41

Şekil 4.6 : Interruptların  Protected  Moddan  Çağrılması	42

Şekil 4.7 : Selektörün  Yapısı	43

Şekil 4.8 : Selektörün  İç  Yapısı	43

Şekil 4.9 : Sayfalama  Aktif  İse  Virtual  Adresin  Lineer  Adreswe  Çevrilmesi	44

Şekil 4.10 : Sayfalama  Aktif  Değilse  Virtual  Adresin  Lineer  Adrese  Çevrilmesi	45

Şekil 4.11 : GDTR’nin  Yapısı	46

Şekil 4.12 : 80286 / 80386 / 80486  Tanımlayıcıları	46

Şekil 4.13 : 80286 / 80386 / 80486  Tanımlayıcıları	47

Şekil 4.14 : 80286 / 80386 / 80486  Tanımlayıcıları	47

Şekil 4.15 : 80286 / 80386 / 80486  Tanımlayıcıları	48

Şekil 4.16 : 80286 / 80386 / 80486  Tanımlayıcıları	48

Şekil 4.17 : Erişim  Hakları	48

Şekil 4.18 : 80286 / 80386 / 80486  Tanımlayıcıları	49

Şekil 4.19 : 80286 / 80386 / 80486  Tanımlayıcıları	49

# Şekil 4.20 : Protected  Mod  Kaydedici  Modeli	50

Şekil 4.21 : IDTR	51

Şekil 7.1 : CR3  Kaydedicisinin  Dizin  Tablosunu  Göstermesi	67

Şekil 7.2 : ESP’nin  Durumu	69

Şekil 7.3 : Fiziksel  Belleğe  Yönlendirilme	71

TABLO  LİSTESİ

Tablo 2.1 : Sayfa  Tablosu	12

Tablo 2.2 : Dizin  Tablosu	13

Tablo 2.3 : Dizin  Tablosu	16

Tablo 2.4 : Sayfa  Tablosu	16

Tablo 2.5 : U/S  ve  R/W  Bitlerinin  Aldığı  Durumlar	18

Tablo 2.6 : WP  Bitinin  Etkisi	19

Tablo 3.1 : Interrupt  Vektörü	26

Tablo 4.1 : Kaydedici  Değerleri	33

Tablo 4.2 : Yazılım  Interrupt’ları	55