# BÖLÜM  1

- GİRİŞ

Motorlu taşıtlarda kullanılan enerji üretim ve iletim sistemleri mekanik olup, sistemde yakıt yakılarak enerji üretilmektedir. Bu üretilen enerjinin ancak taşıtın hareketine harcanan kısmı %20 kadardır. Bu sistemlerde enerji üreteci olarak içten yanmalı motorlar kullanılmakta ve kullanılan enerjinin %25-30’ u mekanik enerjiye çevrilebilmekte, büyük bir kısmı olan %70’ i ise kullanımadan atılmaktadır. Bunun yanında dışarı atılan gazlar gerek çevreye ve gerekse ozon tabakasına zarar vermektedir. Bu zararlar ve enejinin tamamına yakın kısmının kullanılmadan atılması taşıt üreticilerini ve ilgili çevreleri oldukça rahatsız etmiştir. Daha fazla enerjiden yararlanmak, temiz enerji elde etmek için alternatif enerji dönüşüm sistemleri ve enerji kaynakları araştırılmaktadır. Bunlardan biri de yakıt pilleridir. Yakıt pilleri sabit tesislerde kullanılmanın yanında mobil olarak taşınabilmesi özelliği dolayısıyla taşıtlarda kullanılması için yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

İnsanlığın temiz çevre bilincini geliştirmeye yönelimi, bir yandan da enerjiye giderek daha fazla bağımlı olması temiz ve çok yönlü kullanılabilen enerjinin üretimini gündeme getirmiştir. Bunun yanında 1973 yılındaki ilk petrol krizinden sonra dünyanın enerji konusuna bakış açısını değişmiştir ve enerjinin daha verimli ve ekonomik olması için var olan çalışmalar üzerinde araştırmalar yoğunlaştırmıştır. Birçok ülke enerji kaynaklarının çeşitliliği ile petrole olan bağımlılıklarını azaltmak için birincil enerji üretim yöntemlerine yönelmişlerdir. Bu yöntemler tabiatta var olan rüzgar, hidrolik, güneş enerjisi, kimyasal enerji, su dalgası, gibi enerjileri elektrik enerjisine dönüştürerek direk kullanılmasını sağlayan üretim yöntemleridir.

Bundan 162 yıl önce İngiliz fizikçi William Grove tarafından Seyreltik sülfürik asit ile yaptığı yakıt pilleri bilim adamlarının önce uzay araştırmalarında dikkatini çekmiştir, günümüzde ise bu sistem teknolojik gelişmelere paralel olarak temiz, verimli, güvenilir ve ucuz bir yolla güç üretmede bir çözüm yolu olarak görülmüştür.(7)

1980’ lerden bu yana hidrojen ve oksijeni doğrudan elektrik akımı ve ısıya çeviren ve uzay çalışmalarında enerji temini için kullanılan bu hücreler özellikle proton değişim zarlı yakıt pilleri (PEM) yeni malzemelerin daha kolay elde edilmesi ve konuyla ilgili teknolojinin geliştirilmesi yönündeki çabalarla uluslar arası  ölçekte önem kazanmıştır.

BÖLÜM  2

LİTERATÜR ÖZETİ

2.1 Yakıt Pili Fikrinin İlk Oluşumu

1874 yılında Jules Verne Award, yayınladığı bir romanında  hidrojenin enerji üretiminde kullanılabileceği fikrini ortaya atmıştır. Rudolph A. Erren Award, kimyasal ısı üretimi konusunda önderlik etmiş ve motorda hidrojenin kullanılması için, taşıtlarda depolanmasını sağlayan metal hibritler üzerinde çalışma yapmıştır. Rudolph‘un izinden gidenler 1930 da donanma hizmetinde ortaya çıkartılan hidrojen yakıtlı motorlu araçların ünlü dinamik Alman geliştiricisidir. Sir William Grove Award, elektro kimyasal alanda öncülük etmiş, yakıt pili ve elektrolizi kapsayan ve diğer hidrojenin  safhalarını anlatmıştır. Sir William Grove, 1839 yılında elektro kimyasal alanda öncülük ederek suyun hidrojen ve oksijeninden elektrik elde etmiştir. Akira Mitsui Award, biyolojik alanda öncülük etmiş ve biyolojik safhalarda hidrojen ürünleri ve hidrojende kullanılan ürünleri sentez yaparak değerlendirmiştir. Dr. Mitsui Japonya ve Amerika da biyolojik hidrojen ürün çalışmalarını araştırmış, suyosunları ve mikroorganizmalarda bu işlem özel olarak sonuçlandırılmıştır. Konstantin Tsiolkovsky Award, Uzay Araçlarında öncülük etmiştir. Uzay araçlarında itici güç olarak hidrojen yakıtını uygulamıştır. Profesör Tsiolkovsky, 1890 yılından sonra uzay uçuşlarında roketlerde hidrojen yakıtı kullanarak Rus Astronotlara öncülük etmiştir(1).

2.2 Yakıt Pilinin Çeşitleri

Elimizdeki literatürlerden anlaşıldığı kadarıyla 1839 yılında ilk yakıt pilinin yapıldığı anlaşılmaktadır. İngiltere Swansea’da yaşayan Avukat William Grove yakıt pillerinin gerçek mucididir. Seyreltik sülfürik asit ile yaptığı ilk hidrojen-oksijen yakıt pili 1839 yılında Philosophical Magazine dergisinde yayınlanmıştır. Ne var ki kullanılabilir bir elektrik üreteci olarak görülmediğinden 1950’ lere değin unutulmuş. Bu tarihte, yakıt hücreleri uzay uygulamalarında kullanılabileceği düşüncesiyle NASA’nın ilgisini çekmiştir. Bunun nedeni uzay araçlarındaki aygıtların çalışması için elektrik enerjisi gerekiyor olmasıdır. Yeterli teknolojik üretim tesislerinin olmaması veya üretim oldukça zor olması dolayısı ile yakıt pili yapımı yıllarca çok yavaş ilerlemiş, fakat 60’lı yıllarda General Electric firması Gemini ve Apollo uzay kapsüllerinde uzay gemisinin elektrik gücünü ve astronotların su ihtiyaçlarını karşılamak için yakıt pillerinin ilk pratik uygulamasını yapmıştır. Sir William Grove tarafından bulunan Yakıt pili, 1839 yılından itibaren çeşitli tipleri geliştirilmiştir. Çeşitli Yakıt Pili tiplerinin önemli özelliklerinin bazıları Tablo 1. de verilmiştir(7).

###### Tablo 1. Yakıt Pillerinin Karşılaştırılması (7)

| Yakıt Pili Tipleri | Çalışma Sıcaklığı (0C) | Güç Yoğunluğu (kW/litre) | CO Toleransı | CO Toleransı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katı Oksit Erimiş Karbonat Fosforik Asit Alkalin Katı Polimer Mark 700 Mark 900 | 1000 600 150-205 65-220 25-120 70-80 70-85 | 1-4 - 0,16 0,1-1,5 0,1-1,5 0,92 1,23 | Var Var Var Var Var Var Var | İyi İyi Orta Fakir Fakir İyi İyi |

Genel olarak yakıt pilleri çalışma sıcaklıkları bakımından iki kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; düşük sıcaklıklı ve yüksek sıcaklıklı yakıt pilleridir. Düşük sıcaklıklı yakıt pilleri; Alkalin, Katı polimer ve Mark 700-900 yakıt pilleri gibi çeşitlere ayrılırken yüksek sıcaklıklı yakıt pilleri; Erimiş karbonatlı yakıt pilleri (MCFCs), Fosforik asit yakıt pilleri (PAFCs), Katı oksit yakıt pilleri (SOFCs) olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır(16).

Bugünkü uygulamalarda çoğunlukla Alkalin yakıt pilleri ve Fosforik asit yakıt pilleri kullanılmaktadır. Alkalin yakıt pilleri Amerikalılar tarafından geniş bir alanda kullanılırken, Fosforik asit yakıt pilleri ise uzay çalışmalarında tercih edilmektedir. Taşıtlara yönelik uygulamalar için Katı polimer yakıt pili (PEM) kullanılmaktadır. Sabit tesis enerji üretim santralleri için ise Katı oksit yakıt pili (SOFC) ve Erimiş karbonat yakıt pili (MCFC) kullanılmaktadır(7).

Yakıt pillerinin dört esas tipi vardır. Hydrox (Hidrojen-Oksijen) pilleri, Redox pilleri (yükseltgenme-indirgenme), Hidrokarbon pilleri ve iyon alış verişli yakıt pilleri. Orta kuşak iklimlerdeki piller ya asit ya da alkalin elektroliti kullanırlar. Bu yakıt pillerinde kimyasal reaksiyonun hızını  artırmak için gözenekli karbon elektrotların kullanılması gerekmektedir. Reaksiyon hızı bununla da sınırlı sıcaklık artırılarak reaksiyon hızı artırılmaya devam edilmektedir. Yakıt pili içerisinde bulunan yakıt ve yakıcı güvenli basınç ve sıcaklık sınırları arasında tutulmalıdır. Bu tip yakıt pillerinde sıcaklık sınırın üzerine çıktığında verim azalmaya başlamaktadır.

#### Şekil 1. Karbon –Oksijen Yakıt pili

Hidrojen-Oksijen yakıt pili; Temel elektroliz işleminin tersi bir işlemi gerçekleştirir. Elektrolizde içerisinden elektrilk akımı geçirilen su bileşenlerine ayrılır, ürün olarak hidrojen ve oksijen iyonları açığa çıkar. Hidrojen-Oksijen yakıt pilinde, pile H ve O2 girer ve H ile O2 ‘nin reaksiyonu sonucunda katot (+) anot ise (-) yük ile yüklenerek gerilim meydana gelir. Ürün olarak da katotdaki H+ iyonu ile yük devresindeki O- iyonu birleşerek su açığa çıkar. Elektrik enerjisinin ve suyun oluşum miktarı pile giren H+ ve O- iyonlarının miktarına bağlıdır. Devrede iyon akışına ara verilirse güce de ara verilir(14).

Şekil 2. Hidrojen-Oksijen yakıt pili

Oksijen yoğunlaştırıcı yakıt pili; Oksijen iyonları biçimindeki elektrik yükünü yönlendirerek akım iletimini sağlarlar, fakat burada oksijen elektrotlara yalıtkan gibi davranır. İki elektrotta farklı konsantrasyonda olduğundan gerilim oluşur. Sistemin çalışması sırasında oksijen molekülü bir iletken telin eklenmesi ile gözenekli olan katot içerisinden hareket eder. Molekül elektron oluşturmasından farklı olarak oksijen iyonlarını da toplar. İyonlar oksijen moleküllerine şekil verir ve bunları tekrar birleştirmek için elektronların serbest bırakıldığı yer olan artı uçta akımın iletimini sağlarlar. Katotta serbest bırakılan elektronlar negatif yüklenirler. Oksijen yakıt ile anotta birleşir ve elektron açığa çıkar. Eğer iki elektrota dıştan bir alıcı bağlanırsa akımın geçişine yol verirler(14).

Şekil 3. Karbon-Oksijen yakıt pili

Redox yakıt pili; Bu yakıt pilleri de hidrojen-oksijen yakıt pilleri olarak ifade edilebilir. Diğer yakıt pillerinde olduğu gibi, yakıtın yakıcı ile yanması sonucu tepkime oluşmamaktadır. Elektrotlar arasına  yerleştirilen ayırıcı zar elektrotları birbirinden ayırmakta ve her bir yanda ara tepkimeler oluşmaktadırlar. Katot elektrotta yükseltgenme, anot elektrotta ise indirgenme oluşmakta ve gerilim farkından dolayı elektrotlar arasına bir alıcı bağlandığında akım geçişi olmaktadır.  Bu akım  geçişine zar arasından hidrojen iyonları koparılarak devam ettirilir(14).

Hidrokarbon yakıt pilleri; Bu yakıt pillerinde elektrolit olarak 5000C nin üstündeki sıcaklıklarda eritilmiş karbonhidratlar kullanılmaktadır. Elektrot olarak ise magnezyum oksidin süngerimsi dokudaki matrisi kullanılmaktadır. Elektrolit ve elektrotlar sürekli temas halindedir. Hidrojen ve karbon monoksit üretmek için yakıt pili içerisine hidrokarbon türü olan benzin alınır. Bu hidrokarbon yakıt pili içerisinde kendisini oluşturan elementlere yani hidrojen ve karbona ayrıştırılır. Havanın oksijeni ile birleşen karbon, CO2’ de dönüşür. Bu reaksiyonlar sırasında elektrotta değişiklikler gözlenmektedir. Katotta H+ iyonu elektron vererek yükseltgenir ve su oluşur, anotta ise oksijen elektron alarak indirgenir ve CO ürünü açığa çıkar. Böylelikle anotta elektron fazlalığı, katotta elektron eksikliği nedeniyle gerilim farkı oluşur. İki elektrot arasına dıştan bir alıcı bağlandığında bu gerilim farkı nedeniyle akım geçişi olur.(3)

##### Şekil 4. İyon alış veriş zarlı yakıt pili

İyon alışverişli zar pilleri, tepkime katı elektrolit ve plastik zarın kullanımı tarafından sınırlandırılır. Plastik zar, bir elektrottan diğerine hareket etmek için hidrojen iyonlarına izin verirler. Burada hidrojen ve hava, iyonun karşıt kenarlarındaki  geçirgen zar odalarına girer ve zarın yüzeylerine temas etmek için gözenekli elektrotların içerisine işlerler. Hidrojen iyonları havada oksijenin bulunması nedeniyle zarın diğer yüzeyine katı elektrolit boyunca temas ederler. Bunların sonucunda; su ve elektriksel enerji oluşmaktadır(14).

### 2.2.1 Yüksek Sıcaklık Yakıt Pilleri

Yüksek sıcaklık yakıt pilleri, ticari uygulamalar kapsamında  aktif olarak geliştirilmiştir. Fosforik asit yakıt pilleri (PAFCs), Erimiş karbonat yakıt pili (MCFCs) ve katı oksit yakıt pilidir (SOFCs). Bu yakıt pillerinde CO bir engel teşkil etmemektedir. Alkoller  doğal gaz ve kömürden elde edilen gazlardan oluşabilen  yakıtlar kullanılabilmektedir. Katı oksit yakıt pilleri (SOFC) ve  Erimiş Karbonat yakıt pilleri (MCFC ) çoğunlukla sabit kullanım uygulamalarında  elektrik enerjisi elde etmek için kullanılmaktadır. Bu uygulamalar, ticari alan için gerçekleştirilip daha ucuza enerji üretimini çevreye daha az zarar vererek sağlarlar. PAFCs hem sabit tesis enerji üretim tesisleri için hem de taşıt uygulamalarında kaynak olarak kullanılabilir bir yapıdadır. (3)

2.2.1.1 Erimiş Karbonat Yakıt Pilleri (MCFCs)

Erimiş karbonat yakıt pilinin işletme sıcaklığı 650ºC dir. Diğer hücre çeşitlerine göre üstün  olmasını sağlayan özellikleri i) Düşük sıcaklıkta çalışan fosforik asit yakıt hücrelerine nazaran daha ucuz reaksiyona geçirilebilecek maddeler kullanılabilir olması. ii) Sıcaklığı yeteri kadar yüksek, kaliteli artık buharın elde edilmesi ve  bu buharın  çeşitli yöntemlerle tekrar enerji haline dönüştürülebilir olması. iii) Yüksek dereceli artık buhar; yakıt ısıtmasında ya da ek ısıtmada, yer altı boruları vasıtasıyla şehre verilip sıcak su kullanılmasına imkan sağlar. Basıncın artırılması durumunda erimiş karbonat yakıt hücresinin verimi de o oranda artar. Erimiş karbonat yakıt hücreleri pratik uygulamaya uygun görülmektedir. Böyle bir sistemin güç verimliliği %45 – 55 civarındadır.

LiKCO3 ve LiNaCO3 gibi karbonatlar eridikleri zaman iyonik iletim gösterdiklerinden, bu tip yakıt hücresinde elektrolit olarak kullanılırlar. Dizayn edilmek istendiğinde göz önünde bulundurulması gerekenler; 40000 saat çalışma süresine sahip olması (bu da 4,5 seneye eşdeğerdir). Hücre başına performans 0,85 V 160mA.cm-2 her biri 1 m2/pil olmak üzere  100 hücreye çıkartılabilmesi gibi özellikler düşünülmeli ve dizaynına başlanılmalıdır. Bu yakıt pillerinde günümüzde yapılan  dahili düzeltme ve atık buhardan faydalanma metotları ile verim %60’lara yükseltilmiştir.

2.2.1.2  Fosforik Asit Yakıt Pilleri  (PAFCs)

1960-1970 yıllarında geliştirilen Fosforik asit yakıt pilleri (PAFCs) daha çok, klasik güç üretim sistemleri ile taşıt uygulamalarında kullanılmaktadır. Elektrolit olarak fosforik asit kullanılır. Düşük hacimli olup ve 150  0C ile 2000C arasındaki sıcaklıklarda çalışmaktadır. Güç yoğunlukları oldukça fazladır (120-180 W/kg). Bu sebeple  taşıt uygulamalarında ve uzay çalışmalarında tercih edilmektedir. Verimleri %40-47 civarındadır. Atık ısıdan yararlanma sınırlı olmaktadır. 1992-1993 yıllarında ticari kullanımı hız kazanmıştır. (2)

Şekil 5. Fosforik Asit yakıt pili

2.2.1.3 Katı Oksit Yakıt Pilleri (SOFCs)

Katı oksit yakıt pilleri, yapıları ve kullanılma alanları açısından henüz gelişme aşamasındadır. Westinghouse Electric Company firması tarafından geliştirilmiştir. Amerika ve Jopanya çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksek sıcaklık derecelerinde (yaklaşık 1000ºC’de) kaliteli hidrojeni düşük hücre gerilimlerinde elde edip reaksiyona sokabilirler. (Uº ~ 0,9V). Bu koşullar sağlandığı takdirde elektroliz son derece kaliteli oluşur(17).

Elektrolit olarak seramik kullanılmıştır. Ürettikleri güce göre hacimlerine bakıldığında oldukça büyüktür. Bu sebeple sabit tesis enerji üretiminde kullanılmaktadır. Verimleri oldukça yüksektir (%40-45).

Yakıt hücre sistemlerinde olduğu gibi elektroliz sistemi de ZrO2 üzerine kurulmuştur. Tabii bunun içerisinde %8-10 mol oranında Y2O3 bulundurulmalıdır. 1000ºC sıcaklıkta katı oksit yakıt hücrelerindeki iletkenlik O2- oksit iyonları ile sağlanır. Reaksiyon sonucu oluşan yüksek sıcaklığın pilden uzaklaştırılması gereklidir. Bu ısı, sabit tesis uygulamalarında şehri ısıtmak için değerlendirilmekte böylelikle verimin daha fazla artması sağlamaktadır(2).

# 2.2.2 Düşük Sıcaklıklı Yakıt Pilleri

Alkalin yakıt pilleri, çok geliştirilmiş yakıt pil teknolojilerinden birisidir. Aynı zamanda bu yakıt hücrelerinde nikel gibi ucuz soy metali ve elektro katalizör kullanılması  iyi performans sergilemesi bakımından  avantajlı olmaktadır. Alkalin yakıt pilleri diğer avantajları yüksek verimli çalışma, düşük ağırlık, alçak ses ve güvenilir performansı uygulama kolaylıklarının bulunmasıdır. Maalesef, alkalin yakıt pillerinde elektrik üretiminde, oksijen ihtiyacı için havanın kullanılması uygun değildir. Bunun nedeni havada bulunan CO elektrotların gözenekli yapısını tıkayarak bozacak ve yakıt pilinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecektir. Gerekli olan O‘nin saf olarak temin edilmesi yada havadan COin ayrıştırılması yöntemi kullanılması uygundur. Ancak  ilave bir maliyet ve yakıt pili düzeneğinin büyümesine neden olacaktır(3).

Alkalin yakıt pillerinde elektrotlar hareketli ve hareketsiz elektroliti geçiren matris asbesttir. Elektrolit, elektrotlar arasında sürekli dolaşır. Alkalin yakıt pilleri, hareketli elektroliti kullanırlar(3).

Bu yakıt pilinin çalışmasının ilkesi şekil 6’da gösterilmektedir. H ve O reaksiyon ürünleri (su ve ısı) elektrolit ile taşınır. Hareketsiz elektrolit, sistemde sürekli dolaşmaz. Su ve ısı diğer bir şekilde yani hidrojen gaz dolaşımı tarafından pilden uzaklaştırılır. Hidrojenin beslendiği elektrot içinde yoğunlaşan su buharı dolaştırılan H gazı tarafından uzaklaştırılır. Artık ısı, dolaştırılan soğutucu yardımıyla sistemden atılır. Alkalin Matris yakıt hücresinin çalışma prensibi şekilde gösterilmiştir(12).

#### Şekil 6. Alkalin yakıt pilinin şematik resmi

2.2.2.1 Katı Polimer Yakıt Pilleri (Protan Değişim Zarlı)

Katı Polimer yakıt pili, (SPFC) taşıt uygulamaları için en uygun olanıdır. NASA için General Elektrik (GE) tarafından bu yakıt pillerinin ilki geliştirilmiştir. SPFC nin uzay uygulamalarındaki üstünlükleri; bataryayla mukayese edildiğinde,  yüksek enerji yoğunluğuna sahip olması, sıvı elektrolitin aşındırıcı etkisinin olmayışı ve plaka dizaynının kolay oluşudur. SPFC nin  bu üstünlükleri tercih edilme sebebidir.

Bu sistem ilk zamanlarda sınırlı bir çalışma ömrüne sahipti, ancak 1964 te General Elektrik tarafından yapılan çalışma sonucu ömrü çok uzatılmıştır. Teflon malzeme,  yeteri kadar çok çalışma ömrünün geliştirilmesini ortaya koymakta ve 57,000 saatlik çalışmayı aşmaktadır. NASA uzmanları bu kullanım ömrünün uzun olmasından dolayı, Apollo programında kullanılması için Alkalin yakıt pillerini seçmişlerdir. Fakat NASA uzmanları Apollo programlarından SPFC nin yeni program için daha iyi olacağına inanmış ve Alkalin yakıt pilini seçmişlerdir. Los Alamos Laboratuvarında yapılan çalışmadan başka 1984 e kadar hiçbir çalışma yapılamamış(2).

Katı Polimer yakıt pilinin (SPFC)  gelişiminin canlılık kazanması 1980 ‘lere dayanmaktadır, ve gerçek gelişmeler 1983 de olmuştur. Kanada Savunma Dairesi, askeri alanda ki  büyük güç ihtiyacının ekonomik bir şekilde üretiminin    yapılabilmesi için Mühendislerini harekete geçirmiş ve SPFC yi geliştirmişlerdir. Daha sonra SPFC deki gelişmeler Las Alamos milli Laboratuvarında, Teksas Üniversitesinde HePower, Hamilton standart, Amerika da IFC ve Almanya da Siemens firması tarafından yoğun çalışmalarla sürdürülmüştür(16).

2.2.2.2 Mark 700-900 Yakıt Pilleri

## Önceleri otomobillerde Proton değişim zarlı (PEM) ve Katı oksit(SOFC) yakıt Pilleri kullanılmaktaydı. Yakıt pili üreticilerinin yoğun çalışmaları sonucu daha verimli olan Mark700 yakıt pili Ballard firması tarafından geliştirilmiştir. Yakıt olarak saf hidrojen ve sentetik gaz kullanılmaktadır. Sentetik gaz olarak adlandırılan metanol hidrojence zengin bir bileşik olduğu için özel işlemlerle parçalanmakta ve yanıcı gaz olan H2 ayrıştırılmaktadır. Bu yakıt pillerinde metanolün işlenmesi için ayrı bir düzeneğin bulunmasından dolayı, hacimleri diğer yakıt pillerine göre daha büyüktür. Mark 700-900 yakıt pilleri son yıllarda otomotiv sektöründe ve endüstride tercih edilmektedir(6).

2.3 Yakıt Pilinin Kullanıldığı Alanlar

21.yüzyılda bilgi devrimiyle birlikte bir de enerji devrimi yaşanılacak gibi görünmektedir. Yakıt pillerinin büyük miktarda elektrik enerji üretiminde kullanılmasına yönelik araştırmalar son birkaç yılda yoğunlaşmış durumdadır. Çünkü yakıt pilleri yalnızca taşıtlar için değil, yaşamımızın her alanındaki enerji sorununa, insanlara ve çevreye zarar vermeden çözüm getirmektedir. Bu nedenle Exxon, Motorola, Texaco, 3M, Westinghause, General Motors, DuPont, JPL (NASA), Siemens gibi büyük şirket ve kuruluşlar da bu konularda  söz sahibi olmak istmekteler. Bu yeni ve temiz teknolojinin, gelecekte elektrik üretiminde de çok önemli yeri olacağı tahmin edilmektedir. Bunun temel nedeni yakıt pillerinin mevcut sistemlerden çok daha verimli olmalarıdır. Günümüz fosil yakıtlarını kullanan termik elektrik santrallerinin verimleri % 30 dolaylarındadır. Verimin bu denli düşük olmasının temel nedeni de kullanılan yakıtlardan önce ısı enerjisi elde edilmesi, sonra da ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Bu dönüşüm sırasında büyük bir enerji kaybı olmaktadır. Yakıt pillerinde ise böyle bir sorun olmamaktadır. Hareketli parçası olmayan yakıt pillerinde elektrik doğrudan üretilmektedir. Herhangi bir alışılmış yanma süreci yada dönen makineler bulunmamaktadır. Bu nedenle de enerji verimini düşürecek bir kayıp söz konusu değildir(5).

Büyük miktarlarda elektrik üretecek yakıt pillerinde Katı Oksit ya da Erimiş Karbonat teknolojisi tercih ediliyor. Bunlar gerek fosforik asitli gerekse PEM’li yakıt hücrelerinden çok daha yüksek sıcaklıklarda çalışmakta ve enerji verimleri % 55 dolayındadır. Elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan karbon dioksit ve sıcak su buharı da başka bir türbini döndürmede, yani ek bir elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Böylece bu yakıt pili elektrik santrallerinde enerji verimi % 80’ ler düzeyine ulaşmaktadır(5).

Görülmemiş düzeydeki enerji verimliliği yanı sıra, yakıt pilli elektrik santrallerinde çok az yer kaplamaktadır. 2 MW’ lık güç üretebilen böyle bir güç santrali 20 metrekarelik  alandan daha az bir alana kurulabilmektedir. Bu durumda elektriğin tüketicilerin bulunduğu kentlerden uzakta üretilmesine gerek kalmamaktadır. Gelecekte tüketicilerin bulunduğu yerlerin yakınına kurulacak yakıt pili santralleri gereksinimleri karşılayacaktır. Böylece elektrik santrallerinden, tüketicilere kadar uzanan yüzlerce hatta binlerce kilometrelik enerji kablolarına ve oralarda ki trafo merkezine de gerek kalmamaktadır. Bu milyarlarca dolarlık bir tasarruf demektir. Ayrıca iletim sırasında meydana gelen elektrik kayıpları da ortadan kalkacaktır. Böylesi küçük üretim merkezlerinin, tüketicilere yakın konumlanması, elektrik şebekesinin işleyişi açısından da yararlıdır. Kullanıcılara yakın sisteme yayılmış binlerce küçük santral, bütün sistemin güvenliğini artırmaktadır(5).

Gerçekte yakıt pilli küçük elektrik santralleri pazarı, otomobil pazarından bile büyüktür. ABD enerji bakanlığının tahminlerine göre 2015 yılında dünya enerji tüketimi 1995 ‘dekinden % 20 daha fazla olacaktır. ABD’de bazı özel elektrik şirketleri bu tip santraller üzerindeki Ar-Ge çalışmalarını artırmışlardır. Çünkü 2005 yılına kadar 2 milyar dolarlık yakıt pili ile üretilen elektrik satmayı hedefliyorlar. Böyle bir pazar için Ballard Power Systems şirketi 2002 de 20 kW’lık ve 250kW’lık yakıt pilli elektrik santralleri piyasaya sürmeyi planlamaktalar. Bilim adamları önümüzdeki yüzyılda dev elektrik santrallerinin ortadan kalkacağını, onların yerini evlerde belki de bir fırın yada buzdolabı büyüklüğünde yakıt pili santrallerinin alacağını öngörüyorlar. Tabii bunları 20- 30 yıldan önce gerçekleşmesi pek olası değil.  Ancak tahminlere göre 2050 yılında dünya elektrik üretiminin önemi bir bölümü yakıt pilli elektrik santrallerinden karşılanıyor olacak. Daha şimdiden dünyanın değişik yerlerinde çalışmakta olan yüzlerce böyle santral bulunmaktadır. Bunları bir bölümünü ABD’de ki ONSI şirketi üretmiş, hemen hemen bir minibüs boyutlarındaki bu santraller 200kW ‘lık güç üretebiliyor. Aynı şirket Californiya’da da 2 MW’lık ergimiş karbonat teknolojili bir elektrik santrali kurmuştur. Santraldeki yakıt pilleri 650°C’de çalışmakta olup şu an tasarımları, bakım ve onarımları çok zor olmaktadır(5).

Bu alanda etkinlik gösteren tek şirket ONSI değil, International  Fuel sells şirketi de bugüne değin 140 santral kurmuş, 185’te sipariş almıştır. ABD’nin Connecticut eyaletindeki Rescarch Corporation şirketi ise binbeşyüz  evin elektrik gereksinimini karşılayacak 2,85 MW ‘lık bir santral üzerinde çalışıyor. Kanada şirketi Westinghouse’ da katı oksit teknolojisine dayanan yakıt pilli santralleri araştırıyor. Şirketin Hollanda’da 100kW’luk bir deneme santrali bulunuyor(6).

Ne var ki şimdilik asıl mücadele 21. yüzyılın otomobil pazarından en büyük payı kapmak için veriliyor. Bu mücadelede , Daimler- Benz ve Toyota şirketleri lider durumdalar. Ama dünyanın bütün büyük otomobil üreticileri, yakıt pilli otomobil projelerine hız verdiler(6).

Projelerde ki hızlı gelişmelere karşın, üstesinden gelinmesi gereken daha pek çok sorun vardır. Çünkü sorun taşımacılık alanının enerji kaynağı olan petrolü devre dışı bırakıp yerine hidrojeni geçirmektir. Dev hidrojen üretim tesisleri,hidrojen dolum istasyonları ve yaygın bir dağıtım ağı kurmak gerekiyor. Ama bu alanda çalışan tüm bilim adamları iyimserdirler. Onlar on yıl içinde tüm sorunların çözümleneceğinden eminler. Öyle görünüyor ki 21.yüzyılda dünya dengeleri petrol üzerine değil de yeni ve temiz bir enerji kaynağı olan hidrojen üzerine kurulacaktır. Dünyanın en büyük petrol şirketleri, otomobil üreticileri ve elektrik şirketleri hidrojenden elektriği en verimli biçimde üretecek yakıt pillerini geliştirmeye çalışıyorlar. Gelişmelere bakılırsa 2000’li yıllara yakıt pilli taşıtlar kullanarak gireceğiz. Yüzyılın ortalarına doğru da evlerimizde, iş yerlerimizde kullandığımız elektrik yine yakıt pili santrallerinde üretiliyor olacak(13).

Yakıt pillerinin Otomotiv sektöründeki uygulamalarında ise; düşük emisyonlu araçların yapımıyla alakalıdır. Bunun için oluşturulan alternatiflerin biri olan akülü araçların dezavantajı, uzun şarj sürelerine karşılık menzillerinin kısa olmasıdır. Hidrojenle çalışan yakıt pilli araçlar hem sıfır egzoz emisyonuna sahip, hem de benzinli yada sıkıştırılmış doğal gazlı araçlarınkine benzer bir sistemle yakıttan gerekli olan hidrojeni ayırma özelliğine sahiptir(13).

2.3.1 En Gelişmiş Yakıt Pillerinin Taşıtlara Uygulanışı

Otomobillerde uygulanmakta olan iki çeşit yakıt pili bulunmaktadır. Bunlar; Proton değişim zarlı (PEM) ve Katı oksit (SOFC) yakıt pilleridir. Ancak yakıt pili geliştiricileri çalışmalarını sürdürmekte ve mevcut iki tip yakıt pilinin özelliklerini geliştirmektedirler(7)

Proton değişim zarlı (PEM) yakıt pilleri, yüksek güç ihtiyacının olduğu otomobiller için tam anlamıyla yeterli olmazken, Katı oksit (SOFC) yakıt pilleri yüksek güç uygulamalarında istenilen performansı göstermektedir(6).

Daha sonraları Ballard Power Systems firmasının çalışması sonucunda otomotiv uygulamaları için daha etkin yakıt pili olan Mark 700 ve Mark 900 geliştirilmiş ve otomobillere uygulanmaya başlanmıştır(7).

General Motors firması kısa süreli olarak 100 kW  (134 hp), sürekli kullanımda ise 75 kW (100 hp) güç veren  Proton değişim zarlı (PEM) yakıt pilini kullanmıştır. Bu yakıt pilinin vermiş olduğu gerilim, 400 pilin bir araya getirilmesiyle 260- 340 volt olmaktadır. Güç yoğunluğu ise 1 kW/lt (1,34 hp/lt) tır(6).

Şekil 7. Yakıt Pilinin otomobile uygulanışı

Ford THINK FC5; aracında ise Mark 900 yakıt pili kullanılmaktadır. Bu yakıt pili Ballard / Daimler Chrysler Ford tarafından geliştirilmiştir. Oksijen ve Metanolun işlenmesi sonucu elde edilen hidrojen ile çalışmaktadır. Aynı zamanda P2000 modelinde de kullanılan Ballardın yakıt pili Mark 900; 1520 kilogram (3350 lb) lik kütleye sahip Ford aracının 0 ‘dan 100 km/h ‘e 100 kW (134hp) lik güç çıkışıyla 14 saniyede çıkarmaktadır. Bu pilin toplam ağırlığı 400 pilin bir araya getirilmesiyle 170 kilogram (380 lb) olmakta ve maksimum çalışma sıcaklığı ve basıncı 185 F ve 210 kPa dır. Yakıt olarak sıkıştırılmış hidrojen ve sıvı hidrojen kullanılmakta, yakıt ekonomisi şehir içerisinde 79.0 mpg, şehirler arası yolda 60.0 mpg ortalama yakıt tüketimi ise 65.2 mpg ‘dir(13).

Mercedes Benz A serisinde kullanılan Daimler Chrysler tarafından geliştirilen NECAR 4 yakıt pili bu araca 140 km/h  hıza çıkabilecek performans sağlamaktadır. Bu, bir yakıt pili için hiç de küçümsenecek bir performans değildir.  NECAR 4 yakıt pilinde kullanılan yakıt pili tipi Proton değişim zarlı (PEM) ‘dir. Daha sonra Mercedes firması Daimler Chryslerin NECAR 5 projesiyle A serisi otomobilinde değişiklik yaparak Ballard Mark 900 yakıt pilini uygulamıştır(6).

BÖLÜM  3

### TEORİ

Yakıt Pili

Geleneksel hidrokarbon yakıtlarına hidrojenin eklemesi, Buji ile ateşle motorlarının performansını geliştirmek için bir yöntem olarak  önerildi. Yakıta ilave edilen bu hidrojen özgül yakıt tüketimini düşürürken, eksoz emisyonlarında iyileşmelere neden olmaktadır.  Ancak  hidrojen verimsiz yanma özelliğinden dolayı, motor hızına ve çalışma koşullarına etki etmektedir.(7)

Yakıt içerisine H2 ilave ederek içten yanmalı motor çalıştırma fikri ilk olarak HACOHEN tarafından ortaya atıldı. Bu proje içten yanmalı motorda motor performansında ve sürüşte iyileşmeler getirmiştir. Yakıt içerisine, yakıta göre %6 oranında H2 eklenmesiyle yakıt tüketiminde % 20 ‘lik azalma meydana gelmekte, aynı zamanda CO2 , CO , NOx ,ve HC emisyonlarında azalma meydana gelmektedir. Ancak içten yanmalı motorlarda yakıta H2 ilave edilmesi ile enerji üretiminde istenilen verimliliğin elde edilmesini sağlayamamış ve yakıt pilleri ortaya konmuştur.(11)

Yakıt pilleri kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Otomobillerde kullanılmakta olan bataryalarda birkaç pilin bir araya getirilip seri olarak bağlanmasıyla oluşturulmuştur. Bu bataryaların en büyük özelliği şarj ve deşarj olabilmelerdir. Bataryada iki farklı çeşit elektrot ve elektrotlar arasında kimyasal reaksiyonun oluşumunu sağlayan elektrolit bulunmaktadır. Temelde elektrot olarak kurşun, elektrolit olarak asit kullanılmaktadır. Bu yüzden bataryalara kurşun-asit esaslı bataryalar denilmektedir. Şarjlı olan bataryanın elektroliti asit (H2 SO4 ), plakalar ise kurşundur. Elektrotlar arasına dıştan bir alıcı bağlandığında batarya içerisinde kimyasal reaksiyon başlar. Elektrolitteki asit iyonlara ayrılır. Bu iyonlar elektrotlara gider. Elektrolitten ayrılacak iyon kalmadığında ve elektrotlar arasında kimyasal yönden bir farklılık kalmadığında batarya tamamen boşalmış olur ve akım vermez. Yeniden kullanılabilmesi için ters yönde akım geçirilmeli ve batarya şarj edilmelidir.

Yakıt pillerinde ise pilin deşarj olması gibi bir sorun yoktur. Pilin dışarıya enerji verebilmesi için dışarıdan yakıt sürekli olarak ilave edilmektedir. Yakıt olarak genellikle H2 yada H2  içeren yakıtlar kullanılmaktadır. Saf olarak H2  gazı bulmak kolay olmadığı için petrol kökenli yakıtlar ve metanol kullanılmakta, bu yakıtlara özel işlemler uygulayarak  H2 gazı ayrıştırılmaktadır.

En temel şekilde yakıt pili güç sistemleri; yakıt işleyen kısım, yakıt pilleri güç bölümü, gücü DC ‘den AC ‘ye dönüştüren kısım ve atık ısıyı kullanmak için kojenerasyon çevrim kısmından oluşmuştur. Bu sistem elektrik enerjisinin  maliyetini en aza indirir. Yakıt pili güç sisteminin tasarımında, emisyon seviyesi, tercih edilen yakıt, atık ısının potansiyel kullanımı, istenen çıkış gücü seviyesi, ağırlık ve hacim gibi önemli parametreler vardır.

Yakıt pilinin teknolojisi, kullanılacak olan yakıtın özelliklerini belirler. Örneğin hem Erimiş Karbonat yakıt pilleri hem de Katı Oksitli yakıt pilleri, yakıt pili dahilinde oluşan su-gaz karışım reaksiyonu yardımı ile CO ‘i kullanma özelliğine sahipken, Fosforik asit yakıt pillerine %5 ten daha az CO içeren zenginleştirilmiş hidrojen verilir. Ayrıca Katı Oksitli yakıt pilleri ve Erimiş Karbonat yakıt pilleri, hücre içinde metanı kullanma özelliğine de sahiptirler. Oysa ki fosforik asit yakıt pillerinde böyle bir özellik yoktur. Kirlilik sınırlarını da yakıt pilleri teknolojisi belirler ve böylelikle  kirliliğin istenilen sınırlar içerisine tutulmasına olanak sağlar.

3.1 PEM  Proton Değişim Zarlı Yakıt Pilleri

PEM ‘li yakıt pilleri teknolojik ilerlemelerle kimya endüstrisinde de kullanılan Polimerlerin geliştirilmesiyle uzay çalışmalarında ve çeşitli özel askeri sistemlerdeki uygulamalarda enerji üretiminde kullanılmıştır. Bu tip pillerde katı elektrolit kullanıldığından elektrolit sızıntı problemi yoktur. Proton değişim zarı yakıt pili, Polimer zarlı yakıt piliyken bunun tersi her zaman geçirli değildir. Proton değişim zarlı yakıt pillerinde özel bir polimer elektrolit zar kullanılır. Bu zar yaprak görünümlüdür, ve platin kaplı karbon elektrotların bulunduğu anot ve katotu birbirinden ayırır. Hücrelerin akım yoğunluğu yüksek ve ömürleri uzundur(15).

##### Şekil 8.Teflonun anot ve katot voltajına etkisi

Proton değişim zarlı (PEM) yakıt pillerinin ömrünün uzatılması için teflon benzeri malzeme kullanılmıştır. Teflon benzeri malzeme kullanılması ile anot ve katot voltajında da değişiklik gözlenmektedir. Şekil 9‘da görüldüğü gibi teflon yükünün 1mg/cm2 değerine kadar voltajda düşüş gözlenmekte, 1mg/cm2  den sonra artış olmaktadır(10).

Şekil 9. PEM Yakıt Pili

PEM ‘li yakıt pillerinde elektrolit olarak ince bir zar ( PEM) kullanılmakta ve zarın iki tarafında iki plaka (elektrotlar) bulunmaktadır. Bu elektrotlardan birine oksijen ötekine de hidrojen veriliyor. Doğal olarak birleşme eğilimindeki iki gazın arasındaki zar birleşme sürecini değiştiriyor. Bu zar yalnızca hidrojen atomu çekirdeklerinin ( tek proton) geçmesine izin veriyor. Elektronlar ise elektrotta kalıyor. Böylece bu elektrot (anot) eksi yükleniyor. Öte yandan karşı tarafa geçen protonlar da o elektrotu (katodu) artı yüklüyor. Bu iki elektrot arasında kurulan bir elektrik devresinde de akım oluşuyor. Eğer yakıt pilinde yakıt olarak hidrojen yerine doğal gaz kullanılırsa yan ürün olarak az miktar karbondioksit de oluşur. Ama doğal gazdan elde edilen enerjinin verimi hidrojeninki kadar yüksek değildir(7).

Gerçekten benzinle çalışan taşıtların yerine hidrojenle çalışanların geçmesi yalnızca taşıt tasarımındaki değişiklikten ibaret değildir. Söz konusu olan 21. yüzyılda yepyeni bir taşıma sistemine hatta yepyeni bir enerji sistemine geçilmesi. Bu yeni sistemde artık petrol rafinelerine, rafinelerden benzin istasyonlarına yakıt taşıyan tankerlere gerek kalmayacak. Benzin istasyonlarının yerini hidrojen istasyonları yer alacak. Üretilen istasyonlara ulaştıran bir dağıtım şebekesi kurulacaktır.

Bugün sanayide kullanılan hidrojenin büyük bir bölümü doğal gazdan elde ediliyor. Bu yöntem hem şimdilik ucuz hem de sağlam bir alt yapıya sahip. Doğal olarak asıl amaç hidrojeni yenilenebilir kaynaklardan üretebilmektir. Hidrojeni doğal gazdan elde etmenin dışında bunun için bilinen beş yöntem daha vardır.

- Sudaki hidrojenin elektrik enerjisi ile oksijenden ayrılması (Elektroliz)

- Organik malzemelerden hidrojen üretilmesi

- Bazı algler ve bakterilerin artık olarak ürettikleri hidrojenin toplanması

- Suyu 3100  0C üzerinde ısıtarak molekül bağlarını koparıp element olarak hidrojen ve oksijen elde edilmesi

- Güneş ışınlarından yararlanarak sudaki hidrojenden ayrıştırılması

Çok büyük miktarda hidrojen üretimi gerçekleştirecek ekonomik yöntemler geliştirilirken bir yandan da bu yakıtın dağıtımını sağlayacak bir sistem kurma çalışmaları yürütülecek. Günümüzde dünyada üretilen az miktarda hidrojen genellikle boru hatlarıyla taşınıyor. Ancak bu hatlar çok kısadır. Örneğin ABD ‘deki 350 000 km lik petrol boru hattı ve 2 100 000 km ‘lik doğal gaz boru hattının yanı sıra 800 km ‘lik hidrojen boru hattı bulunmaktadır. Diğer ülkelerde ise durum çok farklı değildir. Ne var ki hidrojen boru hattı teknolojisi yıllardır bilinen ve kullanılan teknolojidir. Bu nedenle gerekli kararlar alındığında hidrojen boru hattı sistemi rahatlıkla kullanılabilir. Yada yapılacak bir takım değişiklerle dağalgaz boru hatlarından yararlanılabilir. Ayrıca dağıtım için bir seçenek daha var, buda sıvılaştırılmış hidrojeni tankerlerle ve trenlerle taşımadır. Yakıt pilleriyle çalışan ve yakıt olarak hidrojen kullanan taşıtların bir sorunu daha var. Bu da hidrojenin depolanmasıdır. Bunun için iki yöntem üzerinde durulmaktadır. Birincisi yüksek basınç altında sıvılaştırılmış gaz olarak depolanması. İkincisi ise; yine yüksek basınç altında ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılmış hidrojen biçimindedir(15).

.

3.2 Erimiş Karbonat Yakıt Pilleri

Erimiş alkali karbon karışımı ve beraberinde lityum, elektrolit olarak kullanılır. Katotta, lityumlu NİO, oksijenin karbondioksit ve elektronlarla reaksiyonundan korbonat iyonlarını oluşturur(7)

½ O2  + CO2 +2e-             CO32-

Katottan anota, akım elektrolit üzerinden karbonat iyonları tarafından taşınır. Anotta %10 kromlu nikel, hidrojen ve karbonat iyonlarının oksidasyonu neticesinde su buharı ve karbondioksit oluşmasına sebep olur(7).

H2 + CO32-                  H2O + CO2 +2e

#### Şekil 10  – Erimiş karbonat yakıt pili

3.2.1 Elektrot Reaksiyonları

3.2.1.1 Anot reaksiyonu

Karbonmonoksit  (CO) transfer olurken, oluşan su (H2O) ile reaksiyona girerek aşağıdaki denklemde görülen ürünler açığa çıkmaktadır.

CO + H2O            H2 + CO2

CO + CO32-            2CO2 +2e-

3.2.1.2 Katot reaksiyonu

O2 + CO32              2O22- +2CO2

2O22- + 4e-           4O2

4O2-  4CO2               4CO32-

Erimiş karbonat yakıt pilleri teknolojisi, günümüzde performans, dayanıklılık ve pillerin mekanik aksamlarının gelişimini sağlamaya çalışırken, pazarlama olanaklarını artırmak için ekonomik yönden çalışmalar da sürmektedir(7).

Erimiş karbonat yakıt pillerinde elektronlar, karbonat iyonları ile hidrojen iyonlarının reaksiyonu sonucunda , anot-elektrolit ara yüzeyinde  serbest kalırlar. H2O, CO2, ve ısı anot reaksiyonu ile açığa çıkar. Karbonat iyonları oksijen, CO2 ve iki elektronun elektrokimyasal reaksiyonu ile katot-elektrolit ara yüzeyinde oluşur. Bunlarda, metandaki hidrojen oranını artırmak için, ticari tercihe göre, dahili ve harici düzeltme (zenginleştirme) kullanılabilir. Bütün Erimiş karbonat yakıt pillerinde düz hücre elemanları kullanırlar. Elektroliti yeteri derecede iletken yapmak için, yüksek çalışma sıcaklığına gerek duyulur. Bu yüksek sıcaklık nedeniyle, hücrenin elektrokimyasal  oksidasyonu ve indirgeme işlemleri için değerli metal katalizörlere ihtiyaç duyulmaz. Endüstrideki ve elektrik tesisleri sektöründeki güç santralleri için doğalgaz kullanan erimiş karbonat yakıt pilleri  geliştirilmektedir(7).

3.2.2 Araştırma ve Gelişmeler

Erimiş karbonat yakıt pilleri, fosforik asit yakıt pillerinin pazarda yer almasından sonra, ticari beklenti nedeniyle, ikinci kuşak yakıt pilleri olarak adlandırılmışlardır. Günümüzde Amerika Birleşik Devletler’inde üç endüstriyel kuruluş bunların ticari olarak aktif hale gelmesine çalışmaktadır. 2MW’lık Santa Clara Projesindeki sistem tasarımı, yakıt pili paketinin çalışmasının incelenmesi amacıyla ERC (Energy Research Corp.) tarafından 1996’da başlatılmış ve 1997’de 4000 saatlik bir çalışmadan sonra inceleme tamamlanmıştır. Ticari Pazar için girdiler, Santa Clara incelemesinden elde edilmiştir. Yine San Diego Miramar’da Donanma’ya ait hava merkezinde 250kW’lık doğal gaz yakıtlı erimiş karbonat yakıt pili güç santrali kurulmuş ve binlerce saat elektrik ve buhar üretme incelemelerinden sonra sonuçlar analiz edilmeye başlanmıştır(2).

A.B.D. den başka Avrupa ve Japonya’da da erimiş karbonatlı yakıt pili teknolojisi üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 2MW’a kadar ünitelerin tüketici demonstrasyonları üzerinde çalışmalar planlanmaktadır.

3.3 Katı Oksit Yakıt Pilleri

Katı oksit yakıt pilleri, yapıları ve kullanılma alanları açısından henüz gelişme aşamasındandır. Yüksek sıcaklık derecelerinde (yaklaşık 1000ºC’de) kaliteli hidrojeni düşük hücre gerilimlerinden elde edip reaksiyona sokabilirler (Uº ~ 0,9V). Bu koşullar sağlandığı takdirde elektroliz son derece kaliteli oluşur(7).

Yakıt pili sistemlerinde olduğu gibi elektroliz sistemi de ZrO2 üzerinde kurulmuştur. Tabii bunun içerisinde %8-10 mol oranında Y2O3 bulundurulmalıdır. 1000ºC sıcaklıkta katı oksit yakıt pillerindeki iletkenlik O2- oksit iyonları ile sağlanır.

2H2 + 2O2-                   2H2O + 4e-   anotta

O2 + 4e-                      2O2-                      Katotta

2CO + 2O2-                   2CO2 + 4e-

Oksijenin anot ve katottaki kısmi basınçlarından yola çıkılarak da katı oksit yakıt pilleri ’nin prensibi açıklanabilir(7).

U   =  RT4Flnp(O)p(O)

Anottaki kısmi basıncın hücre gerilimine doğrudan etkisi vardır.

#### Şekil 11.Katı oksit yakıt pilinin çalışma prensibi

3.3.1 Elektrot reaksiyonları

3.3.1.1 Anot Reaksiyonu

Uygun anot maddesi Ni-ZrO2 ‘dir. Yaklaşık 150 μm kalınlığındadır. %20-40 gözeneklilikte bir yapıya ve 1000ºC’de 1000Ω-1 cm-1 iletkenliğe sahip olmalıdır. Yakıt olarak hidrojen kullanıldığı takdirde  bu madde uygundur. Ancak yakıt olarak metan kullanılırsa sadece platinyum kullanılmalıdır(7).

3.3.1.2 Katot Reaksiyonu

Katot için mangan kullanılır. (La1-xSrxMnO3 ve iletkenliği 0,10 – 0,15 arasında değişen). Kalınlığı yaklaşık 1mm. Gözeneklilik oranı %20-40 arasında değişmektedir. 1000ºC’da iletkenliği 77Ω-1 cm-1 tüm hücrenin direncinin yaklaşık yarısı katotta meydana gelir(7).

Katı olarak kullanılabilecek diğer maddeler LaMnO3 ve LaCoO3 ‘dir. Bunların daha değişik kimyasal halleri örneğin seramik tabanlı yüksek dereceli sıcaklıklara dayanabilen maddeler La2-x (Ba,Sr)x CuO4 ve Yba 2Cu 37-x kullanılabilir. Bunların iletkenliği 200 Ω-1 cm-1 ‘i aşmaktadır. Güç üretim verimi, %50-60 civarındadır(7).

3.3.2 Elektrolit Reaksiyonu

Diğer yakıt pili tiplerinde olduğu gibi 3 ana yüzeyden çok oksidasyonun ve indirgenmenin yapıldığı anot ve katot önemlidir. Öte yandan diğer pil çeşitleri bölüm bölüm ayrılabilirken Katı oksit yakıt pilleri ’nin sıkışık bir yapıya sahip olmaları bunu engeller. Dolayısıyla kimyasal ve elektrokimyasal buhar atıklarını temizleme teknolojileri geliştirilmiştir. İlk gözeneklerin pıhtılaşması kimyasal buhar atıkları yüzünden oluşur(7).

MeCl2 + O2-                   MeO + Cl2 + 2e-

H2O +2e-                               H2 + O2-

3.3.3 Araştırma ve Geliştirmeler

Bunlar, 100kW’lık sistemler olarak denenmektedirler. Bu teknoloji bütün katı durumdaki yüksek sıcaklığa dayanıklı seramiklerin yapısından gelen,güvenilirliğe ve kararlılığa sahiptir. Seramiğin dayanıklılığından dolayı, çok uzun ömürleri vardır. 1000ºC’a kadar yüksek sıcaklıkta çalışır ve yakıt seçiminde esneklik getirir. Hava ve yakıt akışını ayarlayarak, yük ihtiyaçlarındaki değişimlerin karşılanması kolaylıkla sağlanır. Bunlar da erimiş karbonat yakıt pilleri  gibi %60 ‘lık elektriksel verimler çalışır, kojenerasyon uygulamaları ile toplam ısıl verim %75 civarına yükselir. Westinghouse Electric Corp. (WEC) ve DOE tarafından desteklenmektedirler. İyonların reaksiyonu ile anot-elektrolit ara kesitinde açığa çıkarırlar. Su ve ısı anot reaksiyonuyla açığa çıkar. Oksijen ve iki elektronun reaksiyonu ile katot/elektrolit ara yüzeyinde oksijen iyonları oluşur. Diğer yakıt pillerini bozan CO ve amonyak katı oksit yakıt pillerinde yakıt olarak kullanılabilir(2).

Katı oksit yakıt pillerinin ilginç özelliği, pilin doğasından gelen enerji dönüşümü ve diğer kullanımlar için yüksek kalitede ısıyı verebilecek  çalışma sıcaklığını sağlaması ve hücre içinde gaz yakıtı düzeltme (hidrojen açısından zenginleştirme) potansiyeline sahip olmasıdır. Katı elektrolit,elektrolitin yerleştirme ve tutulması problemlerini ortadan kaldırır ve elektroliti hücrenin yapısal kısmının bir parçası olarak kullanır. Ayrıca elektrolit sıvı olmadığından, malzeme kirlenmesi ve elektrolitin idaresi problemleri de ortadan kalkmıştır. 1000ºC’deki sıcaklık dahili düzeltmeyi mümkün kılar. Erimiş karbonatlı yakıt pillerine benzer olarak yan ürün şeklinde açığa çıkan yüksek kalitedeki ısının kullanıldığı kojenerasyon  uygulamalarını mümkün kılar. Hücreler ya düz yüzeyler, ya da tüpler şeklinde olabilir. WEC tarafından tüp şeklindeki 25kW (max. 40kW) nominal güçle çalışan katı oksit yakıt hücreleri santraller denenmiş , başarılı sonuçlar alındığından, ticari sunuma uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır. Aynı firma iki ince çeperli tüp şeklindeki pil ünitesini 7 yıldır hiç durmadan çalıştırmaktadır(67000 saatin üstü). Düz yüzey ve yekpare yapılmış tasarımlar tek hücre ve yığınlarda (kW ölçekli) başlangıçtaki geliştirme safhalarındadır. A.B.D.’de üç , Avrupa’da sekiz, Japonya’da yedi, Avusturalya’da bir şirket katı oksit yakıt pilleri üzerindeki araştırmalara devam etmektedirler.  Henüz kitlesel üretim için çözülmemiş sorunlar, seramik yapıdan gelen güçlükler söz konusudur. 1MW civarındaki büyük güçlü santral uygulamaları için, araştırmacılar katı oksit yakıt pilleri üzerinde durmakta, ve gelecekte güç üretimi için en tercih edilecek yakıt pili olarak düşünülmektedir(7).

Katı oksit yakıt pillerinde, CO ve metan (CH4) gibi hidrokarbonlar yakıt olarak kullanılırlar. Anotta kolayca okside olan hidrojeni üretmek için, katı oksit yakıt pillerinin yüksek sıcaklık ortamında CO ve buhar içeren, su , gaz karışımının oluşumu da bir üstünlüktür. Yakıt pilindeki CO’in doğrudan oksidasyonu kolaylıkla sağlanır. Bugün kü katı oksit yakıt pillerinde, CH4 ‘ün hidrojence iyi hale getirilmesinin (düzeltilmesi) baskın bir özellik olduğu görülmektedir. Katı oksit yakıt pilleri tasarımlarında, CH4’ün doğrudan oksidasyonunun geçmişte bütünüyle incelenmediği görülmüştür(11).

CO’in reaksiyonu oksidasyondan çok su gaz karışımı olarak göz önüne alınır. Benzer olarak, buhar düzeltmesiyle hidrojen üretimi reaksiyonu sürdürülmektedir. Su gaz karışımı ile ve metanın düzeltilmesi (zenginleştirilmesi) ile üretilen hidrojen, reaksiyona sokulur. katı oksit yakıt pillerinin pil gerilimi basınçtan etkilenir ve özellikle güç üretiminde yüksek basınçlı üniteler denenmektedir. (11)

#### Şekil 12. Proton Değişim Zarlı Yakıt hücresi Diyagramı

Çalışma sıcaklıkları oldukça düşüktür (60-100ºC). Proton Değişim Zarlı yakıt hücreleri otomotiv sektöründe de rahatça kullanılmaya elverişli olup, Kanada Ballard firması tarafından pek çok uygulamaya yönelik olarak geliştirmeleri ve imalatları sürmektedir. 1998 Ağustosunda, Siemens decentralize güç üretim gurubu, dünyada en büyük PEM yakıt pili sistemini-8 ton ağırlığında- oluşturdu. 5000 saatlik kalite incelemeleri başarılı sonuçlar vermiştir. 2003 yılından itibaren bu tip bir güç biriminin normale göre 5 misli daha uzun sürede su altında kalmayı sağlayacağından, Alman donanmasındaki denizaltılarda kullanılacağı ifade edilmiştir(15).

3.4 Alkali Yakıt Pilleri

Diğer tiplere göre gelişmemiştir. İşletme sıcaklığı 80ºC civarındadır. Verimi %42-73 arası değişmektedir(12).

Anotta oluşan reaksiyon : H2 + 2OH-            2H2O + 2e-

Katotta oluşan reaksiyon : O2 + 2H2O + 4e-            4OH-

1932 yılında ilk olarak Dr. Francis T Bacon tarafından başlanan 5kW’lık hidrojen - oksijen yakıt pili ilk deneme çalışmasını 1952 yılında yapmayı başarmıştır.

İlk geliştirilmiş ve uzay araçlarında kullanılmış olan alkali yakıt pillerinin; savunma, elektrikle ulaşım gibi alanlarda kullanım için uygun olduğu görülmüştür. Yakıt pilinde sıvı bir yakıtın doğrudan kullanımı, gaz yakıtla karıştırıldığında lojistik olarak üstünlüğe sahip olduğundan, potansiyel kullanıcılar tarafında çekici olan bir üstünlüktür. Yine de bunlarda elektrolit olarak kullanılan Katı Oksit pillerin bazı yakıtlarla kimyasal reaksiyonu imkansız olduğu için, yakıt piline girmeden önce yakıtın bir işlemden geçmesi gerekir. Bu tür sıvı bir yakıta en iyi örnek metanoldür. Bunlarda oksidant olarak hava , saf oksijen veya H2O2 kullanılır. Katotlar kadar anotların imali ve tipi de seçilen katalizöre bağlıdır. Bunların diğer yakıt pillerine göre üstünlükleri, değerli olmayan metalleri de katalizör olarak kullanabilmeleridir. Elektronlar, sıvı elektrolitin, gaz halindeki yakıtın (hidrojen) yada oksitleyicinin (hava yada oksijen) elektrotlar üzerinden ve içinde ayrı ayrı akışını sağlayacak şekilde  farklı gözenekleri olan birkaç tabakadan oluşur. Bazı alkali yakıt pilleri özellikle oksijenle çalışırken (A.B.D’de IFC, Almanyada Siemens) diğerleri hava ile çalışabilirler. (Belçika’da Elenco). Yakıt hücresi yığının çalışması elektrotların oluşturulması, oksitleyicinin doğası (hava yada oksijen), çaloşma basıncı, çalışma sıcaklığı, elektrolitin KOH yoğunluğu gibi faktörlere bağlıdır. H2-O2 ve H2-hava alkali yakıt pilleri en azından 5000 saatlik kararlı çalışma ömrüne sahiptir. Siemens son zamanlarda 8000 saatlik işletme ömrü olan 6kW’lık birim imal etmiştir. Bunlarda kullanılacak H2’nin saflık oranının yüksek olması gerekmektedir.  Katı oksit hücrelerin elektrolit içinde karbonat oluşması  riski nedeniyle, pillerde kullanılan oksitleyicinin de hidrojende olduğu gibi, yüksek değerde CO2 içermemesi gerekmektedir. Katalizör olarak kullanılan malzemelerin pahalı olmaması nedeniyle, maliyette oldukça düşüktür(7).

Bacon’un alkali elektrot seçmesindeki amaç değersiz bir metal kullanma isteğinden çıkmıştır. Bu yakıt hücresi tipinde anot nikelden, katot da lityumlu nikel oksitten meydana gelir. Bu yakıt pili tipinde suyun 2/3’ü anotta, 1/3 katotta meydana gelir(12).

3.5 Metanolden Hidrojen Elde Edilmesi

## Hidrojen gazlarının üretimi için reaksiyon sistemi, aşağıdaki sitokiyometrik ilişkilere dayanmaktadır.

## Sıcaklık Çok şiddetli:       CHOH                 CO + 2H          + 91.3 kJ / mol

## Su Buharı İşlemi:             CHOH + HO               CO+ 3H   + 49.7  kJ /mol

## Sentetik gaz içerisinde metanolun ısı alan kısmının dönüşümü için üstte belirtilen iki bağımsız sitokiyometrik denklemden birisi kullanılabilir. Homojen su gaz tepkimesi için denklem aynı zamanda yer değiştirebilir. Metan yan ürün olarak ortaya çıkabilir.

## Homojen su  gaz reaksiyonu

## CO + HO                CO+ H            - 41.6 kJ / mol

## Metan                               CO + 3H                 CH+ HO         - 205.21 kJ / mol

## Sentetik gaz kullanıldığında yakıt pilinin gazı beslemesine müsaade edilmeli ve  yakıt pilinin tanecik sınır şartlarının altındakiler için özel gazın kalitesi arttırılmalıdır. Yakıt pili ile birleştirilen Metanol, düzelticisini kullanmak için ölçüt kullanılmaktadır. Yakıt pili ile birlikte geliştirilen metanolün  gerekliliği hala bulunmaktadır(17)..

BÖLÜM 4

ÇEŞİTLİ YAKIT PİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışma her ne kadar yakıt pillerinin çalışması ve teorisini içerse de, genel amaç olarak bu yakıt pillerinin taşıtlara kullanılması hedeflenmiştir. Bu bölümde yakıt pillerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi yapılmadan önce su anda taşıtlarda kullanılan içten yanmalı motorlarla taşıtlarda kullanılması amaçlanan yakıt pillerinin genel olarak karşılaştırılması konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Şekil 13. İçten yanmalı motorla yakıt pilinin karşılaştırılması

Basit bir içten yanmalı motor ile yakıt pili çalışmaları bakımından karşılaştırıldığında yakıt pilinin her yönden daha verimli olduğu görülmektedir. İçten yanmalı motorlarda hareketli parçalar bulunurken yakıt pilinde hareketli parça bulunmamaktadır. Bu sebeple içten yanmalı motorda mekanik verim düşük olmakta genel verim azalmaktadır. İçten yanmalı motorda maksimum sıcaklık 2500 – 4500 F olmakta, düşük sıcaklıklı yakıt pillerinde çalışma sıcaklığı 90 0C (195 F) dolayındadır. İçten yanmalı motorlar yalnızca bir çeşit yakıtla çalışırken (Otto motoru, Benzinle, Diesel motoru yalnızca Diesel yakıtı ile), yakıt pilleri bir çeşit yakıta bağlı değildirler (Saf hidrojen, işlenmiş metanol ... v.b). Emisyonları bakımından değerlendirildiğinde içten yanmalı motorlar çevre ve insan sağlığı için bir tehdit oluştururken (Eksozda HC, NOx , CO , SOx ) yakıt pilleri dışarıya temiz su atmaktadırlar(6).

Daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere temel yakıt pillerinin yapısı, iki elektrot ve bu elektrotlar arasında paketlenmiş bir elektrolitten oluşmaktadır. Elektrolit olarak kullanılan malzemeye göre yakıt pilleri 6 ’a ayrılırlar.

- Fosforik Asitli Yakıt Pilleri

- Erimiş Karbonatlı Yakıt Pilleri

- Katı Oksitli Yakıt Pilleri

- Proton Geçiren Zarlı Yakıt Pilleri

- Alkali Yakıt Pilleri

- Mark 700-900

Bu yakıt pillerinin özellikleri Tablo 2 de karşılaştırmalı olarak verilmiştir

Şekil 14. Gerilim-Hidrojen Konsantrasyonu (7)

Yukarıdaki grafikte, yoğunluğa bağlı olarak gerilim değişimleri gözlenmektedir. Gerilim yoğunlukla orantılı olarak artmaktadır. Belli bir hidrojen yoğunluğuna kadar gerilim lineer olarak arttığı, fakat yoğunluk 0.4 mol/L ‘yi geçtikten sonra gerilimin artışında bir azalma olduğu gözlenmiştir(7).

Tablo 2. Yakıt hücresi tiplerinin karşılaştırılması (7)

| Yakıt Hücresinin Tipi | Alkali | Fosforik Asit | Katı Oksitli | Ergimiş Karbonatlı | Mark 700- Mark 900 | Proton Seçici Zarlı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kullanılan Elektrolit | Potasyum hidroksit (KOH) | Fosforik Asit | Seramik | Erimiş karbonat Tuzu |  | Polimer |
| İşletme Sıcaklığı | 80 0C | 200 0C | 1000 0C | 650 0C | 70-850C | 85 0C |
| Güç Yoğunluğu (W/kg) | 35-105 | 120-180 | 15-20 | 30-40 | 150-300 | 350-1500 |
| Verim (%) | 42-73 | 40-47 | 45-50 | 50-57 | 62-78 | 40-60 |
| Artık Isı Kullanımı | Yok | Sınırlı | Var | Var | Yok | Yok |
| HYakıt Kaynağı | Saf H | İşlenmiş Metanol, Doğal Gaz | Doğal Gaz | Doğal Gaz | Saf H İşlenmiş Metanol | İşlenmiş Metanol, Doğal Gaz |
| Yakıcı Madde | O, hava | O, hava | O, hava | CO, O, hava | O, hava | O, hava |
| Ticari Kullanım |  | 1992/1993 | 2000 | 1998 | 2000 | 1998 |
| Kullanım Alanı | Uzay ve savunma projeleri, ulaştırma, yedek güç kaynağı | Uzay ve savunma projeleri | Elektrik üretimi | Elektrik üretimi | Ulaştırma, ticari araçlarda | Ulaştırma, taşınabilir güç kaynakları |

Şekil 15. Kullanılan Elektrolit ile Güç yoğunluğunun  değişim grafiği

Yukarıdaki sütun grafikten de anlaşılacağı gibi, aynı elektrolit kütlesine sahip yakıt pilleri arasında maksimum gücü Polimer elektrolitli yakıt pili vermektedir. En düşük güç yoğunluğuna sahip yakıt pili ise seramik elektrolitli katı oksit yakıt pilidir. Güç yoğunluğu bakımından Polimer elektroliti sırayla Fosforik asit, Potasyum Hidroksit, Ergimiş Karbonat tuzları ve Seramik takip etmektedir.

Şekil 16. Kullanılan Elektrolite göre yakıt pilinin Veriminin değişim grafiği

Yakıt pilleri verimleri bakımından karşılaştırıldıklarında Potasyum hidroksit elektrolitli Alkali yakıt pili % 73 ile maksimum verime sahiptir. Bu sebepten dolayı uzay ve savunma projelerinde, ulaştırma ve yedek güç kaynağı alanlarında kullanılmaktadır. Bunu % 60 ‘lık verimle Polimer elektrolitli Proton değişim zarlı yakıt pili takip etmektedir. Bu yakıt pilide verimin yüksek oluşu sebebiyle ulaştırma ve taşınabilir güç kaynakları alanında kullanılmaktadır. Bu yakıt pillerini sırasıyla % 57 verimli ergimiş karbonatlı, % 50 verimli katı oksit seramik elektrolitli, % 47 verimli Fosforik asitler takip etmektedirler.

İşletme sıcaklıklarına bakıldığında Alkali yakıt pili (Potasyum hidroksit elektrolitli) 80 0C,  Katı oksitli yakıt pili (Seramik elektrolitli) 1000 0C ‘dir. Bundan dolayı Potasyum hidroksit daha düşük sıcaklıkta % 73 verime sahip olduğu için uygulamalarda tercih edilir. Yakıt pillerinde enerji üretimi sırasında gerçekleşen kimyasal reaksiyon nedeniyle ısı açığa çıkmaktadır. Katı oksit ve ergimiş karbonatlı yakıt pillerinde bu atık ısıdan da faydalanmaktadır. Bu sebepten dolayı bu yakıt pilleri sabit tesis enerji üretim santrallerinde kullanılmakta ve şehrin sıcak su ihtiyacını karşılamaktadır.

Şekil 17. İnce zar elektrot akım- voltaj karakteristikleri ve güç performanslarının karşılaştırılması

Şekil 17’den anlaşılacağı gibi elektrot içerisinde 0.12 mg/cmplatin bulunduğunda H ve hava miktarına bağlı olarak oluşan güç yoğunluğu  1W/ cmdir. Elektrotta bulunan platin miktarının arttırılmasıyla maksimum güç yoğunluğu 0.3W/ cm’ye çıkmaktadır.  Akım, güç ve voltaj karakteristikleri bakımından incelendiğinde ince platin elektrot reaksiyona girme süresini 10 kat hızlandırmaktadır. (8)

Şekil 18. 1984 ten beri Yakıt Pilleri için gerekli platinin maliyet ve güç ihtiyaçlarının azaltılması grafiği (9)

Şekil 18 te görülen grafikten anlaşılacağı gibi önceleri binek taşıtlarda kullanılan yakıt pillerinin maliyetleri çok fazlaydı. Bunların en büyük sebebi elektrotta kullanılan platinin pahalı oluşudur. Ancak elektrotların ince yapılması ve reaksiyona girmek için katalizör kullanması otomobiller için yeterli olan 80 kW gücündeki yakıt pili maliyetini 500 dolara indirgenmiştir. Grafikten de anlaşılacağı gibi 1984 ile 1991 yılları arasında üretilen yakıt pillerinin maliyetlerindeki düşüş görülmektedir. İnce katalizör tabakası uygulama yönteminde platinden iyonların yayılması değişik tipte performans ve maliyet dengesi bakımından değerlendirilmektedir. Uygulamalar sonucunda platin yükler ile zar elektrot düzenleyicisi 0.25 gr/kW den daha küçüğünü üretecekler ve bunun sonucunda geniş alanlarda düşük maliyetlerde imal edilirler.(10)

Şekil 19. İnce film elektrot bünyesindeki basınçlı hidrojenin performans grafiği

Şekil 19 de basınçlı hidrojenin akım yoğunluğuna ve pil voltajına etkisi görülmektedir. İnce elektrot ve basınçlı hidrojenle yakıt pili performansı arttırılmaktadır. Basıncın azaltılması, bu performansın da azalmasına da neden olur.

Yakıt pilinin performansa etki eden pil alanı, gaz yayılma hızı ve basınç düzenlenmelidir. Oksijen eriyiğine etki eden gaz yayılma hızı azot kullanılarak arttırılmaktadır(11).

BÖLÜM 5

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmada günümüz teknolojisinde elektrik üretiminde kullanılan çeşitli yöntemler yanında kimyasal yöntemlerle elektrik üretimi yapan yakıt pilleri incelenmiştir.

İncelemede çeşitli yakıt pili üretimlerinin yapıldığı ve bu yakıt pillerinin üretiminde farklı malzemeler kullanıldığı belirlenmiştir. Farklı malzemelerin kullanımının amacı her yakıt pili hücresinin üretebileceği voltajı artırmak ve toplam gücü maksimum düzeye çıkarmayı hedeflemiştir. Bunun yanında malzeme kullanımında daha ucuz ve çok bulunan malzeme kullanılması için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda en ucuz malzemeli yakıt pili olarak fosforik asit pili üretilmiştir.maliyetin düşürülmesi yanında hacim ve ağırlık olarak da birim kütle veya hacme düşen gücün önemli olduğu ortaya çıkmıştır.

Taşıtlara uygulanabilir yakıt pilini belirlemek için çeşitli yakıt pillerinin teorik incelemesi yapılmış, bunlardan düşük sıcaklıkta  ve yüksek sıcaklıkta çalışan yalıt pillerinin reaksiyon denklemleri incelenmiş bu pillerden taşıtlara uygulanabilecek pillerin hangilerinin uygun olabileceği araştırılmıştır.

Yapılan karşılaştırmalarda taşıtlara uygulanabilecek yakıt pillerinin güç yoğunluğunun fazla olması, hafif, düşük sıcaklıklarda çalışabilmesi, farklı yakıtların kullanılabilir olması dolayısıyla en verimli yakıt pilinin Katı polimer ve Mark 700-900 yakıt pilinin olacağı sonucuna varılmıştır.

1984 ile 1991 yılları arasında üretilen yakıt pillerinin maliyetlerindeki düşüş görülmektedir. Elektrotların ince yapılması, reaksiyona girmeleri için katalizör kullanılması otomabiller için yeterli gücü veren yalıt pili maliyetini 500 dolara indirmiştir.

Yakıt pilleri verimleri bakımından karşılaştırıldıklarında potasyumhidroksit elektrolitli alkali yakıt pilinin maksimum verime sahip olduğu anlaşılmıştır. Aynı elektrolit kütlesine sahip yakıt pilleri arasında maksimum gücü polimer elektrolitli yakıt pilinin verdiği ortaya çıkmışıtır. Proton değişim zarlı yakıt pilleri verimlerinin yüksek oluşundan dolayı ulaştırma ve taşınabilir güç kaynakları alanlarında kullanılmaktadır.

Kaynaklar:

- İnternational Association for Hydrogen Energy

Hydrogen Energy system for Sustainable for Future

- Appleby, A.J., Selman, J.R. and Winsel, A., “Current Technology of PAFC, MCFC and SOFC Systems : Status of Present Fuel Cell Power Plants,” in Electrochemical Hydrogen Technologies, Edited by H. Wendt, Elsevier Science Publishing Company Inc., New York, p.425, 1990.

- Direct Electrical convertes

- Retion at al 1985

- Sunay, Çağlar, Tübitak- Bilim Teknik,(Ekim 1998)

- Automotive Engineering international (Mart 2000)

- Dinçsoy Erdem İTÜ (Mayıs 1999)

- Membrane C is a product of Chlorine Engineers Japon

- The DOW membrane is a product of Dow Chemical USA

- Nafion is a product of E. I. Dupond and Nemours USA

- Nejat Veziroğlu, İnternational Journal of Hydrogen Energy (January 2001)

- Strasser, K., “The Desitgn of Alkaline Fuel Cell ,” Journal of Power Sources, Vol.29, p.149, 1990

- Ganser, Band Höhlein, B., Hydrogen from Methanol Fuel Cells in Mobile Systems, institute of Energy Process Engineering (IEV)

- Duffy,Joseph W. Power Prime Alover of Technology p.336, By McKnight& McKnight Publishing Comp.,1964., USA.

- Shimshon Gottesfeld, Mahlon S. Wilson and other, “Core Technology R&D for PEM Fuel Cells”, Los Alamos National Lab.

- Riley, B., “Solid Oxide Fuel Cell-The Next Stage”, Journal of Power Sources, vol.29, p.223, 1990.

- Yoshida, T., Hoshina, T., Mukaizawa, I. Andet  al, “Properties of Partially Stabilized Zirconia Fuel Cell”, Journal of the Elektrochemical Society, vol.136, p.2604, 1989.

ÖZGEÇMİŞ

03.01.1978 yılında Konya da doğan Fatih Boru İlkokulu; Yaylapınar İlkokulunda, Ortaokulu; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda tamamladı. Aynı yıl Endüstri Meslek Lisesi sınavlarına girerek Meram Endüstri Meslek Lisesi Motor bölümünü kazandı. Birinci sınıfın sonunda aynı okulun Teknik Lise Motor bölümüne geçti. 1997 yılında Üniversite sınavlarına girerek Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Otomotiv Öğretmenliği programını kazandı. Halen Otomotiv Anabilim Dalı 4 sınıf öğrencisidir.

29.08.1978 yılında İzmir de doğan Mehmet KOCAMAN İlkokulu; Zehra Hocahanım İlkokulunda, Ortaokulu; Bornova Ortaokulunda tamamladı. Bornova Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Motor bölümünü kazandı. 1997 yılında Üniversite sınavlarına girerek Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Otomotiv Öğretmenliği programını kazandı. Halen Otomotiv Anabilim Dalı 4 sınıf öğrencisidir.