# Veri Haberleşme İletişim Kuralları

Kablo üzerinde bilgisayarın birbirine bağlanma yönteminin iki parçası vardır. Birincisi, bir ağ işletim sistemindeki (NOS) iş istasyonlarının nasıl haberleşeceğini belirleyen veri haberleşme iletişim kuralıdır. Çoğu ağ işletim sisteminin artık zamanımızda pek çok iletişim kuralını desteklemesine rağmen, her iletişim kuralı belli bir NOS ile ilişkilidir. Bu iletişim kuralları  diğer bilgisayara  gönderilecek veriyi paket denen küçük parçalara böler, başına ve sonuna gönderen, hedef alıcı hakkında bilgi içeren önbilgi ve artbilgi kısımlarını eklerler. Bu süreç ağ yazılımı tarafından gerçekleştirilir.

İkinci kısım Ethernet, Token Ring, ARCNet veya FDDI gibi fiziksel katman iletişim kuralıdır. Bu iletişim kuralları paketi sonra hangi makinenin alacağını belirten ileri bilgileri önbilgi ve artbilgi kısmına eklerler. Bu süreç daha çok ağ donanımı tarafından yapılır.

Fiziksel katman iletişim kuralı veriyi kapsayan veri haberleşme iletişim kuralını çevreler. Paket bir iletişim kuralından diğerine gönderilirse, çevreleyen bilgi tercüme edilmelidir. Veri haberleşme iletişim kuralları  fiziksel iletişim kurallarının içersinde olduğundan, onları çevirmek daha karmaşıktır.

2  2  1  1  4  6  2   4     6       20 - 546

IPX Başlığı

Alan genişliği

(byte)

Toplam

kontrol

Uzunluk

Nakil

kontrol

Paket

türü

Ağ

Host

Soket

Ağ

Host

Soket

Veri

Alan adları

Hedef

Kaynak

Şekil-x: IPX paket yapısı.

## IPX/SPX

IPX (Internetwork Packet Exchange: Ağlararası Paket Değişimi) ve SPX (Sequenced Packet Exchange: Sıralı Paket Değişimi) iletişim kuralları Novell’in kendi ana iletişim kurallarıdır. Düğüm adresi sekiz basamak uzunluğunda onaltılık bir sayıdır. Bu numara her sunucu ve iş istasyonu için ayrı olmak zorundadır.

Ayrıca her LAN’nın ağ adresi denilen bir adresi vardır. Tüm dünyada IPX Internet’in  uygulanması ile, IPX adresleri UNIX tabanlı Internet’deki TCP/IP adreslerde yapılana çok benzer bir şekilde verilir.

IP (TCP/IP)

TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol: Gönderme Denetim İletişim Kuralı/ Ağlararası İletişim Kuralı) UNIX dünyasının standart iletişim kuralıdır. Aynı zamanda Internet’in temeli olan Savunma Bakanlığı (ABD) tarafından geliştirilmiştir. Internet adresleri InterNIC tarafından atanır. Eğer TCP/IP ağınız Internet’e bağlı değilse, ve hiç bir zaman bağlanmayacaksa, geçerli herhangi bir adres alanını kullanabilirsiniz. Ancak, eğer ileride bağlantı yapılacaksa, adres için başvurmak gerekir.

Netware’in içinde TCP/IP desteği vardır ve tünelleme olarak bilinen süreç ile bir TCP/IP ağda IPX çalıştırılmasına imkan verir. Tünelleme, IPX paketi bir TCP/IP önbilgi ve artbilgi ile çevreler. Böylece paket IPX ağdan TCP/IP ağa, oradan tekrar IPX ağa geri yöneltilebilir.

Artık çoğu işyerlerinin Internet’e doğrudan bağlantısı yoktur. Doğrudan bağlantı büyük bir güvenlik riski doğurmaktadır. Genellikle, firewall olarak bilinen iç ağ ile Internet arasında sadece izin verilen trafiğin (en azından bir umut) olmasını sağlayan bir sunucu veya yöneltici kullanılır. Firewall kullanıldığında, iç ağ numaraları herhangi bir geçerli adres olabilir, ve firewall yönelticinin ihtiyacı olan tek şey “düzgün” yetkili bir Internet numarasıdır.

(kullanıldı)

OSI

Uluslararası Standartlar Kuruluşu (ISO) Açık Sistem Arabağlantısı (OSI) denilen bir standart geliştirilmiştir. OSI varolan iletişim kurallarının geniş WAN’larda  ve çok yüklü trafikte karşılaştığı sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. Ancak, gerçekleştirme yavaş olmaktadır; varolan iletişim kuralları çok ileridir, çoğu şirket uygulamayı gerçekleştirmek için OSI standardının yetişmesini beklemektedir. Bu ise daha fazla şirket standardı uygulamayı gerçekleştirmeden olmayacaktır.

OSI modeli ağ düğüm arasındaki haberleşme standardını yedi seviyede tanımlar. OSI’nin yedi seviyesi şunlardır.

- Uygulama

- Sunum

- Oturum

- Taşıma

- Ağ

- Veri iletişim

- Fiziksel

Paket bir ağ aygıtından diğerine bu katmanlardan geçerek gider. Her katman paketleri altındaki veya üstündeki katmana iletir, ama sadece kendi katmanına ait bilgi ile ilgilenir.

İş istasyonuna varan bir paket önce Fiziksel katmana ulaşır. Bu katman diğer bir ağ kartından gelen sinyali işler. Gerilim değişikliklerini, darbelerin sayısını ve benzerlerini yorumlar. Böylece bitleri oluşturur ve bunları Veri İletişim katmanına yollar.

Veri iletişim katmanı veriyi paket olarak ele alan ilk katmandır. Paketin gönderildiği gibi geldiğinden emin olmak için hata düzeltme yapar, hatalı paketleri kullanmaz, gerekirse diğer iş istasyonunu paketi tekrar göndermesi için uyarır.

Bu son iki katman birlikte, donanım standartlarını oluşturmaktadırlar. Arkalarındaki iki katman, Ağ ve Taşıma katmanları, daha önce de anlatıldığı gibi, iletişim kuralı katmanını meydana getirirler.

Ağ katmanı paketin gönderen iş istasyonundan hedef alıcıya giderken tutacağı yolu belirler. Bu TCP/IP iletişim kuralının IP bölümüdür.	 Novell’in IPX’i de bu seviyede çalışır.

Sonraki katman, Taşıma katmanı, Veri İletişim katmanın fiziksel iletim için yaptığı hata düzeltme gibi, paket yöneltme için hata düzeltme sağlar. Bu da TCP/IP’nin TCP bölümüdür.

OSI modeli son dört katmanı açık bir şekilde tarif edilmiştir ve genellikle bu katmanların her ağ kuruluşunda açık benzerlikleri vardır. Sonraki üç katman ise henüz yeterli açıklıkta tanım bulamamıştır, belki sizin sisteminizin hiç bir parçasına denk düşmeyecektir.

Oturum katmanı diğer sistemlerle bağlantı yapma veya bağlantıyı kesme işi ile ilgilenir. SPX ve NetBIOS gibi iletişim kuralları oturum başlangıcında belli bir makineye bağlantılı olmayı ve oturum sonunda bağlantının kesilmesini gerektirirler. Bağlantısız diye bilinen diğer iletişim kuralları bu katmanı kullanmazlar.

Sunum ve Uygulama katmanlarının geniş bir kullanım alanı yoktur ve bunlar henüz iyi tanımlanmamıştır. Her ikisi de sıkıştırma-açma, dosya transferi, programların haberleşmesini mümkün kılacak gerekli dönüşümler gibi daha ileri seviye işlerle ilgilenirler.

(Netware Sorun Giderme Kılavuzu, Logan G. Harbaugh, çev: Dr. Cahit Akın, Alfa Basım Yayın Dağıtım, Mayıs-1998, s. 104-108)