# T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

VERİ İLETİŞİMİ DERSİ RAPORU

TCP/IP

HAZIRLAYANLAR

97030007240 - Serdar ERCOŞGUN

97030008240 - Fatih TOPCU

97030024240 - İ. Said BİLGİÇ

# ANKARA 2001

GİRİŞ

Modern bilgisayar ağları, yapısal olarak tasarlanmıştır. Tasarım karmaşıklığını azaltmak için ağlar, her biri diğeri üzerine inşa edilmiş bir katman dizini şeklinde düzenlenmişlerdir. Bilgisayar ağı, bilgisayar ve benzeri sayısal sistemlerin belirli bir protokol altında iletişimde bulunmasını sağlayan sistemdir. Ağ üzerindeki bilgisayarlar, birbirinden çok uzakta olsalar bile aynı protokol sayesinde karşılıklı çalışabilirler. Karşılıklı çalışma, ağ üzerindeki iki sistemin uygulamaya dönük ortak işlemler yürütmesi olarak tanımlanabilir. İletişimin nasıl yürütüleceğini belirleyen ve önceden belirlenmiş kurallar dizisine protokol denir.

OSI başvuru modeli, bilgisayar veri haberleşme sürecinde yapılması gereken işleri katmanlar düzeyinde tanımlayan bir örnek modeldir. Bu modelde veri haberleşmesi için yapılması gereken tüm iş, birbirinden bağımsız olarak yürütülebilecek düzeyde parçalara ayrılmış ve her parçaya ait görev tanımlamaları yapılmıştır. OSI başvuru modeli diğer tüm protokollerin veya standartların açıklanmasında örnek bir başvuru modeli olmuştur.

OSI BAŞVURU MODELİ

OSI standardı, ISO tarafından tanımlanmış ve ağ uygulamasında kullanılan örnek bir modeldir. Her ne kadar pratikte birebir uygulanmasa da, diğer tüm mimariler OSI başvuru modeli baz alınarak açıklanır. OSI kısaltmasının açılışı “Open System Interconnection”, manası da “açık sistemler arabağlaşımı” demektir. ISO kısaltmasının açılışı ise “International Standards Organization”, manası da “Uluslararası Standartlar Organizasyonu” demektir. Ağ konusunda geniş bir standart yelpazesi olan bir organizasyondur. OSI başvuru modelini sunarak diğer ağ mimarilerine örnek baz olmuştur. Ayrıca, uç sistem konumunda olan bilgisayar veya benzeri sayısal sistemlerin birbiri ile karşılıklı çalışmalarını, iletişim kurmalarını sağlayan anahtar, HUB, yönlendirici, geçityolu gibi ağ cihazlarının fonksiyonu OSI modeline dayanılarak açıklanır. Bir uç sistemde, örneğin Internet’e bağlı PC’de, OSI’nin tanımladığı tüm katmanlara ait işlevlere gereksinim duyulurken, ağ cihazları genel olarak ilk birkaç katmana ait işlevlere sahiptir. Örneğin bir yönlendirici (router) ilk üç, bir anahtar (switch) ilk iki katmana, köprü (bridge) birinci katmana ait fonksiyonlara sahiptirler.

OSI başvuru modeli, açık sistemlerin, yani diğer sistemlerle haberleşmeye açık sistemlerin bağlantısı ile ilgilenir. OSI modeli yedi katmandan oluşur. Bu katmanların oluşturulmasında uygulanan prensipler şunlardır:

- İletim işleminde, her seviyenin altında değişik seçenekler oluşuyorsa, yeni katman oluşturulmalıdır.

- Her katman, iyi tanımlanmış bir işi yerine getirmelidir.

- Her katmanın işlevi standartlaştırılmış uluslararası protokoller açısından seçilmelidir.

- Katman sınırları arayüzler arası bilgi akışını, en aza indirecek şekilde seçilmelidir.

- Katmanların sayısı belirgin işlevlerin aynı katmanlar üzerinde taşma yapmayacak kadar fazla, mimariyi hantallaştırmayacak kadar az olmalıdır.

YEDİ KATMANLI MODEL

( Veri )				                                            OSI, 7 Katmanlı Başvuru  Modeli

6

6     5

6    5     4

6     5     4    3

6    5      4     3    2

7.    Uygulama Katmanı

6.       Sunuş Katmanı

5.          Oturum Katmanı

3.                Ağ Katmanı

2.                     Veri Bağı Katmanı

1.                       Fiziksel Katman

Gönderilen

bit dizisi

Başlıklar

Katmanlar

4.             Ulaşım Katmanı

İletişim Ortamı

Şekil 1. OSI Başvuru modeli katmanları

OSI Başvuru Modelinde her bir katmana atanan görevler şöyledir:

- Fiziksel Katman (Physical Layer) : Bu katman, ham bitleri bir haberleşme kanalı üzerinden iletmekle yükümlüdür. Tasarımın amacı, bir uçtan “1” biti gönderildiğinde karşı tarafta da “0” değil, “1” bitinin alınmasını sağlamaktır. Veri, bu katman için sıradan bit dizisi olarak algılanır. Bitlerin taşıdığı bilgi, bu katmanda yorumlanmaz. Bu katman için tanımlanan standartlar, taşıyıcı işaretin şekli, verici ve alıcı konumundaki uç noktaların elektriksel ve mekanik özelliklerini belirler. Örneğin RS-232C, V.35 fiziksel katmanın standartlarıdır. Kablo standartları, tanımlamaları, işaret şekilleri, gerilim seviyeleri, işaret hızları bu katman için anlamlıdır. Tipik sorunlar, “1” veya “0” bitini temsil etmek için kaç volt gerilim kullanılmalıdır, bir bit kaç mikrosaniye tutulmalıdır, ilk bağlantının nasıl kurulacağı ve iki taraf iletimi bitirdiğinde bağlantının nasıl sonlandırılacağı, ağ konnektörünün kaç uçtan oluşacağı ve hangi ucun ne amaçla kullanılacağı vs...Fiziksel katmanın tasarımı elektrik mühendisliği kapsamındadır.

- Veri Bağı Katmanı (Data Link Layer) : Bu katmanın ana görevi, ham iletim işini alıp, ağ katmanında hatasız olarak görünen bir hatta çevirmektir. Bu görevi, gönderenin verisini, veri çerçevelerine (Data Frame, genellikle birkaç 100 byte’lık) bölüp, sıralı olarak gönderip, alıcının geri döndürdüğü onay pencerelerini işleyerek yerine getirir. Fiziksel alan bitlerin yapısı ile ilgilenmeden ilettiğinden çerçeve sınırlarını oluşturmak ve algılamak veri bağı katmanına bağlıdır. Bu, her pencerenin başına ve sonuna özel bit desenleri eklemesi ile gerçekleştirilir. Veri bağı katmanı ayrıca bağlı noktalar arası hata denetimini sağlamalıdır.

- Ağ Katmanı (Network Layer) :  Bu katman, alt ağda yapılan işlerin denetimi ile ilgilidir. Tasarımında anahtar konu veri paketlerinin gönderenden alıcıya nasıl yönlendirileceğidir. Yani veri paketlerinin bir uçtan diğer uca ağdaki çeşitli düğmeler (yönlendirici, geçityolu vs.) üzerinden geçirilip yönlendirilerek alıcısına ulaşmasını sağlayan işlevlere sahiptir. Veri paketinin alıcısına giderken ağ koşullarına, önceliklere ve diğer parametrelere göre hangi yolun uygun olacağı bu katmanda değerlendirilir. Bu amaçla düğmelere ağ adresi denilen numaralar verilir. Ağ adresini taşıyan bilgi bloklarına paket adı verilmektedir. Yönlendirmeler sabit tablolara dayalı ve sıkça değişmeyecek şekilde ağ ile birlikte tanımlanmış olabilir. Örneğin Internet’in temel protokol kümesi olan TCP/IP’nn IP protokolü bu katmanda yürütülen bir protokoldür. Ayrıca, aynı anda birbirinin rotası üzerine çakışan bir çok paket ağa sunulursa performans sıkıntıları olabilir. Bu tür çakışmaların önlenmesi ağ katmanın sorumluluğundadır. Ve diğer, paketin bir ağdan diğer ağa geçmek zorunda olduğunda karşılaşılan adresleme, protokol farklılıkları ağların arabağlantılarının sağlıklı olmaması gibi problemlerin üstesinden gelmek bu katmanın görevidir.

- Ulaşım Katmanı (Transport Layer) : Bu katmanın temel işlevi, oturum katmanından veriyi alıp, ihtiyaç duyulduğunda küçük bileşenlere ayırıp ağ katmanına geçirerek, diğer uca bu parçaların doğru bir şekilde ulaştığına emin olmaktır. Yani bilginin son alıcıda her tür hatadan arındırılmış olarak elde edilebilmesini sağlar. Ulaşım katmanının oluşturduğu bilgi bloklarına bölüm (segment) denir. Bunlar son alıcıya sırası bozulmuş olarak gelirse, düzgün olarak sıralanmalıdır. Bunun için bölümler numaralanır.

7.    Uygulama Katmanı

6.       Sunuş Katmanı

5.          Oturum Katmanı

4.             Ulaşım Katmanı

3.                Ağ Katmanı

2.                     Veri Bağı Katmanı

1.                       Fiziksel Katman

Y

Ö

N

E

T

İ

M

Yö

ne

t

im

Yöne

tim

Uygulama Seviyesi

Hizmetleri

Yönlendirici

Anahtar veya köprü

Tekrar-

layıcı

Ağ Arabağlaşım

hizmetleri

Şekil 2. OSI’de uygulama ve ağ arabağlaşım hizmetleri seviyeleri

OSI başvuru modelinin ilk üç katmanı ve 4 katmanın bir kısım özellikleri ağ arabağlaşım cihazlarında kullanılan işlevleri yerine getirirler. (bkz Şekil 2). Yukarıdan üç katman ise uygulama programları düzeyinde hizmetleri sunan işlevlere sahiptir. Birçok bilgisayar üstünde birden fazla programı çalıştırır, yani sisteme giren ve çıkan birçok bağlantı vardır. Bu yüzden hangi mesajın hangi bağlantıya ait olduğunun belirlenmesi için bir yönteme ihtiyaç duyulur. Ulaşım katmanı bu tür bilgilerin bulunduğu yerdir. Değişik mesajları bir kanal içinde birleştirmenin yanında, ulaşım (aktarım) katmanı ağ boyunca bağlantıların kurulması ve çözülmesini de takip etmelidir. Bu, bir bilgisayar üzerinde kiminle konuştuğunu tarif edecek bir tür isimlendirme mekanizması gerekliliği doğurur. Ayrıca hızlı bir bilgisayarın yavaş bir bilgisayarı tıkamaması için bilgi akışını düzenleyecek bir mekanizma da gereklidir. Her ne kadar ikisine de aynı prensipler uygulansa da, uçlar arasındaki akış denetimi anahtarlar arası akış denetiminden ayrıdır.

- Oturum Katmanı (Session Layer) : Bu katman, değişik makinelerdeki kullanıcıların birbirleri arasında oturumlar açmalarını sağlar. Uç düğümler arasında gerekli oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılması işlerini kapsar. İletişim mantıksal sürekliliğinin sağlanması için, iletişim kopması durumunda bir senkronizasyon noktasından başlayarak iletimin kaldığı yerden devam etmesini sağlar. Gönderilecek bilgi “senkronizasyon noktaları” ile sınırları belirlenmiş bloklara ayrılır. Karşı ucun oturum katmanı bir bloğun tamamını doğru olarak elde edip üst katmanına teslim ettikten sonra blokla ilgili işi tamamlamış olduğunu, veriyi gönderen tarafa bildirir. Gönderen taraf ise bloğu belleğinden silebilir. İletişim koparsa, iki taraf arasında yeniden bağlantı kurulduğunda son senkronizasyon noktasından başlayarak bilgi gönderilir. Kısacası, bir oturum bir kullanıcının uzaktaki zaman paylaşımlı bir sisteme bağlanmasını (Log on - Log in) veya iki makine arasındaki dosya iletimi yapmasını sağlar.

- Sunuş Katmanı (Presentation Layer) : Bu katman, bilginin iletimde kullanılacak biçiminin düzenlenmesini sağlar. Sıkıştırma/açma, şifreleme/şifre çözme, EBCDIC-ASCII dönüşümü ve ters dönüşümü gibi işlevlerin yerine getirilmesini kapsar. Ayrıca, kullanıcıların problemlerine kendi başlarına çözüm bulmaları yerine onlara yeterli bir genel çözüm sunar. Kısaca, diğer alt katmanların aksine, bitleri bir uçtan diğerine güvenilir bir biçimde iletimleri ile ilgilenmek yerine, sunuş katmanı iletilen bilginin söz dizimi ile ilgilenir. Değişik bilgisayarlar, karakter dizileri ve tamsayıları ifade etmek için değişik kodlar kullanırlar. Bu bilgisayarlar arasında veri alış verişini standartlara uygun olarak yerine getirmek sunuş katmanın işidir.

- Uygulama Katmanı (Application Layer) : Uygulama programlarının ağa erişimi için gerekli işlevleri kapsar ve çokça ihtiyaç duyulan birçok protokolü içerir. Kullanıcının etkileşimde bulunduğu uygulama programları doğrudan bu katmanla iletişim içindedir. Bu katman için dosya aktarımı, elektronik mektuplaşma, uzaktan dosya erişimi, ağ yönetimi, terminal protokolleri gibi standartlar geliştirilmiştir. Mesela TCP/IP’de ulaşım katmanı için biri TCP, diğeri UDP olarak adlandırılan iki ana protokol tanımlanmıştır.

## Internet, global haberleşmenin ana gereksinimidir, ana aracıdır; artık sunduğu haberleşme ortamı vazgeçilmez durumdadır. Başka değişle Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan “üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma” istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla insanlar, pek çok alandaki bilgilere kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedirler. Şimdi Internet’te kullanılan ve bilgisayarlar arası veri iletişimini sağlayan TCP/IP temel protokol kümesi açıklanacaktır.

## TCP/IP ve BİLEŞENLERİ

TCP/IP, ilk defa ABD'de ARPANET adı altında, askeri bir proje olarak geliştirildi. Önceleri askeri amaçlı düşünülen proje, önce üniversiteler tarafından kullanılmaya başlandı. Ardından ABD'nin dört bir yanında birbirinden bağımsız geliştirilen ağlar, tek bir omurga altında NSFNET olarak adlandırıldı ve ulusal boyutu aşarak dünyaya yayıldı. Internet'in doğuşu da bu tarihe denk gelir. Bir sokak üzerinde yer alan evlerin adresleri gibi, Internet'e bağlı olan her makinenin de bir adresi vardır. Bu adres sayesinde bir bilgisayardan diğerine ulaşmak mümkün olur.

Internet üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca “Internet Protokolleri” veya “TCP/IP protokoller ailesi” denir. Internet bir geniş alan ağıdır; ağların ağı da denilir. Bünyesinde binlerce LAN ve milyonlarca bilgisayar sistemi vardır. Ve bu bilgisayarların işletim sistemleri ve donanımları birbirinden farklıdır. Bu sistemler bu kadar çeşitliliğe rağmen tek bir protokol kümesi TCP/IP ile iletişim kurabilmektedirler. Buna genel bir bilgisayar dili denebilir. Internet üzerinden iletişim yapacak her bilgisayarda TCP/IP protokol kümesi yüklü olmalıdır. Internet'ten dolayı TCP/IP, tüm dünyada tartışmasız genel standart olmuştur. Öyle ki  kurumlar, farklı protokol içeren LAN'larında bile Internet bağlantısı için sistemlerine TCP/IP protokol kümesini yüklemekte veya TCP/IP'ye geçiş için TCP/IP geçityolu sistemler eklemektedirler. Farklı ağ işletim sistemine sahip LAN'lar birbirine bağlanmak istense, büyük olasılıkla TCP/IP protokolü seçilir. Çünkü hemen her işletim sisteminde TCP/IP protokol kümesini içeren ek yazılımlar mevcuttur. Internet ağ mimarisi, OSI’deki gibi 7 katman değil, 4 katmandan oluşmuştur. Yani iletişim için gerekli bütün işler dört katmanda yapılmaktadır. Her katman değişik görevlere sahip olup altındaki ve üstündeki katmanlar ile gerekli bilgi alışverişini sağlamakla yükümlüdür. Her katmanda yapılacak görevler protokol tanımlamaları yapılarak belirlenmiştir. TCP/IP bu protokollerin oluşturduğu kümeye verilen addır. TCP ve IP isimleri yalnız başlarına küme içinde birer protokol adıyken, ikisi birlikte protokol kümesine verilen adlandırmadır. TCP/IP protokol kümesi, Internet’in yanısıra birçok ticari ve araştırma ağlarında da yoğun olarak kullanılmaktadır. Küme içindeki protokol tanımları herkese açık olup, serbestçe kullanılabilirler.

TCP/IP MİMARİSİ

TCP/IP protokol kümesinde uygulama programlarının bulunduğu katman sayılmazsa, dört adet ana katman vardır. En üstte uygulama programları vardır. Bunlar kullanıcının doğrudan etkileşimde bulunduğu programlarda olabilir, işletim sisteminin arka planında (daemon) yürüttüğü programlarda olabilir. Bu uygulama programları, uygulama katmanındaki protokoller aracılığıyla iletişimde bulunabilirler. Örneğin elektronik mektup (e-mail), SMTP ile tanımlanan kurallar uyarınca aktarılır. Bunun altında ise iletişim işini kotaran (yürüten-gerçekleştiren) katmanlar bulunur. Uygulama katmanın altında sırasıyla ulaşım, yönlendirme ve fiziksel katmanlar vardır. Fiziksel katman içinse, herhangi bir tanımlama yapılamayıp var olan diğer fiziksel katman tanımlamaları geçerlidir. Aşağıdaki Şekil 3’ te TCP/IP katmanları görülmektedir.

SMTPSNMPFTPNNTPHTTPTELNET

TCP                     UDP

IP                     ICMP

Fiziksel Bağlantı

Uygulama Katmanı

Ulaşım Katmanı

Yönlendirme Katmanı

Fiziksel Katman

Şekil 3. TCP/IP Katmanları

Görüldüğü gibi her katmanda birden çok protokol vardır. Ancak uygulama programları tarafından istenen bir iş yerine getirilirken, her katmandaki protokollerden yalnızca biri kullanılır.

TCP/IP katmanlarının tam olarak ne olduğu, nasıl çalıştığı konusunda bir fikir sahibi olabilmek için bir örnek üzerinde inceleyelim:

TCP/IP nin kullanıldığı en önemli servislerden birisi elektronik postadır (e-posta). E- posta servisi için bir uygulama protokolü belirlenmiştir, bu da SMTP’dir. Bu protokol e-posta’nın bir bilgisayardan bir başka bilgisayara nasıl iletileceğini belirler. Yani e-postayı gönderen ve alan kişinin adreslerinin belirlenmesi, mektup içeriğinin hazırlanması vs. gibi. Ancak e-posta servisi bu mektubun bilgisayarlar arasında nasıl iletileceği ile ilgilenmez, iki bilgisayar arasında bir iletişimin olduğunu varsayarak mektubun yollanması görevini TCP ve IP katmanlarına bırakır. TCP katmanı komutların karşı tarafa ulaştırılmasından sorumludur. Karşı tarafa ne yollandığı ve hatalı yollanan mesajların tekrar yollanmasının kayıtlarını tutarak gerekli kontrolleri yapar. Eğer gönderilecek mesaj bir kerede gönderilemeyecek kadar büyük ise (örneğin uzunca bir e-posta gönderiliyorsa) TCP onu uygun boydaki segment’lere böler ve bu segment’lerin karşı tarafa doğru sırada, hatasız olarak ulaşmalarını sağlar. Internet üzerindeki tek servis e-posta olmadığı için ve segment’lerin karşı tarafa hatasız ulaştırılmasını sağlayan iletişim yöntemine tüm diğer servisler de ihtiyaç duyduğu için TCP ayrı bir katman olarak çalışmakta ve tüm diğer servisler onun üzerinde yer almaktadır. Böylece yeni bir takım uygulamalar da daha kolay geliştirilebilmektedir. Üst seviye uygulama protokollerinin TCP katmanını çağırmaları gibi benzer şekilde TCP de IP katmanını çağırmaktadır. Ayrıca bazı servisler TCP katmanına ihtiyaç duymamakta ve bunlar direk olarak IP katmanı ile görüşmektedirler. Böyle belirli görevler için belirli hazır yordamlar oluşturulması ve protokol seviyeleri inşa edilmesi stratejisine ‘katmanlaşma’ adı verilir. Yukarıda verilen örnekteki e- posta servisi (SMTP), TCP ve IP ayrı katmanlardır ve her katman altındaki diğer katman ile konuşmakta diğer bir deyişle onu çağırmakta ya da onun sunduğu servisleri kullanmaktadır.

Kısaca; TCP ve IP, Internet protokol kümesinin kalbini oluşturur. TCP bir üst katmandan gelen veriyi önce uygun büyüklükte parçalara ayırır ve her bir parça önüne kendi başlığını ekler ve bir altında bulunan IP’ye gönderir. O da gelen veriye (TCP segmenti olarak anılır) IP başlığı ekleyerek karşı sisteme iletilmesi için fiziksel katmana gönderir.

En genel haliyle TCP/IP uygulamaları 4 ayrı katman kullanır.

Bunlar:

- Uygulama katmanı :

SMTP	 (Simple Mail Transport Protocol)

SNMP (Simple Network Management Protocol)

TELNET

FTP	 (File Transport Protocol)

NNTP	 (Network News Transport Protocol)

HTTP	 (Hyper Text Transport Protocol)

- Ulaşım Katmanı :

TCP	(Transmission Control Protocol)

UDP	(User Dataprogram Protocol)

- Yönlendirme Katmanı :

IP	(Internet Protocol)

ICMP	(Internet Control Message Protocol)

- Fiziksel Katman : Hali hazırda kullanılan tüm fiziksel katman standartları kullanılabilmektedir. Örneğin: Ethernet, seri hat, X.25 vs.

Katmanlar ve onlarda tanımlı protokoller, TCP/IP’nin yapısı, değişik açıdan tekrar aşağıda gösterilmiştir.

TCP                     UDP

IP                  ICMP

Fiziksel Bağlantı

port

port

port

FTP

HTTP

......

Şekil 4. TCP/IP protokolleri arasındaki ilişki

Şekil 4’te görüleceği gibi uygulama katmanı protokolleri ile ulaşım katmanı protokolleri arasında port olarak adlandırılan bir geçit tanımlıdır. Bu iki katman arasındaki etkileşim bu portlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Her portun 16 bitlik bir numarası vardır. Dolayısıyla TCP protokolünde her uçta 216 adet port tanımlıdır. Bu 16 bitlik port no ve 32 bitlik IP adresi beraberce kullanıldığında ortaya çıkan adrese soket numarası denir. TCP bağlantılar soketler üzerinden sağlanır.

Soket Numarası

Port No       IP Adresi

0 - 255 arasındaki port numaraları, standart uygulama katmanı hizmetlerine erişim için ayrılmıştır. Örneğin FTP için port 21, TELNET için port 23 gibi birçok numarası belirli uygulamalar için saklı tutulmuştur. (RFC 1700 dokümanında port tanımlamaları ayrıntılı olarak verilmiştir.)

Protokol takımının ilk tabakasını TCP/IP tarafından sunulan haberleşme hizmetlerini kullanan uygulama katmanındaki programlar oluşturur. İkinci tabakada, taşımayı, veri kabulünü ve hata denetimini idare eden ulaşım katmanı bulunur. Üçüncü tabaka ise veriyi yönetebilir küçük parçalara bölmek, paketleri adresleyip alıcılara yönlendirmekten sorumlu yönlendirme katmanı bulunur. Dördüncü katman ise verinin bilgisayardan bilgisayara çeşitli fiziksel ortamlar üzerinden taşınmasını sağlayan fiziksel katman vardır. Bu son katman ise, ağdaki bilgisayarların fiziksel olarak birbirine nasıl bağlandığını ve verinin fiziksel olarak nasıl iletileceğini belirleyen katmandır. Haberleşmenin hızını yegane bu katman etkiler. TCP/IP, bu protokol takımında ulaşım ve yönlendirme katmanlarını ilgilendirir.

Uygulama Katmanı Protokolleri

Uygulama katmanı için tanımlı olan SMTP, TELNET, HTTP vs. gibi protokoller bir üstünde bulunan programlara hizmet verirler. Bunların bir üstünde de, ya kullanıcının doğrudan etkileşimde bulunduğu programlar (yani kullanıcı arabirimler) ya da bilgisayar kaynaklarını başka kullanıcılara erişme olanağı sağlayan (yani hizmet sunan) programlar bulunur. Bu uygulama programları türüne göre farklı uygulama katmanı protokolü kullanırlar. Aşağıda protokollerin kısaca görevleri verilmiştir:

- SMTP : Ağ içerisindeki kullanıcılar arasında elektronik mektup (e-mail) alış veriş kurallarını düzenler.

- SNMP : Ağ içerisinde bulunan yönlendirici, anahtar ve HUB gibi cihazların yönetimi için kullanılır. SNMP desteği olan ağ cihazları SNMP mesaj alış verişiyle uzaktan yönetilebilir. Bunun için cihazlarda SNMP parçası (agent) olmalıdır.

- TELNET : Bir uzak bağlantı şeklidir. Bir sistem üzerindeki bir kullanıcı başka bir sisteme bağlanarak, sanki onun terminalindeymiş gibi bağlandığı sistemi kullanmasını sağlar.

- FTP : Bir bilgisayardan başka bir bilgisayara dosya aktarımı için bağlanmasını sağlar. Internet üzerindeki iki sistem arasında dosya aktarımı için kullanılan temel bir protokoldür.

- NNTP : USENET postalama hizmetinin yürütülmesini sağlar.

- HTTP : Web sayfalarının alış verişini sağlar.

Yukarıdaki protokollerin her biri, biri kullanıcı, biri de sunucu sistemde çalışmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilir. Eğer ağa bağlı sistemler yalnızca bu hizmetleri kullanan uç konumunda iseler (kullanıcı iseler), bu protokollerin yalnızca kullanıcı uyarlamaları yüklenir. Ancak bir sistem hem hizmet sunuyorsa, hem hizmet alıyorsa iki uyarlama da yüklenmelidir. Örneğin bir bilgisayara FTP ile bağlanıp, oradan dosya almak için bağlanılan bilgisayarda FTP’nin hizmet sunucu uyarlaması (FTP hizmet programı) yüklü olmalıdır. Benzer şekilde bir bilgisayardan başka bir bilgisayara FTP ile bağlanılıp oradan dosya çekmek için bağlanan bilgisayarda (alıcıda) FTP’nin uç uyarlaması (FTP kullanıcı arabirimi) yüklü olmalıdır.

Ulaşım Katmanı

TCP/IP’de ulaşım katmanı için biri TCP, diğeri UDP olarak adlandırılan iki protokol tanımlıdır. TCP (Transport Control Protocol) bağlantılı düzene dayalı bir protokoldür. Bağlantılı düzende, gönderici ve alıcı iletişime başlamadan önce birbiriyle anlaşırlar. İki taraf iletişim yapma konusunda istek ve onaylarını birbirine gönderirler. Özellikle ağ katmanı yeterli düzeyde güvenilir değilse (Internet ağ katmanı genelde güvenilir değildir), TCP ile bu açık kapatılır. UDP (User Datagram Protocol) ise bağlantısız düzenli basit bir protokoldür. Bu protokolde iletişim başlamadan önce gönderici ve alıcının bir anlaşmaya varmalarına gerek yoktur.

TCP ve UDP, bir üst katmandan gelen veriyi paketleyip bir alt katmana verirler; eğer veri bir seferde gönderilemeyecek kadar uzunsa, alt katmana verilmeden önce parçalara ayrılır (segment) ve her birine sıra numarası verilir. Genel olarak TCP kullanılır; UDP daha çok sorgulama amaçlı kullanılır. Ulaşım katmanları arasında karşılıklı değiş tokuş edilen bilgi birimi, Ulaşım Katmanı Veri Birimi (Transport Protocol Data Unit – TPDU) olarak anılır. TPDU’lar paketlere yerleştirilerek ağ içinde taşınır.

TCP (Transport Control Protocol : İletim Denetimi Protokolü)

TCP’nin temel işlevi, üst katmandan (uygulama katmanı) gelen bilginin segment’ler haline dönüştürülmesi, iletişim ortamında kaybolan bilginin tekrar yollanması ve ayrı sıralar halinde gelebilen bilginin doğru sırada sıralanmasıdır. IP (Internet Protocol) ise tek tek datagramlar’ın yönlendirilmesinden sorumludur. Bu açıdan bakıldığında TCP katmanının hemen hemen tüm işi üstlendiği görülmekle beraber (küçük ağlar için bu doğrudur) büyük ve karmaşık ağlarda IP katmanı en önemli görevi üstlenmektedir. Bu gibi durumlarda değişik fiziksel katmanlardan geçmek, doğru yolu bulmak çok karmaşık bir iş halini almaktadır. TCP ayrıca bilgisayarların IP olmadan bağlantısını sağlama işlevine sahiptir.

TCP Protokolünü destekleyen her uç düğümde bir TCP modülü (TCP Entity) bulunur. Bu modül üst katmandan gelen veri bloklarını 64 KB’ı aşmayan (pratikte 1.5 KB) TPDU’lara ayırır veya birleştirir, ve bunların IP datagramları içinde gönderilmesini sağlar. Alıcının TCP modülü, göndericinin üretim sırasına uygun olarak veri bloklarını üst katmana geçirir. Gönderici TCP modülü, zaman aşımı süresi içinde alıcıdan alındı mesajı gelmemesi durumunda TPDU’ları tekrarlar.

TCP kendisine atanmış olan bu görevleri yapabilmek amacıyla ulaşım katmanında veri parçalarının önüne başlık bilgisi ekler. Başlık bilgisi ve veri parçası, ikisi birlikte TCP segmenti olarak anılır. Bir alt katmana örneğin, IP katmanına, bu TCP segmenti gönderilir; oradan da bu segmente IP başlığı eklenerek alıcıya yönlendirilir.

Sunucu ve istemci bilgisayarlar arasında veri iletimi onay işaretleri aracılığıyla düzenlenir. Bir veri paketi gönderildiğinde, gönderen taraf alıcının veriyi aldığına dair onayını bekler. Eğer bu onay önceden belirlenen süre içinde alınmazsa veri paketi yeniden gönderilir. Bu ancak, aynı anda birden fazla veri paketinin gönderilemeyeceği anlamına gelmez. Gönderen taraf, alan taraftan gönderdiği paketler için onay beklerken birçok paketi aynı anda gönderebilir. Alıcı bilgisayar da aynı  anda birden fazla veri paketi için alındı onayı gönderebilir.

Bilgisayarlar arası veri iletimi tamamlandığında, bağlantı kurulurken gerçekleşen takip edilen işlemlerin benzerleri yerine getirilir. Bilgisayardan biri veri gönderme işlemini bitirince diğer programa bitti mesajını gönderir. Bu alındığında diğer program, bitti mesajının onayını gönderir veya veri göndermeye devam eder veya bir bitti mesajı gönderir. İlk bilgisayar tarafından, ikinci bilgisayardan gönderilen bitti mesajı alınınca bir onay işareti gönderilir ve oturum sona erdirilir. Son onay alınır alınmaz ikinci bilgisayar da oturumu sonlandırır. Bazen iletim veya donanım problemlerinden dolayı veri alışverişi tamamlanmadan bağlantının koparılması gerekebilir. Böyle bir durumda iki bilgisayarın herhangi birinden bir kopma (break) işareti gönderilir. Bu kopma işareti veri iletiminin hemen durdurulmasını ve her iki bilgisayarında oturumu sona erdirmesini sağlar.

TCP’de tanımlı görevler aşağıdaki gibi sıralanabilir :

- Bir üst katmandan gelen verinin uygun uzunlukta parçalara (segmentlere) bölünmesini sağlar.

- Herbir parçaya, alıcı kısımda aynı biçimde sıraya koyulabilmesi amacıyla sırası numarası  verilmesi.

- Kaybolan veya bozuk gelen parçaların tekrarlanması olarak verilebilir.

TCP segmentin genel formatı şekil 5’te görüldüğü gibidir; başlık içindeki alanların kullanım amaçları da aşağıda verilmiştir.

0  1  2  3 ............. ........... .................15

##### Gönderici Port No

##### Alıcı Port No

##### Sıra Numarası

##### Onay Numarası (ACK)

##### Başlık uzun.   Saklı tut.    Kod bitleri

##### Pencere (Window)

##### Hata Sınama Bitleri (Checksum)

##### Acil İşaretçisi  (Urgent Pointer)

##### Kullanıcı Verisi

Şekil 5. TCP segment formatı veya TPDU formatı  (n=4,8,12...)

- Gönderici Port No (Source Port) : Bir üst katmanda TCP hizmeti isteyen uygulama protokol prosesinin kimliği durumundadır. Karşı mesaj geldiğinde bir üst katmana iletmek için, o protokolün adı değil de port numarası kullanılır.

- Alıcı Port No (Destination Port) : Gönderilen veri paketinin alıcı tarafta hangi uygulama prosesine ait olduğunu belirtir.

- Sıra Numarası (Sequence Number) : Gönderilen paketin sıra numarasını gösterir. Gönderilmeden önce daha küçük parçalara ayrılan verinin, alıcı kısımda yeniden aynı sırada elde edilmesi için kullanılır.

- Onay Numarası (Acknowledgement Number) : Verinin en son hangi sekizlisinin alındığını göndericiye iletmek için kullanılır. Örneğin n sayısı gönderilirse, n’ye kadar bütün sekizlilerin alındığı belirtilir.

- Başlık Uzunluğu (Header Length) : TCP başlığında var olan 32 bit uzunluğundaki sözcüklerin sayısını gösterir.

- Saklı Tutulmuş (Reserved) : İleride olabilecek genişleme için saklı tutulmuştur.

- Kod Bitleri (Bayraklar) : Kontrol bilgilerini taşımak için kullanılır. TCP, TPDU’nun değerlendirilmesine yarayan bit düzeyinde çeşitli belirteçler; ACK, PSH, RST, SYN,FIN, ve URG gibi bayraklar vardır. ACK/ACK no, geçerli/geçerli değil; PSH, alıcı tarafın TCP modülü bu bayrağı 1 bulursa gelen TPDU’yu bekletmeden bir üst katmanına geçirir; RST, ulaşım bağlantısını yeniden başlatma isteği; SYN, ulaşım bağlantısı kurma isteği; FIN, ulaşım bağlantısını çözme isteği; URG, ivedi işaretçi geçerli/geçersiz gibi anlamlar alır.

- Pencere (Window) : Alış tampon belleğindeki kullanılabilir alanın sekizli cinsinden boyu; alış denetimi için kullanılır. (TCP bağlantısında iletim birimi sekizlidir.)

- Hata Sınama Bitleri (Checksum) : Verinin ve başlığın hatasız aktarılıp aktarılmadığını sınamak için kullanılır.

- Acil İşaretçisi (Urgent Pointer) : İvedi olarak iletimi sonlandırma vb. durumlarda kullanılır. Acil veri, alıcının uygulama katmanında öncelikle değerlendirmesi gereken veridir.

- Veri (Data) : Aktarılacak veri parçasıdır.

b. UDP (User Datagram Protocol)

Yukarıda sadece TCP katmanını kullanan bir iletişim türünü açıkladık. TCP gördüğümüz gibi mesajı segment’lere bölen ve bunları birleştiren bir katmandı. Fakat bazı uygulamalarda yollanan mesajlar tek bir datagram’ın içine girebilecek büyüklüktedirler. Bu cins mesajlara en güzel örnek adres kontrolüdür (name lookup). Internet üzerindeki bir bilgisayara ulaşmak için kullanıcılar Internet adresi yerine o bilgisayarın adını kullanırlar. Bilgisayar sistemi bağlantı kurmak için çalışmaya başlamadan önce bu ismi Internet adresine çevirmek durumundadır. Internet adreslerinin isimlerle karşılık tabloları belirli bilgisayarlar üzerinde tutulduğu için kullanıcının sistemi bu bilgisayardan bu adresi sorgulayıp öğrenmek durumundadır. Bu sorgulama çok kısa bir işlemdir ve tek bir segment içine sığar. Dolayısıyla bu iş için TCP katmanının kullanılması gereksizdir. Cevap paketinin yolda kaybolması durumunda en kötü ihtimalle bu sorgulama tekrar yapılır. Bu cins kullanımlar için TCP’nin alternatifi protokoller vardır. Böyle amaçlar için en çok kullanılan protokol ise UDP’dir.

UDP datagramların belirli sıralara konmasının gerekli olmadığı uygulamalarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. TCP’de olduğu gibi UDP’de de bir başlık vardır. Ağ yazılımı bu UDP başlığını iletilecek bilginin başına koyar. Ardından UDP bu bilgiyi IP katmanına yollar. IP katmanı kendi başlık bilgisini ve protokol numarasını yerleştirir (bu sefer protokol numarası alanına UDP’ye ait değer yazılır). Fakat UDP TCP’nin yaptıklarının hepsini yapmaz. Bilgi burada datagramlara bölünmez ve yollanan paketlerin kaydı tutulmaz. UDP’nin tek sağladığı port numarasıdır. Böylece pek çok program UDP’yi kullanabilir. Daha az bilgi içerdiği için doğal olarak UDP başlığı TCP başlığına göre daha kısadır. Başlık, kaynak ve varış port numaraları ile kontrol toplamını içeren tüm bilgidir.

Özetle TCP’den farkı, sorgulama ve sınama amaçlı, küçük boyutlu verinin aktarılması için olmasıdır; veri küçük boyutlu olduğu için parçalanmaya gerek duyulmaz. Dolayısıyla UDP segmenti TCP segmentinden farklıdır. Başlık bilgisi daha az alan içerir. Aşağıda UDP segmentinin formatı verilmiştir.

### Gönderi Port No

### Alıcı Port No

### Uzunluk (Length)

### Hata Sınama Bitleri

### Veri

Şekil 6. UDP segmenti formatı.

Gönderici ve alıcı port numaraları TCP başlığındakiyle aynı işleve sahiptir; uzunluk alanı, veri ve başlığın boyunu gösterir. Kullanılması seçimlik olan hata sınama bitleri ise paketin hatadan arınmış olarak alınıp alınmadığını kontrol etmek için kullanılır.

# UDP başlığı ve verisi ara sistemler, geçit veya yönlendiriciler, tarafından işlenmez veya değiştirilmez; alındıkları gibi asıl hallerinde alıcısına ulaştırırlar. Alıcı tarafta UDP protokol katmanı, IP ağ katmanından paketleri alır.Eğer Checksum paketler için etkinse, Checksum kontrolü yapılır ve geçersiz paketler gözardı edilir.

# Yönlendirme Katmanı Protokolleri

Yönlendirme katmanında tanımlı IP ve ICMP protokolleri bir üst katmandan gelen segmentleri alıcıya, uygun yoldan ve hatasız ulaştırmakla yükümlüdür. Bu amaçla bu katmanda da gelen segmentlere özel bir IP başlık bilgisi eklenir.

IP (Internet Protocol)

TCP katmanına gelen bilgi, segmentlere ayrıldıktan sonra IP katmanına yollanır. IP katmanı, kendisine gelen TCP segmenti içinde ne olduğu ile ilgilenmez. Sadece kendisine verilen bu bilgiyi ilgili IP adresine yollamak amacındadır. IP katmanın görevi bu segment için ulaşılmak istenen noktaya gidecek bir “yol” (route) bulmaktır. Arada geçilecek sistemler ve geçiş yollarının bu paketi doğru yere geçirmesi için kendi başlık bilgisini TCP katmanından gelen segment’e ekler. TCP katmanından gelen segmentlere IP başlığının eklenmesi ile oluşturulan IP paket birimlerine datagram adı verilir. IP başlığı eklenmiş bir datagram aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Aşağıda Datagram’ın yapısı görülmektedir.

IP Başlığı             TCP Veri Paketi

Bu başlıktaki temel bilgi kaynak ve varış Internet adresi (32-bitlik adres, 144.122.199.20 gibi), protokol numarası ve kontrol toplamıdır. Kaynak Internet adresi tabii ki sizin bilgisayarınızın Internet adresidir. Bu sayede varış noktasındaki bilgisayar bu paketin nereden geldiğini anlar. Varış Internet adresi ulaşmak istediğiniz bilgisayarın adresidir. Bu bilgi sayesinde aradaki yönlendiriciler veya geçiş yolları (gateway) bu datagram’ı nereye yollayabileceklerini bilirler. Protokol numarası IP’ye karşı tarafta bu datagram’ı TCP’ye vermesi gerektiğini söyler. Her ne kadar IP trafiğinin çoğunu TCP kullansa da TCP dışında bazı protokollerde kullanılmaktadır, dolayısıyla protokoller arası bu ayrım protokol numarası ile belirlenir. Son olarak kontrol toplamı IP başlığının yolda bozulup bozulmadığını kontrol etmek için kullanılır. Dikkat edilirse TCP ve IP ayrı ayrı kontrol toplamları kullanmaktalar. IP kontrol toplamı başlık bilgisinin bozulup bozulmadığı veya mesajın yanlış yere gidip gitmediğini kontrol için kullanılır. Bu protokollerin tasarımı sırasında TCP’nin ayrıca bir kontrol toplamı hesaplaması ve kullanması daha verimli ve güvenli bulunduğu için iki ayrı kontrol toplamı alınması yoluna gidilmiştir.

IP başlığını “I” ile gösterecek olursak IP katmanından çıkan ve TCP verisi taşıyan bir datagram şu hale gelir:   IT...IT...IT...IT...IT...

Başlıktaki “Yaşam süresi” (Time to Live) alanı IP paketinin yolculuğu esnasında geçilen her sistemde bir azaltılır ve sıfır olduğunda bu paket yok edilir. Bu sayede oluşması muhtemel sonsuz döngüler ortadan kaldırılmış olur. IP katmanında artık başka başlık eklenmez ve iletilecek bilgi fiziksel iletişim ortamı üzerinden yollanmak üzere alt katmana (bu Ethernet, X.25, telefon hattı vs. olabilir) yollanır.

IP başlık bilgisinin formatı ve başlıktaki alanların kullanım amaçları aşağıdadır.

Yaşam Süresi (TTL)                 Protokol

Başlık İçin Hata Sınama Bitleri

Kimlik Saptaması  (Identification)

Bayrak Bitleri          Fragment Kayıklığı

Uyarlama             Başlık           Hizmet Türü

Toplam Uzunluk

Gönderici IP Adresi

###### Alıcı IP Adresi

### Seçenekler

TCP Segmenti

(TCP başlığı + Kullanıcı Verisi)

Şekil 7. IP başlığı içindeki alanlar.

- Uyarlama (Version) : O anda kullanılan IP’nin uyarlamasını gösterir. Farklı uyarlamada başlıktaki alanların yerleri değişiklik gösterdiğinden, paketin doğru yorumlanması için kullanılır.

- Başlık Uzunluğu (IP Header Length) : Datagram başlığın gerçek uzunluğunu gösterir. (32 sözcük anlamında). Başlık alanın kaç adet 32 bitlik sözcükten oluştuğunu gösterir. (en az 5, en çok 15)

- Hizmet Türü (Service Type) : Datagramın nasıl yönlendirileceğini belirler. Yönlendirmede yapılan yol seçiminde ve bağlantıda kullanılır. Datagramlara bu alan aracılığıyla önem düzeyi atanabilir. Göndericinin ağdan beklediği güvenilirlik, hız ve gecikmenin düzeyini belirler. Ancak bu alanı mevcut yönlendiricilerin pek azı değerlendirmektedir.

- Toplam Uzunluk (Total Length) :Tüm IP paketinin (başlık ve veri dahil) uzunluğunu belirtir. (sekizli cinsinden olup en fazla 65535 olabilir.)

- Kimlik Saptaması (Indentification) : Kullanıcı karşı tarafla etkileşim içindeyken, mesajlar parçalanarak bir çok datagram içinde gönderilebilir. Bu alan, aynı kullanıcı mesajının farklı datagramlar içinde bulunması durumunu açıklayan kimlik bilgisi içerir.

- Bayrak Bitleri (Falgs) : Üç tane olan bayrak bitlerinden ilki, D biti; içinde bulunduğu datagramın kaç parçadan olduğunu belirtir. Eğer 1 ise, gönderilen verinin tek datagramdan oluştuğu anlaşılır. Alıcıya başkası yok, bekleme anlamında mesaj iletilir. İkinci bayraksa, parçalanıp birçok datagram halinde gönderilen verinin en son olduğunu belirtir. Üçüncüsü, saklı tutulmuştur.

- Fragment Kayıklığı (Fragment Offset) : 8 bytelık birimler halinde fragment’in datagram içindeki konumunu gösterir. DF (Don’t Fragment): yönlendiricilerden datagramı fragment’lere bölmemesini buyuran 1 bitlik bir istek alanıdır. Alıcının fargment’leri birleştiremediği durumlarda gereklidir. MF (More Fragment): Bir datagram’ın son fragment’i dışındaki tüm fragment’lerinde MF=1’dir.

- Yaşam Süresi (Time-To-Live) : Datagram’ın ağ üzerinde dolaşma süresini belirler. Verici tarafından yerleştirilen dolaşma değeri her düğümden geçerken azaltılır; sıfıra ulaşırsa, kaybolmuş olduğu varsayılarak datagram ağdan çıkarılır. TTL alanına başlangıçta 255 veya daha küçük bir tam sayı yerleştirilir. Her yönlendiricide bu alandaki değer bir azaltılır. Ayrıca yönlendiricide, paket bir bekleme kuyruğuna alınırsa her geçen birim zamanda TTL alanındaki sayı 1 eksiltilir. Sayı 0’a ulaşırsa paket çöpe atılır. Silinir. Çöpe atan yönlendirici kaynağa bir uyarı paketi gönderir.

- Protokol (Protocol) : Bir datagram’ın hangi üst katman protokolüne ait olduğunu belirtir. Alıcı tarafından IP katmanı bu alana bakarak paketi bir üstünde bulunan protokollerden hangisine iletileceğini anlar.

- Başlık Hata Sınama Bitleri (Header Checksum) : Datagram başlığında bir bozulma olup olmadığını belirlemeye yarar. Her yönlendiricide bu alandaki değer kullanılarak datagram’ın bozulup bozulmadığı araştırılır. Sonuç olumlu ise paket bir sonraki yönlendiriciye gönderilir. Bu arada başlıktaki bazı değerlerle birlikte (mesela TTL) bu alandaki değer de gönderilen pakette yeniden hesaplanır. Yöntem yalnızca başlıktaki hataları açığa çıkardığı için ulaşım katmanın verideki muhtemel bozuklukları yakalayacak önlemler alması gerekebilir.

- Gönderici IP Adresi (Source Address) : Datagramı gönderen yerin gerçek Internet adresi yerleştirilir.

- Alıcı IP Adresi (Destination Address) : Datagram’ın gideceği yerin Internet adresi yerleştirilir.

- Seçenekeler (Options) : Bu alan değişik alanlar için kullanılır; güvenlik, hata raporlama vs. gibi seçimliktir. Ancak kullanılırsa 32 bitin katları uzunlukta olmalıdır. Yani uzunluğu 32 bitin katlarına tamamlanmalıdır. (padding).

- TCP Segmenti : Bir üst katmandan gelen veriyi içerir.

ICMP (Internet Control Message Protocol)

Bir kaynaktan bir alıcıya bir mesaj yönlendirilirken, birçok karşılaşılabilir. TTL zamanlayıcısı zaman aşımına uğrayabilir; parçalanan datagram’lar bir bütün olarak ulaşmayabilir; yol üstündeki bir yönlendirici bir datagram’ı yanlış yönlendirebilir... Gönderen cihazın gönderilen bir datagramla ilgili yaşanan problemlerden haberdar olması, ağda yaşanan problemlere göre doğru yönlendirme kararları vermesi için önmelidir. Internet Denetim Mesajı Protokolü (ICMP) bu amaçla geliştirilmiştir. ICMP bir hata raporlama sistemidir. Genel olarak sistemler arası kontrol mesajları IP yerine ICMP üzerinden aktarılır. ICMP, IP ile aynı düzeyde olmasına karşın, aslında kendiside IP’yi kullanır, mesajları IP üzerinden gönderilir. Aşağıda ICMP formatı görülmektedir.

32 bit

Tip           Kod             Hata Sınama

Parametreler

Bilgi

Şekil 8. ICMP formatı içindeki alanlar.

Tip : ICMP mesajlarının tipini gösterir.

Kod : Mesajın parametrelerini belirlemek için kullanılır.

Hata Sınama : Tüm ICMP mesajının hata sınaması için kullanılır.

Parametreler : Parametrelerin daha uzun halinin belirlenmesinde kullanılır.

Bilgi : Mesajla ilgili bilgi.

Birçok ICMP mesaj tipi vardır:

- Alıcıya erişilemiyor.

- Zaman aşımı.

- Parametre sorunu.

- Yansıma.

- Yansıma Karşılığı.

- Zaman damgası.

- Zaman damgası karşılığı.

ICMP,  mesajlarını sadece bir datagram içine koyar. Bununla beraber UDP’ye göre daha basit bir yapıdadır. Başlık bilgisinde port numarası bulundurmaz. Bütün ICMP mesajları ağ yazılımının kendisince yorumlanır, ICMP mesajının nereye gideceği ile ilgili bir port numarasına gerek yoktur. ICMP ‘yi kullanan en popüler Internet uygulaması “PING” komutudur. Bu komut yardımı ile Internet kullanıcıları ulaşmak istedikleri herhangi bir bilgisayarın açık olup olmadığını, hatlardaki sorunları anında test etmek imkanına sahiptirler.

Fiziksel Katman

Fiziksel katman için herhangi bir protokol tanımlanmamıştır. Ethernet bağlantısından modem üzerinden çevrimiçi bağlantıya kadar her türlü var olan fiziksel bağlantı türleri kullanılmaktadır. Örneğin: Ethernet, seri hat, X.25, SLIP, PPP vs. LAN  uygulamalarında yoğun olarak Ethernet teknoloji kullanılır. Her Ethernet kartın MAC adresi olarak adlandırılan 48 bitlik bir adresi vardır ve 00-23-c3-45-b3 şeklinde gösterilir; bu adres tektir. Ethernet ilk olarak 2.94 Mbps hızında tasarlandı, sonraları artan gereksinimi karşılamak amacıyla 10 Mbps, 100 Mbps ve 1000 Mbps hızlarında çalışan türevleri vardır. Ethernet tasarlanırken dünya üzerinde herhangi bir yerde kullanılan bir Ethernet kartının tüm diğer kartlardan ayrılmasını sağlayan bir mantık izlenmiştir. Ayrıca, kullanıcının Ethernet adresinin ne olduğunu düşünmemesi için her Ethernet kartı fabrika çıkışında kendisine has bir adresle piyasaya verilmektedir. X.25, bulut teknolojisine dayanan ve paket anahtarlamalı ağ yapılmasını sağlayan bir arayüz tanımlamasıdır. PPP ve SLIP, telefon hattı veya kiralık hat gibi seri iletim ortamları üzerinde IP paketleri aktarılması için kullanılan protokollerdir, sistemlerin seri hat üzerinden uzak bağlantısında kullanılırlar. PPP (Point-to-Poit Protocol), bir Internet standardı olup IP, IPX gibi çeşitli ağ katmanı protokollerine ait paketleri seri hat üzerinden taşıyabilirken; SLIP (Serial Line Internet Protocol), yalnızca IP paketlerini taşıyabilir. Şimdi bu fiziksel katmanda önemli olan, uç sistemlerde TCP/IP modüllerinin bulunmasıdır.

ARP (Adres Çözümleme Protokolü - Address Resolution Protocol)

Günümüzde yerel ağların oluşturulmasında en çok kullanılan ağ arayüzü Ethernet’tir. Sistemlere Ethernet arayüzü görevi gören ağ kartları takılarak LAN’lara kolayca eklenmektedir. Ethernet arayüzleri birbirlerine veri paketi göndermeleri için, kendilerine üretim sırasında verilen fiziksel adresleri kullanırlar; 48 bit olan bu adresler her bir arayüz için farklıdır. Yani IP adresini Mac adresine çevirir. Ağ üzerinde iletişim Mac adresiyle gerçekleşir.

Ancak TCP/IP protokol kümesinin kullanıldığı ağlarda 32 bit olan IP adresleri kullanılır. Eğer fiziksel katmanda Ethernet arayüzü kullanılıyorsa, IP adresten fiziksel adrese dönüşüm işinin kotarılması (gerçekleştirilmesi) gerekir. Bunun için sistemlerde adres çözümleme protokolü (ARP) ve ARP tabloları kullanılır.

IP paketi içinde hem alıcı hem de gönderici IP adresi vardır; ancak paketin yerel ağ içindeki bir sisteme gönderilmesi için donanımın (ağ arayüzünün) fiziksel adresi de bilinmelidir. IP, paketin gideceği fiziksel adresi öğrenmek için o yerel ağ içindeki bilgisayarlara özel bir sorgulama paketi yayar; ARP istek paketi (ARP Request Packet) olarak anılan bu pakette alıcı sistemin IP adresi vardır ve bunun karşılığı olan fiziksel adresin gönderilmesi istenir. Ağ üzerinde ARP’leri etkin (Enabled) olan bütün düğümler bu istek paketlerini görürler ve kendilerini ilgilendiriyorsa, istek paketini gönderen yere fiziksel adreslerini gönderirler (ARP cevap paketi içinde).

Bazı düğümler fiziksel adres öğrenme süreçlerini azaltmak için, diğer sistemlerin ARP sorgulamalarını sürekli dinleyerek kendi ARP tablolarını güncel tutabilirler. Böylece kendisi daha önce herhangi bir aktarım yapmasa bile, diğer sistemlerin IP-Fiziksel adres dönüşüm bilgisine sahip olurlar.

DNS (Domain Name System-Domain İsim Sistemi)

DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen host isimlerini IP’ ye çevirmek için kullanılan bir sistemdir. Host ismi, tümüyle tanımlanmış isim (full qualified name) olarak da bilinir ve hem bilgisayarın hem de bilgisayarın bulunduğu İnternet domainini gösterir. Örneğin, murat.anadolu.com.tr ismi. Bu isimde “anadolu.com.tr” ifadesi İnternet domainini, “murat” ifadesi ise bu domaindeki tek bir makineyi belirtir. Host ismine “simgesel adres”, IP adresinede “sayısal adres” de denilebilir. Ağ üzerindeki veri alışverişi tamamen sayısal adreslerle gerçekleşir. Ancak kullanıcı düzeyinde sayısal IP adresleriyle uğraşmak, onları akılda tutmak, hatırlamak güç olur. Bu nedenle, kullanıcı düzeyinde simgesel adresler kullanılması alışılagelmiştir. Bu tanımlar ışığında DNS’nin tanımı ise , kullanıcı düzeyinde verilen simgesel adreslerin sayısal karşılığını bulmak için kullanılan bir sistemdir.

DNS’nin bir tablosu vardır ve burada sayısal adres/simgesel adres çiftleri tutulur. Bir DNS kendisine gelen dönüşüm isteklerine yanıt verir: eğer sorulan simgesel adresin karşılığı sayısal IP adresi kendi tablosunda varsa, onu, istekte bulunana gönderir; yoksa merkezi DNS’ye sorarak öğrenir, tablosuna yerleştirir ve yanıt verir. Bu nedenle İnternet’e çıkacak bir bilgisayar DNS yerleştirimi yapılmalıdır; aksi halde simgesel isimlerle Internet hizmetlerine erişilemez. Ama DHCP ile bu değer otomatik olarak verilebilir.

DNS sistemi isim sunucuları ve çözümleyicilerinden oluşur. İsim sunucuları olarak düzenlenen bilgisayarlar host isimlerine karşılık gelen IP adresi bilgilerini tutarlar. Çözümleyiciler ise DNS istemcilerdir. DNS istemcilerde, DNS sunucu ya da sunucuların adresleri bulunur. Bir DNS istemci bir bilgisayarın ismine karşılık IP adresi bulmak istediği zaman isim sunucuya başvurur. İsim sunucu, yani DNS sunucu da eğer kendi veritabanında öyle bir isim varsa, bu isme karşılık gelen IP adresini istemciye gönderir.

DNS sisteminde belli bir adres aralığına yetki bölgesi denir. Örneğin yukarıda verdiğimiz örnekte murat.anadolu.com.tr bir host ismidir. Bu host ismindeki domain kısmı, anadolu.com.tr, bir yetki bölgesini gösterir. Her yetki bölgesinden sorumlu bir isim sunucu, yani DNS sunucu vardır. DNS sunucu yetkili olduğu bölgedeki bilgisayarların isimlerini ve IP adreslerini içerir. Aynı zamanda bu bölgeye ait sorgulamalara da yanıt verir.

DNS hizmetini kurmak için NT üzerinde çalışan DNS programlarını almak gerekiyordu. Tabii ki Windows NT 4.0 ‘a kadar. Microsoft, NT 4.0 ile beraber Windows içerisine bir DNS programı yerleştirmiştir.

##### WINS(Windows Internet Name System-Windows İnternet İsim Sistemi )

WINS servisi NetBIOS isimlerini IP adrese çevirmek için kullanılır. Güzel yanı isim-IP kayıtlarının elle girilmemesi, bu bilgilerin otomatik olarak kaydedilmesidir. WINS istemci olarak tanımlanan bilgisayarlar kendilerini WINS sunucuya “benim adım şudur IP adresim de budur” şeklinde kaydettirir. Bu kayıtlar yapıldıktan sonra ismi bilinen bir bilgisayarın IP adresi bilinmiyorsa WINS sunucuya başvurulur. Eğer sorgulanan bilgisayarın WINS sunucuda kaydı varsa IP adresi gönderilir. NetBIOS isimleri kullanıcı tarafından verilen ve en çok 15 karakterlik bir kısım ile sistem tarafından bilgisayarın üstlendiği role göre verilen bir karakterden oluşur.

WINS işlemleri şöyle işler:

- WINS ortamında bir WINS istemci her açıldığında kendi NetBIOS ismini ve IP adresini WINS sunucuya kaydettirir. Kayıt işlemi bilgisayarın üstlendiği rollerin her biri için yapılır. Yani, bir bilgisayarın sunucu (server) rolü varsa kendisini sunucu olarak kaydettirir. İstemci (workstation) rolü var ise kendisini istemci olarak kaydettirir. Eğer kaydettirmek istediği isim WINS sunucunun veritabanında bulunuyorsa kayıt isteği onaylanmaz. Eğer böyle bir isim daha önceden yoksa WINS sunucu bu isteği onayladığını göstermek üzere bir mesaj gönderir. Bu mesajın içinde ismin hangi süreyle geçerli olduğu (TTL değeri) bilgisi de vardır.

- Bir WINS istemci bir diğer bilgisayarla iletişime geçmek istediğinde bilgisayarın IP adresini bulmak için broadcast yapmak yerine WINS sunucuya gidip o bilgisayarın IP adresini sorar.

- Eğer WINS sunucu kendisine sorulan bilgisayarın isim/IP bilgisine sahipse IP adresini verir.

- WINS istemci yasal yollardan kapatılıyorsa WINS sunucuya kapatıldığını bildirir. Bu mesaj alındığında isim/IP bilgisi WINHS veritabanında aktif değil şeklinde işaretlenir.

WINS sunucu programı ancak bir NT sunucuya kurulabilir. WINS sunucunun IP konfigürasyonunun DHCP tarafından yapılması mümkünse de statik olarak girilmesi tavsiye edilir.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol- Dinamik Bilgisayar Konfigürasyon Protokolü)

TCP/IP protokolünü kullanan bir ağda her bilgisayar için ortalama beş adet parametre tanımlamak gerekir: IP adresi, Subnet maskesi, Default gateway adresi, DNS sunucu adresi, WINS sunucu adresi. Ağdaki bilgisayar sayısı artıkça bu parametrelerin bilgisayarlara girilmesi hem büyük bir yük getirir, hem de bu sırada çok yapılır. Örneğin, 100 kullanıcılı bir ağda toplam 500 adet parametrenin doğru şekilde girilmesi gerekir. 500 adet parametreyi girerken muhakkak hata yapılır. IP adresleri çakışır bu yüzden  iletişim kurulamaz. Subnet maskeleri yanlış verilirse, kendi ağımızdaki ve başka ağlardaki makinelere erişemeyiz. Default gateway adresi yanlış verilirse, kendi ağımızdaki makinelerle iletişim kurabiliriz, ama bir başka ağa bağlanamayız. DNS ve WINS adresleri yanlış verilirse, isim-IP adresi çözümlemesini DNS sunucudan ya da WINS sunucudan yapamayız.

Bu parametreleri doğru bir şekilde girmenin daha kolay bir vardır ve bu sistemin adı DHCP’dir: Dinamik Bilgisayar Konfigürasyon Protokolü.

DHCP, bilgisayarlara IP adresi ve subnet maskesi başta olmak üzere TCP/IP parametrelerini otomatik olarak dağıtan bir protokoldür. DHCP, daha eski bir protokolün, BOOTP protokolünün geliştirilmişidir. BOOTP, disket sürücü ya da sabit diski bulunmayan bilgisayarların TCP/IP konfigürasyonunu yapmak üzere geliştirilen bir protokoldür.

DHCP kullanımı şu şekilde gerçekleştirilir;

Bir makine DHCP sunucu olarak kurulur. DHCP sunucu da diğer bilgisayarlara dağıtılacak adresler için bir adres aralığı ve bir subnet maskesi tanımlanır. IP adresi ve subnet maskesi dışında dağıtılabilecek parametreler de (default gateway, DNS ve WINS sunucu adresleri gibi) tanımlanabilir.

DHCP istemci olarak belirlenmiş bilgisayarlar DHCP sunuculara başvurduklarında adres havuzlarından uygun bir adres seçilip subnet maskesi ile birlikte istemciye gönderilir. Bu sırada seçimlik bilgiler (default gateway adresi, WINS sunucu ve DNS sunucu adresleri gibi) de istemciye gönderilebilir. Eğer istemci bilgisayar bu adres önerisini kabul ederse önerilen adres istemciye belli bir süre için verilir. Eğer IP adres havuzunda verilebilecek bir adres kalmamışsa ve istemci başka bir DHCP sunucudan da adres alamıyorsa TCP/IP iletişimine geçilemez.

DHCP sunucudan adres kiralama işlemi dört aşamada gerçekleşir:

- İlk olarak istemci, ‘Benim IP adresi, subnet maskesi vb. bilgileri içeren TCP/IP konfigürasyonuna ihtiyacım var. Eğer ortamda bir DHCP sunucu varsa bana TCP/IP konfigürasyon parametreleri göndersin’ anlamında bir mesajı broadcast olarak yayınlar. Bunun sebebi ise çünkü hem kendisinin IP adresi yok, hem de DHCP sunucunun adresini bilmiyor. Bu mesaja DHCP DISCOVER (DHCP KEŞİF) mesajı denir.

Mesajda çıkış IP adresi olarak 0.0.0.0, hedef IP adresi olarak da 255.255.255.255 adresi bulunur. Çıkış MAC adresi olarak istemci kendi MAC adresini yazar. Hedef MAC adresini bilmediği için buraya da FFFFFFFFFFFF adresini yazar  (FFFFFFFFFFF:MAC düzeyinde broadcast adresidir).

- DHCP DISCOVER mesajını alan DHCP sunucu ya da sunucular kendi adres havuzlarını kontrol ederler ve uygun bir adres bulurlarsa bu adresi bir öneri olarak istemciye gönderirler. İstemcinin halihazırda bir IP adresi bulunmadığı için bu mesaj da broadcast olarak yayınlanır. Bu mesaja DHCP OFFER (DHCP ÖNERİ) mesajı denir. Mesajda çıkış IP adresi olarak DHCP sunucunun IP adresi, hedef IP adresi olarak 255.255.255.255 bulunur. Çıkış MAC adresi olarak DHCP sunucunun MAC adresi, hedef MAC adresi olarak da istemcinin MAC adresi yer alır. Bu standart adreslerin yanı sıra bir de sunucu tanımlayıcı (identifier) bilgisi bulunur. Bu da sunucunun IP adresine eşittir. DHCP OFFER mesajında, önerilen IP adres bilgisinin yanı sıra adres kiralama süresi de bulunur.

- İstemci kendisine ilk ulaşan DHCP OFFER mesajını kabul eder ve bu adresi almak istediğini göstermek için DHCP REQUEST (DHCP İSTEK) mesajı yayınlar. Tabii, yine broadcast olarak. Bu mesajın içinde adres önerisini kabul ettiği DHCP sunucunun bilgisi de bulunmaktadır (sunucu tanımlayıcı).

Eğer ortamda bir DHCP sunucu yoksa ne olur? DHCP OFFER mesajı yayınlanmayacaktır. Bu durumda istemci IP önerisi için 1 saniye bekler. Bir saniye içinde öneri gelmezse DHCP DISCOVER mesajını üç kez tekrarlar (9, 13 ve 16. Saniyeler artı 0 ile 1000 milisaniye arasındaki rasgele bir süre sonunda). Eğer toplam dört mesaj sonrasında da bir öneri alamazsa denemeden vazgeçmez. Her beş dakikada bir mesajını tekrarlar.

- Son olarak adres önerisi kabul edilen DHCP sunucu, işlem tamam anlamına bir onay mesajı gönderir. Bu mesaja da DHCP ACK (DHCP ONAY) mesajı diyoruz. İstemci ancak DHCP ACK mesajını alınca TCP/IP haberleşmesini kullanabilir.

DHCP sunucudan kullanıcıya üç adet parametre gönderilir.

Default Gateway adresi (Router)

WINS sunucu adresi (NetBIOS Name Servise)

DNS sunucu adresi (Domain Name Server)

DHCP ile alınmış adres bilgileri denetim masasındaki ağ uygulaması aracılığı ile görülemez. TCP/IP konfigürasyonunu ya komut satırından IPCONFIG komutunu vereceğiz ya da registry’nin içine bakarak. İstemci, TCP/IP parametrelerini registry’de aşağıdaki key’de saklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\adapter\Parameters\Tcpip

IPCONFIG komutunu komut satırından verirsek IP adresimiz, subnet maskemiz ve default gateway adresimiz görüntülenir. Komut satırından ipconfig komutu verildiğinde IP adresimiz, subnet maskemiz ve default gateway adresimiz görüntüleniyor. Peki, opsiyon olarak gönderilen bilgileri nasıl göreceğiz? Bunun için komutu “ipconfig/all”şeklinde vermek gerekiyor.

Herhangi bir nedenle DHCP’den aldığımız IP adresini serbest bırakmak istersek yine ipconfig komutunu vereceğiz. Ekleyeceğimiz parametre ise release (serbest bırak). Serbest bıraktıktan sonra tekrar DHCP’den adres alalım dersek yine ipconfig komutunu veriyoruz; bu sefer parametre olarak renew (yenile) ile kullanılır.

TCP/IP’de her şeyin bir süresi vardır. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. DHCP sunucudan alınan IP adresinin de bir süresi vardır. DHCP yolu ile alınan adres belli bir süreliğine kiralanmış sayılır. DHCP ile alınmış adresin de kira süresinin bitiminden önce yenilenmesi gerekir.

Yayın Adresi (Broadcast)

Yayın adresi, ağ adresi dışında kalan bitlerin 1 yapılmasıyla elde edilir. Amacı altağ içerisindeki tüm sistemlerin aynı anda adresleyebilmektir. Bir paketin alıcı adres kısmında yayın adresi bulunuyorsa, altağ içerisindeki tüm sistemler ilgili paketi alır ve işlerler.

Örneğin B sınıfı 137.36.0.0 adres uzayının yayın adresi 137.36.255.255 olur.

Yayın türü adresleme, LAN içerisinde geçerli olup ağ işletim sistemlerinin zaman zaman gereksinim duyduğu bir özelliktir. Örneğin, IP adresi bilinen bir fiziksel portun MAC adresini öğrenmek için kullanılan ARP, bu özelliği kullanarak LAN içerisindeki tüm sistemlere sorgulama paketi gönderir ve belirttiği IP adrese sahip sistem olup olmadığını, varsa MAC (veya fiziksel adres) adresini göndermesini sağlar

IP ADRESLEME

TCP/IP protokol kümesinin kullanıldığı ağlarda, adresleme IP adreslere dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Ağ üzerinde olup da iletişimde bulunacak her sistemin birer IP adresi olmalıdır. IP adresleme, TCP/IP protokol kümesinin yönlendirme katmanı (3. Katman) protokolü uyarınca kullanılır.

IP adresleri ev adreslerine benzer. Nasıl ki postacı önce ile, sonra ilçe/semte, sonra mahalle, apartman adı ve sonunda da sizin oturduğunuz daire numarasını bulup mektubu size ulaştırır. Benzer şekilde IP de önce bulunduğunuz bilgisayar ağını (Network ID), sonrada o ağ içinde sizin kullandığınız bilgisayarın o ağ içindeki adresini (Host ID) bulur.

IP adresler, herhangi bir bilgisayarı gösteren 32  bitlik numaradır. Dolayısıyla 232 tane adresleme imkanı doğar. Yani 4,294,967,296 tane bilgisayara IP adresi verilebilir. Bu hesaplama teorik bir hesaplamadır. 4 milyar çok büyük bir rakamdır. Ama Internet’in hızla yaygınlaşması IP sayısında gelecekte problem yaşanacakmış gibi bir sonuç doğurmaktadır. Oluşacak bu sorunu ortadan kaldırmak için IPv6 olarak adlandırılan ve 128 bitlik adres yapısına sahip bir öneri vardır. Ancak, uygulamada 128 bitlik Ipv6 yerine 32 bitlik Ipv4’ün kullanılmasına devam edilmesini gerektirecek birçok nokta vardır. Evden ve ofisten yapılan çevrimli (dial-up) İnternet bağlantılarında PC’lere sabit bir IP adresi verilmez; bağlantı anında servis sağlayıcının erişim sunucusu tarafından atanır ve bağlantı sonlandırıldıktan sonra bırakılır. Oturum sonlandığında o IP adresi birçok bilgisayar tarafından kullanılır.

32 bitlik bu numara yazım ve gösterim kolaylığı açısından ve ağ yönetiminde sağladığı kolaylıklardan dolayı, 8 bitlik dört parçaya ayrılmıştır. Her bir parçanın alacağı değer 0 ile 255 arasındadır. 8 bitlik bu parçalara oktet (Yunanca sekizden geliyor) adı verilir. IP adresine ikilik düzende şu örnek verilebilir.

10010011       01110010       11001010       00000011

Bu adreste her bir sekizli birer oktettir. Yukarıda okuma ve yazma kolaylığı bakımından oktetlere ayrıldığını söylemiştik, bu bir kolaylık sağlar,  diğer bir kolaylık ise IP adreslerinin ikilik düzende (1 ve 0) okuma zorluğu olduğundan dolayı, bunları onluk sisteme çevirir ve okuruz.  Yani örnek adresimiz

147.114.202.3

biçimine dönüşür. IP adreslerimizin bu biçimde yazımına onlu düzendeki noktalı yazım denir.

IP Adres Uzayının Gruplandırılması

IP adres uzayı farklı büyüklükte ağ gereksinimlerini karşılamak ve yönlendirici konfigürasyonunu kolaylaştırmak amacıyla büyüklü küçüklü parçalara ayrılmıştır. Bir LAN kurulacağı zaman ihtiyacı optimum karşılayacak sayıda IP adresi içeren bir parça kullanılır.

IP adresi uzayı gruplamasında biri 1. Sınıflamalı IP Adresleme, 2. Sınıflamasız IP Adresleme olarak adlandırılan iki yöntem kullanılır. İlki ki başından beri kullanılmaktadır, IP adres uzayını A, B, C ve D diye adlandırılan sınıflara ayrılmıştır. ikincisinde böyle  bir sınıflama yapılmayıp gereksinime göre IP adresleri ikinin katları olarak parçalanabilmektedir.

Adres uzayının gruplanması hem IP adreslerin kullanılmasını düzenler, hem de router’lara yerleştirilecek yönlendirme bilgilerini azaltır. Şöyle ki, gruplama yapılmamış olsa idi, IP adrese sahip her sistemin yönlendirme bilgisi router’a yerleştirilmesi gerekirdi.

Sınıflamalı IP Adresleme: Bu yöntemde adresler iki parçaya ayrılır; parçanın soldaki kısmı ağ adresi (network address), sağdaki kısmı ise sistem adresi (host address) olarak adlandırılır. Ağ adresleri yönlendiriciler için daha anlamlıdır.; tüm yönlendirme işlemlerini ağ adreslerine bakarak değerlendirirler. Sistem adresleri ise belirli bir LAN içindeki bilgisayarları gösterir.

Ağ Adresi            Sistem Adresi

LAN’ı Adresleyen Kısım

LAN İçindeki Bilgisayar

Sistemlerini Adresleyen Kısım

Şekil-9 IP adresi parçaları: ağ ve sistem adresi

Sınıflamalı adreslemede 32 bitlik adresin kaçar bitinin ağ ve sisteme ait olduğunu belirlemek için ağ maskesi kullanılır. Ağ maskesi IP adresiyle mantıksal VE işlemine tabii tutulur ve sonuç ağ adresini verir. Mesela 167.34.1.1 IP adresine ve 255.255.0.0 ağ maskesine sahip bir bilgisayarın VE işleminden sonra ağ adresi 167.34.0.0 ve sistem adresi 1.1 olur (ileride detaylı değinilecektir).

Sınıflamalı adreslemede IP adresleri A,B,C,D ve E şeklinde ayrılır.

7 BİT         		                    24 BİT

A Sınıfı

| 0 | Ağ Adresi | Yerel Bilgisayarlar Adresleri |
| --- | --- | --- |

14 BİT			                     16 BİT

B Sınıfı

| 1 0 | Ağ Adresi | Yerel Bilgisayarlar Adresleri |
| --- | --- | --- |

21 BİT		                           	       8 BİT

C Sınıfı

| 110 | Ağ Adresi | Yerel Adresler Adresleri |
| --- | --- | --- |

28 BİT

D Sınıfı

| 1 1 1 0 | Çok Gönderim (Multicast) |
| --- | --- |

Şekil – 10 IP Adreslerinin Sınıflandırılması

Bir adresin hangi sınıfa ait olduğunu şöyle anlarız:

A Sınıfı: İlk oktet 0 ile 126 arasında ise.

B Sınıfı: İlk oktet 128 ile 191 arasında ise.

C Sınıfı: İlk oktet 192 ile 223 arasında ise.

D Sınıfı: İlk oktet 240 ile 247 arasında ise.

A Sınıfı Adresler

A sınıfı adreslerde ağ adresi ilk oktet ile belirlenir. Geri kalan diğer oktetler ise o ağdaki bir bilgisayarı gösterir. IBM firması A sınıfı bir adres kullanmaktadır. İlk oktet 0 ile 126 arasında ise o adres bir A sınıfı adrestir. A sınıfı adres her biri 16 777 214 (224 – 2) tane bilgisayar içeren 126 tane alt ağa izin verir. Burada iki sayısının çıkarılması A sınıfı adreslemede iki adresin özel amaçlı olarak kullanılmasıdır. 126 sayısı ise (27-2)’ den hesaplanır. Burada da iki çıkarılmıştır çünkü, 0.0.0.0 ve 127.0.0.0 adresleri özel amaçlı kullanılmaktadır. 0.0.0.0 adresi varsayılan yönlendirme ve 127.0.0.0 adresi ise yerel çevrim için kullanılır.

B Sınıfı Adresler

B sınıfı ağlar 14 bit, ağ içindeki bilgisayarlar ise 16 bit ile ifade edilir. İlk iki biti 1 0 şeklindedir. B sınıfı her biri 65 534 bilgisayar içeren 16 384 tane alt ağa izin verir. Bu tür adres alanı büyük ve orta büyüklükte ağlar için kullanılır. Birçok büyük üniversite ve ISS’ ler bu tür adres alanına sahiptirler.

C Sınıfı Adresler

C sınıfı adres alanı içinde ağlar 21 bit, ağ içindeki bilgisayarlar 8 bit ile temsil edilir. Dolayısıyla bu tür adres alanı her biri 254 tane bilgisayar içerebilen 2 097 152 alt ağa izin verir. Günümüzde kurumlara daha çok C sınıfı adres verilmektedir. Dolayısıyla yerel ağında az sayıda sistem bulunan kurumlarda birçok IP adresi boşa gitmektedir. Oralarda, C sınıfı parçalanarak kullanılmalıdır.

D Sınıfı Adresler

D sınıfı adreslerin ilk dört biti 1110 şeklindedir. Bu adres sınıfı tek bir datagram’ın birçok sisteme dağıtılması (multicast) için kullanılır.

E sınıfı adreste vardır; ilk dört biti ise 1111’dir. Bu sınıf saklı tutulmuştur.

Bir adresin en soldaki parçasının birkaç biti, onun hangi sınıfa ait olduğunu gösterir. İlk bit 0 ise A, ilk iki biti 10 ise B, ilk üç biti 110 ise C ve ilk dört biti 1110 is D sınıfı adrestir.

Sınıflamasız IP Adresleme

Sınıflamasız adreslemede IP adres uzayı için herhangi bir sınıflama yapılmamıştır. Farklı büyüklükte ağların IP adres gereksinimi için yine adres grupları oluşturulur. Ancak bunlar A, B, C gibi sınıflama yapılmaksızın gerçekleştirilir. Sınıflamasız adresleme yapısında IP adreslerin sonuna bir takı (tag) eklenir. Bu bir tamsayı olup adresin soldan sağa kaç bitinin ağı adreslediğini gösterir.

Örneğin;

194.220.12.32/24

Bu adres grubu C sınıfı bir adres olduğundan soldan ilk 24 biti ağı adreslemede kullanılır.

99.7.13.15/8

Bu adres grubu A sınıfı bir adres olduğundan soldan ilk 8 biti ağı adreslemede kullanılır.

Sınıflamasız IP adresleme daha sonra ortaya atılmış olup, ana amacı var olan IP adresleri dağıtım sarfiyatını azaltmak ve daha optimum kullanmayı sağlamaktır.

İnternet genelinde adres dağıtımını Internet Society yapıyor. Bu kurum ülkelere verilecek adresleri ayarlıyor ve her ülkede adreslemeden sorumlu bir organizasyon belirliyor. Türkiye’de adres dağıtımını İnternet yetkili kurumu olarak ODTÜ-TÜBİTAK ikilisi yapıyor. Her bir ülkede de ODTÜ-TÜBİTAK benzeri yerel kurumlar kendilerine verilen adreslerin dağıtımından sorumlu oluyorlar.

# IPv4 ve IPv6

IETF(İnternet Engineering Task Force): İnternet’in temel standartlarını belirleme komitesi. İnternet mimarisi ve İnternet’in işleyişi üzerine çeşitli gelişmeler sağlayabilmek için network tasarımcıları, operatörler, çeşitli firma temsilcileri ve araştırmacılardan oluşan bir komitedir.

RFC(Request for Comments): 1969’da, ARPANET zamanında yayınlanmaya başlanmış çeşitli İnternet standartlarını açıklayan dokümanlardır. Herkes, IETF, tarafından belirlenmiş standartlara uymak şartıyla bir RFC dokümanı hazırlayabilir. Dokümanın IETF’ye sunulmasının ardından onaylanması halinde bu tebliğ belirli bir numara alarak kurul tarafından yayımlanır. Yayımlanan RFC üzerinde tekrar değişiklik yapmak mümkün değildir. O konuda bildirim değişikliği ancak yeni bir RFC ile yapılabilir. Eylül 2000’e kadar RFC dokümanlarının sayısı üç bine yakındır.

# IPv4

1981 yılında, RFC dediğimiz bildirim ile ARPANET, TCP/IPv4’ü, yani günümüzdeki IP sürümü olan 4. versiyonu standartlaştırdı. IP bir iletişim sistemidir. Makinenizle Internet üzerinde iletmeyi amaçladığınız verinin nereye ulaşmasını istediğinizi, protokole uygun programlar bir şekilde sisteme belirtmiş oluyorlar. İşte bu sistemin günümüzde kullandığımız sürümü, versiyon 4. Daha yaygın adıyla IPv4. IP iki kademeli bir mimariye sahiptir. Yani IP numaralarının hem network’e hem de o network üzerindeki aygıtlara dağılıyor olması IP’lerin bitmesi ihtimalini doğuruyor. IPv4 son kullanıcı için geliştirilmemiştir. Geliştirilmesinde ki ilk amaç, hükümet kuruluşlarını, bilimsel kurumları, üniversiteleri ve çok büyük ticari kurumları bilgisayar üzerinden iletişim kurabilir hale getirmektir.

# IPv6 (IPng)

IP Next Generation (IPng)	, yani “Gelecek Nesil IP”	adıyla da anılan IPv6, IPv4’ün bir üst kademesi olmak üzere tasarlanıyor. Yapılan planlarda aksaklık olmazsa IPv6, mevcut İnternet aygıtlarına herhangi bir yazılım terfisi gibi adapte dilebilecek. Böylece, herhangi bir zaman kaybı ve sistemlerin çalışmaması gibi durumlar olmadan, yeni sisteme geçilebilecek. Gigabit, Ethernet ve ATM gibi yüksek performanslı network’lerde başarılı bir şekilde çalışmak üzere hazırlanan IPng, aynı zamanda kablosuz sistemler gibi düşük bantgenişliğine sahip ağlarda da tıkır tıkır işleyecek.

IPv6, 128 bit’lik IP adresleri kullanılacak. Yeni sistemde, her IP adresi, her biri16 bitlik değere sahip olan sekiz bölümden meydana gelecek. Yani IPv6, bit değerinde IPv4’den dört kat daha geniştir. Tabii IP’lerin biçimleri de alışageldiğimizden farklı bir hâl alacak. IPv6’nın yürürlüğe girmesiyle beraber, “iki nokta üst üste” karakterinin IP’lerde yer almaya başlayacağı düşünülüyor. Meselâ, 1080:0:0:0:8:43:BA93:3210 biçimindeki gibi.  IPv6 geniş adres boşlukları sağlar, çok büyük oranda geleceğe yapılmış yatırım ve bir alt yapı faaliyeti niteliği taşıyor. Network teknolojilerindeki gelişmeler ve İnternet’in yarını için hazırlanan bu sistemin hayata geçmesiyle beraber, adres sisteminin sadece %15’i kullanılacak. Geriye kalan %85!lik  “dokunulmamış alan” ise, gelecek nesil teknolojilerine aittir.

# IPv6’nın getirdikleri ve avantajları:

- IP adres problemine çözüm buluyor. Adresleme ve yol atama imkanlarının artırılmış olması önemli bir avantajdır.

- IPv6 da güvenlik ve gizlilik vardır. Bu hizmetin sağlanabilmesi için gelen hizmet ise verileri başka bir bilgisayar ağından göndermeyi mümkün kılan ESP (Encapsulated Security  Payload)’dir.

- IP adreslerinin değiştirilmesi gerektiğinde günümüzdeki gibi elle yapılan işlemlere gerek kalmadan, ayarların otomatik olarak gerçekleştirilecek olması.

- IPv6, hızlı bir biçimde paket iletiminin amaçlandığı, yüksek performanslı işlemler yapmak üzere tasarlanıyor.

- IPv6, eşzamanlı iletişim imkanlarının önünü de açıcı özelliklerle geliyor. Bunlardan en önemlisi, router’ların paketleri teslim etme akıcılığının yüksek olması. Böylece, kullanıcıların videokonferans yapmak gibi özelliklerden yararlanması çok daha kolay hale gelecektir.

- IPv6’nın yine standart özelliklerinden birisi, “tak ve çalıştır” diye adlandırabileceğimiz derecede makinelerini network’e takacak acemi kullanıcılara dost olması.

IP’ye geçilirken önemli olan husus ise, IPv4 sunucularının IPv6 sunucuları ile iletişiminin sağlanmasıdır. Nasıl bir işletim sistemi önceki versiyonları ile çakışmıyor ve onlara ait uygulamaları da çalıştırma özelliğine sahip oluyorsa, IP teknolojisi de bu niteliklere sahip olma durumundadır.

# IPv6’da Paket Başlıkları

Yeni nesil IP teknolojisinde yer alacak paket başlıkları da şu şekilde:

- Ver: Internet Protokol versiyonu (6). (4 bit)

- Prio:4 bit’lik öncelik değeri

- Flow Label:24 bit’lik akış alanı

- Payload Length:”Yararlı veri yükü uzunluğu”

- Next Hdr: IPng paket başlığının ardından gelen başlığın türünü tanımlayan 8 bit’lik bir seçici.

- Hop Limit: Bir paketin geçmesi gereken düğümlerin ya da köprülerin sayısını belirleme sınırı.

- Source Address: Kaynak adres. Paketin ilk gönderenine ait adres (128 bit).

- Destination Address: Paketin gönderildiği, alıcı adres.

# IPv6 İle Gelen Başlıklar

IPv4’te herhangi bir seçeneğin varlığı halinde atayıcının (router) bütün seçenekleri incelemesi gerekirken, yeni sürüm IP teknolojisinde durum böyle olmayacak. IPng ile gelen paket başlıkları, paketin alıcı olan son merkeze ulaşması sürecinde herhangi bir yol atayıcı (router) tarafından çözümlenmeyecek. Bu durum da, yol atayıcıların performansında önemli bir artış sağlanacak. IPng ile gelen IPv4’te kullanılması mümkün olmayan bazı işlevlerin kullanılmasına imkan veren bir diğer farklılık, bir paketin taşıyabileceği toplam seçenek miktarının 40 byte ile sınırlandırılmamasının yanın sıra IPv6’nın ilave paket başlıklarının istenilen uzunlukta olabilmesidir. Yeni çalışmalar sebebiyle bu bilgilerde muhtemel değişiklikler olabilir. Fakat IPv6’nın ilave paket başlıkları şu şekilde; Genişletilmiş yol atama, parçalama/birleştirme, güvenirliği doğrulama, giydirme (encapsulation), köprüden köprüye (düğümden düğüme) işlem yapma, alıcı seçenekleri...

# IPv6 ADRES SİSTEMİ

Üç çeşit adres sistemi vardır. Bunlar; ‘Teke gönderim (unicast)’, ’birine gönderim (anycast)’, ve ‘çoğa gönderim (multicast)’ dir. IPv6’da, bir paketi bütün arabirimlere dağıtan ‘broadcast’ bulunmuyor. Bu görevi de ‘çoğa gönderim’ adresler gerçekleştirecek.

‘Teke gönderim’ çeşidindeki adresler tek bir arabirimi tanımlar. ‘Birine gönderim’ türündeki adresler ise bir arabirimler grubunu tanımlayacak. Ancak, adrese gönderilen bir paket bu grubun mensuplarından sadece birine teslim edilecektir. Bu türe, ‘herhengi birine gönderim’ de diyebiliriz. ‘Çoğa gönderim’ adresleri ise bir arabirimle grubunu tanımaktadır. Bu adres çeşidinde, adrese gönderilen herhangi bir paket, grupta yer alan bütün arabirimlere iletilir.

# Teke Gönderim

IPv6’da teke gönderim türündeki adreslerin farklı çeşitleri vardır. Bunların başlıcalarını açıklayalım:

- ISS Esaslı Teke Gönderim Adresleri: İnternet erişimi sağlayan sistemlerde yer alan bu tür adresler, dünya çapında iletişim temin ediyor.

| 3 | a bit | b bit | c bit | d bit | c-d bit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | KAYIT | ISS | MÜŞTERİ | ALT AĞ | ARABİRİM |

Yukarda ki tabloda ilk üç bit’lik kısım, adresin bir ‘servis sağlayıcı esaslı teke gönderim adresi’ olduğunu belirtiyor. Hemen yanında ‘kayıt’ bölümü ise, ISS tanımlayıcıları, servis sağlayıcılara tahsis eden İnternet adres sicillerini belirlemektedir. İnternet Servis Sağlayıcı’lar da, daha sonra adres boşluklarının müşterileri arasında dağılımını gerçekleştiriyorlar. ‘Müşteri’ ise, ‘ISS’ kısmında tanımlanan İnternet Servis Sağlayıcı’ya bağlı aboneler arasında bölünüyor.  ‘Alt ağ’ ise, ağın parçası olan öğelerin bazılarından oluşmuş ağ. ‘Arabirim’ kısmı ise, altağ tarafından tanımlanan işte bu altağ tarafından belirlenen arabirimler grubunu tek bir arabirim vasıtasıyla belirliyor.

- Yerel Adresler: Yerel teke gönderim adresleri ikiye ayrılıyor. Yerel link (tablo 1) ve yerel site (tablo 2) adresleri.

| 10 bit | x bit | 118-x bit |
| --- | --- | --- |
| 1111111010 | 0 | ARABİRİM |

Tablo 1

| 10 bit | x bit | y bit | 118-x-y bit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1111111011 | 0 | ALTAĞ | ARABİRİM |

Tablo 2

Yerel link adresleri tek bir link üzerinde kullanılırken yerel site adresleri ise tek bir sitede uygulanıyor. Yerel adreslerin her iki türünde de ‘Arabirim’, kullanıldığı alan adındaki yegane tanımlayıcı olmak durumunda. ‘Alt ağ’ ise yerel sitedeki belirli bir altağı tanımlamakta. Yerel adreslerin avantajı, kurum veya kişilerin kendi IP’lerini belirlemesine imkan veriyor olması. Tabii bu sistem, yerellikten çıkıp global İnternet erişimine dönüşemez. Bu gibi durumlarda, İntenet adresleri arasından kendileri için bir ön ek başvurusunda bulunmaları icap edecektir. Zaten, altağ ve arabirim tanımlayıcılarının daha sonradan küresel IP adreslerine adapte edilmesi de mümkün.

- IPv4 Adresleriyle Bütünleşik IPv6 Adresleri: IPv6’ya geçiş sisteminde, sunucular ve yol atayıcılar IPv6 paketlerini IPv4 sistemi üzerinden geçirmesini sağlayacak bir yöntem bulunuyor. İki türü bulunan ve yapısını Tablo 3 ve 4’te görebileceğiniz du tür adreslere, ‘IPv4 uyumlu IPv6 adresleri’ adı da verilmektedir.

| 80 bit | 16 | 32 bit |
| --- | --- | --- |
| 0000...............0000 | 0000 | IPv4 ADRESİ |

Tablo 3

| 80 bit | 16 | 32 bit |
| --- | --- | --- |
| 0000...............0000 | FFFF | IPv4 ADRESİ |

Tablo 4

Birine Gönderim

Bu türde adres, birden fazla arabirime tahsis edilmektedir. Bu durumda, gönderilen bir paket atandığı arabirimlerden en yakındakine ulaşacaktır. Tabii bu sistemin işleyişinde mevcut yol atama protokollerinin özellikleri de önemlidir. Paketin arabirimlerinden herhangi birine iletilmesini sağlayan bu adres türü, görünüş itibariyle paketin tel bir arabirime teslim edilmesi işlevini gerçekleştiren teke gönderim adreslerinden farklı değildir. Bir teke gönderim adresi birden fazla arabirime tahsis edilirse, bu durumda herhangi bir arabirime teslim etmeyi sağlayan adres türüne dönüşmüş olur.

Çoğa Gönderim

Bir grup arabirimin tümünü tanımlamaktadır. Bu arabirimin herhangi bir sayıda çoğa gönderim grubuna bağlı olması mümkün. 11111111 şeklinde başlayan adresler çoğa gönderim çeşidindendir.

IPv6’DA GÜVENLİK

İki önemli güvenlik unsuru öngörülüyor: Birincisi, “IPng Authentication Header”, yani “Aslına Uygunluk Denetimi Başlığı”. Bu paket başlığı, verilerin aslına uygunluğunu ve güvenirliliğini denetlemeye yarıyor. İkincisi ise, bir network’ün verileri diğer bir network’ün bağlantıları üzerinden aktarmasını sağlayan “IPv6 Tünel Güvenlik Başlığı”.

ALTAĞ KAVRAMI

Altağ kavramı, sahip olunan IP adreslerini daha küçük adres gruplarına parçalamak anlamına gelir. Örneğin C sınıfı bir adres de 256 tane IP adresi vardır; ancak LAN içerisinde 50 tane sistem varsa yaklaşık 200 tane IP adresi boşa gidecektir. Bu durumda C sınıf adres parçalanarak altağlara ayrılır ve yeni oluşturulan altağ içindeki adresleri kullanır.

ALTAĞ MASKESİ (SUBNET MASK)

Bir bilgisayar ancak aynı ağda bulunan bir bilgisayarla doğrudan iletişime geçebilir. Aynı ağda değillerse dolaylı olarak iletişime geçer. Aynı ağda olup olmadığını IP adreslerini kullanarak anlarız. IP adresinin bir bölümü ağı diğer bölümü de bilgisayarın ağ içindeki adresini tanımlar. Ve hangi bölümü ile ağı hangi bölümü ile bilgisayarı tanımladığını bilmek için altağ maskesi kullanırız.  Dört bölümden oluşur ve ağ adresinin  hangi bölüme kadar geldiğini göstermek için kullanılır. Bilgisayar kendi ağ tanımlayıcılarını bulmak için altağ maskesi kullanır. Bu yüzden altağ maskesinin doğru şekilde girilmesi gerekir. Yanlış girilirse bilgisayarın diğer bilgisayarlarla iletişimi engellenebilir.

Bilgisayar ağ tanımlayıcısını bulmak için altağ maskesini IP adresini  VE mantıksal işleminden geçirerek kullanırlar. Örneğin:

IP adresi:195.134.67.200 olsun ve altağ maskeside 255.255.255.0 olsun. Bilgisayarın bu bilgilere dayanarak bulunduğu ağ tanımlayıcısını yani ağ adresini bulabiliriz. IP adresi ile altağ maskesini VE işlemine tabi tutarak.

195.134.67 .200 = 1100 0011.1000 0110.0100 0011.1100 1000

VE

255.255.255.0    = 1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000

Sonuç:195.134.67. 0      = 1100 0011.1000 0110.0100 0011.0000 0000

Örneğin şimdi iki bilgisayardan oluşan bir ağ düşünelim. Şekle bakalım:

195.134.67.200                           195.134.67.56

Altağ Maskesi: 255.255.255.0    Altağ Maskesi: 255.255.255.0

Şekilde görülen 195.134.67.0 adresli bilgisayarın diğer bilgisayarla iletişime geçmesi için aynı ağda olmaları gerekir. Bu yüzden hedef   bilgisayarın  aynı ağda olup olmadığına bakarız. Bunun için bilgisayarların ağ adreslerine bakarız.

195.134.67.200   VE  255.255.255.0  ile işleme koyduktan sonra çıkan sonuç:  195.134.67.0 olacaktır. Bu bilgisayarın kendi ağ adresidir. Hedef bilgisayarın ağ adresi ise: 195.134.67.56 ile 255.255.255.0 VE işleme konularak 195.134.67.0 sonucu görürüz. Aynı ağ adresleri çıktığı için bu bilgisayarların iletişime geçeceklerini söyleyebiliriz. Yeni örneğimiz için aşağıdaki şekle bakalım.

195.134.67.200                       195.134.67.56

Altağ Maskesi: 255.255.255.0       Altağ Maskesi: 255.255.255.0

195 .134.78.45                        195.134.78.46

Altağ Maskesi: 255.255.255.0       Altağ Maskesi: 255.255.255.0

R

Bu  kurulan ağda  195.134.67.200 adresli bilgisayar ile 195.134.78.46 numaralı bilgisayar iletişime geçmek isterse ilk olarak aynı ağda olup olmadıklarına bakmaları için IP adresleri ile altağ adresini VE ‘ leyerek kendi ağ adreslerini bulurlar. Aynı işlemi hedef bilgisayar içinde yaparlar. Aynı çıkmaz. Bunun sonucu olarak 195.134.67.200 nolu bilgisayar iletmek istediği veriyi yönlendiriciye gönderir o da gelen pakete bakıp 195.134.78.46 nolu bilgisayarı hedeflediğini anlar ve veriyi ona aktarır. Eğer altağ adresini  255.255.0.0 şeklinde yanlış girmiş olsaydık VE lediğimiz sonucu bize aynı ağda olduğunu gösterecekti. Ulaşmaya çalışacaktık ama erişemeyecektik.

IP adresini ve altağ adresini DHCP dağıtıcısı ile dağıtırız.

Yukarıdaki bilgisayarda ilk ağ için 195.134.67. 0 , ikinci ağ için 195.134.78.0 ağ adresimizdir. Demek ki ilk ağda hiçbir  bilgisayara 195.134.67.0 adresini veremeyiz. Bu adres ilk  ağın tümünü belirtiyor. Aynı şekilde 2. ağ içinde 195.134.78.0  adresini veremeyiz. Dolaysıyla bize son oktet için 256 bilgisayarı tanımlayabilecek 255 adres tanımlayabiliriz.

Benzer şekilde 195.134.67.255 adresini hiçbir bilgisayara veremeyiz. Bu adres bu ağın broadcast adresidir. O zaman tanımlanabilecek adresler şöyle bir kural ile hesaplanır. IP adresine hem ağ tanımlayıcısı kısım, hem bilgisayar  tanımlayıcı kısmı 0 (0000 0000) ya da  255(1111 1111) olamaz. Böylece 2n-2 ile hesaplanır.

Yukarıdaki örnekte C sınıfı adres söz konusu olduğu için ilk 3 oktet sabittir. Biz yalnızca son okteti serbestçe kullanırız. Bu oktete 8 olduğuna göre 28-2 den 254 adet bilgisayar adresi tanımlayabiliriz.

Alt Ağlara Ayırma (Subnetting)

Alt ağlara ayırma işlemi verilen bir adres aralığını bölümlemek demektir. Internet’e erişim için yetkili bir kurumdan ağ adresi alırız ve bu adres diyelim ki, 195.27.12.0 gibi bir adres olsun. Buradan anlaşılacağı üzere bu adres C sınıfı bir adrestir. C sınıfı bir adres için de 255.255.255.0 gibi bir altağ maskemiz vardır. Bu durumda kurum ağımızda 254 adet bilgisayar adresi tanımlayabiliriz (çünkü bize adres belirleme için son oktet, yani 8 bit kalıyor. Adres kuralımızı uygularsak 28-2=254 adet bilgisayar adresi verebiliriz). Kurumumuz bilgisayarlarının Mesela Ankara, Eskişehir ve Afyon gibi üç ayrı ilde olduğunu varsayalım. Bu durumda kurumumuzda üç ayrı ağ segmenti bulunacak ve bunlar yönlendiriciler (router) aracılığı ile birbirlerine bağlanacaklardır. Bizim burada alt ağlara ayırma işlemini adresimiz C sınıfı bir adres olduğundan IP numaramızın son oktetinde gerçekleştireceğiz. Her bir şehirdeki bilgisayarlar (Ankara, Eskişehir ve Afyon olmak üzere 3 tane altağ) ve iki şehir arasında kalan bölümlerde (Ankara-Eskişehir ve Eskişehir-Afyon olmak üzere 2 tane altağ) birer altağdır. Yani 5 tane altağ tanımlamamız gerekiyor. Bu nedenle değişiklik yapabildiğimiz tek oktet olan 4. oktetin ilk üç bitini altağ için ayırmamız gerekiyor. Üç bit olmasının sebebi ise 5=101 olmasıdır.

C sınıfı ağımız ikili sistemde: 11000011.00011011.00001100.00000000 şeklinde gösterilir. Bu IP adresinin sadece son okteti ile oynama yaparak alt ağları oluşturacağız.

| Ağ | Başlangıç Adresi | Bitiş Adresi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11000011.00011011.00001100.00100001(195.27.12.33) | 11000011.00011011.00001100.00111110(195.27.12.62 ) |
| 2 | 11000011.00011011.00001100.01000001(195.27.12.65) | 11000011.00011011.00001100.01011110(195.27.12.94) |
| 3 | 11000011.00011011.00001100.01100001(195.27.12.97) | 11000011.00011011.00001100.01111110(195.27.12.126) |
| 4 | 11000011.00011011.00001100.10000001(195.27.12.129) | 11000011.00011011.00001100.10011110(195.27.12.158) |
| 5 | 11000011.00011011.00001100.10100001(195.27.12.161) | 11000011.00011011.00001100.10111110(195.27.12.190) |
| 6 | 11000011.00011011.00001100.11000001(195.27.12.193) | 11000011.00011011.00001100.11011110(195.27.12.222) |

Altağ Maskesi

255.255.255.224

Şekil-14 Yönlendiriciler ile ağ konfigürasyonu

Bu dağılımı yaptıktan sonra her ildeki ağ adreslerimin son oktetinin geriye kalan 5 bitini de ağ içindeki bilgisayarları tanımlamak için kullanacağım. Kuralımıza göre 25-2= 30 olarak bulunur ve bir ağımızda 30 adet bilgisayar tanımlayabiliriz. Toplam 6 adet ağ tanımlama hakkımız vardı buna göre 6*30=180 adet bilgisayarı bu ağımız için tanımlamamız mümkün. İlk başta bize verilen IP adresine göre toplam 254 adet bilgisayar tanımlama hakkımız vardı ancak alt ağlara ayırdıktan sonra sadece 180 bilgisayar tanımlayabiliyoruz buradaki 74 adet adres alt ağlara ayırma işlemi sırasında boşa gitti.

Bir IP adresinde ağ tanımlayıcı ve bilgisayar tanımlayıcı bölümleri altağ maskesi (subnet mask) ile belirleriz. Yukarda ki örnekte en fazla altı olabilecek, beş adet ağ bölümümüz (segment) var. Dolayısıyla bize yetkili kurum tarafından verilen 255.255.255.0 maskesini kullanamayız. Bu maskeyi ancak bütün bilgisayarlar tek bir bölümde bulunduğu zaman kullanırız. Bizim tanımlayacağımız altağ maskesi sayesinde her şehirdeki (bölümdeki) bilgisayar hem kendi aralarında hem de şehirlerarası (başka bölümdeki) bilgisayarlarla haberleşmelidir.

Adreslerin ve dolayısıyla altağ maskesinin ilk üç oktetinde değişiklik yapamayız. Sadece son oktette değişiklik yapabiliriz. Örneğimizde tüm ağlarda ağı belirleyen kısım son oktetin ilk üç biti. O zaman altağ maskemiz 255.255.255. 111 00000 olmalıdır. Yani 255.255.255.224. Şimdi altağ maskemizi sınayalım:

Ankara’da ki 195.27.12.33 numaralı bilgisayarla sınayalım.

195.27.12.33 VE 255.255.255.224 = 195.27.12.32 olur.

Ankara’da ki 195.27.12.35 numaralı bilgisayarla sınayalım.

195.27.12.35 VE 255.255.255.224 = 195.27.12.32 olur.

İkisi de aynı sonucu verdiği için aynı ağ üzerinde olduğunu varsayacaktır ve iletişime geçecektir.

İstanbul ile haberleştirmeye çalışalım.

195.27.12.66 VE 255.255.255.224 = 195.27.12.64 olur.

İki işlem sonucu farklı olduğu için hedef bilgisayarın başka bir ağ bölümünde olduğunu varsayacaktır. Başka bir bölümdeki bilgisayarla doğrudan iletişime geçemeyecek ve veri paketini yönlendiriciye yollayacaktır. Yönlendiricilerin her bir bacağına IP adresi vermemiz gerekiyor. Bu adresler yönlendirici bacaklarının bağlı oldukları bölümlere uygun olarak verilmelidir. Örneğimizde yönlendiricinin Ankara’ya bakan bacağına 195.27.12.36, İstanbul’a bakan bacağına 195.27.12.68, Afyon’a bakan bacağına ise 165.27.12.100 IP adresleri verilmelidir. Ayrıca Ankara-İstanbul ve İstanbul-Afyon arasındaki bacaklara da IP adresi atamamız gerekmektedir. Çünkü buralar da birer altağdır. Bu adresler Ankara’dan Afyon’a doğru sırasıyla 195.27.12.129, 195.27.12.130, 195.27.12.161 ve 195.27.12.162 dir. Buradaki IP adres değerleri yukarda ki tablodan 4 ve 5. ağ başlangıç adreslerinden gelmektedir.

Özet Maddeler:

Ağı alt ağlara ayırırken ilk önce kaç tane ayrı ağ istendiğine karar verilmelidir.

Buna göre kaç tane yönlendirici kullanılacağı belirlenmelidir.

Toplam altağ sayısı belirlenirken yönlendiriciler arasında kalan kısımlar unutulmamalıdır. Onlar da ayrı birer altağdır. Hesaba onlar da dahil edilecek.

Kurum adresimizde bizim sorumluluğumuza bırakılan kısma bakıp, oluşturacak altağlar için buradaki birler kullanılmalıdır.

2n-2 kuralına uygun olarak altağ belirlerken kaç adet bit kullanılacağı saptanmalı . çıkan sayıda bitleri altağ tanımlayıcılarını belirlemekte kullanılmalı. Geriye kalan bitlerle de altağlardaki bilgisayarlar tanımlanmalı.

Kutum çapında geçerli olan yeni altağ maskesi belirlenmeli. Bu yeni altağ maskesinde altağ tanımı için kullanılan bitlerin yerleri bir olmalıdır.

##### IP YÖNLENDİRME

IP yönlendirme TCP/IP ağlarının bel kemiği denebilir; ağlar arası IP paket aktarımı, paketlerin en uygun yolları takip ederek bilgisayar sistemleri arasında gidip gelmesi IP yönlendirme tarafından gerçekleştirilir. Yönlendirme görevi, temel olarak yönlendiriciler ve geçit yolu cihazlarına bırakılmıştır. Komple ağ oluşturulmasında, bağlantı/geçit noktası konumuna sahip bu cihazların başarımı ve yönlendirmede kullandıkları algoritmalar göz önüne alınması gerek önemli unsurlardır.

Yalın (tek segmentli) bir TCP/IP ağda IP yönlendirmeye o kadar gerek yoktur;    sistemlere, yalnızca, IP adresi ve ağ maskesinin yerleştirilmesiyle iş kotarılır. Çünkü bütün aktarım LAN içerisinde kalmaktadır. Ancak bir ağ, birkaç tane LAN’ ın birleşmesinden oluşmuşsa veya İnternet gibi global bir ağa bağlıysa, sistemlere yerleştirilen IP bilgilerine ek olarak, yönlendirme bilgileri de ek olarak verilmelidir. Bu bölümde IP yönlendirme ile ilgili konular teorik açıdan ele alınmıştır. Yönlendirme işinin gerçekleşmesinde ana görev yönlendirme protokollerine (routing protocols) düşer; birçok yönlendirme protokolü vardır. En uygun yolun bulunması ve yönlendirme kararının verilmesi yol uzunluğu, yolun bant genişliği, ara düğümlerin sayısı gibi göz önüne alınan birçok parametre vardır. Yönlendirme protokolleri, türüne göre bu parametrelerden birini veya birkaçına bakarak görevlerini yerine getirirler.

Yönlendirme işinin gerçekleştirilmesi için sistemler üzerinde yönlendirme tablosu (routing table) tutulur. Bu tablo, gönderilecek veri paketlerinin alıcısına ulaşması hangi yolun izleneceğini belirten yönlendirme bilgilerini tutar. Bu bilgiler, ya ağ yöneticisi (network administrator) tarafından elle verilir, ya da kullanılan yönlendirme algoritmasınca doldurulur ve güncellenir.

Yönlendirme algoritmaları, protokolleri ve tabloları IP yönlendirmede işin temel taşıdır. TCP/IP tabanlı ağlarda, ağlar arası paket aktarımını sağlayan IP yönlendirme, uygulama alanına göre en uygun olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Dengeler göz önüne alınarak, ağ içersindeki sistemlerde en uygun yönlendirme protokolü yürütülmeli ve yönlendirme tabloları bilinçli bir şekilde oluşturulmalıdır. Tabloların gereksiz yere şişmesi, sistemin işlem gücünü azaltacağı gibi, gerekli uygun yönlendirme bilgilerinin olmaması da IP paketleri çok uzaklara sürükleyebilir; doğal olarak kaybolması olasıdır.

1. IP Yönlendirmenin Temelleri

1.1 Doğrudan (Direct) Yönlendirme

Bilgisayar ağları üzerinde iletişime geçilmek istenen bilgisayar eğer mantıksal olarak aynı ağ üzerinde bulunuyorsa bir datagramın gönderilmesinde router servisine ihtiyaç yoktur. Gönderilecek olan veri paketi herhangi bir yönlendirici üzerinden geçmeden ilgili bilgisayara iletilir. Bir bilgisayar göndereceği verinin hedef adresine bakarak kendisi ile aynı ağda olup olmadığını anlar. Kendi ağında ise doğrudan bir yönlendirme gerçekleşir. Aşağıdaki şekilde Doğrudan Yönlendirme görülmektedir.

Eğer veri paketi şekilde olduğu gibi yönlendiriciden geçmeden hedef bilgisayara iletiliyorsa bu tür bir yönlendirme işlemine “Doğrudan(direct) Yönlendirme” denir.

1.2 Dolaylı (Indirect) Yönlendirme

Dolaylı yönlendirme işlemi ise, eğer verinin gönderileceği host mantıksal olarak başka bir ağ dilimi içinde ise gerçekleşir. Bu tür yönlendirme işlemlerini yönlendiriciler (router) organize eder. Bu tür bir yönlendirmede paket yönlendiriciler üzerinde bulunan yönlendirme tabloları sayesinde hedef adrese gönderilir.

Şekildeki (Dolaylı Yönlendirme) C hostu ile B hostu kendi aralarında iletişime geçmek isterseler veri paketleri yönlendirici üzerinden geçerek ilgili bilgisayarlara ulaştırılır.

1.3 Yönlendirme Tabloları

Aşağıdaki şekilde 4 tane birbirinden fiziksel olarak farklı ağ yönlendiriciler ile birbirlerine bağlanmıştır. Bu uygulamayı basit bir Internet uygulaması olarak düşünebiliriz. Mantıksal olarak farklılık gösteren ağlar üzerindeki bir bilgisayar diğer bir ağdaki bilgisayar ile haberleşmek isterse yönlendiriciler üzerinden veri paketini göndermesi gerekir. Peki yönlendirici veri paketini hangi ağ segmentine göndereceğini nereden biliyor? İşte bu bilgi yönlendiriciler üzerinde bulunan yönlendirme tablolarında tutuluyor. Bu tablolar hangi ağa nasıl ulaşılacağını, en uygun  yolun seçimini ve diğer yönlendirici bilgilerini içermektedir. Aşağıdaki şekilde basit bir ağ uygulaması vardır.

Şeklimize göre her yönlendiricinin tablosunu düzenleyecek olursak;

Router A İçin Yönlendirme Tablosu:

| Hedef Network Adresi | Geçilecek Ağ Adresi yada Yönlendirici Portu | Geçilecek Router Sayısı |
| --- | --- | --- |
| 128.1.0.0 | Doğrudan Port 1 | 0 |
| 128.2.0.0 | Doğrudan Port 2 | 0 |
| 128.3.0.0 | 128.2.0.3 | 1 |
| 128.4.0.0 | 128.2.0.3 | 2 |

Router B İçin Yönlendirme Tablosu:

| Hedef Network Adresi | Geçilecek Ağ Adresi yada Yönlendirici Portu | Geçilecek Router Sayısı |
| --- | --- | --- |
| 128.1.0.0 | 128.2.0.2 | 1 |
| 128.2.0.0 | Doğrudan Port 1 | 0 |
| 128.3.0.0 | Doğrudan Port 2 | 0 |
| 128.4.0.0 | 128.3.0.3 | 1 |

Router C İçin Yönlendirme Tablosu:

| Hedef Network Adresi | Geçilecek Ağ Adresi yada Yönlendirici Portu | Geçilecek Router Sayısı |
| --- | --- | --- |
| 128.1.0.0 | 128.3.0.2 | 2 |
| 128.2.0.0 | 128.3.0.2 | 1 |
| 128.3.0.0 | Doğrudan Port 1 | 0 |
| 128.4.0.0 | Doğrudan Port 2 | 0 |

Bu tablolar sayesinde  bir router üzerindeki datagramın hangi yolu izleyerek hedefine ulaşacağı kolayca anlaşılmaktadır. Mesela; router C üzerindeki bir datagram 128.1.0.0 IP adresine sahip olan ağa bir veri göndermek istiyor. Bunun için 128.3.0.2 IP adresine sahip olan Router B’nin 2.portundan veriyi aktaracağı tabloda ifade edilmiş ve paketi göndereceği yere ulaştırmak için 2 tane router’dan geçmesi gerektiği gösterilmiştir.

2. Yönlendirme Algoritmaları

Yönlendiriciler üzerinde tutulan ve en uygun yolun belirlenmesinde kullanılan yönlendirme tablolarının dinamik olarak güncellenmesini sağlar. Temelde biri uzaklık vektörü, diğeri bağlantı durumu algoritması olarak adlandırılan iki  farklı yönlendirme algoritması vardır. Bu algoritmalara dayanarak RIP, OSPF, IGP,BGP gibi birçok yönlendirme protokolu geliştirilmiştir.

Protokol kümelerindeki ağ katmanının (OSI’nin 3.cü katmanı) en temel işlevi yönlendirmedir. Yönlendirme, bir düğümün, alıcı adresi içerisinde olan bir IP paketi, alıcısına en uygun yoldan ulaşması için komşu düğüme geçirme mekanizmasıdır.

Algoritmalar, yönlendirme tablolarının güncellenmesi açısından statik ve dinamik, gerçekleştirilmesi açısından Uzaklık Vektörü Algoritması( Distance Vector Algorithm) ve Bağlantı Durumu Algoritması(Link State Algorithm) sınıflanmıştır. Algoritmalar en uygun yolu belirleyebilmek için;

Yolun bant genişliği(bandwidth)

Trafik yoğunluğu(load)

Yol uzunluğu(path lenght,hop count)

Maliyet(cost)

Güvenirlik(reliability)

Güvenlik(security)

Gecikme(delay)

gibi parametrelerden bir veya birkaçını kullanarak bir metrik değer hesaplarlar. Bu metrik değere göre paketler yönlendirilir.

2.1 Statik Algoritmalar

Ağ işletime alınmadan önce, yönlendirme bilgisi cihazlar üzerindeki yönlendirme tablolarına girilir ve değiştirilmediği sürece sabit kalır. Örneğin, en yönlendirme kriteri için minimum iletim süresi göz önüne alınacaksa, ağın işletiminden önce her bir yöndeki iletim süresi hesaplanmalı ve yönlendirme algoritması iki uç arasında en kısa sürede iletimi gerçekleştiren yolları belirlemelidir.

Örneğin aşağıdaki şekilde görülen örnek ağda düğümler arasında birden çok alternatif yol vardır ve iki düğüm arasındaki yol iletim süreleri (veya maliyetleri) kirişlerin ortalarında verilmiştir. Buna göre düğümler arasında en hesaplı yol maliyetleri hesaplanabilir. Örneğin A düğümü için en uygun yol aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

A→B:1

A→C:2

A→D  (A→C→D üzerinden):3

A→E  (A→C→D→E üzerinden):4

A→F  (A→B→E→F üzerinden):5

2.2 Dinamik Algoritmalar

Düğümler ağ topolojisindeki değişiklikleri ve trafik yoğunluğunu izleyerek ağın o anki durumuna göre karar verirler. Bu yapıda düğümler periyodik olarak kendi durumlarını belirten durum paketlerini komşularına geçirirler ve kendi yönlendirme tablolarını belirli aralıklarla güncellerler.

Adaptif yönlendirme kullanılmasının en olumlu yanı, geçici tıkanma sorunlarını kendiliğinden çözebilmesidir; aktarım için tek bir yol varsa ve yol kopmuşsa iletim elbette gerçekleştirilemez, ancak birden fazla yol varsa, hemen ikinci en uygun yol kullanılır. Adaptif yönlendirme algoritmaları merkezi ve dağılmış denetimli olarak iki sınıfa ayrılır. Yönlendirme algoritması, merkezi denetimli bir ağda, tek bir ağ denetim düğümünde koşar. Bu düğüm, durum paketleriyle gelen bilgiyi kullanarak yönlendirme algoritmasını koşturur ve her bir düğüme yönlendirme tablolarında yapması gereken güncellemeleri haber verir.

2.2.1 Uzaklık Vektörü Algoritması - DVA(Distance Vector Algortihm)

DVA algoritması, yönlendiriciler arasında uzaklık bilgisinin (veya atlama sayısının) metrik değer olarak kullanılmasına dayanır. Her yönlendiricide paketlerin gönderilebileceği diğer komşu yönlendiriciler için uzaklık vektör tablosu oluşturulur; en uygun yola bu vektöre dayanılarak karar verilir.

Uzaklık vektörü, komşu olan yönlendiricilere göre hesaplanır. Yönlendiriciler,kendi taraflarındaki yönlendirme tablosu bilgilerini, diğer tüm komşu yönlendiricilere yayma yoluyla bildirir ve her yönlendirici kendisine gelen yeni durumları tuttuğu tabloya yansıtır. Yansıtma işi oldukça hızlı yapılmalıdır.

Eğer bu algoritma merkez yönlendiricilerde kullanılıyorsa ve yansıtma yavaş olursa, merkez yönlendiriciler için hızlı uyarlama gereksinimi sağlanmamış olunur ve yönlendirmede sorunlar çıkabilir. Normalde olmayan yere yönlendirme yapılabilir veya olan bir bağlantıya, henüz güncelleme yapılmadığı için, yokmuş gibi görünerek yönlendirme yapılmayabilir. Bu algoritmada atlama sayısına dayanılarak en kısa kullanılır ve yönlendirme tablosunun güncellenmesi için yönlendiriciler arasındaki trafiğin bir miktar artmasına neden olur. Bu algoritmada güncelleme bilgisi yalnızca komşu yönlendiricilere yapılır; ancak gönderilen bilgi, genelde tüm yönlendirme tablosunun aktarılması şeklinde olur.

2.2.2 Bağlantı Durumu Algoritması - LSA(Link State Algortihm)

LSA algoritması, en uygun yolun belirlenmesi için kullanılan metrik değeri, uzaklık bilgisinin yanı sıra yönlendiricilere yapılmış olan bağlantıları da göz önüne alarak hesaplar. Bu algoritmada, ağ içindeki bir yönlendirici ağın tüm topolojisi hakkında bilgi sahibidir. Herhangi bir yönlendirici, kendisine olan bağlantıda bir değişiklik olduğunu algıladığı zaman, bu değişikliği tüm ağa yayma yoluyla bildirir. Ancak bu yayma işlemi tüm yönlendirme tablosunun gönderilmesi şeklinde olmayıp yalnızca algılanan değişikliğin bildirilmesi şeklindedir. Uzaklık vektörü algoritmasında(DVA’da) ise komşu düğümlere gönderilen yönlendirme tablosu bilgileri daha fazladır; genelde, yönlendirme tablosunun tamamı veya büyük bir kısmı gönderilir. Bu durum, uzaklık vektörü algoritmasının ağı daha fazla yüklemesi anlamına gelir; ancak gönderme işlemi yalnızca komşu düğümlere yapılır.

Bağlantı durumu algoritmasında, algılanan değişiklik ağdaki, yine bu algoritmayı koşturan tüm yönlendiricilere bildirilir; ancak değişikliği içeren paketin kısa olması ve algoritmanın uzaklık vektörü algoritmasına göre daha gerçekçi yönlendirme yapması nedeniyle daha çok merkez yönlendiricilerde kullanılmaktadır. Bu algoritma daha fazla işlem gücü gerektirdiğinden buna sahip yönlendiriciler daha güçlü donanıma sahip olmalıdır. çünkü metrik değerin hesaplanması için daha çok parametre göz önüne alınmaktadır. RIP, OSPF,IGP gibi bir çok yönlendirme protokolu bu iki algoritmadan birine dayanır. Örneğin IP ağlarda oldukça fazla kullanılan RIP, uzaklık vektörü algoritmasına; OSPF ise, bağlantı durumu algoritmasına dayanır.

3. Yönlendirme Protokolleri

Yönlendirme protokolleri, yönlendirici üzerinde koşan ve tablonun güncellenmesini sağlayan kurallardır, genelde yazılımla gerçeklenirler. Protokoller, dahili (interior) ve harici (exterior) olarak iki sınıfa ayrılmıştır. İç protokoller daha çok pek fazla büyük olmayan özel ağ içindeki yönlendiriciler arasında kullanılırken, dış protokoller birbirinden bağımsız ve geniş ağlar arasındaki yönlendiriciler üzerinde koşturulur.

Dahili Geçityolu Protokolleri  (Interior Gateway Protocol)

RIP (Routing Information Protocol)

OSPF(Open Shorthest Path First)

Harici Geçityolu Protokolleri  (Exterior Gatweway Protocol)

EGP2 (Exterior Gateway Protocol)

BGP(Border Gateway Protocol)

NOT: Yönlendirme protokolleri (routing protocols) ile yönlendirmeli protokoller (routed protocols), genelde birbiriyle karıştırılır; ancak, farklı tanımlamalardır. İlki, yani yönlendirme protokolleri, dinamik yönlendirme tablosu oluşturmak için kullanılan RIP, OSPF; EGP gibi protokolleri; ikincisi, yani yönlendirmeli protokoller ise IP, IPX, DECnet, XNS, Apple Talk gibi protokolleri anlatır.

3.1 Dahili Geçityolu Protokolleri-IGP(Interior Gateway Protocol)

IGP, özel ve bağımsız ağlar içindeki yönlendiricilerde kullanılan bir iç protokoldür. Bağımsız özel ağlarda temel kriter hız ve başarımın (performansın) yüksek olmasıdır. Ağ içersinde olabilecek herhangi bir kesintiye karşı, diğer en uygun yol hızlıca belirlenmelidir. IP ağ uygulamalarından iyi bilinen RIP ve OSPF bu protokole dayanır.

3.1.1 RIP-(Routing Information Protocol)

RIP uzaklık vektör algoritmasına dayanır ve IGP’nin bir uygulamasıdır . İlk olarak XNS(Xerox Network Systems) protokol kümesinde kullanılmış olup daha sonra IP ağ uygulamasında kendisine geniş bir alan bulmuştur.

UNIX işletim sistemi bünyesinde bulunan  ‘routed’ programı RIP içindir(bkz. Bölüm 9-RIP Yönlendirme Protokolu ve Çalıştırılması). Bu protokolda en uygun yol, atlama sayısına dayanılarak hesaplanır; tabloda her varış adresi için en iyi yol bilgisi tutulur. Uygulamada RIP için atlama sayısının en fazla 15 olacağı kabul edilmiştir; bu değerden daha uzak yerler ulaşılmaz durum olarak değerlendirilir.

Ağ topolojisindeki herhangi bir değişiklik, oraya bağlı olan yönlendirici tarafından sezilir ve yönlendirici hemen yeni durum için değerlendirme yapar. Eğer daha iyi bir yol olduğunu öğrenirse, önce kendi tablosunu günceller (aynı varış adresli daha kötü yol varsa tablodan siler) ve daha sonra komşularına yansıtır. Komşu yönlendiriciler de yeni durumu göz önüne alarak kendi tablolarını güncelleyip kendi komşularına haber verirler. Ancak değişikliği ilk yansıtan yönlendiriciye tekrar gönderilmemelidir. Aksi durumda kısır döngü oluşur.

3.1.2 OSPF-( Open Shorthest Path First)

OSPF geniş IP ağlarda kullanılan ve bağlantı durum algoritmasına dayanan bir protokoldur. Bu protokol hiyerarşik yapı içinde çalışır ve benzer hiyerarşik düzeyde olan yönlendiriciler arasında tablo güncellenmesi için kullanılır. Genel olarak IP ağlarda omurgayı oluşturan yönlendiriciler üzerinde koşturulur. IETF tarafından geliştirilmiş olup tanımlamaları RFC 1247 içinde yapılmıştır. OSPF geniş ağlarda RIP’e göre daha iyi sonuç vermektedir ve dolayısıyla onun yerine de facto standard haline gelmeye başlamıştır.

3.1 Harici Geçityolu Protokolü-EGP(Exterior Gateway Protocol)

EGP bağımsız ağ içindeki yönlendiricilerde değil de, bu tür ağları birbirine bağlayan yönlendiricilerde kullanılan bir protokol sınıfıdır. Bu algoritmada temel gereksinim güvenliğin sıkı tutulmasıdır; IGP’de ise işlerin olabildiğince hızlı kotarılmasıdır. Aşağıdaki şekilde IGP ve EGP’inin uygulamadaki yeri görülmektedir.

Şekilde görüldüğü gibi komple geniş bir ağ uygulamasında IGP ve EGP aynı anda kullanılabilmektedir; IGP bağımsız ağ içersinde en uygun yolu belirlemek için kullanılırken, EGP bağımsız ağlar arasında en uygun yolun belirlenmesinde kullanılmaktadır. Çok bilinen iki uygulaması EGP2 ve BGP’dir.

3.1.1 EGP2 (Exterior Gateway Protocol 2)

Bu protokol bağımsız ağlar arasında yönlendirme bilgisi değiş tokuş işini gerçekleştirir. Internet’in yayılmasından sonra uygulamada etkin olmamıştır. EGP2 yerine BGP kullanılmaya başlanmıştır.

3.1.2 BGP2 (Border Gateway Protocol 2)

Bağımsız ağlararası yönlendirme bilgisi değiş tokuş için EGP22nin eksikliğini gidermek amacıyla geliştirilmiştir. Yönlendirme tablosu güncellenmesinde EGP2’ye daha az bilgi transferi gerektirir ve gerçekleşmesi daha kolay bir protokoldür.

4. Metrik Değer Parametreleri

Metrik değer hesaplanmasında en basit hesap yöntemi, yönlendiriciler arasındaki atlama sayısının(hop count) baz alınmasıdır. Gerçekte bu değer paketlerin alıcısına en hızlı gitmesini sağlayacaktır. Çünkü iki düğüm arasında atlama sayısı 2 olan bir yol 1 olan bir başka yoldan daha hızlı aktarım gerçekleştirebilir. Bu durumda paketlerin aktarılması için daha hızlı yol var iken atlama sayısı diye metrik değeri bir olan yola yönlendirme yapılır. Bu gibi durumların önüne geçmek için ağın ayrıntısını gösteren parametreler de kullanılır. Bunlar kısaca aşağıdaki gibidir.

En ucuz yola göre.

Servis kalitesi gereksinimine göre.

Gereksinimi duyulan servis türüne göre

Uygulama politikalarına göre

Var olan diğer yolun da kullanılmasına göre

En uygun yol bulunurken yukarıdaki gibi parametrelerin de göz önüne alınması yönlendiricide gerekecek işlemci gücünü ve diğer donanım gereksinimini arttıracağından kenar yönlendiricilerde pek fazla kullanılmazlar;daha çok merkez yönlendiricilerde kullanılır.

Yukarıdaki parametrelerden özellikle “var olan diğer yolun da kullanılması” dikkate değerdir. Birçok uygulamada yedek anlamında ana bağlantıya ek olarak ikinci bir bağlantı yapılır. Bunun amacı, ana bağlantıda bir kesinti olduğunda, iletişimin yavaş da olsa sağlanmasıdır. Normalde bu ikinci bağlantı kullanılmaz. Ancak yönlendirici ana bağlantı ile yedek bağlantı arasında yük paylaşımı yapılacağı ilkesine göre konfigüre edilirse, en iyi yolu bulmada ikinci yol da göz önüne alınır.

KAYNAKLAR

1-) Network TCP/IP Unix (El Kitabı), Dr.Rifat Çölkesen papatya yay. Ekim 1999 İst.

2-) Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Çölkesen, Örencik. Ekim 2000 İst. Papatya yay.

3-) Veri Haberleşmesi Temelleri, Yasin Kaplan Papatya yay. Ekim 2000 İst.

4-) http://www.metu.edu.tr/

5-) http://www.bilkent.edu.tr/

6-) http://www.gazi.edu.tr/

7-) TCP/IP İnternet’in Evrensel Dili,  Murat Yıldırımoğlu, Pusula Yayınları, 2. Baskı

8-) PC LIFE, Cüneyd Er, eylül-2000

Simple Mail Transport Protocol

TCP katmanlarının iletişim için kullandıkları birim bilgi miktarı

Başlık eklenerek, kaynak uçtan alıcı uca gönderilen veri birimidir.

Bilgisayarların ağ kartının ya da benzer ağ cihazlarının içine değiştirilmez bir şekilde yerleştirilmiş bulunan bir adrestir. 0020AFF8E771 gibi 16lı düzende (hexadecimal) bir sayıdır. Mac adresi yerine donanım adresi donanım adresi ya da fiziksel adres terimleri de kullanılabilir.